БАРНАУЛ 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Муниципального образования Бирюлинское сп

Майминского района РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО БИРЮЛИНСКОЕ СП

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Заказчик: Администрация Майминского района Республики Алтай

| Директор |  | В.И. Клюшников |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор |  | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела |  | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2012

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                                  Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                          Г.Я. Сизова

Архитектор                                                                                         М.Е. Добровольская

Инженер                                                                                                       К.С. Завьялова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема генерального плана в границах МО Бирюлинское СП М 1:25 000. | 1 |
| 2 | Схема генерального плана села Бирюля (основной чертёж) М 1:2 000. | 1 |
| 3 | Схема генерального плана села Александровка (основной чертёж) М 1:2 000. | 1 |
| 4 | Схема генерального плана села Урлу-Аспак (основной чертёж) М 1:2 000. | 1 |
| 5 | Схема генерального плана поселок Филиал (основной чертёж) М 1:2 000. | 1 |
| 6 | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры села Бирюля М 1:2 000. | 1 |
| 7 | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры села Урлу-Аспак М 1:2 000. | 1 |
| 8 | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры села Александровка М 1:2 000. | 1 |
| 9 | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры поселка Филиал М 1:2 000. | 1 |
| 10 | Схема функционального зонирования села Бирюля М 1:2 000. | 1 |
| 11 | Схема ГО И ЧС села Бирюля М 1:2 000. | 1 |
| 12 | Схема функционального зонирования села Урлу-Аспак М 1:2 000. | 1 |
| 13 | Схема ГО И ЧС села Урлу-Аспак М 1:2 000. | 1 |
| 14 | Схема функционального зонирования села Александровка М 1:2 000. | 1 |
| 15 | Схема ГО И ЧС села Александровка М 1:2 000. | 1 |
| 16 | Схема функционального зонирования поселка Филиал М 1:2 000. | 1 |
| 17 | Схема ГО И ЧС поселка Филиал М 1:2 000. | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи проекта	7

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Бирюлинский СЕЛЬСОВЕТ	9

2.1. Мероприятия социально-экономическому развитию	9

2.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	10

2.2.1. Архитектурно-планировочные решения	10

2.2.2. Функциональное зонирование	11

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	12

2.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	12

2.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	13

2.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	15

2.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	16

2.5. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	16

2.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	17

2.6.1. Водоотведение	17

2.6.2. Водоотведение (канализация)	27

2.6.3. Теплоснабжение	32

2.6.4. Газоснабжение	33

2.6.5. Электроснабжение	33

2.6.6. Связь и информация	37

2.7. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	37

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды	38

2.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

2.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	38

2.8.3. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	38

2.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	40

2.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	40

2.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	41

2.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	41

2.10.3. Мероприятия  по гражданской обороне	42

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО реализации генерального плана МО бирюлинское сп	43

4. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО бирюлинское сп	47

- Цель и задачи проекта

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Бирюлинское сельское поселение Майминского района Республики Алтай» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь 2012-2016 и расчетный срок – 2012-2031 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчетного срока.

В проекте учтены текущие территориальные и планировочные изменения в структуре Бирюлинского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

Генеральный план разработан в соответствии со Схемой территориального планирования Майминского района Республики Алтай.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 8.5 SCP» на топографической съемке.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Майминского района муниципального образования  «Бирюлинский сельсовет» на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследи и недр пользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территории;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и возникновения их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территорий населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3.  Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО Бирюлинское СП – оптимизация экологической ситуации, развития транспортной и инженерной инфраструктур.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Бирюлинский СЕЛЬСОВЕТ

  - Мероприятия социально-экономическому развитию

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития поселения – это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В Финансовой сфере приоритетные направления развития – эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности сел Бирюлинского поселения путем насыщения услугами разнообразных сервисных служб (в том числе информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудового населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. отрасли, которые обслуживают все население Бирюлинского поселения – здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

Промышленность – реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка и т.д.

Транспорт – создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи.

Строительство – увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектов культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшие формирования хозяйственного комплекса поселения связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка. Перспективы развития производства связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, организацией малых предприятий.  Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами.

В с. Бирюля предусмотрено развитие жилой застройки в северо-восточном направлении (1 очередь), вдоль улицы Центральная, и в северо-западном направлении параллельно улице Заречная на расчетный срок. Территории вдоль улицы Окаинская и на въезде, параллельно улице Центральная, являются резервными. Предусмотрено формирование общественно-делового центра вдоль улицы Центральная, сохраняющей свое значение, как основная планировочная ось села.

В с. Урлу-Аспак увеличение жилого фонда на первую очередь предусмотрено за счет уплотнения существующей жилой застройки, на расчетный срок за счет развития жилой застройки в юго-западном направлении.

В с. Александровка увеличение жилого фонда за счет уплотнения существующей жилой застройки и развития в юго-западном направлении.

В п. Филиал увеличение жилого фонда за счет уплотнения  существующей застройки и развития в северо-восточном направлении.

Проектом предлагается реконструкция и проектирование автодорог для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом, как на территории сложившейся застройки, так и за счет расширения границ населенных пунктов. Между промышленными зонами и селитебной территорией предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории сел МО «Бирюлинское СП» выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- зона резервных территорий.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Бирюля: 680 чел;

- с. Урлу-Аспак: 410 чел;

- с. Александровка: 350 чел;

- п. Филиал: 160 чел;

На расчетный срок, численность населения рассчитывалась с учетом приезжих:

- с. Бирюля: 1220 чел;

- с. Урлу-Аспак: 660 чел;

- с. Александровка: 770 чел;

- п. Филиал: 510 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока проектом предлагается:

с. Бирюля

строительство 2100 м2 индивидуальной жилой площади на 1-ю очередь и 10336 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,12-0,15 га, для чего выделены территории 7,0 и 20,4 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19 м2/чел.

с. Урлу-Аспак

строительств 1100 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 2250 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,12-0,15 га, выделены территории 2,4 и 4,5 га соответственно.

с. Александровка

строительств 2750 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 9000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,12-0,15га, выделены территории 9,1 и 20,9 га соответственно.

пос. Филиал

строительств 7500 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 4000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,12-0,15 га, выделены территории 26,4 и 13,5га соответственно.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Село Бирюля

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения.

Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство пожарного депо на 1 автомобиль (площадь участка 0,4га);

- строительство предприятия общественного питания на 50 мест;

- реконструкция здания библиотеки под КБО на 5 мест;

- строительство 2 магазинов общей с площадью торгового зала  50м2.

На расчетный срок:

- Строительство культурно-досугового центра на  100 мест;

- Строительство школы на 50 мест;

- Строительство детского сада на 40 мест;

- строительство бани на 10 мест;

- строительство спортивного комплекса 0,4 га;

- строительство магазинов с общей площадью торгового зала 250м2;

- строительство ФАП.

Село Урлу-Аспак

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- строительство предприятия общественного питания на 30 мест;

На расчетный срок:

- строительство начальной школы на 40 мест;

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест (возможна реконструкция СДК до 200 мест);

- строительство детского сада на 50 мест;

- строительство бани на 5 мест;

- строительство магазинов с общей площадью торгового зала 140м2.

Село Александровка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- строительство предприятия общественного питания на 30 мест;

- строительство 2 магазинов с общей площадью торгового зала  50м2;

На расчетный срок:

- строительство магазинов с общей площадью торгового зала 150м2;

- строительство школы на 90 мест;

- строительство детского сада на 40 мест;

- строительство культурно-досугового центра на 100 мест;

- строительство бани на 5 мест;

- строительство спортивного ядра 0,5 Га;

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

Поселок Филиал

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство 2 магазинов с общей площадью торгового зала 50 м2;

- предприятие общественного питания на 20 мест;

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство магазинов с общей площадью торгового зала 100 м2;

- строительство ФАП

- строительство культурно-досугового центра 150 мест;

- строительство бани на 5 места;

- строительство спортивного ядра 0,4 Га;

- строительство школы на  70 мест;

- строительство детского сада на 40 мест.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

Село Бирюля

Проектом предусмотрено на 1 очередь: строительство пожарного депо на 1 автомобиль.

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен на расчетный срок вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: пилорамы, склады, молочный завод. Предусмотрена территория с резервом для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, общая площадь ее составляет 3,14 га. Под крестьянские хозяйства предусмотрена территория (с резервом) на 2,4 га.

На въезде в село предусмотрена территория под СТО и АЗС.

Село Урлу-Аспак

Проектом предусмотрена резервная территория для развития объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики. Общая площадь резервной территории – 3,5 га.

Село Александровка

На въезде в село предусмотрена территория под СТО и АЗС общей площадью 0,2 га.

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Предусмотрен ремонт и внутрипоселковых дорог в границах сел общей протяженностью 9,55 км.

На территории сел МО принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога

- главная улица

- основные улицы в жилой застройке

- второстепенные улицы в жилой застройке.

с. Бирюля, с. Урлу-Аспак, с. Александровка, п.Филиал:

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов.   Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

Предусмотрено перспективное направление для проектирования автомобильной связи регионального значения Урлу-Аспак – Каракол, что позволит в перспективе связать автомобильным сообщением Горно-Алтайск и рекреационную зону Каракольских озёр.

  - Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки вокруг водных объектов (с. Бирюля).

Защита от заболачивания  включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоотведение

Село Бирюля

Система водоснабжения села проектом принята децентрализованная, водопроводная сеть - кольцевая. Источником водоснабжения являются подземные воды. Проектом предусмотрено строительство 1 водозаборных узлов - место, марку, количество и мощность проектируемого оборудования уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий. Качество воды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. Учитывая наличие на территории села поверхностного источника воды и степень благоустройства, расход воды на полив зеленных насаждений принят 60 л. один раз в сутки.

Среднесуточное водопотребление на нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица №1 - Водопотребление с. Бирюля

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 11 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 680 | 102 | 610 | 91,5 |
| 22 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 610 | 109,8 |
| 33 | Детский сад на 40 мест |  |  |  |  | 8,95 |
| 64 | Баня на 8 мест |  |  |  |  | 37,44 |
| 55 | Школа на 50 мест |  |  |  |  | 2,5 |
| 66 | Спортивное ядро 0,4га |  |  |  |  | 3 |
| 77 | Культурно-досуговый центр 100 м |  |  |  |  | 4,25 |
| 88 | Предприятия бытового обслуживания на 5 мест |  |  | 12,5 |  | 12,5 |
| 99 | Предприятия общественного питания на 50 мест |  |  | 125 |  | 125 |
| 110 | 2 Магазина 50 |  |  | 6,6 |  | 6,6 |
| 111 | ФАП |  |  |  |  | 1,2 |
| 112 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 23,95 |  | 39,49 |
| 113 | Промышленная зона, 10% |  |  | 23,95 |  | 39,49 |
| 114 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 34,30 |  | 35,40 |
| 115 | Расход воды на нужды животных |  |  | 5,24 |  | 5,37 |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 333,54 |  | 526,49 |
| Qсут.max |  |  |  | 400,25 |  | 631,79 |

Расход воды на расчетный срок составит 631,79 м3/сут.

Проектом предусмотрено:

- на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Для обеспечения села системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа:

10*1*3*3600/1000=108м3

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых водонапорных башнях. На каждой водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Село Александровка

Система водоснабжения села проектом принята децентрализованная, водопроводная сеть - кольцевая. Источником водоснабжения являются подземные воды. Проектом предусмотрено строительство 1 водозаборных узлов - место, марку, количество и мощность проектируемого оборудования уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий. Качество воды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. Учитывая наличие на территории села поверхностного источника воды и степень благоустройства, расход воды на полив зеленных насаждений принят 60 л один раз в сутки.

Среднесуточное водопотребление на нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица № 2- Водопотребление с. Александровка

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 350 | 52,5 | 385 | 57,75 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 385 | 69,3 |
| 3 | Детский сад на 40 мест |  |  |  |  | 8,95 |
| 4 | Школа на 90 мест |  |  |  |  | 4,5 |
| 5 | Магазин на 150 м² |  |  |  |  | 1,4 |
| 6 | Спортивное ядро 0,5 га |  |  |  |  | 10,2 |
| 7 | Культурно-досуговый центр |  |  |  |  | 18 |
| 8 | Баня на 5 мест |  |  |  |  | 1,4 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания на 3 места |  |  | 2,4 |  | 2,4 |
| 10 | Предприятие общественного обслуживания на 30 мест |  |  | 75 |  | 75 |
| 11 | 2 магазина 50 м² |  |  | 6,6 |  | 6,6 |
| 12 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 13,65 |  | 25,55 |
| 13 | Промышленная зона, 10% |  |  | 13,65 |  | 25,55 |
| 14 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 3,30 |  | 3,40 |
| 15 | Расход воды на нужды животных |  |  | 1,24 |  | 1,37 |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 168,34 |  | 311,37 |
| Qсут.max |  |  |  | 202,00 |  | 373,64 |

Расход воды на расчетный срок составит 373,64 м3/сут.

Проектом предусмотрено:

- на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Для обеспечения села системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа:

10*1*3*3600/1000=108м3

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых водонапорных башнях. На каждой водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Село Урлу-Аспак

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2031 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектированных общественных зданий приняты по каталогу типовых проектов.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их  срок эксплуатации.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

крупный рогатый скот –  55 л/сут

свиньи     –  25 л/сут

овцы        –  5 л/сут

лошади   –  70 л/сут

птицы      –  1,5 л/сут

Система водоснабжения села предусмотрена централизованная. Источником водоснабжения также приняты подземные воды, предусматривается реконструкция существующей системы со строительством новых сетей.

Таблица №3 – Водопотребление с. Урлу-Аспак

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 410 | 61,5 | 330 | 49,5 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 330 | 59,4 |
| 3 | Школа на 40 мест |  |  |  |  | 2,5 |
| 4 | Культурно-досуговой центр на 100 мест |  |  |  |  | 1,2 |
| 5 | Детский сад на 50 мест |  |  |  |  | 11,8 |
| 6 | Баня на 5 мест |  |  |  |  | 23,4 |
| 7 | Магазин на 140 |  |  |  |  | 1,9 |
| 8 | Предприятия общественного питания 30 мест |  |  | 75 |  | 75 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания на 3 места |  |  | 7,5 |  | 7,5 |
| 10 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 14,4 |  | 23,22 |
| 11 | Промышленная зона, 10% |  |  | 14,4 |  | 23,22 |
| 12 | Поливочный расход воды (3 месяца) | 70 |  | 42,89 |  | 50,03 |
| 13 | Расход воды на нужды животных |  |  | 3,54 |  | 4,24 |
| Итого, Qсут.ср |  |  |  | 219,23 |  | 332,91 |
| Qсут.max |  |  |  | 263,08 |  | 399,49 |

Расход воды на расчетный срок составляет 399,49 м3/сут. Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами  мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

м3.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемом пожарном водоёме объёмом 50 м3. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство нового водозабора;

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

Зоны санитарной охраны

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надёжности. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Поселок Филиал

Система водоснабжения села проектом принята децентрализованная, водопроводная сеть - кольцевая. Источником водоснабжения являются подземные воды. Проектом предусмотрено строительство 1 водозаборных узлов - место, марку, количество и мощность проектируемого оборудования уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий. Качество воды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III. Учитывая наличие на территории села поверхностного источника воды и степень благоустройства, расход воды на полив зеленных насаждений принят 60 л. один раз в сутки.

Среднесуточное водопотребление на нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица №4 - Водопотребление п. Филиал

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 122,26 |  | 316,49 |
| Qсут.max |  |  |  | 146,71 |  | 379,79 |

Расход воды на расчетный срок составит 379,79 м3/сут.

Проектом предусмотрено:

- на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Для обеспечения села системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10м по обе стороны от оси водовода.

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа:

10*1*3*3600/1000=108м3

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в проектируемых водонапорных башнях. На каждой водонапорной башне следует предусмотреть устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

    - Водоотведение (канализация)

Село Бирюля

Для обеспечения с. Бирюля децентрализованной системой водоотведения генеральным планом предлагается канализование села от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются очистные сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО», которая предназначена для очистки бытовых сточных вод с полным окислением.

Конструктивно установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар из полипропилена с встроенным биофильтром. Отличительная особенность установки «ТОПБИО» в том, что в ней протекают два процесса аэробный и анаэробный, это нововведение позволило добиться высоких результатов очистки сточных вод  при отсутствии подачи воздуха с помощью компрессора. Установка «ТОПБИО» очищает бытовые сточные воды и доводит их качество до требований, предусмотренных СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Основные параметры и размеры с учетом положений СниП 40-03-99 и СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов осуществляется специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Расход сточных вод на расчетный срок составляет 568,7 м3/сутки см. таблицу № 2. Площадь полей фильтрации на расчетный срок 0,2 га. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа. Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и на время ремонта карт предусмотреть резервные карты.

Таблица №5 - Расходы сточных вод с. Бирюля

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 680 | 102 | 610 | 91,5 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 610 | 109,8 |
| 3 | Детский сад на 40 мест |  |  |  |  | 8,95 |
| 4 | Баня на 8 мест |  |  |  |  | 37,44 |
| 5 | Школа на 50 мест |  |  |  |  | 2,5 |
| 6 | Спортивный комплекс м² |  |  |  |  | 3 |
| 7 | СДК 250 м |  |  |  |  | 4,25 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания на 5 мест |  |  | 12,5 |  | 12,5 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 50 мест |  |  | 125 |  | 125 |
| 10 | Культурно-досуговый центр 100 м |  |  |  |  | 4,25 |
| 11 | 2 Магазина 50 м2 |  |  | 6,6 |  | 6,6 |
| 12 | ФАП |  |  |  |  | 1,2 |
| 13 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 23,95 |  | 39,49 |
| 14 | Промышленная зона, 10% |  |  | 23,95 |  | 39,49 |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 287,4 |  | 473,92 |
| Qсут.max |  |  |  | 344,88 |  | 568,7 |

На период дождей и таяния снега отвод поверхностных вод с территории села, предусмотреть через сеть кюветных лотков разного размера, но не менее 400 мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

Село Александровка

Для обеспечения с. Александровки децентрализованной системой водоотведения генеральным планом предлагается канализование села от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются очистные сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО», которая предназначена для очистки бытовых сточных вод с полным окислением.

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов осуществляется специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Расход сточных вод на расчетный срок составляет 367,92 м3/сутки см. таблицу № 6. Площадь полей фильтрации на расчетный срок 0,2 га. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа. Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и на время ремонта карт предусмотреть резервные карты.

Таблица №6 - Расходы сточных вод с. Александровка

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 350 | 52,5 | 385 | 57,75 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 385 | 69,3 |
| 3 | Детский сад на 40 мест |  |  |  |  | 8,95 |
| 4 | Школа на 90 мест |  |  |  |  | 4,5 |
| 5 | Магазин на 150 м² |  |  |  |  | 1,4 |
| 6 | Спортивное ядро 0,5 га |  |  |  |  | 10,2 |
| 7 | Культурно-досуговый центр |  |  |  |  | 18 |
| 8 | Баня на 5 мест |  |  |  |  | 1,4 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания на 3 места |  |  | 2,4 |  | 2,4 |
| 10 | Предприятие общественного обслуживания на 30 мест |  |  | 75 |  | 75 |
| 11 | 2 магазина 50 м² |  |  | 6,6 |  | 6,6 |
| 12 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 13,65 |  | 25,55 |
| 13 | Промышленная зона, 10% |  |  | 13,65 |  | 25,55 |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 163,8 |  | 306,6 |
| Qсут.max |  |  |  | 196,56 |  | 367,92 |

На период дождей и таяния снега отвод поверхностных вод с территории села, предусмотреть через сеть кюветных лотков разного размера, но не менее 400 мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

Село Урлу-Аспак

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенного пункта, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Таблица №7 - Расходы сточных вод с. Урлу-Аспак

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 410 | 61,5 | 330 | 49,5 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 330 | 59,4 |
| 3 | Школа на 40 мест |  |  |  |  | 2,5 |
| 4 | Культурно-досуговой центр на 100 мест |  |  |  |  | 1,2 |
| 5 | Детский сад на 50 мест |  |  |  |  | 11,8 |
| 6 | Баня на 5 мест |  |  |  |  | 23,4 |
| 7 | Магазин на 140 м2 |  |  |  |  | 1,9 |
| 8 | Предприятия общественного питания 30 мест |  |  | 75 |  | 75 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания на 3 места |  |  | 7,5 |  | 7,5 |
| 10 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 14,4 |  | 23,22 |
| 1 | Промышленная зона, 10% |  |  | 14,4 |  | 23,22 |
| Итого, qсут.ср |  |  |  | 172,8 |  | 278,64 |
| qсут.max |  |  |  | 207,36 |  | 334,37 |

Расход сточных вод на расчетный  срок составляет 334,37 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на проектируемое поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

Поселок Филиал

Для обеспечения п. Филиал децентрализованной системой водоотведения генеральным планом предлагается канализование села от общественных зданий в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации. В зоне проектируемой застройки канализование от жилых домов предусматривается в герметичные емкости выгребов, которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются очистные сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО», которая предназначена для очистки бытовых сточных вод с полным окислением.

Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов осуществляется специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Таблица №8 - Расходы сточных вод п. Филиал

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства |  | Расчётный срок |  |
|  |  |  | Население, чел | общ | Население, чел | общ |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом | 150 | 160 | 24 | 255 | 38,25 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с ванной | 180 |  |  | 255 | 45,9 |
| 3 | Детский сад на 40 мест |  |  |  |  | 8,95 |
| 4 | Баня на 5 мест |  |  |  |  | 23,4 |
| 5 | Школа на 70 мест |  |  |  |  | 3,5 |
| 6 | Спортивное ядро 0,4га |  |  |  |  | 3 |
| 7 | Культурно-досуговый центр 100 м |  |  |  |  | 4,25 |
| 8 | ФАП |  |  |  |  | 1,2 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 20 мест |  |  | 50 |  | 125 |
| 10 | Магазина 100 |  |  |  |  | 1,4 |
| 11 | ФАП |  |  |  |  | 1,2 |
| 12 | 2 Магазина 50 |  |  | 6,6 |  | 6,6 |
| 13 | Неучтённые расходы, 10% |  |  | 8,06 |  | 26,26 |
| 14 | Промышленная зона, 10% |  |  | 8,06 |  | 26,26 |
| Итого: Qсут.ср |  |  |  | 96,72 |  | 315,17 |
| Qсут.max |  |  |  | 116,06 |  | 378,20 |

На период дождей и таяния снега отвод поверхностных вод с территории села, предусмотреть через сеть кюветных лотков разного размера, но не менее 400 мм, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов в населенных пунктах - печное, топятся печи преимущественно углем или дровами.

    - Газоснабжение

Газоснабжение будет производиться от магистрального газопровода и разводящих сетей среднего и низкого давления. Прокладка газопровода будет выполняться – в надземном  и подземном варианте с использованием стальных трубопроводов.

    - Электроснабжение

Село Бирюля

Проектом предусмотрено электроснабжение жилых, общественных, культурно-бытовых зданий и предприятий. Нормы электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии потребителями на основании инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999г). Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы.

Таблица №9 - Сводная таблица проектируемого электроснабжения  с. Бирюля

| Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 898,68 | 898,56 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 158,4 | 158,1 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 52,85 | 52,83 |
| Итого: | кВт | 1109,93 | 1109,49 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Бирюля с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2052,54 кВт.

Проектом предусмотрено:

Для электроснабжения проектируемого жилья предусмотрена установка 5 трансформаторных подстанции и распределительная линия 10 кВ. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 450 метров.

Так же проектом предусматривается:

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ;

- строительство новой линии от ранее запроектированной КТП в зоне проектируемой застройки;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП).

Село Александровка

Проектом предусмотрено электроснабжение жилых, общественных, культурно-бытовых зданий и предприятий. Нормы электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии потребителями на основании инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999г). Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы.

Таблица №10 - Сводная таблица проектируемого электроснабжения  с. Александровка

| Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 95,339 | 95,339 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 58,4 | 68,4 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 7,69 | 8,19 |
| Итого: | кВт | 161,42 | 171,92 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Александровки с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 171,92 кВт.

Проектом предусмотрено:

Для электроснабжения проектируемого жилья, микрорайона «Прибрежный» предусмотрена установка 1 трансформаторной подстанции от распределительная линия 10 кВ. Проектируемую подстанцию расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 450 метров.

Так же проектом предусматривается:

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ;

- строительство новой линии от ранее запроектированной КТП в зоне проектируемой застройки;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

Село Урлу-Аспак

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Таблица №11 - Сводная таблица проектируемого электроснабжения  с. Урлу-Аспак

| Наименование показателей | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд для проектной застройки | кВт | 158 | 348,77 |
| Потребность в электроэнергии для проектируемых общественных зданий | кВт | 52,92 | 105,84 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 10,55 | 22,73 |
| Итого | кВт | 221,47 | 477,34 |

Суммарная проектируемая электрическая нагрузка с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 477,34 кВт.

Минимальное количество требуемых трансформаторных подстанций (ТП):

N=477,34/(0,85*0,8*250*0,93)=3 шт.

где:

477,34 кВт - нагрузка;

0,85 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

250кВа - средняя  установленная трансформаторная мощность одной ТП-1*250кВА;

0,93 – cosf.

Таблица №12 - Количество и мощность проектируемых и существующих трансформаторных подстанций

| Наименование трансформаторной подстанции | Установленная мощность, кВа | Принятая мощность, кВа | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 30-2-2 | 40 |  | Существ. |
| КТП 30-2-3 | 100 |  | Существ. |
| КТП 30-2-4 | 100 |  | Существ. |
| КТП 30-2-5 | 630 |  | Существ. |
| КТП 30-2-6 | 160 |  | Существ. |
| КТП 30-2-7 | 100 |  | Существ. |
| КТП 30-2-8 | 100 |  | Существ. |
| КТП 30-2-9 | 63 | 150 | Реконструкция |
| КТП |  | 100 | Проект. |
| КТП |  | 250 | Проект. |
| КТП |  | 250 | Проект. |

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция существующей ТП до необходимой мощности;

- прокладка ЛЭП-10 кВ и строительство трёх КТП;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

Поселок Филиал

Проектом предусмотрено электроснабжение жилых, общественных, культурно-бытовых зданий и предприятий. Нормы электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии потребителями на основании инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999г). Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы.

Таблица №13 - Сводная таблица проектируемого электроснабжения  п. Филиал

| Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд | кВт | 198,68 | 198,56 |
| Потребность в электроэнергии для общественных зданий | кВт | 128,4 | 138,1 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | кВт | 16,35 | 16,83 |
| Итого: | кВт | 343,43 | 353,49 |

Суммарная электрическая нагрузка п. Филиал с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 696,92 кВт.

Проектом предусмотрено:

Для электроснабжения проектируемого жилья предусмотрена установка 2 трансформаторных подстанции и распределительная линия 10 кВ. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 450 метров.

Так же проектом предусматривается:

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4кВ;

- строительство новой линии от ранее запроектированной КТП в зоне проектируемой застройки;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП).

    - Связь и информация

Проектом предусматривается расширение номерной емкости АТС в населенных пунктах с учетом телефонизации всех объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

  - Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с. Бирюля, с. Урлу-Аспак, с. Александровка и пос. Филиал отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, специального назначения, лесного фонда.

В целях развития населенных пунктов образования проектом предусмотрено изменение границ населённых пунктов в сторону их увеличения за счет земель сельскохозяйственного назначения. Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации, промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Бирюлинский сельсовет выглядит следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 25313,27 га;

- земли населенных пунктов 651,38 –га:

- с. Бирюля – 269,05 га;

- с. Урлу-Аспак – 113,51 га;

- с. Александровка – 148,27 га;

- пос. Филиал – 120,55 га;

- земли промышленности и иного специального назначения 7,03–га;

- земли лесного фонда 17541,0–га.

Таким образом, обоснованием по изменению границ населенных пунктов является перевод земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения) в земли населенных пунктов.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- развитие сетей газоснабжения;

- перевод котельных на природный  газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле;

- предотвращение возгораний.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагаются:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

    - Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Село Бирюля

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- организация сквера между улицами Окаинская и Набережная;

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- перебазирование существующих предприятий за пределы жилой застройки;

- организация полосы кустарниковых растений шириной 50 м вокруг проектируемой производственной территории;

- консервация существующего полигона ТБО и скотомогильника (согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Водному кодексу).

Село Урлу-Аспак

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- консервация существующего полигона ТБО;

- организация полосы кустарниковых растений шириной 50 м вокруг проектируемой производственной территории.

Село Александровка

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- организация рекреационной зоны, вдоль улицы Заречная.

Поселок Филиал

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- организация  рекреационной зоны;

Таблица14    – Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000т ТБОв год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Бирюля |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 1220 | 290 | 353,8 | 0,05 | 20 | 0,35 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 12,2 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 1220 | 300 | 366 | 0,05 | 20 | 0,36 |
| С. Урлу-Аспак |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 660 | 290 | 191,4 | 0,05 | 20 | 0,2 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 6,6 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 660 | 300 | 198 | 0,05 | 20 | 0,21 |
| С. Александровка |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 770 | 290 | 223,3 | 0,05 | 20 | 0,22 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 7,7 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 770 | 300 | 231 | 0,05 | 20 | 0,23 |
| П. Филиал |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 510 | 290 | 147,9 | 0,05 | 20 | 0,14 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 5,1 |  | 20 | 0,01 |
| Итого: | 510 | 300 | 153 | 0,05 | 20 | 0,15 |
| Итого по сельсовету: | 3160 | 300 | 948 | 0,05 | 20 | 0,97 |

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

С. Бирюля: лесопильное производство, складской сектор, молочный завод.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

- Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

- Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований обеспечит предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

    - Мероприятия  по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Бирюлинского сельского поселения разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проведение эвакуационных мероприятий из населенных пунктов с. Бирюля, с. Александровка, с. Урлу-Аспак, п. Филиал подверженных аварии на коммунально-энергетических сетях, ураганным ветрам, землетрясению, массовым инфекционным заболеваниям людей и животных, является основным способом защиты населения и материальных и культурных ценностей в условиях возможного ЧС.

Для размещения эвакуируемого населения спланировано 8 пунктов временного размещения в:

с. Бирюля  - СОШ, здание детского сада «Чебурашка», здание офиса ООО «Алтай Резорт.

с. Александровка – начальная школа, СДК.

с. Урлу-Аспак – ОШ, СДК.

При необходимости имеется запас на 50 койкомест – детский сад «Чебурашка».

Таблица15  – Проектные предложения по размещению ПРУ на территории МО Бирюлинское СП

| п/п | Наименование организации | Полный адрес месторасположения | Проектная вместимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК | с.Бирюля, подвальное помещение | 100 | проект |
| 2 | Здание школы | с.Бирюля | 50 | проект |
| 3 | Здание детского сада | с.Бирюля | 40 | проект |
| 4 | Дом культуры | с.Бирюля | 100 | действующий |
| 5 | Школа (приспособленная) | с. Бирюля | 97 | дейсвующий |
| 6 | Детский сад | с. Бирюля | 41 | действующий |
| 7 | ФАП | с. Бирюля | 22 | действующий |
| 8 | ФАП | с. Бирюля | 185 | проект |
| 9 | СДК | п.Филиал | 150 | проект |
| 10 | Школа | п.Филиал | 70 | проект |
| 11 | Школа | с. Александровка | 14 | действующий |
| 12 | ФАП | с. Александровка | 5 | действующий |
| 13 | Школа | с. Александровка | 90 | проект |
| 14 | Здание детского сада | с. Александровка | 40 | проект |
| 15 | Дом культуры | с. Александровка | 100 | действующий |
| 16 | ФАП | с. Урлу-Аспак | 9 | действующий |
| 17 | Школа | с. Урлу-Аспак | 54 | действующий |
| 18 | Дом Культуры | с. Урлу-Аспак | 100 | действующий |
| 19 | Детский сад | с. Урлу-Аспак | 50 | проект |
| 20 | СДК | с. Урлу-Аспак | 100 | проект |
| 21 | Школа | с. Урлу-Аспак | 40 | проект |

В проектируемых банях необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.  Для оповещения населения и сил звена РСЧС по сигналам задействуются электрические сирены, уличные громкоговорители, телефонная, сотовая связь, а также посыльные.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО реализации генерального плана МО бирюлинское сп

- Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- Обеспечение публичности градостроительной документации.

- Создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления.

- Устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно-разрешительной документации.

- выполнение топографической съемки М 1:2000 селитебных территорий для  проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

- Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

- Строительство и реконструкция объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета и схеме функционального зонирования.

- Строительство домов усадебного типа, согласно расчетам потребности и схеме функционального зонирования.

- Строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных кварталов.

- Строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов.

- Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов.

- Перенос объектов негативного воздействия из селитебной зоны.

- Закрытие существующих полигона ТБО и скотомогильника.

- Строительство АЗС и объектов дорожного сервиса в 1,94  км от с. Бирюля по главной дороге.

Таблица 16  – Перечень мероприятий по реализации генерального плана сельского поселения Бирюлинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | С. Бирюля | 40 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 2 | СДК | С. Бирюля | 250 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 3 | Библиотека | С. Бирюля Ул. Центральная 42 | 1об. | реставрация | 2012-2016 |
| 4 | Школа | С. Бирюля | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания | С. Бирюля | 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2031 |
| 6 | Предприятие общественного питания | С. Бирюля | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 7 | Спортивный комплекс | С. Бирюля | 0,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 8 | баня | С. Бирюля | 8 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 9 | Пожарное депо | С. Бирюля | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | С. Урлу-Аспак | 3 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 11 | Предприятие общественного питания | С. Урлу-Аспак | 30 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 12 | школа | С. Урлу-Аспак | 40 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 13 | СДК | С. Урлу-Аспак | 100 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 14 | Детский сад | С. Урлу-Аспак | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 15 | баня | С. Урлу-Аспак | 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | С. Александровка | 3 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 17 | Предприятие общественного питания | С. Александровка | 30 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 18 | школа | С. Александровка | 90 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 19 | Детский сад | С. Александровка | 40 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 20 | СДК | С. Александровка | 100 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 21 | баня | С. Александровка | 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 22 | Предприятие общественного питания | П. Филиал | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
| 23 | ФАП | П. Филиал |  | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 24 | СДК | П. Филиал | 150 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 25 | баня | П. Филиал | 5 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 26 | школа | П. Филиал | 70 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| 27 | Детский сад | П. Филиал | 40 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | С. Бирюля | 2100м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 10336м2 |  | 2016-2031 |
|  | Индивидуальные жилые дома | С. Урлу-Аспак | 1100 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 2250 м2 |  | 2016-2031 |
|  | Индивидуальные жилые дома | С. Александровка | 2750 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 9000 м2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016-2031 |
|  | Индивидуальные жилые дома | П. Филиал | 7500 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  |  |  | 4000 м2 |  | 2016-2031 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Внутрипоселковые дороги | С. Бирюля | 5,6км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Внутрипоселковые дороги | С. Урлу-Аспак | 2,06км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Внутрипоселковые дороги | С. Александровка | 3,03км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Внутрипоселковые дороги | П. Филиал | 4,6км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | С. Бирюля | 4,6км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водозабор | С. Бирюля | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водопроводные сети | С. Урлу-Аспак | 5,2км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водозабор | С. Урлу-Аспак | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водопроводные сети | С. Александровка | 5,7км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водозабор | С. Александровка | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водопроводные сети | П. Филиал | 5,8км | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Водозабор | П. Филиал | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Электроснабжение | С. Бирюля | 7КТП, 11,25кмЛЭП | Реконструкция, строительство 10, 0,4 кВ ВЛ | 2016-2031 |
|  | Электроснабжение | С. Урлу-Аспак | 4КТП6,6кмЛЭП | Реконструкция, строительство 10, 0,4 кВ ВЛ | 2016-2031 |
|  | Электроснабжение | С. Александровка | 4КТП6,3кмЛЭП | Реконструкция, строительство 10, 0,4 кВ ВЛ | 2016-2031 |
|  | Электроснабжение | П. Филиал | 3КТП 1,9кмЛЭП | Реконструкция, строительство 10, 0,4 кВ ВЛ | 2016-2031 |
| - Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Сквер | С. Бирюля Ул. Окаинская, ул. Набережная | 2,3га | Разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 |
|  | Рекреационная зона | С. Александровка | 6,8га | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Рекреационная зона | С.Бирюля | 1га | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |
|  | Рекреационная зона | С. Урлу-Аспак | 2,14га | Разработка проектной документации, строительство | 2016-2031 |

- Основные технико-экономические показатели генерального плана МО бирюлинское сп

Таблица 17  – Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Бирюлинское СП

| н№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| I | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Бирюля | га | 219,85 |  | 269,05 |
|  |  | % | 100 |  | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 65,27 |  | 92,67 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села | 29 |  | 34,4 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 2,3 | 5,3 |  |
|  |  | % | 1 | 2 |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | % | 0,13 | 0,11 |  |
|  | Социально-бытового назначения | га | 0,02 | 0,52 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,2 |  |
|  | Торгового назначения | га | 0,031 | 0,3 |  |
|  |  | % | 0,014 | 0,11 |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 1,4 | 1,92 |  |
|  |  | % | 0,6 | 0,7 |  |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,045 | 0,2 |  |
|  |  | % | 0,02 | 0,08 |  |
|  | Здравоохранения | га | 0,09 | 0,09 |  |
|  |  | % | 0,04 | 0,03 |  |
|  | Спортивного назначения | га | 0,414 | 0,8 |  |
|  |  | % | 0,186 | 0,3 |  |
| 1.3 | Производительная зона | га | 2,06 | 3,58 |  |
|  |  | % | 0,9 | 1,4 |  |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 17,66 | 24,96 |  |
|  |  | % | 8 | 9,2 |  |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 12,6 | 18,25 |  |
|  |  | % | 5,6 | 6,7 |  |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | 0,26 | 8,48 |  |
|  |  | % | 0,1 | 3,15 |  |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 119,7 | 115,81 |  |
|  |  | % | 54,4 | 43 |  |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 8,0 | 4,0 |  |
|  |  | % | Внешняя зона | 1,5 |  |
|  | Ритуального назначения | га | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  | % | Внешняя зона | 1,5 |  |
|  | Зона складирования и захоронения | га | 4.0 | - |  |
|  |  | % | Внешняя зона |  |  |
| 1.9 | Зона резервных территорий, в том числе: | га | - | 15,4 |  |
|  |  | % | - | 5,9 |  |
|  | Резервные территории жилой зоны | га | - | 13,16 |  |
|  |  | % | - | 5 |  |
|  | Резервные территории производственной и коммунально-складской зоны | га | - | 1,08 |  |
|  |  | % | - | 0,4 |  |
|  | Резервные территории общественно-деловой зоны | га | - | 1,16 |  |
|  |  | % | - | 0,44 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 679 | 1220 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 179 |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 10 | 5 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | чел. | 178 | 322 |  |
|  |  | % | 26 | 26,4 |  |
|  | Трудоспособного возраста | чел. | 387 | 747 |  |
|  |  | % | 57 | 61,2 |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел. | 87 | 151 |  |
|  |  | % | 13 | 12,4 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/чел. | 13,62 | 19 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | 9250 | 21686 |  |
|  |  | домов | 185 | 363 |  |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | - | - |  |
|  |  | домов | - | - |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | 9250 | 21686 |  |
|  |  | домов | 185 | 363 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | - | 12436 |  |
|  |  | домов | - | 178 |  |
|  |  | % | - | 49 |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 60 |  |
|  | канализацией | % | - | - |  |
|  | Централизованным теплоснабжением | % | - | - |  |
|  | газоснабжением | % | - | - |  |
|  | связью | % | 15 | 15 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |  |
|  | Детский сад | объект | 1 | 2 |  |
|  |  | мест | 41 | 81 |  |
|  | Школа | мест | 111 | 161 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | га | 0,414 | 0,8 |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | СДК | объект | 1 | 2 |  |
|  |  | мест | 100 | 200 |  |
|  | Библиотека | Тыс. ед. хр. | - | - |  |
|  | Церковь | объект | 1 | 1 |  |
| 4.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м.торг. площади |  | 347 |  |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 |  |
|  | Баня | мест | - | 10 |  |
|  | Пожарное депо | Пожарных автомобилей | - | 1 |  |
| 4.7 | Адинистратративно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.8 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 4 | 4 |  |
|  | Полигон ТБО | га | 4 | - |  |
|  | Скотомогильник | объект | 1 | - |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 7,2 | 35,95 |  |
|  | Поселковых дорог | км | 4,3 | 12,582 |  |
|  | Главных дорог | км | 2,7 | 13,481 |  |
|  | Улиц в жилой застройке | км | 2,9 | 9,887 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | км | 1,026 | 4,6 |  |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение | км | 10,82 | 11,25 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| II | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Александровка | га | 76,5 | 148,27 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 24,78 | 54,78 |  |
|  |  | % | 32,4 | 36,9 |  |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 0,38 | 7,5 |  |
|  |  | % | 0,51 | 5 |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,07 | 0,07 |  |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |  |
|  | Социально-бытового назначения | га | 0,1 | 0,23 |  |
|  |  | % | 0,13 | 0,15 |  |
|  | Торгового назначения | га | 0,041 | 5,637 |  |
|  |  | % | 0,05 | 3,67 |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 0,11 | 0,73 |  |
|  |  | % | 0,14 | 0,49 |  |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,05 | 0,1 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,07 |  |
|  | Здравоохранения | га | 0,003 | 0,233 |  |
|  |  | % | 0,003 | 0,15 |  |
|  | Спортивного назначения | га | - | 0,5 |  |
|  |  | % | - | 0,38 |  |
| 1.3 | Производительная зона | га | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  | % | 0,22 | 0,22 |  |
| 1.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 2,44 | 10,92 |  |
|  |  | % | 3,18 | 7,3 |  |
| 1.5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 2,9 | 3,3 |  |
|  |  | % | 3,79 | 2,2 |  |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | - | 0,6 |  |
|  |  | % | - | 0,4 |  |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 46,21 | 71 |  |
|  |  | % | 60,4 | 47,88 |  |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | % | Внешняя зона |  |  |
|  | Ритуального назначения | га | 2,0 | 2,7 |  |
|  |  | % | Внешняя зона | 1,8 |  |
| 1.9 | Зона резервных территорий, в том числе: | га | - | 16,38 |  |
|  |  | % | - | 11,03 |  |
|  | Резервные территории жилой зоны | га | - | 16,1 |  |
|  |  | % | - | 10,85 |  |
|  | Резервные территории общественно-деловой зоны | га | - | 0,28 |  |
|  |  | % | - | 0,18 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 317 | 770 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 242 |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,3 | 5 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | чел. | 80 | 196 |  |
|  |  | % | 25,3 | 25,4 |  |
|  | Трудоспособного возраста | чел. | 102 | 306 |  |
|  |  | % | 32,2 | 39,7 |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел. | 125 | 268 |  |
|  |  | % | 39,4 | 34,9 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/чел. | 13,62 | 19 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | 4150 | 12900 |  |
|  |  | домов | 83 | 258 |  |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | - | - |  |
|  |  | домов | - | - |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | 4150 | 12900 |  |
|  |  | домов | 83 | 258 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | - | 8750 |  |
|  |  | домов | - | 175 |  |
|  |  | % | - | 67,8 |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 60 |  |
|  | канализацией | % | - | - |  |
|  | Централизованным теплоснабжением | % | - | - |  |
|  | газоснабжением | % | - | - |  |
|  | связью | % | 15 | 15 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |  |
|  | Детский сад | объект | - | 1 |  |
|  |  | мест | - | 40 |  |
|  | Школа | мест | 14 | 90 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 2 |  |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | га | - | 0,5 |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | СДК | объект | 1 | 2 |  |
|  |  | мест | 60 | 160 |  |
|  | Библиотека | Тыс. ед. хр. | - | - |  |
| 4.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м.торг. площади | 30 | 201 |  |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 3 |  |
|  | Баня | мест | - | 5 |  |
| 4.7 | Адинистратративно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.8 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 2,0 | 2,7 |  |
|  | Полигон ТБО | га | 2,0 | 2,0 |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | м | 2,85 | 3,03 |  |
|  | Поселковых дорог | м | 1,15 | 1,33 |  |
|  | Главных дорог | м | 1,7 | 1,7 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | км | 1,3 | 5,7 |  |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение | км | 3,5 | 6,3 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| III | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Урлу-Аспак | га | 57,0 | 113,51 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 32,09 | 38,99 |  |
|  |  | % | 56,3 | 34,3 |  |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 1,53 | 6,58 |  |
|  |  | % | 2,7 | 5,8 |  |
|  | Административно-делового назначения | га | - | 0,5 |  |
|  |  | % | - | 0,44 |  |
|  | Социально-бытового назначения | га | 1,8 | 2,32 |  |
|  |  | % | 3,15 | 2 |  |
|  | Торгового назначения | га | 0,02 | 1,65 |  |
|  |  | % | 0,03 | 1,45 |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 0,3 | 0,88 |  |
|  |  | % | 0,5 | 0,77 |  |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,02 | 0,17 |  |
|  |  | % | 0,03 | 0,14 |  |
|  | Здравоохранения | га | 0,06 | 0,06 |  |
|  |  | % | 0,1 | 0,05 |  |
|  | Спортивного назначения | га | 0,5 | 1 |  |
|  |  | % | 0,9 | 0,88 |  |
| 1.3 | Производительная зона | га | - | 3,4 |  |
|  |  | % | - | 3 |  |
| 1.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 7,22 | 14,12 |  |
|  |  | % | 13,4 | 12,4 |  |
| 1.5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 4,8 | 5,2 |  |
|  |  | % | 8,4 | 4,5 |  |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | - | 2,1 |  |
|  |  | % | - | 1,8 |  |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 11,36 | 43,12 |  |
|  |  | % | 20 | 38 |  |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 4,0 | 2,3 |  |
|  |  | % | Внешняя зона | 2 |  |
|  | Ритуального назначения | га | 2,0 | 2,3 |  |
|  |  | % | Внешняя зона | 2 |  |
|  | Зона складирования и захоронения | га | 2,0 | - |  |
|  |  | % | Внешняя зона | - |  |
| 1.9 | Зона резервных территорий, в том числе: | га | - | 16,5 |  |
|  |  | % | - | 14,5 |  |
|  | Резервные территории жилой зоны | га | - | 11,6 |  |
|  |  | % | - | 10,2 |  |
|  | Резервные территории общественно-деловой зоны | га | - | 1,5 |  |
|  |  | % | - | 1,3 |  |
|  | Резервные территории производственной и коммунально-складской зоны | га | - | 3,4 |  |
|  |  | % | - | 3 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 408 | 660 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 162 |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7 | 6 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | чел. | 110 | 180 |  |
|  |  | % | 27 | 27,4 |  |
|  | Трудоспособного возраста | чел. | 233 | 415 |  |
|  |  | % | 57,0 | 63,1 |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел. | 46 | 65 |  |
|  |  | % | 11,3 | 9,5 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/чел. | 11,9 | 19 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | 4850 | 7450 |  |
|  |  | домов | 97 | 149 |  |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | - | - |  |
|  |  | домов | - | - |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | 4850 | 7450 |  |
|  |  | домов | 97 | 149 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | - | 2600 |  |
|  |  | домов | - | 52 |  |
|  |  | % | - | 35 |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 60 |  |
|  | канализацией | % | - | - |  |
|  | Централизованным теплоснабжением | % | - | - |  |
|  | газоснабжением | % | - | - |  |
|  | связью | % | 15 | 15 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |  |
|  | Детский сад | объект | - | 1 |  |
|  |  | мест | - | 50 |  |
|  | Школа | мест | 54 | 94 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | га | 0,5 | 1 |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | СДК | объект | 1 | 2 |  |
|  |  | мест | 100 | 100 |  |
|  | Библиотека | Тыс. ед. хр. | - | - |  |
| 4.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м.торг. площади | 60 | 198 |  |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 3 |  |
|  | Баня | мест | - | 5 |  |
| 4.7 | Адинистратративно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.8 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  | Кладбище | га | 2,0 | 2,3 |  |
|  | Полигон ТБО | га | 2,0 | - |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 4,3 | 5,2 |  |
|  | Поселковых дорог | км | 2,1 | 2,1 |  |
|  | Главных дорог | км | 1,2 | 1,2 |  |
|  | Улиц в жилой застройке | км | 0,8 | 1,9 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | км | 2,14 | 5,2 |  |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение | км | 3,2 | 6,6 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| IV | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Филиал | га | 1,3 | 120,55 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 0,46 | 40,36 |  |
|  |  | % | 35,4 | 33,5 |  |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | - | 4 |  |
|  |  | % |  | 3,3 |  |
|  | Административно-делового назначения | га | - | 0,05 |  |
|  |  | % |  | 0,04 |  |
|  | Социально-бытового назначения | га | - | 0,05 |  |
|  |  | % |  | 0,04 |  |
|  | Торгового назначения | га | - | 2,5 |  |
|  |  | % |  | 2 |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | - | 0,84 |  |
|  |  | % |  | 0,7 |  |
|  | Культурно-досугового назначения | га | - | 0,08 |  |
|  |  | % |  | 0,06 |  |
|  | Здравоохранения | га | - | 0,08 |  |
|  |  | % |  | 0,06 |  |
|  | Спортивного назначения | га | - | 0,4 |  |
|  |  | % |  | 0,3 |  |
| 1.3 | Производительная зона | га | - | - |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.4 | Зоны инженерной инфраструктуры, в том числе: | га | - | 10,3 |  |
|  |  | % |  | 8,5 |  |
| 1.5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - | 5,06 |  |
|  |  | % | - | 4,2 |  |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | - | 1,2 |  |
|  |  | % | - | 1 |  |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,84 | 59,63 |  |
|  |  | % | 64,6 | 49 |  |
| 1.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | % | Внешняя зона |  |  |
|  | Ритуального назначения | га | 3,0 |  |  |
|  |  | % | Внешняя зона |  |  |
| 1.9 | Зона резервных территорий, в том числе: | га | - | 4,6 |  |
|  |  | % |  | 3,7 |  |
|  | Резервных территорий жилой зоны | га | - | 2 |  |
|  |  | % |  | 1,6 |  |
|  | Резервных территорий общественно-деловой зоны | га | - | 2,6 |  |
|  |  | % |  | 2,1 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 18 | 510 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 2833 |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 14 | 4 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | чел. | - | 5 |  |
|  |  | % |  | 0,6 |  |
|  | Трудоспособного возраста | чел. | 8 | 225 |  |
|  |  | % | 44,4 | 44,7 |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел. | 10 | 280 |  |
|  |  | % | 55,6 | 54,7 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/чел. | 22,2 | 19 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | 400 | 11900 |  |
|  |  | домов | 8 | 238 |  |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ. тыс. м2 | - | - |  |
|  |  | домов | - | - |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | 400 | 11900 |  |
|  |  | домов | 8 | 238 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Проектируемый жилищный фонд | Sобщ. тыс. м2 | - | 11500 |  |
|  |  | домов | - | 230 |  |
|  |  | % | - | 96,6 |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 70 |  |
|  | канализацией | % | - | - |  |
|  | Централизованным теплоснабжением | % | - | - |  |
|  | газоснабжением | % | - | - |  |
|  | связью | % | 15 | 15 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Учебно-образовательные объекты |  |  |  |  |
|  | Детский сад | объект | - | 1 |  |
|  |  | мест | - | 40 |  |
|  | Школа | мест | - | 70 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения (ФАП) | объект | - | 1 |  |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
|  | Стадион | га | - | 0,4 |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | СДК | объект | - | 1 |  |
|  |  | мест |  | 100 |  |
|  | Библиотека | Тыс. ед. хр. | - | - |  |
| 4.5 | Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м.торг. площади | - | 153 |  |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 |  |
|  | Баня | мест | - | 5 |  |
| 4.7 | Адинистратративно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |  |  |  |  |
|  | Отделение связи | объект | - | - |  |
| 4.8 | Объекты специального назначения |  | - | - |  |
|  | Кладбище |  | - | - |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего | км | - | 4,6 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | км | - | 5,8 |  |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение | км | - | 1,9 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |