Барнаул 2012

генеральный план

Муниципального образования Майминское Сельское Поселение

Майминского района РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «Алтайгипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МАЙМИНСКОЕ Сельское Поселение

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор |  | В.И. Клюшников |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор |  | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела |  | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2012

АвторскиЙ коллектив

Руководитель проекта                                                                                    Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                         Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                          О.В. Чеснакова

Инженер                                                                                                          А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории в границах МО Майминское СП М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Майма М 1 : 5 000 | 1 |
| 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Дубровка М 1 : 2 000 | 1 |
| 4 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Карлушка М 1 : 2 000 | 1 |
| 5 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села Подгорное М 1 : 5 000 | 1 |
| 6 | Схема современного использования и комплексной оценки территории поселка Рыбалка М 1 : 2 000 | 1 |
| 7 | Генеральный план МО Майминское СП М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Генеральный план села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Генеральный план поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 10 | Генеральный план села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 11 | Генеральный план поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 12 | Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 13 | Схема развития инженерной инфраструктуры (газоснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 14 | Схема развития инженерной инфраструктуры (связь) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 15 | Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение) села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 16 | Схема развития инженерной инфраструктуры поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 17 | Схема развития инженерной инфраструктуры села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 18 | Схема развития инженерной инфраструктуры поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 19 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 20 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 21 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 22 | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 23 | Схема функционального зонирования села Майма Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 24 | Схема функционального зонирования поселка Дубровка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |
| 25 | Схема функционального зонирования села Подгорное Майминского района Республики Алтай М 1:5 000 | 1 |
| 26 | Схема функционального зонирования поселка Рыбалка Майминского района Республики Алтай М 1:2 000 | 1 |

содержание

1.	Цели и задачи проекта	8

2.	Комплекснаяоценкасовременнойградостроительной ситуации.  	9

2.1.	Географическое положение	10

2.2.	История	10

2.3.	Природные условия	12

2.3.1.	Климат	12

2.3.2.	Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика	13

2.3.3.	Гидрография	14

2.3.4.	Полезные ископаемые	15

2.3.5.	Растительный и животный мир	16

2.3.6.	Почвы	17

2.3.7.	Археологические памятники и объекты культурного наследия	18

2.4.	Развитие основных отраслей хозяйства	24

2.5.	Характеристика категорий земель	25

2.6.	Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	25

2.7.	Современная планировочная организация территории	34

2.7.1.	Жилищная сфера и жилой фонд	35

2.7.2.	Социальная и культурно-бытовая  сфера	38

2.7.3.	Производственная сфера	39

2.7.4.	Рекреационные ресурсы и озеленение территории	40

2.8.	Транспортная инфраструктура	40

2.8.1.	Внешний транспорт	40

2.8.2.	Улично-дорожная сеть	41

2.9.	Инженерная инфраструктура	41

2.9.1.	Водоснабжение	41

2.9.2.	Водоотведение (канализация)	42

2.9.3.	Теплоснабжение	43

2.9.4.	Газоснабжение	44

2.9.5.	Электроснабжение	45

2.9.6.	Связь и информация	46

2.10.	Экологическое состояние территории	47

2.11.	Баланс территории	48

3.	Мероприятия по территориальному планированию	50

3.1.	Планировочная организация	51

3.1.1.	Функциональное зонирование	53

3.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	54

3.2.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	54

3.2.2.	Мероприятия по развитию   объектов     общественно -деловой зоны	55

3.2.3.	Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	58

3.3.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	59

3.4.	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	62

3.5.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	62

3.5.1.	Водоснабжение	62

3.5.2.	Водоотведение (канализация)	66

3.5.3.	Теплоснабжение	67

3.5.4.	Газоснабжение	68

3.5.5.	Электроснабжение	69

3.5.6.	Связь и информация	70

3.6.	Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	70

3.7.	Мероприятия по охране окружающей среды	71

3.7.1.	Мероприятия по охране водной среды	71

3.7.2.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	72

3.7.3.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного   покрова  	72

3.7.4.	Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	72

3.8.	Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования    территории	73

3.9.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	76

3.9.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	76

3.9.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	77

3.9.3.	Мероприятия по гражданской обороне	78

4.	Мероприятия по реализации генерального плана   	80

5.  технико-экономические показатели генерального плана   	85

- Цели и задачи проекта

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Майминское сельское поселение» разработан ООО «Алтайгипрозем» на основании муниципального контракта от 27.08.2012 г.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013 – 2017, и расчётный срок до 2033 годf; включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно - транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Цели проекта:

Основной целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной  единицы Республики Алтай - муниципального образования Майминское сельское поселение на основе:

- анализа состояния территории и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения , а также границ  участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, иного спецназначения.

Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории   выполнено в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Комплексная оценка современной градостроительной ситуации.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения.  Раздел содержит анализ градостроительной ситуации в   области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, экологического состояния территории. При  этом выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

  - Географическое положение

Майминский район расположен в северной части Республики Алтай. На севере район граничит с Красногорским районом Алтайского края, на востоке - с землями Чойского района, на юге – c Чемальским и Шебалинским районами, на западе – с Алтайским районом Алтайского края (по реке Катунь). Административным центром является с.Майма.

МО Майминское сельское поселение   расположено в юго-восточной части Майминского района. Площадь  поселения составляет 15163,0 га. В подчинении Майминского СП находятся 5 населенных пункта – с. Майма, пос. Дубровка, пос. Карлушка, с. Подгорное, пос. Рыбалка.

Село Майма в переводе с алтайского означает «волчье логово, волчья яма». Территория поселения, как и территория всей Республики Алтай, входит в зону расселения скифских племен. Так в медно-каменный и бронзовый века основным населением являлись афанасьевские энеолитические племена (3-е начало 2-го тысячелетия до н.э.). Позже в железном веке (VII-Iвв. до н. э. – VII-Xвв. н. э.) территорию населяли майэмирско-пазырыкско-шибинские-ранние кочевники, а также сросткинские племена и племена горно-степной зоны-одинцовско-берельско-курдыргинско-катандинские. В начале XVII веке алтайские племена стали принимать русское подданство. Этот процесс завершился в середине XVIII века.

По административному делению на территории современного Майминского сельского поселения находилось 2 сельских совета Ойротской Автономной области – Дубровский и Майминский. На 1928 год в состав каждого из сельсоветов входило по 7 населенных пунктов. В Дубровский сельсовет входили урочища Верх-Иша, Имеря, Картуголь, Тунжа, Узнай и поселок Карлушка и пос. Дубровка

В состав Майминского сельского поселения входили заимки Ибула, Усть-Карасук, Усть-Сустоголь, Усть-Сиульта, село Большая-Сиульта, село Майма и выселка Окая.

После прошедшей коллективизации количество населенных пунктов в сельсоветах резко сократилось. Позже после 1989 года они были объединены в одно муниципальное образование с общим названием Майминский сельсовет в который вошли села Майма, пос. Дубровка, пос. Рыбалка, пос. Карлушка и с. Подгорное.

  - Историческая справка

Живописная и плодородная долина реки Маймы была заселена с давних времен алтайцами, которые вели кочевой и полукочевой образ жизни. Главным занятием коренного населения было скотоводство, мотыжное земледелие, а промысловые люди занимались охотой и сбором кедрового ореха, которого в окрестностях было в изобилии. В начале XIX века на месте впадения в Катунь реки Маймы среди алтайских конусообразных аилов появились первые избы русских поселенцев.

Село Майма.

Время возникновения населенного пункта Майма в печатных источниках указано двояко, 1775 год, по-видимому, является временем появления алтайцев в данной местности. Алтайская духовная миссия считает основанием села Майма 1852 год. В этот год было переселено 8 семейств новокрещеных кочевников алтайцев, 3 семьи из них живут в домах, 5 в юртах. К августу 1862 года здесь кроме русских, проживали в 12 домах новокрещеные алтайцы. Всего было 70 душ: мужского пола – 36, женского пола – 34.

Первые новокрещеные жители были русские, переселенцы из села Тарханское (Сростки) Нижне-Кумандинской волости. Для временного служения здесь в середине XIX века был построен молельный дом с утварью, богослужебными книгами, еще малообеспеченный из-за недостатка средств. В 1882 году открывается школа. Учащихся было очень мало - до 10 человек на весь учебный год. В 1885 году было закончено строительство церкви. По переписи 1897 года Майма относилась к Быстрянской инородческой управе, числилось 81 хозяйство, где проживало – 442 человека, русских – 58 из них мужчин – 31, женщин – 27; коренного населения  - 384: мужчин – 189, женщин – 195.

Местные скупщики Маймы – Никита Дмитриевич Софронов, Артемий Николаевич Козлов, скупающие орех в своем селе, тут же сбывали его более крупным приезжим купцам.В Майме занимались выделкой седел. Техника седельного промысла была не сложна. Седла выделывали из березы, причем выбирали корень старой березы. Один человек мог выделать простое седло за 2 дня. На обшивку седла кожей требовалось полдня. Стоимость готового седла без кожи – 2 руб., вьючное седло стоило 1 рубль.

Население занималось скотоводством, охотой, сбором кедрового ореха, мелким кустарным промыслом и основами сельского хозяйства.По переписи 1918 года было 122 двора, в которых проживало 747 жителей.

Поселок Дубровка.

Поселок Дубровка по рассказам местного населения образовалось около 1860 года при следующих условиях. Основателем считают алтайца Барабоша Казагашева, бывшего зайсана 1 дючины. Барабош вел большую торговлю на Чуе, ездил со своими товарами на Ирбитскую ярмарку, куда возил пушнину, орех, скупленный у алтайцев. По своим торговым делам ему приходилось бывать в г. Томске. Данные обстоятельства выделяли Барабоша из всех своих соплеменников.

Алтайцы жили по речкам, одиноко разбросанными аилами. Вернувшись из очередной поездки из города Томска, Барабош заявил своим подчиненным, что губернское начальство требует, чтобы «алтайцы из одиноких аилов сбирались вместе наподобие русских деревень». Некоторые алтайцы выполнили просьбу своего зайсана и поселились на том месте, где сейчас находится Дубровка. В 1868 году Барбабош со своими подчиненными проложили колесную дорогу от с. Улалинское на Чемал. В 1871 году Барабош крестился и был назван Дубром. В следующем году начал строить церковь во имя Дубра Невского, а поселение носившее название Усть-Имери, переименовано в Дубровское.

В 1897 году по переписи в Дубровке было 58 дворов. Из них: 50 дворов принадлежало алтайцам, 8 прибывших из других мест русским людям. Число жителей – 245. Из них русских – 34: мужчин – 19, женщин – 15; алтайцев – 215: мужчин 89, женщин 126.

В селении имелись церковь и школа. Знающих русский язык, умеющих читать и писать при переписи было зарегистрировано 36 человек – 24 мужчины и 12 женщины.

Деревянных домов – 18, изб – 27, юрт – 34. Земледелием занималось 26 хозяйств. Алтайское население Дубровки в 1897 году имело не более 17.3 десятины на хозяйство, причем большинство (15 хозяйств) имело от 0.5 до 1 и только 7 хозяйств от 1 до 2.5 десятин на хозяйство. Большинство алтайцев было не только не знакомо с земледелием, но и не употребляли хлеб. Сено заготавливали 45 хозяйств. Было заготовлено 11 тысяч копен, в среднем на хозяйство 240 копен. Данные цифры примут значение, если принять во внимание, что заготовка сена на зиму столь же новое занятие, как и занятие земледелием. Начинает в среду алтайцев проникать и пчеловодство. В 1897 году в Дубровке было 3 пасеки с 84 ульями. В 1903 году присутствующий уездный наблюдатель на испытаниях в Дубровской школе отмечал: «Поселок Дубровка преимущественно инородческое, школа находится в прекрасном состоянии, благодаря стараниям толкового и усердного учителя Иннокентия Чевалкова. Ученики отвечали сознательно, твердо и быстро. Доказано, что эта школа одна из лучших не только на Алтае, но и во всем Бийском уезде. Особенно хорошо здесь поставлено пение. Ученики поют по алтайскому обиходу всю церковную службу. Хор певчих из алтайских мальчиков и девочек произвел на всех приятное впечатление своим стройным пением».

Близость лесных массивов и удобная местность для содержания скота в селе, обуславливают постепенное увеличение числа оседлых жителей. По переписи 1918 года в Дубровке проживало 129 дворах, 618 жителей.

  - Природные условия

    - Климат

Климат территории сельского поселения резко-континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой, коротким умеренно - жарким летом, с довольно высоким количеством осадков - максимум в летне-осенний период, высокими амплитудами температур дни и ночи, сильными ветрами и метелями в зимний период. Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Сибири приносит с собой сухую холодную и ясную погоду. Для лета характерна частая смена погоды, обусловленная резким подъемом хорошо подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно высокие температуры поддерживаются интенсивным поступлением солнечной радиации, господством местного воздуха и проникновением тропического воздуха со стороны Казахстана и Средней Азии. Средняя многолетняя температура воздуха в июле не опускается ниже 150. Максимальные температуры воздуха могут достигать 36-380С. Годовой абсолютный максимум составляет +350С в июле. Сумма теплых дней со среднесуточной температурой выше 150 всего лишь 50-65 дней. Среднесуточная температура января -15,40С, а число морозных дней со средней температурой суток -150С составляет 36 дней. Годовой абсолютный минимум -450С в декабре.

В среднем выпадает 700-750 мм осадков в год. Первые снегопады иногда наблюдаются в конце сентября, но обычно в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется чаще всего в начале ноября.Средняя высота снежного покрова за зиму на открытых местах 30-40 см, в защищенных местах 50-60 см. Среднее число дней со снежным покровом 150-160. Запасы воды в снеге - 140-150 мм. Господствующими ветрами являются юго-западные и северо-восточные. Среднее в году число дней с ветром 15 м/с - 32, число дней с сильным ветром - 9.

    - Рельеф. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Майминского района расположена в отрогах хребтов Иолго и Семинского. К северу происходит снижение высот хребтов, где они не превышают 600-800 м. Поэтому на севере района характерно господство лесо-степных низкогорных ландшафтов в сочетании с лесными низкогорьями. Большую роль в формировании рельефа района играют реки и временные водотоки. Их влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с куполовидными и относительно пологими склонами. Только лишь вблизи долины Катуни господствует резкорасчлененный и крутосклонный рельеф.

На территории Майминского района можно выделить следующие типы рельефа: низкогорья (400-800м.) и среднегорья (800 – 1800м.).

Низкогорный рельеф охватывает окраинные части Майминского района и, как правило, представлен невысокими, но широкими и короткими гребнями гор, разделенных долинами рек и логами. Склоны гор и долины рек заняты степной растительностью, а их крутизна, как правило, не превышает 20°. В рельефе территории они представляют собой днища долин, балок, логов, межгорных котловин. Долины малых рек узкие, а крупных - широкие, с четко выраженными поймами и террасами. Для низкогорного рельефа характерны относительно глубокие эрозионные врезы, сформированные местными и магистральными реками. Река Катунь в Майминском районе, вырвавшись из плена гор, начинает меандрировать, образуя небольшие острова, которые можно наблюдать вблизи сел: Дубровка, Ая, Карлушка, Майма.

Надо отметить, что за пределами Майминского района низкогорный рельеф постепенно переходит в равнины Западносибирской низменности, с абсолютными высотами 200 - 300 м.Низкогорная часть Майминского района является основным районом земледелия. Среднегорный рельеф развит на высотах 500 - 1500 м. Здесь он уже берет за верхнюю границу данного рельефа - предел распространения леса на Алтае. Формы рельефа сохраняют свою мягкость, как и низкогорный рельеф: горные гряды не широкие, но уже чуть заострены, долины глубокие и узкие. Среднегорный рельеф Майминского района лежит в пределах лесного пояса.

Для рельефа Майминского района характерна ступенчатость горной системы. Она выражается в смене низкогорий среднегорьями. Другой особенностью рельефа является постепенное увеличение высот с северо-запада на юго-восток.

Современный рельеф   района складывается под влиянием экзогенных сил. В зависимости от доминирующих экзогенных процессов создаются различные типы морфоскульптур. В  районе они, в основном, представлены флювиальными и карстовыми типами. Флювиальная зона - это зона разрушительной и созидательной деятельности рек и временных водотоков. В этой зоне можно найти разнообразной величины конусы выноса. Это слоистые, с чередованием крупных и мелких обломков образования, обязанные своим возникновением временным водотокам. Они спускаются со склонов долины и перегораживают в некоторых местах русло. Флювиальная морфоскульптура представляет собой разрушительную деятельность рек.

Карстовая морфоскульптура   района  преимущественно распространена по притокам реки и по левобережью р. Катуни, напротив села Известковый. Можно отметить, что в местах распространения известняков и мраморов густота речной сети заметно падает. Изучение карстовых явлений имеет большое значение для решения различных научных споров. Такая форма карста, как пещеры представляет большой интерес для палеонтологов и археологов. Кроме того, пещеры имеют свой своеобразный мир дикой природы.

    - Гидрография

Самой крупной водной артерией является река Катунь. Она протекает по западной границе района с юга на север. Река Катунь имеет хорошо выработанную долину, которая окружена горами высотой 400-900 м. Русло реки широкое, а в районе села Майма оно имеет множеством притоков. Острова в русле галечниковые и песчаные, покрытые кустарниками. Катунь довольно полноводная, вода в ней холодная и мутная, течение быстрое. Крупный приток Катуни — река Майма. Она берет начало с северо-западных склонов одной из вершин хр. Иолго и имеет общую протяженность 54 км. Основными источниками питания являются твердые атмосферные осадки, подземные воды и дождевые осадки. Река также имеет хорошо выработанную долину с шириной русла 5-10 м, глубиной 0,5-1 м. В летний период отмечаются значительные дождевые паводки. Суммарный весенне-летний сток может составлять более 80% годового. В зимний период сток реки поддерживается за счет поступления подземных вод.Максимальные температуры воды наблюдаются в июне и июле и могут достигать 25оС.

Паводки, в основном, слабо расчлененные, происходят ежегодно. Их количество достигает 6-10, продолжительность - от 5 до 20 дней. Соотношение времени спада и подъема - 2-3 дня. В отдельные годы имеют место случаи превышения максимальных расходов паводков над максимальными расходами половодья на 40 - 100%. Таким образом, доля дождевого стока в годовом объеме стока реки составляет 15-20%. В зимнее время, с переходом температуры через ноль (конец октября), река питается исключительно за счет грунтовых вод.

Максимальные расходы воды в реке Майма наблюдаются чаще всего в первой половине апреля.Годовой сток незначительно варьирует в пределах 250 - 300 мм.

    - Полезные ископаемые

Майминский район располагается в Северо-Западной части Катунского антиклинория, который является одной из наиболее древних геологических структур Горного Алтая. На территории Майминского района развиты осадочные и вулканогенные породы. Почти все они испытали существенные изменения после своего формирования в течение геологической истории, которая насчитывает более 500 млн. лет для некоторых разностей горных пород.

Наиболее древними породами являются породы баратальской серии. Эти породы хорошо обнажены в долине реки Маймы. В составе баратальской свиты преимущественное развитие имеют карбонатные породы, представленные известняками и доломитами. Кроме "чистых" разновидностей известняков и доломитов довольно широко развиты их промежуточные разности - известковистые доломиты и доломитовые известняки. Подчиненное положение по отношению к карбонатным породам занимают метаморфические сланцы, порфириты и их лавобрекчии, а также силицилиты и микрокварциты. Эти разновидности пород распространены весьма неравномерно, они образуют прослои и линзы, мощность которых изменяется от нескольких сантиметров до десятков метров.

Из полезных ископаемых, генетически связанных с отложениями баратальской свиты, можно отметить известняки, доломиты и микрокварциты.В составе пород более молодого возраста - венд-раннекембрийских (эдиганская свита) преобладают породы сходные по составу с баратальской свитой.Отложения баратальской и эдиганской свит занимают наибольшие площади в Майминском районе. Они приурочены к центральной и восточной части района.Породы вулканического происхождения - базальты и их туфы - в пределах Майминского района распространены на меньших площадях, чем собственно осадочные и метаморфические. Они распространены большей частью в западной и юго-западной частях района.

Так же Майминский район богат гранитами, порфирами и диоритами, керамзитовым сырьем, строительными песками и глиной, лесными ресурсами.

    - Растительный и животный мир

Растительный мир района необычайно пестрый, что обусловлено разнообразием его рельефа, а также высотной поясностью. Большую часть района занимают леса. Ведущей древесной породой выступает лиственница сибирская. Благоприятные климатические условия, выражающиеся в достаточном количестве тепла (сумма среднесуточных температур выше + 10°С по району составляет 1200 - 1800°С) и увлажнении (среднегодовое количество осадков составляет 600 - 800 мм) и рядом других причин обуславливают мощное развитие дикой и культурной растительности.Вся растительность  района относится к горной и представлена несколькими типами: лесокустарниково-лугово-болотной; растительностью горных степей; растительностью горных степей в сочетании с лесами; сосновой, березо-сосновой, кустарниково-травяной.

Основной закономерностью распределения растительности  района является высотная поясность. Сами растения являются нередко показателями высот. Береза распространена до высот 300 - 400 м; сосна выше 700 м встречается редко, осина поднимается до 1600 м; ель до высоты 1800 - 1900 м.   Свыше 20 растений Майминского района помещены в Красную книгу Республики Алтай. В ближайшем будущем им грозит полное исчезновение. Это объясняется высокой антропогенной нагрузкой на растения.  Это следующие виды: солодка уральская, гидрилла мутовчатая, герань Роберта, ревень Алтайский, коротконожка лесная, овсяница лесная, копытень европейский, кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветный и другие виды.

В поймах рек, по долине реки Катунь произрастает свой тип растительности. Это лесо - кустарниково -болотный. Здесь встречается много растений относящихся к семейству зонтичных. Например, цикута или ядовитый век, в народе известен, как морковник. Широкая долина р.Катуни с многочисленными островами и протоками занята зарослями ивы, калины, черемухи, облепихи. Особое внимание привлекают кусты облепихи. Осенью, она усыпана оранжевыми ягодками, из-за которых получила название «сибирский ананас».

Животный мир района также богат и разнообразен. Особенно изобилуют различными животными леса района, где можно встретить белку, бурундука, соболя, наибольшая численность которого как раз в Майминском районе. Также там водится горностай, солонгой, колонок, норка, заяц, лиса, крот, барсук, лесные мыши и множество других животных. В пещерах и трещинах скал обитают летучие мыши. Леса изобилуют и птицами, среди них: обыкновенная кукушка, пеночка, синехвостка, козодой, вертишейка, сова, овсянка и др. Из земноводных встречаются лягушки, из пресмыкающихся — ужи, ящерицы, встречаются виды ядовитых змей.

В реках водится щука, язь, налим, окунь, лещ, пескарь, чебак, хариус. В озерах и старицах — линь, карась.

    - Почвы

Важным элементом комплекса природных условий  района является почвенный покров, так как он имеет важное и многообразное значение в развитии сельского и лесного хозяйства, а также в проведении на его территории природоохранных мероприятий.В   низовьях р. Майма и долине р.  Катунь (вблизи с. Майма) распространены преимущественно травянистые березовые леса в комплексе с суходольными лугами, а по пологим склонам – с участками пашни. Эти леса приурочены преимущественно к выщелоченным или оподзоленным черноземам и темно-серым лесным почвам.

Таким образом, на территории Майминского района наибольшее распространение получили горно-лесные серые оподзоленные почвы. Этот тип почв захватывает почти всю территорию района. Вдоль западных границ (долина реки Катунь) получили распространение лугово-черноземные и луговые пойменные почвы. Вдоль северной границы района расположены оподзоленные черноземы, которые с высотой и с подъемом в горы сменяются серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами.

Агропроизводственная характеристика почв

Основу пахотных угодий Майминского района составляют оподзоленные и выщелоченные черноземы, а также лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы. В северо-восточной части   района под пашню используются горно-лесные серые оподзоленные почвы. Хозяйства специализировались на возделывании зернофуражных, кормовых, в меньшей степени зерновых культурах. Раньше также выращивали хмель и сахарную свеклу. Перспективно промышленное садоводство.

    - Археологические памятники и объекты культурного наследия

с.Майма

Майминский археологический комплекс. Расположен на правом берегу нижнего течения реки Катунь на трех высоких древних террасах, сложенных из мелкого речного песка и галечника и покрытых мощным слоем гумуса. Всего в комплексе входит 21 археологический памятник, начиная от эпохи палеолита до раннего средневековья. Комплекс находился в зоне долговременной интенсивной хозяйственной деятельности, поэтому многие объекты или уничтожены полностью или существенно пострадали.

- Майма-I (поселение). Расположено в трех километрах к северу от с. Майма на южном склоне одной из катунских террас (Алгаирский прилавок) в 1,5 км к востоку от р. Катунь. Поселение открыто в 1956 г. Б.Х. Кадиковым, в середине 70-х гг. осматривалось С.С. Зяблицким, А.П. Окладнтковым. В 1977 г. А.С. Суразаковым в южной части поселения был заложен раскоп площадью 36 м2.

Всего при раскопках и в результате сборов подъемного материала найдено более 8 тысяч предметов: керамика, кости животных, шлаки, изделия из глины, рога, кости, камни. Более половины находок составляю фрагменты керамики, трех культурно-хронологических комплексов. Из них более 800 венчиков не менее чем от 270 сосудов. Костяные оружия представлены в 9 черешковыми, 2 втульчатыми и 2 зажимными наконечниками стрел, 3 застежками и 5 подвесками, концевой накладкой лука и обломком дугой, рукоятью ножа, скобелем для выделки кожи, распределителем ремня, рукоятью ножа. Из керамики изготовлено 9 пряслиц, 3 фишки и 2 предмета литейного производства. Одно пряслице каменное. Найдено железное оружие – крупное тесло с разомкнутой втулкой. Также в результате раскопок и сборов встречено большое количество костей домашних животных, рыб, часть которых имеет следы обработки. Каменные изделия относятся эпохе верхнего палеолита, а вторая группа – раннего железа.

- Майма-II (поселение и стоянка). Памятник открыт в 1956 г. Геологом В.Е. Рясиной. Расположен на северо-восточной окраине с. Майма на высоком мысу, представляющем собой поперечный уступ террасы. С юга протекает ручей Алгаир. В настоящее время поселение полностью уничтожено существовавшим здесь в 50 – 90-е гг. ХХ в. карьером.

- Майма-III (поселение). Поселение расположено в 5,5 км к северу от с. Майма. Занимало естественную площадку на относительно невысокой, от 2,5 м до 5 м, понижающейся а северу оконечности древней катунской террасы (Алгаирский прилавок), перерезанной с юга глубоким руслом пересохшего ныне ручья. С востока ограничено невысокой скалой, переходящей в гору. Поселение открыто в 1984 г. С.М. Киреевым. На поверхности четко просматривались три жилищных западины круглой формы диаметром около 5, 10, 10 м. Памятник частично разрушен: по нему проходит проселочная дорога, были попытки небольшой распашки.

- Майма-IV (курганный могильник). Расположен в 1 км к северо-востоку от северной окраины с. Майма на высокой правобережной песчаной террасе р. Катунь. Открыт в 1985 г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным. Памятник подвергался очень сильным разрушениям: распашке большей его части и постоянному уничтожению, действующим с 70-х гг. до настоящего времени карьером. Большое количество погребений было разрушено. В 1985-87 гг. С.М. Киреевым было раскопано 18 курганов, а в 1998 г. Им же, М.Т. Абдулганеевым и Н.Ю. Кунгуровой 28 погребений (9 подкурганных и 19 грунтовых), а также 8 ям не содержащих следов захоронений. В 2005 г. в северной части могильника зачищено 3 погребения полуразрушенных вскрышными работами на карьере. В двух из них имелись кости вотных и фрагменты керамики. Таким образом, всего на могильнике раскопано 49 погребений.

- Майма-V (местонахождение). Памятник был расположен на южной оконечности высокой катунской террасы ( Куйбышевский прилавок). Обнаружен в 1989 г. С.М. Киреевым распаханном участке. На местонахождении поднят каменный инвентарь: пест со следами работы, нуклеус, пластины, отщепы, а также кости животных и керамика быстрянской культуры от не менее чем четырех баночных сосудов, орнаментированных ямками, поясом «жемчужника» с оттисками подтреугольных наколов. В 1989 г. памятник был полностью уничтожен карьером. Материалы сборов хранятся в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина.

- Майма-VI (могильник). Расположен в 4.5 км к северу от с. Майма на высокой гравийной надпойменной террасе р. Катунь на небольшом овальном участке среди поля. Рядом находится могильник Майма-XIX. Открыт в 1984 г. С.М. Киреевым и В.А. Кочевым. Могильник состоял из 15 сильно задернованных каменных насыпей диаметром 6 -8 м и высотой 0,3 – 0,5 м. Судя по тому, что часть на пашне находится рваные камни, характерные для насыпей, часть могильника была распахана. В 1986 г. С.М. Киреевым был раскопан один курган, в 1990 г. – 11, 1991 г. – 3, в 2000 г. – докопан аварийный курган с разрушенной насыпью, обнаруженный при разработке карьера. Всего исследовано 16 курганов.

- Майма-VII (могильник). Расположен в 6 км к северу от с. Майма на высокой террасе р. Катунь. Открыт в 1956 г. Б.Х. Кадиковым. Основную слагающую массу террасы составляет мелкий серо-голубоватый песок, начинающийся с глубины 1,2 – 1,4 м от современной поверхности. Могильник по подвергся значительным разрушениям в результате разработки карьера в его западной части, с востока и северо-востока памятник систематически разрушается пашней, по могильнику проходит проселочная дорога, установлены опоры ЛЭП, проводится ежегодное машинное сенокошение.

- Майма-VIII (поселение). Расположено у подножия г. Большой Камень на остатке катунской террасы перерезаемой ручьем. Поселение открыто в 1984 г. С.М. Киреевым. В 1984-85, 1988 гт. на его территории неоднократно проводились сборы подъемного материала и заложено 4 шурфа. Большая часть памятника разрушена тропами для прогона скота, оползнями и размывами. На одном из сохранившихся участков видны три западины округлой в плане формы размером 5,5 х 6 м. Керамика представлена 34 венчиками и несколькими сотнями неорнаментированных фрагментов.

- Майма-IX (поселение). Расположено на одной из песчаных катун- ских террас в 300 м к востоку от могильника Майма-IV. Открыто в 1985 г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным. Большая часть памятника распахана. В 1986-87 гг. заложен раскоп 20 м2 в центральной части поселения и 4 шурфа на его периферии, проводились сборы. Культурный слой достигал 0,8 м от поверхности и был крайне слабо насыщен находками. В результате получено небольшое количество керамики, каменных отщепов, зуб лошади.

- Майма-Х (местонахождение). Памятник расположен на невысокой первой надпойменой террасе р. Катунь в 500 м к юго-западу от могильника Майма IX. Местонахождение открыто в 1986 г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным. В трех шурфах и на размывах проселочной дороги найдено небольшое количество мелких фрагментов неорнаментированной керамики изготовленной ручным способом с большой примесью отощителя.

- Майма-XI (поселение). Расположено на южной окраине высокой катунской террасы (Куйбышевский прилавок) в 5,5 км к северу от с. Майма недалеко от могильника Майма-VII. Открыто в 1986 г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным. Большая часть поселения распахана, почти по центру его проходит проселочная дорога. На пашне и размыве дороги поднято несколько десятков фрагментов керамики, скребок, пластины, проколка, отщепы. Керамика от сосудов баночной формы, горшка, орнаментированных поясом ямок и крестовым орнаментом из оттисков гладкого штампа.

- Майма-ХП (поселение). Расположено в 3 км к северу от с. Майма в пойме р. Катунь на ее правом берегу около высохшей старицы, которая существовала еще в 70-е годы, а в древности была одной из проток реки. С востока поселение примыкает к террасе. Почти вся площадь памятника интенсивно распахивалась, многие годы на его территории располагался полевой стан, а в северной части в 80-е годы построен лагерь труда и отдыха. Поселение открыто в 1986 г. С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным. В 1990-91 гг. проведены небольшие разведочные раскопки площадью 12 м2 в южной части.

- Майма-ХШ (местонахождение). Расположено в 1,5 км к ССВ от с. Майма на левой террасе ручья Алгаир. На осыпях, оползнях и обрыве по краю террасы обнаружена преимущественно неорнаментированная керамика плохого обжига с большой примесью отощителя и фрагмент венчика баночного сосуда, орнаментированного наколами и «жемчужником». Памятник предварительно датирован ранним железным веком. Обнаружен С.М. Киреевым и О.М. Нуянзиным в 1988 г.

- Майма-XIV (поселение). Находится в 0,5 км к северо-востоку от с. Майма на правом берегу р. Алгаир на склоне горы к востоку от поселения Майма-Н. Памятник сильно разрушен карьером, бульдозерными траншеями, осыпями и проселочной дорогой. Обнаружено в 1986 г. С.М. Киреевым и И.В. Усановым. В осыпях и на подчистках стенок карьера и траншей обнаружено около двух десятков фрагментов керамики от сосудов горшковидной формы с отогнутыми наружу утолщенными венчиками и орнаментацией в виде округлых вдавлений и зигзагом, выполненным оттиском гребенчатого штампа.

- Майма-XV (поселение). Расположено в 3,8 км к северо-востоку от с. Майма в пойме р. Катунь у подножия террасы. К югу от него в 0,3 км находится поселение Майма-ХИ. Возможно, оба поселения представляют собой единый памятник. На поселении построен школьный лагерь труда и отдыха. Сборы представлены керамикой от горшков и кувшинов хорошего обжига, орнаментированной оттисками гребенчатого штампа, заштрихованными треугольниками, овальными вдавлениями, «жемчужником». Датировка - эпоха поздней бронзы (ирменская культура) и эпоха раннего железа (быстрянская культура). Поселение открыто в 1987 г. С.М. Киреевым. Материалы сборов хранятся в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина.

- Майма-XVI (поселение). Расположено в 5,3 км к ССВ от с. Майма на пологом склоне горы, распахано. На пашне собраны фрагменты керамики раннего железа коричневого цвета от баночных сосудов и горшков, орнаментированные ямками, «жемчужником», оттисками угла лопаточки, волнистыми линиями, налепным рассеченным валиком. Памятник обнаружен в 1988 г. П.И. Шульгой и С.М. Киреевым. Материалы сборов хранятся в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина.

- Майма-XVII (поселение). Расположено в 2,2 км к ССВ от с. Майма на правом берегу ручья около дороги Майма - Верхний Карагуж в 1,1 км от ее начала от Чуйского тракта. Большая часть поселения разрушена при строительстве указанной дороги. С поселения получены неорнаментированные обломки керамики ручной лепки с мелкими примесями и обломок железной пластинки (ножа). Датировка памятника затруднена. Открыто в 1989 г. С.М. Киреевым и П.И. Кудрявцевым. Материалы сборов хранятся в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина.

- Майма-XVIII (поселение). Расположено в 5,3 км к северу от с. Майма на мысовой окраине высокой катунской террасы, сложенной из галечника, покрытого небольшой прослойкой супеси и мощным гумусным слоем до 1,5 м. Поселение обнаружено в 1986 г. С.М. Киреевым. Общая площадь его была определена в 1500 м2. На поверхности хорошо были видны три жилищные западины, расположенные в ряд диаметром 4,5 х 4,6 м и глубиной 0,08 - 0,12 м. В 1990 г. некоторые жилища были полностью уничтожены траншеями открывающегося карьера. Сохранившаяся площадь поселения составила не более 200 м2.

- Майма-XIX (могильник). Находился в 5 км, к северу от с. Майма на высокой надпойменной террасе на небольшом участке среди пашни. Открыт в 1984 г. С.М. Киреевым. Памятник состоял из семи курганов, расположенных компактной группой. В камнях ряда курганов найдены кости животных, фрагменты керамики и полностью восстановленный сосудик-кубок. Ямы имели овальную или подпрямоугольную форму и ориентированы по линии восток- запад или с небольшими отклонениями.

- Майма-ХХ (городище). Расположено в 1,6 км к северу от с. Майма на двух террасовых подошвах южной экспозиции г. Малый Камень. В 0,6 км к югу находится могильник Майма-IV. На плоских уступах видны две линии, каждая из трех западин. Западины первой линии округлые в плане, диаметром 4 - 6 м и глубиной 0,15 м. Второй линии овальной формы, размерами 2,5 х 5,5 м, глубиной до 0,1 м. Предположительно это котлованы жилищ. Также видны невысокие остатки валов. На осыпях и размывах троп, для прогона скота собраны фрагменты неорнаментированной керамики. Датировка памятника затруднена.

- Майма-XXI (сторожевой пункт). Расположен в 3 км к северу от с. Майма и в 0,1 км к востоку от многослойного поселения Майма-ХП. Находился на небольшой ровной площадке на скале, возвышающейся над поселением Майма-XII на 10 - 12 м. Из верхнего культурного горизонта происходит небольшая коллекция керамики, принадлежащая не менее чем девяти сосудам, часть которых реконструируется. В нижнем культурном горизонте обнаружены отщепы, сколы из мелкозернистого песчаника и кварцита черного и серого цвета, 5 концевых скребков, 10 микропластин, большинство из которых имело следы употребления. Особо следует выделить находку массивного тесла размерами 23 х 7,5 х 4 см, обработанного сколами по всей поверхности с небольшими следами работы на одном из концов.

- СПТУ (местонахождение). Расположено в 1.5 км к югу от Майминского СПТУ на полях, распаханных на террасе на правобережье р. Катунь. На пашне собрано несколько десятков фрагментов керамики не менее чем от 8 сосудов, в том числе венчики, орнаментированные стенки, придонные части.

пос. Дубровка

- Дубровка-1 (курганный могильник). Расположен за северной окраинной с. Дубровка. В 1977 г. С.С. Зяблицким на карьере после вскрышных работ исследовано два аварийных сильно разрушенных захоронения, сохранились лишь нижние ярусы могильных ям.

- Дубровка-2 (курган). Расположен в 1 км к северу от села на восточном краю высокого останца террасы р. Катунь. Диаметр насыпи до 10 м, высота около 0,8 м, в центре глубокая западина. Курган задернован и сильно зарос травой, но в ряде мест выступают части рваных камней. Датировка затруднительна. Обнаружен в 1986 г. С.М. Киреевым.

- Дубровка-карьер (безинвентарные погребения). В 70-е годы ХХ века С.С. Зяблицким в карьере у с. Дубровка обнаружены два безинвентарных погребения. Глубина могил составляла от 0,8 до 1 м. Расстояние между могилами составляло 3 – 4 м.

- Дубровка (находка бронзового наконечника стрелы). Бронзовый втульчатый, четырехгранный наконечник с сохранившимся у острия не удаленным литником был найден в карьере.

- Дубровка (находка каменного песта). Найден в середине 50-х гг. ХХ века в окрестностях с. Дубровка вниз по течению р. Катунь в разработках гранита вместе с двумя трубчатыми костями. Длина песта 22 см, наибольший диаметр сечения 4.5 см. С обеих сторон имеются следы работы в виде затертости.

- Дубровка (находка керамического сосуда). Найден в середине 50-х годов ХХ века в окрестностях с. Дубровка. Сосуд серого цвета, хорошего обжига, плоскодонный, высоких пропорций, со слегка раздутым туловом, суженой шейкой и сильно отогнутым венчиком. Верхняя часть тулова и шейка орнаментированы четырьмя рядами горизонтального оттиска гребенчатого штампа, а между ними наклонные оттиски подобного же штампа, иногда образующие косой крест или зигзаг. Срез венчика также орнаментирован гребенкой.

- Страшной Лог (местонахождение). Находится примерно в 2,5 км к северо-востоку от с. Дубровка в средней части большого урочища Страшной Лог. На двух мысовидных выходах заложено три разведывательных шурфа размерами 2 х 2 м. Начинается с глубины 0,25 – 0,3 м от современной поверхности черном гумусе обнаруженны мелкие неорнаментированные фрагменты сосудов ручной лепки и керамическоя крошка. Датировка затруднительна.

  - Развитие основных отраслей хозяйства

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места, и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь, положительно скажется на реализации программ в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения.

Основными динамично развивающимися отраслями экономики Майминского сельского поселения являются: животноводство, пищевая промышленность, торговля, туристическая отрасль.

Природные условия, исторически сложившиеся навыки населения способствовали тому, что традиционной отраслью хозяйствования в поселении выступает животноводство мясного и молочного направления (табл.1).

Таблица 1 – Основные показатели по животноводству  МО Майминское СП (данные на 01.01. 2012)

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | с. Майма | п. Дубровка | п. Карлушка | с. Подгорное | п. Рыбалка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |  |
| КРС - всего | голов | 355 | 84 | 13 | 73 | 2 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Коровы - всего | голов | 148 | 53 | 6 | 23 | 2 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Свиньи - всего | голов | 198 | 17 | 5 | 135 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Овцы всех пород - всего | голов | 45 | 7 | - | 22 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Козы - всего | голов | 60 | 5 | 2 | 12 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Лошади - всего | голов | 83 | 23 | - | 7 | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Птица - всего | голов | 422 | 49 | 10 | - | - |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - | - | - |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 2462 | 352 | 51 | 349 | 14 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | единиц | - | - | - | - | - |

  - Характеристика категорий земель

Площадь территории в границах МО «Майминское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2012 года, составляет 15 163 га. Анализ распределения земель по категориям показывает, что большую часть земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения 65,8% и земли населенных пунктов 13,6% (табл.2).

Таблица 2 – Состав земель по категориям

| Наименование категории | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9965,2 | 65,8 |
| Земли населённых пунктов | 2058,9 | 13,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 261,8 | 1,7 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 1 447,1 | 9,5 |
| Водный фонд | 711,3 | 4,7 |
| Земли запаса | 718,7 | 4,7 |
| Всего: | 15 163 | 100 |

*Площади вычислены на основании Схемы современного использования и комплексной оценки территории МО Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай

  - Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Оценка демографической ситуации является одной из важнейших составляющих анализа тенденций экономического роста территории. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

На 01.01.2012 г., согласно данным управления статистики, постоянное население Майминского сельского поселения – 17560 человек (табл.3).

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Майминское СП % |
| --- | --- | --- |
| с.Майма | 16009 | 91,16 |
| пос. Дубровка | 451 | 2,58 |
| пос. Карлушка | 460 | 2,62 |
| с. Подгорное | 592 | 13,37 |
| пос. Рыбалка | 48 | 0,27 |

За последние 2 года общая численность населения сельсовета увеличилась на 1358 человек (табл.4). Такое изменение численности связано с миграцией населения и увеличением рождаемости.

Таблица 4

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Майма |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 117 | 206 | 340 | 410 | 346 | 547 | 514 |
| Выбыло | 220 | 217 | 341 | 406 | 315 | 373 | 376 |
| Родилось | 128 | 129 | 174 | 226 | 245 | 206 | 226 |
| Умерло | 125 | 125 | 146 | 142 | 153 | 151 | 166 |
| пос.Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 5 | 3 | 23 | 15 | 21 | 31 | 34 |
| Выбыло | 16 | 15 | 10 | 35 | 21 | 19 | 22 |
| Родилось | 9 | 12 | 17 | 8 | - | 9 | 9 |
| Умерло | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| пос.Карлушка |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 5 | 9 | 8 | 12 | 8 | 15 | 19 |
| Выбыло | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 3 |
| Родилось | 5 | 10 | 3 | 11 | 10 | 12 | 8 |
| Умерло | 7 | 3 | 3 | - | 11 | 3 | 9 |
| с.Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 33 | 29 | 32 | 28 | 28 | 32 | 52 |
| Выбыло | 11 | 13 | 17 | 44 | 10 | 24 | 9 |
| Родилось | 9 | 10 | 6 | 16 | 12 | 14 | 9 |
| Умерло | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| пос.Рыбалка |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 6 |
| Выбыло | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 |
| Родилось | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Умерло | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

Демографические процессы в селах Майма и Подгорное, а также пос. Дубровка и Карлушка характеризуются положительной динамикой, в селе Рыбалка численность населения снижается.  Для того чтобы обеспечить прирост населения  (увеличить рождаемость, сократить преждевременную смертность, прекратить отток населения из села), необходимо:

- развивать производство, тем самым создавать новые рабочие места;

- улучшать жилищные и бытовые условия, качество жизни.

Перечень производственных предприятий, организаций и учреждений, имеющих градообразующее значение, численность кадров в них по современному состоянию, на первую очередь и расчётный срок приведены в таблице № 5.

Таблица 5 – Структура основных градообразующих кадров

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  | Расчетный срок (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013-2017 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Майма |  |  |  |  |  |
| 1 | Промышленные и коммунальные предприятия | 479 | 479 | 479 | 513 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Дом оператора газораспределительной станции | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | АЗС | 38 | 38 | 38 | 42 |
|  | МУП «Водоканал» | 203 | 203 | 203 | 220 |
|  | МУП «Майма» | 73 | 73 | 73 | 78 |
|  | ООО «Майма» | 31 | 31 | 31 | 34 |
|  | ДЭП -217 | 130 | 130 | 130 | 135 |
|  | Предприятия связи |  |  |  | 18 |
| 2 | Строительные организации | 130 | 131 | 135 | 147 |
| 3 | Внутренний транспорт | 34 | 34 | 34 | 44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Пассажирские перевозки | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Такси | 18 | 18 | 18 | 26 |
|  | Грузовые перевозки | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 4 | Сельскохозяйственные организации | 137 | 137 | 137 | 145 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ПОПХ Чуйский | 77 | 77 | 77 | 80 |
|  | Агрохимическая лаборатория | 46 | 46 | 46 | 50 |
|  | Сортоиспытательная станция | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 5 | Коммунально-складские организации | 248 | 258 | 259 | 282 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Склады | 248 | 258 | 259 | 282 |
| 6 | Административно-хозяйственные и общественные организации | 245 | 246 | 258 | 192 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Межевые организации | 32 | 32 | 35 | 40 |
|  | Судебные приставы | 40 | 40 | 46 | 46 |
|  | Ветеринарная станция | 10 | 10 | 12 | 14 |
|  | Оценочные организации | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Ремонт оборудования | 10 | 11 | 11 | 13 |
|  | БТИ | 24 | 24 | 24 | 30 |
|  | МФЦ | 7 | 7 | 8 | 9 |
|  | Нотариусы | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | Военкомат | 27 | 27 | 27 | 30 |
| 7 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 1200 | 1211 | 1322 | 1852 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Сто | 67 | 70 | 76 | 113 |
|  | Аптека | 26 | 26 | 29 | 39 |
|  | Кафе | 108 | 108 | 110 | 148 |
|  | библиотека | 49 | 49 | 52 | 78 |
|  | магазин | 635 | 654 | 706 | 904 |
|  | Автомойка | 14 | 14 | 16 | 16 |
|  | Продажа сельхоз товаров | 82 | 82 | 82 | 92 |
|  | Шиномонтаж | 9 | 9 | 9 | 11 |
|  | Парикмахерская | 25 | 25 | 25 | 35 |
|  | Гостиница | 28 | 28 | 29 | 36 |
|  | Баня | 8 | 8 | 8 | 15 |
|  | Автостоянки | 4 | 4 | 4 | 8 |
|  | Банки | 20 | 22 | 24 | 49 |
|  | Дом культуры | 70 | 70 | 70 | 80 |
|  | Молочная кухня | - | - | - | 10 |
|  | Спортивные сооружения | 15 | 15 | 20 | 56 |
|  | Рынок | 25 | 27 | 47 | 107 |
|  | Пожарное депо | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 8 | Учебные заведения | 363 | 360 | 382 | 441 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический центр | 13 | 13 | 15 | 16 |
|  | Алтайский региональный институт экологии | 10 | 10 | 12 | 15 |
|  | Средние общеобразовательные учреждения | 188 | 184 | 200 | 249 |
|  | Профессиональное училище № 49 | 85 | 85 | 85 | 88 |
|  | Центр детского творчества | 27 | 27 | 28 | 29 |
|  | Детская школа искусств | 40 | 41 | 42 | 44 |
| 9 | Детские дошкольные учреждения | 134 | 171 | 171 | 223 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Детские сады | 134 | 171 | 171 | 223 |
| 10 | Учреждения здравоохранения | 363 | 353 | 368 | 441 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Стоматология | 29 | 29 | 34 | 37 |
|  | БУЗ РА «Майминская ЦРБ» | 334 | 334 | 334 | 404 |
| 11 | Промышленные предприятия | 722 | 728 | 749 | 835 |
|  | Пивоваренный завод | 6 | 6 | 6 | 8 |
|  | Майма-молоко | 150 | 150 | 160 | 170 |
|  | Исток (безалкогольные напитки) | 25 | 27 | 27 | 30 |
|  | Металлургическая промышленность | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | БРУ | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Завод железобетонных изделий | 308 | 308 | 315 | 320 |
|  | Рыбный завод | 10 | 10 | 11 | 14 |
|  | Мясо консервный комплекс | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  | Производство мебели | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | Производство пельменей | 9 | 10 | 10 | 12 |
|  | Фармацевтическое производство | 62 | 64 | 64 | 92 |
|  | Производство газо-, пенноблоков и кирпичей | 30 | 30 | 30 | 38 |
|  | Переработка пиломатериала | 28 | 28 | 28 | 34 |
|  | Пиломатериалы | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Пекарня | 32 | 33 | 36 | 38 |
|  | Кислородная станция | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | Производство метало конструкций | 4 | 4 | 6 | 12 |
|  | Винный завод | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 12 | Всего: | 4055 | 4108 | 4294 | 5118 |
| пос. Дубровка |  |  |  |  |  |
| 13 | Учреждения бытового обслуживания | 10 | 10 | 12 | 16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Магазины | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 14 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Учебные заведения | - | - | - | 35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средняя общеобразовательная школа | - | - | - | 35 |
| 16 | Детские дошкольные учреждения | - | - | - | 15 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Детский сад | - | - | - | 15 |
| 17 | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Всего: | 14 | 14 | 16 | 71 |
| пос. Карлушка |  |  |  |  |  |
| 19 | Учреждения бытового обслуживания | 8 | 8 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Магазин | 3 | 3 | - | - |
|  | Кафе | 5 | 5 | - | - |
| 20 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 1 | 1 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 1 | 0 | - | - |
| 21 | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | - | - |
| 22 | Всего: | 11 | 11 | - | - |
| с. Подгорное |  |  |  |  |  |
| 23 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 6 | 6 | 10 | 20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Магазины | 6 | 6 | 10 | 20 |
| 24 | Учебные заведения | 34 | 34 | 34 | 50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Подгорновская СОШ» | 34 | 34 | 34 | 50 |
| 25 | Детские дошкольные учреждения | 17 | 17 | 17 | 34 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | МБОУ Детский сад с. Подгорное | 17 | 17 | 17 | 34 |
| 26 | Учреждения здравоохранения | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ФАП | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | Всего: | 59 | 59 | 63 | 110 |
| пос. Рыбалка |  |  |  |  |  |
| 28 | Учреждения бытового обслуживания | 18 | 23 | 23 | 30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Магазин | - | 2 | 2 | 4 |
|  | Кафе | 8 | 8 | 8 | 10 |
|  | Гостиница | 10 | 10 | 10 | 12 |
|  | Автомойки | - | 3 | 3 | 4 |
| 29 | Всего: | 18 | 23 | 23 | 30 |
| 30 | Итого по поселению: | 4157 | 4215 | 4396 | 5329 |

Как видно из таблицы, приведённой выше, потребность кадров в селах с каждым годом увеличивается, поэтому необходимо развитие промышленных, социально-бытовых, и иных отраслей и предприятий.

Таблица 6 – Возрастная структура населения по современному состоянию (современное состояние на 01.01.2012)

| Наименование | Всего населения | Дошкольники | Школьники |  |  | Трудоспособный возраст до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 |  | Всего | Всего |
| с. Майма |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 16009 | 1523 | 1543 | 303 |  | 9567 | 3073 |
| %% | 100 | 9,51 | 9,64 | 1,89 |  | 59,76 | 19,20 |
| пос.Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 451 | 56 | 52 | 16 |  | 274 | 53 |
| %% | 100 | 12,42 | 11,53 | 3,55 |  | 60,75 | 11,75 |
| пос.Карлушка |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 460 | 54 | 46 | 12 |  | 282 | 66 |
| %% | 100 | 11,74 | 10,00 | 2,61 |  | 61,30 | 14,35 |
| с.Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 592 | 84 | 62 | 17 |  | 347 | 82 |
| %% | 100 | 14,19 | 10,47 | 2,87 |  | 58,62 | 13,85 |
| пос.Рыбалка |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 48 | 3 | 4 |  | 0 | 28 | 13 |
| %% | 100 | 6,25 | 8,33 |  | 0 | 58,34 | 27,08 |

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определяется на основе анализа данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения (табл.7).

Таблица 7 – Возрастная структура населения на 1 очередь и расчетный срок.

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало 2012 г. |  |  |  | 2013-2017гг. |  |  |  | 2032 гг. |  |  |
|  | % |  | чел. |  | % |  | чел. |  | % |  | чел. |
| с. Майма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет |  | 9,5 | 1521 |  | 9,8 |  | 1666 |  | 10,3 |  | 2575 |
| Школьники 7-15 лет включительно |  | 9,6 | 1537 |  | 10,0 |  | 1700 |  | 10,5 |  | 2625 |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) |  | 61,7 | 9878 |  | 62,0 |  | 10540 |  | 62,4 |  | 15600 |
| Старше трудоспособного возраста |  | 19,2 | 3073 |  | 18,2 |  | 3094 |  | 16,8 |  | 4200 |
| Всего |  | 100 | 16009 |  | 100 |  | 17000 |  | 100 |  | 25000 |
| пос. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет |  | 12,4 | 56 | 12,6 |  | 63 |  | 13,0 |  | 85 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно |  | 11,5 | 52 | 11,8 |  | 59 |  | 12,2 |  | 79 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) |  | 64,3 | 290 | 64,5 |  | 322 |  | 65,0 |  | 422 |  |
| Старше трудоспособного возраста |  | 11,8 | 53 | 11,1 |  | 56 |  | 9,8 |  | 64 |  |
| Всего |  | 100 | 451 | 100 |  | 500 |  | 100 |  | 650 |  |
| пос. Карлушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет |  | 11,7 | 54 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Школьники 7-15 лет включительно |  | 10,0 | 46 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) |  | 63,9 | 294 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Старше трудоспособного возраста |  | 14,4 | 66 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Всего |  | 100 | 460 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| с. Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет |  | 14,2 | 84 | 14,4 |  | 96 |  | 14,9 |  | 134 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно |  | 10,5 | 62 | 10,8 |  | 72 |  | 11,3 |  | 102 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) |  | 61,5 | 364 | 61,7 |  | 414 |  | 62,1 |  | 559 |  |
| Старше трудоспособного возраста |  | 13,8 | 82 | 13,1 |  | 88 |  | 11,7 |  | 105 |  |
| Всего |  | 100 | 592 | 100 |  | 670 |  | 100 |  | 900 |  |
| пос. Рыбалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольники 0-6 лет |  | 6,3 | 3 | 6,4 |  | 4 |  | 6,7 |  | 5 |  |
| Школьники 7-15 лет включительно |  | 8,3 | 4 | 8,5 |  | 5 |  | 8,8 |  | 6 |  |
| Трудоспособный возраст 16-55(60) |  | 58,4 | 28 | 58,6 |  | 32 |  | 60,0 |  | 42 |  |
| Старше трудоспособного возраста |  | 27,0 | 13 | 26,5 |  | 14 |  | 24,5 |  | 17 |  |
| Всего |  | 100 | 48 | 100 |  | 55 |  | 100 |  | 70 |  |

Освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет миграционного населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать детородный возраст.

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определена по формулам:

Где: Нп и Нр – численность населения на первую очередь и расчётный срок, чел;

Ап и Ар – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчётный срок, чел;

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте на первую очередь и расчётный срок, % ;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров;

Бп и Бр – удельные веса обслуживающей группы населения.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 52 %  по сравнению с исходным 2012 годом.

В связи с притоком миграционного населения из города Горно-Алтайска и других Сибирских Федеральных Округов земельные участки с объектами недвижимости покупаются, но не регистрируются в постоянное место жительство. Поэтому, данная тенденция не отображается в статистических данных. Но при разработке генерального  плана потребность в земельных участках необходимо учитывать, так как это обеспечит в перспективе развитие населенных пунктов сельского поселения.  Для расчета принят неучтенный прирост населения на первую очередь, на расчетный срок.

Таким образом, численность населения составит:

- с. Майма – 17 000 на первую очередь, 25 000 человек  на расчетный срок;

- пос. Рыбалка – 55 на первую очередь, 70 человек на расчетный срок;

- пос. Дубровка – 500 на первую очередь, 650 человек на расчетный срок;

- с. Подгорное – 670 на первую очередь, 900 человек на расчетный срок.

  - Современная планировочная организация территории

Село Майма

Расположено в центральной части сельского поселения и занимает территорию в 1732 га. Населенный пункт расчленен автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт М-52).Селитебная территория представлена в усадебной застройкой  и многоэтажной   застройкой.  Она  размещена компактно и  имеет развитую  улично-дорожную  сеть, что характеризует высокую доступность населения к местам общего пользования. Структурный каркас территории формируется основными улицами – ул. Ленина, ул. Советская, ул. Подгорная, ул. Алтайская.

Общественно-деловой центр села рассредоточен и представлен зданиями различного функционального назначения: торговые центры, магазины, школы, детские сады, парикмахерские и др. Максимальная его плотность наблюдается вдоль улицы Ленина.

Зона рекреации представлена парком памяти и парком победы, площадью «Юбилейная» и аллеей семьи. На территории села вдоль улицы Алтайская находится памятник природы «Рыхлый вал». Также, на пересечении переулка Алтайский и улицы Алтайская находится Музей Камня.

Производственная сфера в селе Майма хорошо развита и представлена такими отраслевыми направлениями, как производство газо-, пеноблоков, железобетонных изделий, производство сыра и масла и т.д. Территории этих предприятий находятся в границах поселения. Кроме того, на территории села расположены объекты УФСИН - исправительная колония общего и строгого режима, а также колония- поселение.

Поселок Дубровка

Расположен в южной части сельского поселения. Территория населенного пункта расчленена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт М-52).Структурный каркас формируется улицей Трактовая, она же Чуйский тракт.  Жилая зона имеет одноэтажную застройку усадебного типа. Общественный центр расположен на пересечении улиц Школьная и Садовая. Из учреждений культурно-бытового назначения в поселке имеется магазин повседневного спроса, школа, клуб, ФАП, библиотека, детский сад.

Поселок Карлушка

Поселок граничит с селом Майма в северо-восточной части. Структурный каркас формируется основными улицами: Катунская и Центральная. Въезд в село - по ул. Катунская. Из учреждений культурно-бытового назначения в селе имеется магазин, гостиница, придорожное кафе «Камелот», ФАП.В юго-западной части поселка расположен карьер по добыче песка и глины, который в настоящее время не эксплуатируется. Также на территории населенного пункта имеются гаражи ГУПРА ПОПХ «Чуйское».

При разработке генерального плана поселка Карлушка целесообразно учитывать его непосредственную близость к с.Майма и предусмотреть проектом объединение границ выше указанных населенных пунктов.

Село Подгорное

Расположено в северо-западной части сельского поселения. Селитебная территория представлена усадебной застройкой. Структурный каркас селитебной зоны формируется основными улицами – Набережная и Луговая, по которой осуществляется въезд в село. Из учреждений социального и культурно-бытового назначения в селе имеются школа, почта, магазин, дом культуры. Производственная сфера представлена действующей фермой КРС и другими предприятиями.

Поселок Рыбалка

Расположен в южной части сельского поселения. Территория  его расчленена автомобильной дорогой   (Чуйский тракт М-52).Селитебная территория представлена усадебной застройкой. Структурный каркас селитебной зоны формируется  ул.  Чуйская, которая и является Чуйским трактом. Из учреждений социального и культурно-бытового назначения в поселке имеются кафе и магазин.

    - Жилищная сфера и жилой фонд

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Общая площадь жилого фонда  сельского поселения на начало 2012 г. составляет  446,6 тыс.кв.м. При численности в 17560 чел.  средняя обеспеченность общей площадью  составляет 25,4 кв. м на 1 чел, что выше нормативного значения  (18 кв. м ). Характеристика существующего жилищного фонда приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Характеристика существующего жилого фонда. МО «Майминское СП»

| Вид застройки | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| Усадебная застройка | 294154 | 66 | 2484 | 286751,82 | 66 | 2476 | 7402,2 | 53 | 8 |
| Секционная застройка, в том числе: | 152418,5 | 34 | 647 | 145968,3 | 34 | 636 | 6450,2 | 47 | 11 |
| многокварт.,1 этажн. | 58691,4 | 13 | 550 | 58585,5 | 14 | 548 | 105,9 | 1 | 2 |
| многокварт., 2 этажн. | 36198,9 | 8 | 65 | 29854,6 | 7 | 56 | 6344,3 | 46 | 6 |
| многокварт., 3 этажн. | 18378,9 | 4 | 18 | 18378,9 | 4 | 18 | - | - | - |
| многокварт., 4 этажн. | 3367,9 | 1 | 2 | 3367,9 | 1 | 2 | - | - | - |
| многокварт., 5 этажн. | 35781,4 | 8 | 12 | 35781,4 | 8 | 12 | - | - | - |
| Итого | 446572,5 | 100 | 3131 | 432720,1 | 100 | 3112 | 13852,4 | 100 | 19 |

В связи с близостью города Горно-Алтайск и востребованностью территории для расселения городского населения перспективно освоение территории МО Майминское СП. Ожидаемый положительный результат от проводимой Государством демографической политики, направлен на увеличение рождаемости дает нам возможность заложить в генеральный план перспективу роста населения на 52%.

Таблица 9 – Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.12 г | Первая очередь 2013-2017 гг | Расчётный срок 2017-2032 гг |
| с. Майма |  |  |  |  |
| Население | чел | 16009 | 17000 | 25000 |
| Коэффициент семейности | - | 3 | 3,1 | 3,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 320/17838 | 2500/160000 |
| Расчётное количество домов в многоэтажной застройке | дом | - | 32 | 50 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом строительства и реконструкций) | м2 | - | 32426,5 | 226426,5 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 400225 | 24775 | 200000 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 | 25 | 25 |
| Территория новой жилой застройки: | га | - | 49,17 | 33,86 |
| с. Подгорное |  |  |  |  |
| Население | чел. | 592 | 670 | 900 |
| Коэффициент семейности | - | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 23/1404 | 66/4600 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом строительства и реконструкций) | м2 | - | 5594,99 | 11534,99 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 14800 | 1950 | 5750 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 | 25 | 25 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1500 | 1500 |
| Территория новой жилой застройки: | га | - | 19,96 | 40,34 |
| пос. Дубровка |  |  |  |  |
| Население | чел. | 451 | 500 | 650 |
| Коэффициент семейности | - | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 16/882 | 47/3000 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный (с учетом строительства и реконструкций) | м2 | - | 3308,55 | 7308,55 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 11275 | 1225 | 3750 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 | 25 | 25 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1000 | 1000 |
| Территория новой жилой застройки: | га | - | 1,14 | 2,47 |
| пос. Рыбалка |  |  |  |  |
| Население | чел. | 48 | 55 | 70 |
| Коэффициент семейности | - | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 2/126 | 5/300 |
| Общая площадь жилого фонда | м2 | 1200 | 175 | 375 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 | 25 | 25 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 1000 | 1000 |
| Территория новой жилой застройки: | га | - | 2,53 | 2,80 |

По данным сельской администрации  миграционным населением скупаются земельные участки  без регистрации   постоянного   места  жительства. При разработке  проекта  такая потребность в земельных участках   учитывалась, так как это обеспечит развитие населенных пунктов.  В целом по сельскому поселению средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 25 кв.м жилой площади на одного человека.

    - Социальная и культурно-бытовая  сфера

В настоящее время  на территории образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения.Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.В настоящее время в МО Майминское СП сосредоточены учреждения культурно-бытового обслуживания повседневного и периодического пользования. Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения приведен в таблице  10.

Таблица   10  – Вместимость зданий культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Майма |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школы | учащихся | 1680 | 100% детей I-IX классы, 75% детей X-XI классы в 1 смену | 2960 | 1280 |
| 2 | Детские сады | мест | 555 | 85% детей дошкольного возраста | 1920 | 1365 |
| 3 | Магазины | м2торг.площ. | 7568 | 434 | 10850 | 3282 |
| 5 | Гостиница | мест | 90 | 6 | 150 | 60 |
| 6 | Рынок | м2торг.площ. на 1 тыс.чел | - | 24-40 | 750 | 750 |
| 7 | ЦРБ | коек | 130 | по заданию на проектирование | - | - |
| 8 | Поликлиника без стационара | посещ. в смену | 625 | по заданию на проектирование | - | - |
| 9 | Предприятие общественного питания | посад.мест на 1 тыс.чел | - | 20 | 500 | 480 |
| 10 | Пожарное депо | маш/мест | 3 | 1 пожарный автомобиль | 25 | 1 |
| 11 | Баня | мест | 125 | 7 | 175 | 50 |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 165 | 7 | 175 | 10 |
| 13 | Бассейн крытый | кв.м. зеркала воды на 1 тыс. чел | - | 20-25 м2 | 400 | 400 |
| 14 | Стадион | объект | 1 | по заданию на проектирование | - | 2 |
| 15 | Внешкольные учреждения | мест | - | 10% от общего числа школьников | 290 | 290 |
| пос. Дубровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | учащихся | 64 | 100% детей I-IX классы, 75% детей X-XI классы в 1 смену | 150 | 90 |
| 2 | Детский сад | мест | 50 | 85% детей дошкольного возраста | 100 | 50 |
| 4 | Магазины | м2торг.площ. | 50 | 434 | 280 | 230 |
| 5 | Стадион | объект | - | по заданию на проектирование | - | 1 |
| с. Подгорное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Подгорновская СОШ» | мест | 130 | 100% детей I-IX классы, 75% детей X-XI классы | 105 | - |
| 2 | Детский сад | мест | 41 | 85% детей дошкольного возраста | 115 | 90 |
| 3 | СДК | мест | - | 80 | 80 | 80 |
| 4 | ФАП | объект | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Магазины | м2торг.площ. | 90 | 434 | 390 | 300 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Кафе | посад.мест на 1 тыс.чел | - | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Стадион | объект | - | по заданию на проектирование | - | 1 |

Анализ современного состояния с.Майма показал, что проектная вместимость действующих школ и детских садов не удовлетворяет расчетную потребность населения на расчетный срок до 2032 года. Также выявлено, что для проектного населения существует необходимость в размещении учреждений здравоохранения и крытого бассейна.    Недостаточно и предприятий группы социального и бытового обслуживания населения: магазинов, парикмахерской, комплексного ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту мелкой бытовой техники и часов.

    - Производственная сфера

Почти все производственные предприятия поселения сосредоточены в с.Майма. Основные виды производства Майминского СП представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Основные показатели производства промышленной продукции (данные на 1 января 2012 года) МО «Майминское СП»

| № | Предприятие | Вид деятельности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пивоваренный завод | Производство и розлив пива | 50 |
| 2 | Майма-молоко | Производство молочной продукции | 100 |
| 3 | Исток (безалкогольные напитки) | Розлив напитков | 50 |
| 4 | Металлургическая промышленность | Изготовление металлических конструкций | 100 |
| 5 | БРУ | Производство бетонно-растворочных смесей | 300 |
| 6 | Завод железобетонных изделий | Изготовление железобетонных изделий | 300 |
| 7 | Рыбный завод | Производство рыбных продуктов | 300 |
| 8 | Мясоконсервный комплекс | Изготовление мясных консервов | 300 |
| 9 | Производство мебели | Изготовление и сборка мебели | 100 |
| 10 | Цех малой мощности | Изготовление пельменей | 50 |
| 11 | Фармацевтическое производство | Фармацевтика | 100 |
| 12 | Производство газо-, пенно блоков и кирпичей | Производство газо-, пенно блоков и кирпичей | 100 |
| 13 | Пилорама | Лесопереработка | 100 |

    - Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Рекреационные ресурсы  достаточно разнообразны. Основной растительностью района являются леса. На западе поселения преобладают сосновые леса, а на востоке – лиственничные. Многообразие форм рельефа (равнинные участки, низкогорье, долины рек), наличие привлекательных в пейзажном отношении местностей – позволяет организовать конный, пеший и водный туризм.Среди видов рекреации летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие прогулки. Зимой возможно катание на лыжах, коньках.С юга-востока на северо-запад протекает река Майма, правый приток р. Катунь, окруженная лесными массивами, имеющими также рекреационное значение.

  - Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

На территории Майминского СП проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта, протяженность данной автомобильной дороги на территории сельского поселения – 24,6 км,  по ней и осуществляется связь практически между всеми населёнными пунктами поселения. Тип покрытия – асфальтобетонное. Сообщение с селом Подгорное осуществляется с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения Платово – Подгорное.

    - Улично-дорожная сеть

Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение проходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также  в индивидуальных гаражах.

Для обслуживания транспорта в с.Майма имеются автозаправочные станции,  станции технического обслуживания. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории зоны транспортной инфраструктуры.Основные показатели по существующей улично-дорожной сети сведены в таблице 12.

Таблица   12– Существующая улично- дорожная сеть

| Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с. Майма |  |
| Асфальтобетонное | 32,08 |
| Грунтовое | 53,48 |
| с. Подгорное |  |
| Асфальтобетонное | 3,8 |
| Грунтовое | 11,46 |
| пос. Карлушка |  |
| Асфальтобетонное | 0,65 |
| Грунтовое | 3,45 |
| пос. Дубровка |  |
| Асфальтобетонное | 9,8 |
| Грунтовое | 5,16 |
| пос. Рыбалка |  |
| Асфальтобетонное | 1,35 |
| Грунтовое | 1,4 |

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Село Майма меет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Обслуживает водопроводные сети    МУП «Водоканал». Протяженность сетей составляет 26,02 км, состояние удовлетворительное, износ 40%.

Таблица 13 – Характеристика скважин

| Скважина № | Месторасположение/ адрес |
| --- | --- |
| № 1 (павильон) | с. Майма, ул. Мира, р-он дома № 25 |
| № 2 (павильон) | с. Майма, ул. Мира, р-он дома № 25 |
| № 3 (павильон) | с. Майма, ул. Мира, р-он дома № 25 |
| № 4 (павильон) | с. Майма, ул. Мира, р-он дома № 25 |
| № 5 | с. Майма, ул. Механизаторов, р-он дома № 11 А |
| № 6 | с. Майма, ул. Ленина, д. 62 |
| № 7 | с. Майма, ул. 50 лет Победы, р-он дома № 30 А |
| № 8 | с. Майма, ул. 50 лет Победы |
| № 9 | с. Майма, ул. Энергетиков, р-он дома № 41 |
| № 10 | отсутствует |
| № 13 | п. Карлушка |

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе Майма имеются пожарные водоемы, находящиеся на территории общественных зданий (на ул. Ленина 56, школа №2 объемом 100 м3, ул. Подгорная 2Г объемом 50 м3.) и пожарные гидранты в количестве 54 штук.

Село Подгорное

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Обслуживает водопроводные сети Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

Таблица 14 – Характеристика скважин

| Скважина № | Месторасположение/ адрес |
| --- | --- |
| № 11 | с. Подгорное, пер. Весенний, р-он дома № 7 |
| № 12 | с. Подгорное, ул. Полевая, р-он дома № 6 А |

Для тушения пожара используют гидранты, находящиеся на улице Мира 2 шт. и ул. Набережная 2 шт. Протяженность сетей составляет 2,9 км

Поселок Дубровка

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Обслуживает водопроводные сети  МУП «Водоканал». Протяженность сетей составляет 1,2 км.

Таблица 15 – Характеристика скважин

| Скважина № | Месторасположение/ адрес |
| --- | --- |
| №14 | п.Дубровка |

Для тушения пожара используют гидранты 2шт., находящиеся на территории школы.

Поселок Рыбалка

Населенный пункт не имеет централизованную систему водоснабжения. Население использует  индивидуальные   скважины и колодцы.

    - Водоотведение (канализация)

Село Майма

На территории села проложены напорный и самотечный коллекторы. Протяженность напорного коллектора составляет 8,4 км, самотечного-11 км. Сброс нечистот производится  на территорию очистных сооружений (КНС), которые находятся в 1,5 км от села. Население, проживающие в домах приусадебного типа, пользуются уличными туалетами и выгребными ямами. МУП ЖКХ «Жилище» предлагает свои услуги по откачки нечистот и вывоз мусора ассенизаторскими машинами на специализированные объекты (КНС и ТБО). Система канализации раздельная.

Село Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Централизованная система канализации в населенных пунктах отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и вывозится специальным автотранспортом за территорию села на поля фильтрации.

    - Теплоснабжение

Село Майма

Всего в селе 14 централизованных источника теплоснабжения, суммарной мощностью 34,331 Гкал/час. Из них 8 котельных переведены на газ, а 6 котельных на угле. Протяженность тепловых сетей составляет 20,075 км. Услуги по теплоснабжению  оказывает МУП «Водоканал».

Таблица 16 - Характеристика существующих котельных с. Майма

| Адрес и № котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котла | Количество котлов | Установленная мощность котлов | Вид, марка топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пер. Спортивный 16А № 1 | 2008 | КВСА - 3 | 2 | 5,16 | газовая |
| ул. Механизаторов11 № 2 | 2010 | КВСА - 2,5 | 2 | 2,58 | газовая |
| ул. Гидростроителей 46 Б № 3 | 1985 | Братск - 1 | 6 | 6,708 | угольная |
| ул. Энергетиков 13 А № 5 | 2010 | КВСА - 0,4 КВСА - 0,6 | 2 | 0,86 | газовая |
| ул. Трудовая 57 № 7 | 2010 | КВСА - 0,6 | 2 | 1,032 | газовая |
| ул. Ленина 6 № 8 | 2010 | КВСА - 0,6 | 2 | 1,032 | газовая |
| ул. Березовая 17В № 10 | 2002 | НР - 18 КВ - 0,63 | 2 | 1,083 | угольная |
| ул. Ленина 62Б № 11 | 1964 | ДКВР | 2 | 3 | угольная |
| ул. Ленина 7Б № 12 | 1968 | НР - 16 | 2 | 0,96 | угольная |
| ул. Березовая роща 1Ж № 13 | 2013 | Buderus | 2 | 4,3 | газовая |
| ул. Заводская 52 № 16 | 1978 | НР - 20 | 4 | 3 | угольная |
| ул. 50 лет Победы 4А № 20 | 2010 | КВСА - 1 | 2 | 1,72 | газовая |
| ул. Советская 36 № 22 | 2010 | ИШМА -100 ЕС | 1 | 0,17 | газовая |
| ул. Советская 52 № 23 | 1978 | НР - 18 | 2 | 1,166 | угольная |

Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

Село Подгорное

Всего в селе один централизованный источник теплоснабжения, суммарной мощностью 0,6 Гкал/час, котельная  на угле. Протяженность тепловых сетей 0,718 км. Услуги по теплоснабжению   оказывает МУП «Водоканал». Котельная №19 расположенная на улице Новая 1, введена в эксплуатацию в 2003 году, марка котла КВ - 34, количество котлов 2. Население отапливается от индивидуальных   печей, топливом являются дрова и уголь.

Поселок Дубровка

Всего в селе один централизованный источник теплоснабжения, суммарной мощностью 0,96 Гкал/час, котельная угольная. Протяженность тепловых сетей  0,190 км. Услуги по теплоснабжению   оказывает МУП «Водоканал». Котельная №15 расположенная на улице Школьная 4, введена в эксплуатацию в 1993 году, марка котла НР - 16, количество котлов 2. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

Поселок Рыбалка

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, находящаяся непосредственно в здании основной общеобразовательной школы и дома культуры. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

    - Газоснабжение

Газификация населения природным газом   села   Майма началась с 2009 г. Обслуживание газовых сетей осуществляет ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Республике Алтай г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245.В настоящее время 2/3 поселка газифицирована. Природный газ поступает в село по межпоселковому газопроводу. Протяженность газопровода 90 км. Система газоснабжения двухступенчатая:

- От ГРС (находится в черте с. Майма) отходит газопровод высокого давления, подходящий к газораспределительным пунктам (ГРП);

- От ГРП запитываются частично сети среднего давления для питания нескольких котельных;

- Так же от ГРП запитываются сети низкого давления, подводящий газ к потребителям жилой застройки.

Использование природного газа предусматривается:

-индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч.  для приготовления пищи и подогрева воды;

-отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Система газоснабжения села принята закольцованной, питание газа происходит в двойном направлении, поэтому не возникает затруднений при ремонтных работах. Отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки (готовится ПСД).

Централизованное газоснабжение природным газом в селе Карлушка отсутствует.

Имеется ПСД на газификацию с. Карлушка от природного газа.

Село Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Централизованное газоснабжение природным газом в населенных пунктах отсутствует. Разрабатывается ПСД на газификацию  сёл.Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для нужд приготовления пищи.Обслуживание осуществляет ОАО « Горно-Алтайгаз » г. Горно-Алтайск.

    - Электроснабжение

Село Майма

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное подразделение Майминский РЭС. На территории села функционирует 1 подстанция. Отпуск электроэнергии села за 2012г. составил 49,909 млн. кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 32,393 млн. кВт/ч., для нужд населения 17,516 млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012г. составило 250 кВт/ч. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-55,98/114,67 км

- По территории образования проходят следующие линии электропередач:

- -ВЛ 110 кВ;

- - ВЛ 35 кВ;

- - ВЛ 10 кВ.

КТП количеством 72 штук:

Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. Распределение электроэнергии по поселению осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10кВ выполнены проводом марки АС различного сечения. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

Село Подгорное

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии села за 2012г. составил 0,485 млн. кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,088 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,397 млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012г. составило 250 кВт/ч. Количество КТП 7 штук. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-5,87/8,32 км

Поселок Дубровка

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии за 2012г. составил 0,379 млн. кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,016 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,363 млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012г. составило 250 кВт/ч. Количество КТП 5 штук. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-1,86/6,36 км

Поселок Рыбалка

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» - филиал Горно-Алтайские электрические сети структурное подразделение Майминский РЭС. Отпуск электроэнергии за 2012г. составил 0,316 млн. кВт/ч., в том числе для нужд промышленности 0,013 млн. кВт/ч., для нужд населения 0,303 млн. кВ/ч., Потребление электроэнергии на 1 человека за 2012г. составило 250 кВт/ч. Трансформаторных подстанций 2 штуки. Протяженность ВЛ-10/0,4 кВ-0,39/2,2 км.

    - Связь и информация

Село Майма

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Алтайский филиал Горно-Алтайский центр технической эксплуатации ЛТУ (Майминский район) обслуживает население по связи и информации. В селе Майма смонтировано 4190 телефонных емкостей, а установлено 3572 телефонных аппаратов. По территории села проложено: кабельной связи-14,1 км, канализационной-50 км, подвесной -31 км.Установлено 4 таксофона универсального типа

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Жилой район с. Маймы находится в зоне уверенного приема. Для приема телевизионных передач на кровле зданий, в местах, отведенных проектом этих зданий, устанавливаются антенны коллективного использования

Село Подгорное

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций АТС МС - 240 , емкостью 75 номеров, задействовано 44 номера. Услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи. Установлен 1 таксофон универсального типа.

Поселок Дубровка

Населенный пункт не имеет автоматической телефонной станции, подключение идет через АТС с. Майма. Услуги связи предоставляют три оператора сотовой связи. Установлен 1 таксофон универсального типа, 1телефон и интернет в школе. В поселке Рыбалка установлен 1 таксофон универсального типа, 2 телефона.

  - Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

В   поселении достаточно широко развито промышленное и сельскохозяйственное производство. В санитарно-защитной зоне производственных и сельскохозяйственных предприятий по поселению размещено более 200 жилых домов усадебного типа, что является нарушением требований   СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов».  На территории Майминского СП расположен аэропорт г.Горно-Алтайска, санитарно-защитная зона которого полностью перекрывает территорию пос.Карлушка и с.Подгорное, а также часть с.Майма. Перенос аэропорта в более подходящее место невозможен в связи с высокими материальными затратами.

На территории   поселения  располагаются объекты, которые   являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (пилорамы, свалки, скотомогильники, кладбища и др.).

Кладбище села Майма находится на окраине в северо-восточной части. Санитарно-защитная зона немного перекрывает жилую застройку. Действующее кладбище занимает территорию порядка 10 га и не требует дальнейшего расширения на расчетный срок.

Кладбище, расположенное в поселке Рыбалка подлежит закрытию, так как нет возможности его дальнейшего территориального развития, поэтому существует необходимость размещения кладбища для близко расположенных поселков Дубровка и Рыбалка на расчетный срок (таблица 17).

Кладбище села Подгорное находится на юго-западе, на достаточном расстоянии от жилой застройки, не требует расширения.

Таблица   17 – Расчет площади кладбища

| Населенный пункт | Площадь сущ. кладбища, га | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| пос.Дубровка | - | 0,24 | 0,173 |

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации.

В целом, экологическая обстановка в Майминском СП оценивается как удовлетворительная: полигон ТБО подлежит консервации и рекультивации, действует завод по переработке ТБО, скотомогильник находится на достаточном расстоянии от   села, поля фильтрации в селе Майма также подлежат рекультивации. Территория под скотомогильником ровная, не подтапливается, открытые водоемы вблизи отсутствуют. Подъездным путем к вышеуказанным объектам является проселочная дорога. Система сбора и вывоза отходов от населения контейнерная.

  - Баланс территории

Таблица 18  – Баланс территории в пределах существующих границ МО Майминское СП  по современному состоянию

| № п/п | Наименование территории | Современное использование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Майма |  |  |  |
| А | Селитебная зона, в т ч: |  |  |
| 1 | Жилая территория | 466,2 | 26,9 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 70,01 | 4,1 |
| 3 | Рекреационная зона | 218,1 | 12,6 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 102,36 | 5,9 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 7,17 | 0,4 |
| 6 | Зона спортивного назначения | 6,63 | 0,3 |
| 7 | Зона акваторий | 18,83 | 1,1 |
| 8 | Прочие территории | 754,29 | 43,6 |
|  | Итого по разделу А: | 1643,59 | 94,9 |
| Б | Производственная зона, зона сельскохозяйственного производства | 71,01 | 4,1 |
| В | Зона специального назначения |  |  |
| 9 | Кладбище | 8,67 | 0,5 |
| 10 | Поля фильтрации | 8,73 | 0,5 |
| 11 | Итого по разделу В: | 17,4 | 1,0 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 1732 | 100 |
| пос. Дубровка |  |  |  |
| А | Селитебная зона, в т ч: |  |  |
| 1 | Жилая территория | 31,71 | 56,2 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,95 | 1,7 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,13 | 10,8 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,09 | 0,2 |
| 5 | Зона рекреации | 4,52 | 8,0 |
| 6 | Прочие территории | 12,78 | 22,6 |
|  | Итого по разделу А: | 56,18 | 99,5 |
| Б | Производственная зона | 0,29 | 0,5 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 56,47 | 100 |
| пос. Карлушка |  |  |  |
| А | Селитебная зона, в т ч: |  |  |
| 1 | Жилая территория | 13,76 | 57,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,20 | 0,8 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,63 | 15,2 |
| 4 | Зона рекреации | 1,46 | 6,2 |
| 5 | Прочие территории | 3,25 | 13,6 |
|  | Итого по разделу А: | 22,3 | 93,4 |
| Б | Производственная зона | 1,57 | 6,6 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 23,87 | 100 |
| с. Подгорное |  |  |  |
| А | Селитебная зона, в т ч: |  |  |
| 1 | Жилая территория | 103,56 | 47,6 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,57 | 0,7 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 27,18 | 12,5 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,34 | 1,1 |
| 5 | Зона рекреации | 1,15 | 0,5 |
| 6 | Прочие территории | 71,35 | 32,8 |
|  | Итого по разделу А: | 207,15 | 95,2 |
| Б | Производственная зона, зона сельскохозяйственного производства | 10,53 | 4,8 |
| В | Внешняя зона |  |  |
|  | Кладбище | 2,00 | - |
|  | Итого по разделу В: | 2,00 | - |
|  | Всего территория населённого пункта: | 217,68 | 100 |
| пос. Рыбалка |  |  |  |
| А | Селитебная зона, в т ч: |  |  |
| 1 | Жилая территория | 17,09 | 59,1 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,23 | 0,8 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,90 | 10,1 |
| 4 | Зона рекреации | 4,29 | 14,8 |
| 5 | Прочие территории | 3,60 | 12,5 |
|  | Итого по разделу А: | 28,11 | 97,3 |
| Б | Зона специального назначения |  |  |
| 6 | Кладбище | 0,79 | 2,7 |
|  | Всего территория населённого пункта: | 28,9 | 100 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы,   снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др. В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- промышленность - выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства,   объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы  развития  и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием  отрасли,  ориентированной на современные потребности рынка.

  - Планировочная организация

с. Майма

Планировочная организация территории с. Майма разработана с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Развитие села на расчетный срок предусмотрено в северном и южном направлениях.

Структурный каркас с. Майма формируется основными улицами: Советская, Ленина, Алтайская. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной упорядочением существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра, расположенного на главной композиционной оси (ул. Ленина). В северном  направлении проектируется новый общественный подцентр, где предусмотрено строительство общественных зданий – детского сада, школы, церкви, магазинов, торговых и развлекательных центров, придорожного сервиса и гостиниц. Жилая зона данного микрорайона (Алгаир) представлена жилыми домами усадебного типа. Проектом предлагается строительство 2-5 этажной жилой застройки вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52.

В южной части с. Майма проектом предлагается строительство нового жилого микрорайона «Ухтюба» (Катунский промузел). Площадка микрорайона разбита на кварталы. Структура жилого района продиктована рельефом, техническими зонами ЛЭП 110 кВ, необходимостью отвода поверхностных вод, созданием соразмерных усадебной застройке кварталов. Жилой район вытянут вдоль склона горы, раскрыт общественным центром на магистраль, поперечными улицами направлен к вершине горы.  Жилая застройка предлагается преимущественно усадебного типа. Вдоль магистрали запроектированы кварталы 2-5 этажной жилой застройки, предложено строительство блокированных жилых домов. Обстройка бровки склона запроектирована террасными жилыми домами разной этажности. На перспективу освоение более крутых склонов горы возможно специальными террасными жилыми образованиями. В проекте запланировано строительство объектов социального и культурно-бытового назначения. Учитывая протяженность района, запроектировано 4 детских сада, общеобразовательная школа, спортивный комплекс, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, крытый рынок и торговые павильоны и др. Объекты общественного питания: кафе, рестораны, а также гостиницы и придорожные сервисы, предлагается разместить вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52, с учетом привлечения туристов.

Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия  III, IV и V класса вредности предлагается разместить в микрорайоне «Ухтюба» вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-52. Колония поселения, общего и строгого режима переносятся в Верх-Карагужинское СП на свободные территории на безопасном расстоянии от населенных пунктов и автомобильных дорог.

Существующая естественная зеленая зона является лицом населенного пункта и делает его рекреационно-привлекательным с туристической точки зрения и экологически чистым, поэтому проектом предлагается размещение Парка культуры и отдыха, ограниченного улицей Молодежная и переулком Спортивный, детского парка в микрорайоне «Ухтюба», а также парка на не действующих полях фильтрации, первоначально подлежащих рекультивации.

Для непосредственного отдыха населения, а также для увеличения туристической привлекательности села предусматривается оборудование пляжа и набережной вдоль улицы Советская, размещение горно-лыжной базы в месте пересечения ул.Ленина и ул.Алтайская.

с. Подгорное

Проектом предлагается развитие села в северо-восточном направлении. Жилые территории располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка одноэтажная усадебного типа. Общественный центр размещен на месте производственных предприятий и фермы КРС, которые в свою очередь выносятся за пределы населенного пункта на свободные территории.

Общественный центр представлен такими объектами, как: магазины, торговый центр, дом культуры, детский сад, ФАП, предприятие бытового обслуживания, кафе, площадь с торговыми рядами, а также парк со спортивными площадками.Также на территории села предлагается разместить площадку для выращивания грибов и  организацию соответствующей санитарно-защитной зоны.Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

Село Подгорное территориально является частью Майминского сельского поселения  , хотя часть участков расположена на землях Алтайского края. Поэтому предлагается включение данных участков села в состав территорий  Республики Алтай.

пос. Карлушка

Учитывая непосредственную близость расположения поселка с селом Майма, проектом генерального плана предусмотрено объединение границ выше указанных населенных пунктов.

пос. Дубровка

Развитие села на расчетный срок предполагается в северо-западном направлении. Застройка одноэтажная  усадебного типа. Ферму КРС, расположенную с северо-восточной стороны поселка, предлагается вынести на свободные земли в  Верх-Карагужинское СП.

В северо-западной части поселка проектом предусмотрена территория под  размещение сельскохозяйственных угодий (садов, огородов).Из учреждений социального и культурно-бытового назначения в поселке предлагается разместить детский сад, школу, стадион, магазины. Также в северо-западной части запроектирован водозабор.Объекты социального и культурно-бытового назначения будут обеспечены стоянками для автомобилей.

пос. Рыбалка

Поселок имеет небольшие резервы для территориального развития, в основном строительство ведется в северно-западном направлении. Застройка  одноэтажная  усадебного типа. Также проектом предлагается размещение территории под сельскохозяйственные угодья (сады, огороды). В северо-западной части при въезде в село запроектирована площадка под общественные здания и объекты придорожного сервиса.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон (таблица 19).

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилых

О – общественно-деловых

П – производственных

И – инженерной инфраструктуры

Т – транспортной инфраструктуры

Р – рекреационных

С – сельскохозяйственного использования (прочие земли)

А – акваторий

Сп – специального назначения

Таблица 19  -  Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь тер., га (сущ) | Площадь тер., га (проект) | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | С | А | Сп |
| 1 | с.Майма | 1732 | 1757,3 | 671,2 | 176,7 | 49,8 | 12,8 | 312,4 | 364,1 | 136,3 | 25,3 | 8,7 |
| 2 | с. Подгорное | 217 | 343,8 | 195,98 | 24,64 | 2,34 | 2,73 | 78,88 | 12,98 | 26,29 | - | - |
| 3 | пос.Кар-лушка | 23,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | пос.Дуб-ровка | 56,5 | 87,3 | 45,40 | 4,16 | 0,29 | 0,60 | 12,0 | 7,39 | 17,46 | - | - |
| 5 | пос.Рыбал-ка | 28,9 | 45,4 | 26,60 | 1,20 | - | - | 6,40 | 4,00 | 6,40 | - | 0,80 |
| 6 | Итого: | 2058,3 | 2233,8 | 939,18 | 206,7 | 52,43 | 16,13 | 409,68 | 388,47 | 186,45 | 25,3 | 9,5 |

Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории образования (42,2 %) занимает жилая зона. Вторая по величине зона – это зона транспортной инфраструктуры (18,3%), третья – зона рекреации (17,4%), далее – зона общественно-деловая зона (9,3%), зона сельскохозяйственного использования (8,3%) и производственная зона (2,3%), зона акваторий, зона инженерной инфраструктуры и зона специального назначения имеют примерно одинаковый удельный вес – 1,1%, 0,7%, 0,4%  соответственно.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки;

- обеспечения полного инженерного обустройства;

Согласно расчетам численность населения на 1-ю очередь:

- с. Майма: 17000 чел;

- пос. Дубровка: 500 чел;

- с. Подгорное: 670 чел;

- пос. Рыбалка: 55

На расчетный срок, численность населения рассчитывалась с учетом миграционного прироста:

- с. Майма: 25000 чел;

- пос. Дубровка: 650 чел;

- с. Подгорное: 900 чел;

- пос. Рыбалка: 70 чел.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока проектом предлагается:

- В с. Майма строительство 17838 м2 индивидуальной жилой площади на 1-ю очередь и 160000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, для чего выделены территории 49,17 и 33,86 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 25 м2/чел. Также в селе предусмотрена территория 29,7 га под застройку многоэтажными домами, 3,37 га – домами блокированного типа и 38,04 га резервные территории.

- В с. Подгорное строительство 1404 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 4600 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, выделены территории 19,96 и 40,34 га соответственно.

- В пос. Дубровка строительство 882 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 3000 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15га, выделены территории 1,14 и 2,47 га соответственно.

- В пос. Рыбалка строительство 126 м2 жилой площади на 1-ю очередь и 300 м2 на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,10-0,15 га, выделены территории 2,53 и 2,80 га соответственно.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание   комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра.

Общественно-деловая зона включает в себя территории  объектов административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения,  а также здравоохранения.

Проектом предусмотрено:

с. Майма

На 1-ю очередь - строительство магазинов, торговых и развлекательных центров общей торговой площадью  1244м2;

- строительство трех гостиниц на 15 мест каждая;

- строительство двух детских садов общей вместимостью 225 мест;

- строительство школы вместимостью 640 мест;

- строительство церкви;

- строительство центральной районной больницы, ФАП;

- размещение кемпинга, горно-лыжной базы;

- организацию пляжа, парка культуры и отдыха, детского и спортивного парка, площадки для выгула и дрессировки собак.

На расчетный срок:

- строительство магазинов, торговых и развлекательных центров общей торговой площадью   2038м2;

- строительство двух гостиниц на 15 мест каждая;

- строительство пяти детских садов общей вместимостью 1140 мест;

- строительство школы вместимостью 640 мест;

- строительство предприятий общественного питания общей вместимостью 480 посадочных мест;

- строительство поликлиники без стационара (100 посещений в смену), станции скорой медицинской помощи и аптек;

- строительство музея  этнической деревни;

- строительство комплекса по прокату автомобилей;

- строительство бани (50 мест);

- строительство внешколных учреждений (290 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания (10 рабочих мест);

- строительство предприятия связи, отделения сбербанка, материально-технической базы МВД по РА;

- строительство пожарного депо (1 автомобиль);

- строительство физкультурно-оздоровительных учреждений, крытого бассейна;

- строительство крытого рынка 8000 м2  и оборудование площадки рыночной торговли;

- строительство набережной вдоль ул.  Советская посредством выкупа участков у населения;

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

пос. Дубровка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство детского сада (50 мест);

- строительство школы (90 мест);

- строительство магазинов общей торговой площадью 230 м2;

- строительство стадиона.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

с. Подгорное

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- строительство детского сада (70 мест);

- строительство дома культуры (80 мест);

- строительство кафе (200 мест);

- строительство предприятия бытового обслуживания населения (7 рабочих мест);

- строительство магазинов общей торговой площадью 300 м2;

- строительство центральной площади с торговыми рядами;

- строительство ФАП;

- оборудование парка со спортивными площадками;

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

На расчетный срок:

- размещение участков под объекты социального и культурно-бытового назначения.

пос. Рыбалка

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- размещение площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения, а также элементов придорожного сервиса.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию промышленной зоны предполагают:

- вынос из жилой застройки зданий производственного назначения и сооружений на специально отведенные участки, образующие производственную зону;

- реконструкция и модернизация действующих промышленных предприятий;

- ликвидация недействующих предприятий;

- устройство санитарно-защитных зон.

с. Майма

В связи с нарушением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  проектом предусмотрен на расчетный срок вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: пилорамы, склады, гаражи, молочное производство, завод ЖБИ, мастерские и цеха различного назначения, мясоконсервный комплекс. Предусмотрена территория для переноса существующих объектов коммунально-складского, сельскохозяйственного и промышленного назначения, общая площадь которой составляет 47,17 га.

Также проектом предлагается:

- размещение площадки для строительства предприятия по производству концентрированного белка и шрота из подсолнечника и рапса (СЗЗ 100 м);

- размещение площадки для строительства лесного селекционно-семеноводческого центра.

с. Подгорное

В связи с несоответствием СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен на расчетный срок вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: склады, гаражи, мастерские и цеха различного назначения, а также мясомолочное производство (ферма КРС).Проектом   предлагается размещение площадки под строительство комплекса по выращиванию грибов (СЗЗ 50 м).

На территории Майминского СП также имеются объекты производства, не удовлетворяющие требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». К ним относятся: фермы КРС, расположенные в непосредственной близости от пос.Карлушка и пос.Дубровка. Проектом генерального плана предлагается перенос вышеуказанных ферм на резервные территории для промышленного производства в с.Майма, либо на свободные территории с обязательным соблюдением требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и с последующим переводом земель в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения.

При разработке генерального плана учитывалось возрастание туристической привлекательности не только сельского поселения, но и Майминского района в целом, в связи с этим проектом предлагается реконструкция взлетно-посадочной полосы Горно-Алтайского аэропорта в юго-западном направлении, что повлечет за собой увеличение пропускной способности аэропорта и обеспечение приема самолетов высокого класса.

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

- Проектируемая территория обладает высоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей системой транспортных коммуникаций и объектов, сформировавшихся на специфичном для горного района ландшафте.

- Учитывая, что участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Новосибирск-Ташанта проходит по центральной улице с.Майма проектом предусмотрено перспективное направление вышеуказанного участка в обход жилой застройки.

- В с.Майма проектом предлагается:

- расширение улицы Советской и переулка Береговой до 18 метров;

- строительство моста в через реку Майма, соединяющего ул. Советскую и ул. Источную через пер. Береговой и ул. Майскую;

- строительство моста через реку Катунь, соединяющего с.Подгорное с с.Майма;

- размещение площадок под автовокзал, СТО, шиномонтаж, АЗС, автостоянки, авторынок, комплекс по прокату автомобилей и других элементов придорожного сервиса.

В с.Подгорное, пос. Дубровка и пос. Рыбалка предлагается размещение площадок под строительство объектов транспортной инфраструктуры и элементов придорожного сервиса.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос. Он  предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть

- Проектирование улично-дорожной сети осуществлялось исходя из следующих основных положений:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов для обеспечения безопасности движения.

- Проектом предусмотрено:

- капитальный ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети,   формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки;

- строительство и асфальтирование проезжей части улиц в районе перспективной жилой застройки.

- При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития  сёл,    введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест». Предусмотрен ремонт  внутрипоселковых дорог в границах образования.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

с.Майма

Главными улицами с.Майма являются ул.Советская и ул.Алтайская. Ширина главных улиц в красных линиях принята 18 м с шириной проезжей части 7 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главной улицы – 2 м с каждой стороны, остальных 1,0 - 1,5 м. Проектом предусмотрен вариант дорожной одежды из асфальтобетона.

с. Подгорное, пос. Рыбалка, пос. Дубровка

Вдоль основных улиц и дорог в проекте предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц  – 1,5 м с каждой стороны, остальных 0,75 - 1,5 м. Предусмотрено  покрытие дорожной одежды из асфальтобетона и песчано-гравийной смеси. В местах пересечения улиц и речек проектом предусмотрена прокладка водопропускных труб.

Проектом предлагается предусмотреть около социально-значимых объектов парковочные места для   маломобильных групп населения.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных   маломобильным группам населения Майминского сельского поселения, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

  - Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки вокруг водных объектов (с. Майма).

Защита от заболачивания  включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включение  организационно-технических   мероприятий, предусматривающих   обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Село Майма

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Таблица 20 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с. Майма |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 180 | 20000 | 3600 | 4320 |
| -тоже без ванн | 150 | 5000 | 750 | 900 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 435 | 522 |
| Производственная зона | 10% |  | 435 | 522 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 82,95 | 99,54 |
| Итого |  | 25000 | 5302,95 | 6363,54 |
| с. Подгорное |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 180 | 700 | 126 | 151,2 |
| - тоже без ванн | 150 | 200 | 30 | 36 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 15,6 | 18,72 |
| Производственная зона | 10% |  | 15,6 | 18,72 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 10,92 | 13,10 |
| Итого |  | 900 | 198,12 | 237,74 |
| п. Дубровка |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 180 | 500 | 90 | 108 |
| - тоже без ванн | 150 | 150 | 22,5 | 27 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 0,45 | 0,54 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 7.87 | 9,45 |
| Итого |  | 650 | 120,82 | 144,99 |

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки, и составляет:

- на 1-ую очередь – 150 л/сут. на человека;

- на расчетный срок – 180 л/сут. на человека.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 21 - Основные показатели потребления воды на содержание скота

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Крупный рогатый скот | голов | 527 | 55 | 28,98 |
| 2 | Свиньи | голов | 355 | 25 | 8,87 |
| 3 | Овцы | голов | 74 | 5 | 0,37 |
| 4 | Козы | голов | 79 | 2,5 | 0,19 |
| 5 | Лошади | голов | 113 | 70 | 7,91 |
| 6 | Птица | голов | 481 | 1,5 | 0,72 |
| 7 | Пчелосемьи | единиц | 3228 | 0,5 | 1,61 |
| 8 | Итого |  |  |  | 48,71 |

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены. В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Таблица 22 -  Противопожарное водоснабжение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет

м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

Границы подземного водозабора следующие:

1-й пояс – на расстоянии не менее 50 м от центра скважины,

2-й – 3-й пояса границы определяются на основе специальных расчетов, но не менее чем на расстояние равном ЗСО второго пояса (не менее 200м) + 300м.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны необходимо провести согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для обеспечения села Маймы системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Проектом предусмотрено на первую очередь обеспечить централизованным водоснабжением здания общественного и культурно-бытового назначения с возможным подключением населения. На расчетный период обеспечить ввод водопровода всем потребителям.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Источником водоснабжения служат подземные воды Майминского водозабора, отдельные скважины, расположенные в жилой застройке, а также вновь разрабатываемого Катунского месторождения, расположенного на острове Пихтовый.

От Катунского водозабора вода подается на площадку насосной станции второго подъема (с. Майма) и далее по водоводам в сеть микрорайона.

Жилые и общественные здания оборудуются централизованной системой водоснабжения. Нормы водопотребления и коэффициенты неравномерности водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 с учетом степени благоустройства. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и полив территории определены в соответствии с численностью населения. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

    - Водоотведение (канализация)

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается канализование всех населенных пунктов от общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается канализование по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Жилые многоквартирные и общественные здания оборудуются централизованной системой канализации. Система канализации раздельная. Расчетные расходы стоков определены в соответствии с численностью населения по удельному среднесуточному водоотведению равному удельному водопотреблению согласно СНиП  2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Трассировка сети канализации проведена с учетом рельефа местности в проектируемую канализационную насосную станцию с перекачкой сточных вод по напорным коллекторам в существующую насосную станцию. Сточные воды подаются на площадку существующих очистных сооружений размещаемых за с. Майма.

    - Теплоснабжение

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов. Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- постепенный переход   всех котельных на газовое обеспечение;

- замена изношенного оборудования котельных и участков   тепловых сетей;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Теплоснабжение жилых многоэтажных домов и зданий социально и культурного назначения будет производиться от автономных газовых котельных, расположенных в цокольной части зданий. Индивидуальные жилые дома от индивидуальных газовых установок на природном газе.

    - Газоснабжение

Село Майма

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжение, в т.ч. подвод газа к проектируемой застройке. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются по данным топливопотребления (с  учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Диаметр проектируемого газопровода рассчитывается гидравлическим расчетом и учитывает норматив давления к каждому потребителю. Трасса газопровода учитывает возможность прокладки по улицам в зависимости от их загруженности коммуникациями, а так же транспортного назначения.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

В качестве источника газоснабжения природным газом служит строящийся магистральный газопровод Уренгой-Тобольск-Новосибирск-Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск.

Состав природного газа: метан - 98,85% ,этан – 0,23%, пропан – следы, азот - 0,89%, углекислый газ - 0,03% плотность при 0ºС, кг/м3 – 0,674.

Предусматривается широкое использование природного газа для бытовых нужд (пищеприготовления, нагрева воды), коммунально-бытовых и отопления.

Запроектирована двухступенчатая система газоснабжения. Газ давления до 6 кгс/см2 после ГРС по газопроводу высокого давления (ГЗ) поступает на газорегуляторные пункты (ГРП). От ГРП по распределительным кольцевым сетям низкого давления (Г1) до 0,05кгс/см2 газ поступает к потребителям.

Село Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Развитие газоснабжения в населенных пунктах на данном этапе проектирования не планируется.

    - Электроснабжение

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемые подстанции расположить с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров. Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- строительство ЛЭП в проектной и в существующей застройке;

- монтаж  КТП для подключения проектируемого жилья.

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Потребителями электроэнергии являются наружное электрическое освещение, внутреннее освещение, технологическое и сантехническое оборудование зданий.

Пищеприготовление жилых домов предусмотрено на газе. Потребная мощность составляет 2400 кВт.Указанные токоприемники относятся ко второй и третьей категории электроснабжения. Количество трансформаторных подстанций, выбрано исходя из величины территориального размещения электрических нагрузок.Источники электроснабжения ГПП ПС 110/10 кВ №14 «Майма». Точками подключения являются РУ-10 кВ ГПП.

    - Связь и информация

Село Майма, с. Подгорное, п. Дубровка, п. Рыбалка

Согласно действующим нормами и телефонной плотности предполагается сохранить существующую автоматическую телефонную станцию с последующей заменой ее на цифровую с расширением номеров.

Проектом предусматривается:

- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.

- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;

- установка уличных громкоговорителей проводного вещания.

Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М.2008 г.), утвержденной Президентом РФ

Микрорайон «Ухтюба» (Катунский промузел)

Телефонная распределительная сеть предусмотрена для жилого района согласно средних норм телефонной плотности НП-2008-7-85 из расчета 100% обеспеченности.

Здание АТС расположено в центре телефонных нагрузок.

  - Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В связи с необходимостью развития населенных пунктов поселения проектом предусмотрено изменение их границ в сторону увеличения за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса и лесного фонда. Площадь населённых пунктов увеличилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения. Кроме того, южная часть села Подгорное площадью 13 га находится за границей Республики Алтай в Алтайском крае. В целях приведение границы села Подгорное в надлежащее с юридической точки зрения состояние, необходимо произвести изменение границ вышеуказанных муниципальных образований.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Майминское СП выглядит следующим образом:

Таблица 23 - Баланс территории по категориям земель МО Майминское сельское поселение*

| Наименование категории | Площадь (существ.), га | Площадь (проект), га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9965,2 | 9831,9 |
| Земли населённых пунктов | 2058,3 | 2233,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 262,4 | 273,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 3,1 |
| Земли лесного фонда | 1 447,1 | 1420 |
| Водный фонд | 711,3 | 716,6 |
| Земли запаса | 718,7 | 703,5 |
| Всего: | 15 163 | 15182 |

*Площади вычислены на основании генерального плана  «МО Майминского сельского поселения»

Таким образом, обоснованием по изменению границ населенных пунктов является перевод земель или земельных участков иных категорий  в земли населенных пунктов.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по охране водной среды

- В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:   разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос; разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

- аэрация территории путем создания системы озеленения;

- развитие сетей газоснабжения;

- перевод котельных на природный газ, в т.ч. ликвидация маломощных, неэффективных котельных, работающих на угле.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагаются:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

с. Майма

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация с последующей рекультивацией полей фильтрации и организацией на части их территории сквера;

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- перебазирование существующих предприятий из жилой застройки на территорию Верх-Карагужинского СП;

- организация полосы кустарниковых растений шириной 50 м вокруг проектируемой производственной территории;

- организация полигона для складирования промышленного и строительного мусора (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Таблица 24 – Объем бытовых отходов в жилом фонде

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Майма |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 25 | 290 | 7250 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 250 |
| Итого: | 25 | 300 | 7500 |
| с. Подгорное |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,9 | 290 | 261 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 9 |
| Итого: | 0,9 | 300 | 270 |
| пос. Дубровка |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,65 | 290 | 188,5 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 6,5 |
| Итого: | 0,65 | 300 | 195 |
| пос. Рыбалка |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 0,07 | 290 | 20,3 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 0,7 |
| Итого: | 0,07 | 300 | 21 |

  - Мероприятия по организации  зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными   зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

с. Майма: мастерская по ремонту техники, предприятие по производству концентрированного белка и шрота из подсолнечника и рапса, газораспределительная станция, автостоянки, АЗС, СТО, автомойки, гаражи, площадки под размещение производственных предприятий III, IV, V класса вредности, кладбище.

с. Подгорное: АЗС, СТО, комплекс по выращиванию грибов, кладбище.

пос. Рыбалка: кладбище.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

На территории образования находятся:

- памятник природы «Рыхлый вал» (с.Майма);

- памятник участникам ВОВ (с.Майма);

- памятник репрессированным (с.Майма).

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленные законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры Республики Алтай;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Министерство культуры Республики Алтай;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры Республики Алтай, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Министерством культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством культуры Республики Алтай.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Республики Алтай, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

  - Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), затопление территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

- Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

- Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.  Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

    - Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории образования проживает 17 560 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок  составит     26 620 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 22 627 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке с учетом предлагаемого количества мест.

Таблица 25 – Инвентаризационная ведомость ПРУ, находящихся на территории Майминского СП по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Майма | ул. Ленина 26, подъезд №1 (здание районного суда) | 50 |
| 2 | с. Майма | ул. Энергетиков, д.30, подъезд №1 (административное здание) | 75 чел. |

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток. ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения должен составлять не более 500 метров. В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Для оповещения населения и сил звена РСЧС по сигналам задействуются электрические сирены, уличные громкоговорители, телефонная, сотовая связь, а также посыльные.

Таблица 26 – Проектные предложения по размещению сирен оповещения на территории Майминского СП

| № п/п | Наименование организации | Полный адрес месторасположения | Радиус действия, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание связи | с.Майма, ул. Ленина 4 | 500 | действующая |
| 2 | Здание материально-технической базы МВД по РА | с.Майма | 500 | проект |
| 3 | Здание магазина | с.Майма | 500 | проект |
| 4 | Здание гостиницы | с.Майма | 500 | проект |
| 5 | Здание магазина | с. Майма, пер. Трансформаторный | 500 | проект |
| 6 | Административное здание | с. Майма, ул. Заводская | 500 | проект |
| 7 | Ледовый дворец | с. Майма | 500 | проект |
| 8 | Пожарное депо | с. Майма, ул. Катунская | 500 | проект |
| 9 | Административное здание | с. Майма, ул. Алтайская | 500 | проект |
| 10 | Административное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 11 | Административное здание | с. Майма, ул. Ленина | 500 | проект |
| 12 | Здание кафе | с. Майма | 500 | проект |
| 13 | Здание магазина | с. Майма | 500 | проект |
| 14 | Здание гостиницы | с. Майма (с. Карлушка) | 500 | проект |
| 15 | Детский сад | с. Майма | 500 | проект |
| 16 | Производственное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 17 | Производственное здание | с. Майма | 500 | проект |
| 18 | Предприятие бытового обслуживания | с. Подгорное, ул. Катунская | 1000 | проект |
| 19 | Здание школы | пос. Дубровка | 700 | проект |
| 20 | Здание кафе | пос. Рыбалка | 700 | проект |

- Мероприятия по реализации генерального плана МО Майминское СП

Создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-имущественных отношений:

- обеспечение публичности градостроительной документации;

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения для всех сфер деятельности органов местного самоуправления;

- долевое строительство объектов инженерного обеспечения;

- строительство и реконструкция объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета и схеме функционального зонирования;

- строительство домов усадебного типа, согласно расчетам потребности и схеме функционального зонирования;

- строительство новых водозаборов для обеспечения водой новых селитебных кварталов;

- строительство высоковольтных ЛЭП и КТП для обеспечения электроэнергией новых селитебных кварталов;

- строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения новых селитебных кварталов;

- перенос объектов негативного воздействия из селитебной зоны и др.

Таблица 27  – Перечень мероприятий по реализации генерального плана Майминского сельского поселения

| № п/п |  | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские сады | с.Майма | 1365 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 2 |  | Гостиницы | с. Майма | 60 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 3 |  | Магазины | с. Майма | 3282 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 4 |  | Школы | с. Майма | 1280 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 5 |  | Церковь | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 6 |  | ЦРБ | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 7 |  | ФАП | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 8 |  | Кемпинг | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 9 |  | Пляж | с. Майма | - | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 10 |  | Предприятие общественного питания | с. Майма | 480 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 11 |  | Баня | с. Майма | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 12 |  | Предприятия бытового обслуживания | с. Майма | 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 13 |  | Поликлиника без стационара | с. Майма | 100 посещений в смену | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 14 |  | Станция скорой медицинской помощи | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 15 |  | Комплекс по прокату автомобилей | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 16 |  | Музейная этническая деревня | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 17 |  | Предприятие связи | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 18 |  | Отделение сбербанка | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 19 |  | Материально-техническая база МВД по РА | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 20 |  | Внешкольное учреждение | с. Майма | 290 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 21 |  | Пожарное депо | с. Майма | 1 автомобиль | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 22 |  | Бассейн крытый | с. Майма | 400 м2 зеркала воды | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 23 |  | Крытый рынок | с. Майма | 8000 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 25 |  | Детский сад | с.Подгорное | 70 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 26 |  | Дом культуры | с.Подгорное | 80 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 27 |  | Кафе | с.Подгорное | 200 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 28 |  | Предприятие бытового обслуживания населения | с.Подгорное | 7 рабочих мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 29 |  | Магазины | с.Подгорное | 300 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 30 |  | Центральная площадь с торговыми рядами | с.Подгорное | 1 об. | Организация площадки | 2013-2017 |
| 31 |  | ФАП | с.Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 32 |  | Парк со спортивными площадками | с.Подгорное | - | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 33 |  | Детский сад | пос. Дубровка | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 34 |  | Школа | пос. Дубровка | 90 мест | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 35 |  | Стадион | пос. Дубровка | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 36 |  | Магазины | пос. Дубровка | 230 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 37 |  | Площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения | пос. Дубровка | - | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 38 |  | Площадки под объекты социального и культурно-бытового назначения | пос. Рыбалка | - | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома |  | с. Майма | 491 747 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  |  | 338 600 м2 |  | 2017-2032 |
| 2 |  | Жилые дома средней этажности | с. Майма | 33 717 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 |  | Жилые многоэтажные дома | с. Майма | 297 189 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 |  | Индивидуальные жилые дома | пос. Дубровка | 11 416 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  |  | 24 677 м2 |  | 2017-2032 |
| 5 |  | Индивидуальные жилые дома | с. Подгорное | 199 759 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  |  | 403 377 м2 |  | 2017-2032 |
| 6 |  | Индивидуальные жилые дома | пос. Рыбалка | 25 302 м2 | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
|  |  |  |  | 28 017 м2 |  | 2017-2032 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Внутрипоселковые дороги | с. Майма | 157,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 2 |  | АЗС | с. Майма | 3 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 |  | СТО | с. Майма | 4 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 |  | Придорожный сервис | с. Майма | 5,8 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 5 |  | Гаражи | с. Майма | 1,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 6 |  | Автостоянка | с. Майма | 2,2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 7 |  | Автомойка | с. Майма | 2 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 8 |  | Автодром | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 9 |  | Автоцентр, авторынок | с. Майма | 2 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 10 |  | Автовокзал | с. Майма | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 11 |  | Внутрипоселковые дороги | пос. Дубровка | 12,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 12 |  | Внутрипоселковые дороги | с. Подгорное | 34,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 13 |  | АЗС | с. Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 14 |  | СТО | с. Подгорное | 1 об. | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 15 |  | Внутрипоселковые дороги | пос. Рыбалка | 5,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопроводные сети | с. Майма | 38 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 2 |  | Водопроводные сети | пос. Дубровка | 2,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 3 |  | Водозабор | пос. Дубровка | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 4 |  | Водопроводные сети | с. Подгорное | 21,8км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 5 |  | Электроснабжение | с. Майма | 2 КТП, 1,6 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 6 |  | Электроснабжение | с. Подгорное | 6 КТП 1,4 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 7 |  | Электроснабжение | пос. Рыбалка | 2 КТП, 1,2 км ЛЭП | Реконструкция, строительство 10 кВ ВЛ | 2017-2032 |
| 8 |  | Газопровод | с. Майма | 17,3 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 9 |  | Водоотведение (канализация) | с. Майма | 36,1 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| 10 |  | Теплоснабжение | с. Майма | 1 котельная | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |
| 11 |  | Линии связи | с. Майма | 4,4 км | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2032 |
| Озеленение и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Горно-лыжная база | с. Майма | 37,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 2 |  | Парк культуры и отдыха | с. Майма | 18,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 3 |  | Площадка для выгула и дрессировки собак | с. Майма | 0,7 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 4 |  | Детский парк | с. Майма | 2,6 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2017 |
| 5 |  | Рекреационная зона | с. Майма | 169 га | Разработка проектной документации, строительство | 2013-2032 |
| 6 |  | Рекреационная зона | с.Подгорное | 7,14 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |
| 7 |  | Рекреационная зона | пос. Дубровка | 1 га | Разработка проектной документации, строительство | 2017-2017 |

# 5. Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Майминское СП

Таблица 25  – Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Майминское СП

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. |  | Расчётный срок, 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 15163 | 15182 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9965,2 | 9831,9 |  |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 261,8 | 273,1 |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 3,1 |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1 447,1 | 1420 |  |
| 1.6 | Водный фонд | га | 711,3 | 716,6 |  |
| 1.7 | Земли запаса | га | 718,7 | 703,5 |  |
| 1.8 | Земли населённых пунктов | га/% | 2058,9/100 | 2233,8/100 |  |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | Жилых зон | га/% | 632,32/31 | 939,18/42 |  |
|  | Общественно-деловых зон | га/% | 79,59/4 | 206,7/9,3 |  |
|  | Производственных зон | га/% | 83,4/4 | 52,43/2,3 |  |
|  | Зон инженерной инфраструктуры | га/% | 9,6/0,4 | 16,13/0,7 |  |
|  | Зон транспортной инфраструктуры | га/% | 142,2/7 | 409,68/18,3 |  |
|  | Рекреационных зон | га/% | 229,52/11 | 388,47/17,4 |  |
|  | Зон сельскохозяйственного использования (прочие земли) | га/% | 845,27/41 | 186,45/8,3 |  |
|  | Зон акваторий | га/% | 18,83/0,8 | 25,3/1,2 |  |
|  | Зон специального назначения | га/% | 18,19/0,8 | 9,5/0,5 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | чел./% | 17560/100 |  | 26620/100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дошкольники | чел./% | 1718/10 |  | 2799/11 |
|  | школьники | чел./% | 1701/10 |  | 2812/11 |
|  | трудоспособный возраст | чел./% | 10854/62 |  | 16623/62 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 3287/18 |  | 4386/16 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м | 446572,5 |  | 665500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | кв.м | 295154 |  | 188150 |
|  | секционная застройка | кв.м | 152418,5 |  | 477350 |
| 3.2 | Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 25 |  | 25 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские сады | мест | 646 |  | 1505 |
| 4.2 | Школы | мест | 1874 |  | 1370 |
| 4.3 | Магазины | кв.м торг. пл. | 7568 |  | 3282 |
| 4.4 | Гостиница | мест | 90 |  | 60 |
| 4.5 | Рынок | кв.м торг. пл. | - |  | 750 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - |  | 500 |
| 4.9 | Баня | мест | 125 |  | 50 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 165 |  | 17 |
| 4.11 | Бассейн крытый | кв.м.зеркала воды | - |  | 400 |
| 4.12 | Стадион | объект | 1 |  | 3 |
| 4.13 | СДК | мест | 500 |  | 80 |
| 4.14 | Внешкольные учреждения | мест | - |  | 290 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 101,7 |  | 209,7 |
|  | главных дорог | км | - |  | 31,5 |
|  | основных улиц | км | - |  | 52,4 |
|  | второстепенных улиц | км | - |  | 125,8 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, в том числе | куб. м/в сутки | - |  | 5290,72 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - |  | 4579,2 |
|  | -на производственные нужды | куб. м/в сутки | - |  | 540,72 |
|  | - на животноводство | куб. м/в сутки | - |  | 48,71 |
|  | - на поливку улиц и зеленых насаждений | куб. м/в сутки | - |  | 122,09 |
| 6.2 | Электроснабжение, в т. ч. |  |  |  |  |
|  | Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора | кВт/ч | 17,516 млн. |  | 26,553 млн. |
| 6.3 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 |  | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 3618 |  | 4265 |
| 6.4 | Санитарная очистка территории. Объем бытовых отходов в жилом фонде | т/год | 5268 |  | 7986 |
| 6.5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 11,45 |  | 11,62 |