ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЫЗЫЛ-ОЗЁКСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация Майминского района

Муниципальный контракт: № 76 от 21.06.2011 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта       ____________	Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2011

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель						С. Ю. Кравцова

Инженер									С.Ю. Лисянская

Инженер по электроснабжению					Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению			Т.П. Леонова

Инженер по информационным технологиям			В.Г. Детинник

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	8

1.1 Современное состояние территории	8

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.3 Социально-экономическое положение Кызыл-Озекского сельского поселения	24

1.4 Транспортная инфраструктура	42

1.5 Инженерная инфраструктура	44

1.6 Экологическое состояние	59

1.7 Ограничения градостроительного развития	64

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	67

2.1 Современная организация территории	67

2.2 Основные направления градостроительного развития	72

2.3 Функциональное зонирование территории	73

2.4 Планировочная организация территории	77

2.5 Предложение по изменению границ территорий, земель и ограничений	82

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Кызыл-Озёкского сельского поселения	85

2.7 Инженерная инфраструктура	109

3. Охрана окружающей среды	163

3.1 Зоны с особыми условиями использования территории	163

3.2 Мероприятия по охране окружающей среды	165

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	170

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	170

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	171

5 Основные технико-экономические показатели генплана Кызыл-озёкского Сельского поселения майминского района республики алтай	175

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. |  | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании. |  | Том 2 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах Кызыл-Озёкского СП. М 1:25000 |  | Лист 1 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Кызыл-Озёк. М 1:5000. |  | Лист 2 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Карасук. М 1:5000. |  | Лист 3 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Алферово. М 1:5000. |  | Лист 4 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Средний Сайдыс. М 1:5000. |  | Лист 5 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Верхний Сайдыс. М 1:5000. |  | Лист 6 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Улалушка. М 1:5000. |  | Лист 7 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры в границах с. Кызыл-Озёк. М 1:5000. |  | Лист 8 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры в границах п. Алферово М 1:5000. |  | Лист 9 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры в границах с. Средний САйдыс М 1:5000. |  | Лист 10 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры в границах с. Карасук. М 1:5000. |  | Лист 11 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в границах села Кызыл-Озёк. М 1:5000. |  | Лист 12 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в границах села Карасук. М 1:5000. |  | Лист 13 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в границах села Алферово. М 1:5000. |  | Лист 14 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в границах села Средний Сайдыс. М 1:5000. |  | Лист 15 |
| Обосновывающая часть |  |  |  |
|  | Материалы по обоснованию |  | Том 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки Кызыл-Озёкского СП М 1:25000 |  | Лист 16 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Кызыл-Озёк М 1:2000 |  | Лист 17 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Карасук М 1:2000 |  | Лист 18 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Алферово М 1:2000 |  | Лист 19 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Верхний Сайдыс М 1:2000 |  | Лист 20 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Средний Сайдыс М 1:2000 |  | Лист 21 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Улалушка М 1:2000 |  | Лист 22 |

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Кызыл-Озёкского сельского поселения разработан в 2011-2012 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Майминского района на основании договора № № 76 от 21.06.2011 г.

Генеральный план Кызыл-Озёкского сельского поселения разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным Кодексом Российской Федерации;

- Водным Кодексом Российской Федерации;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

  - Техническое задание на выполнение работ по разработке генерального плана Кызыл-Озёкского сельского поселения Республики Алтай от 21.06.2011 г., выданное администрацией с. Кызыл-Озек Майминского района;

  - Топографический план Кызыл-Озекского СП М 1:25000;

  - Космоснимки с. Кызыл-Озек, Верхний Сайдыс, Средний Сайдыс;

  - Материалы топографической съемки села Кызыл-Озек, Карасук;

  - План социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2011 год;

  - Приоритетные направления социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2008 – 2022 годы;

  - План социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2008 – 2012 годы;

  - Схема Территориального Планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН;

  - Схема территориального планирования МО «Майминский район»;

  - Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основной задачей является подготовка предложений:

- по выявлению проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

- по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Кызыл-Озёкского СП;

- по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

- по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

- по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения поселения;

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

- по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

- 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

- 1.1 Современное состояние территории

Кызыл-Озёкское сельское поселение расположено в северо-западной части Республики Алтай, на востоке Майминского района, в состав которого оно входит.

Административный центр находится в с. Кызыл-Озёк, который является спутником г. Горно-Алтайск и практически сливается с ним.

На юге земли поселения граничат с Бирюлинским сельским поселением, на севере – с Верх-Карагужским сельским поселением, с Горно-Алтайским городским округом на северо-западе, с Соузгинским и Усть-Мунинским сельскими поселениями на юго-западе и с Чойским районом на востоке (рисунок 1).

Расстояние до районного центра составляет 17 км, до республиканского центра - 7 км, до железнодорожной станции г. Бийск - 114 км.

Сельская администрация Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республики Алтай наделена статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ». Устав Кызыл-Озекского сельского поселения зарегистрирован главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому федеральному округу 14 декабря 2005 года, № RU025023032005001.

Кызыл-Озёкское сельское поселение занимает 1 место по площади, т. о. удельный вес по отношению к МО «Майминский район» - 32,7%.

Рис.1 Местоположение Кызыл-Озёкского сельского поселения в Майминском районе

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

1.2.1 Геологическое строение

Кызыл-Озекское сельское поселение располагается в Северо-Западной части Катунского антиклинория, который является одной из наиболее древних геологических структур Горного Алтая. На территории Майминского района развиты осадочные и вулканогенные породы. Почти все они испытали существенные изменения после своего формирования в течение геологической истории, которая насчитывает более 500 млн. лет для некоторых разностей горных пород. Древние породы слагают складчатый фундамент описываемой территории, который сформировался до мезозойской эры (около 250 млн. лет назад). Древний фундамент перекрыт рыхлыми отложениями относительно молодого возраста - неогенового (начало неогенового периода - около 25 млн. лет назад) и четвертичного (начало четвертичного периода - около 1,8 млн. лет назад).

Наиболее древними породами являются породы баратальской серии. Эти породы хорошо обнажены в долине реки Маймы. В составе баратальской свиты преимущественное развитие имеют карбонатные породы, представленные известняками и доломитами. Кроме "чистых" разновидностей известняков и доломитов довольно широко развиты их промежуточные разности - известковистые доломиты и доломитовые известняки. Подчиненное положение по отношению к карбонатным породам занимают метаморфические сланцы, порфириты и их лавобрекчии, а также силицилиты и микрокварциты. Эти разновидности пород распространены весьма неравномерно, они образуют прослои и линзы, мощность которых изменяется от нескольких сантиметров до десятков метров.

Породы баратальской свиты формировались с конца рифейского периода и в течение вендского периода (начало позднего рифея - около 1 млрд лет назад).

Из полезных ископаемых, генетически связанных с отложениями баратальской свиты, можно отметить известняки, доломиты и микрокварциты.

В составе пород более молодого возраста - венд-раннекембрийских (эдиганская свита) преобладают породы сходные по составу с баратальской свитой.

Отложения баратальской и эдиганской свит занимают наибольшие площади. Они приурочены к центральной и восточной части района.

Породы вулканического происхождения - базальты и их туфы - распространены на меньших площадях, чем собственно осадочные и метаморфические. Они распространены большей частью в западной и юго-западной частях района.

В середине палеозойской эры, в девонском периоде (начало девона - около 408 млн. лет назад), проявлялся интрузивный магматизм. Это привело к формированию крупных интрузивных тел чаще кислого состава. В долине реки Маймы существуют гранитные массивы девонского возраста. Наиболее крупный располагается южнее с.Бирюля, между селами Кызыл-Озек и Бирюля располагается массив меньшего размера, вытянутый в меридиональном направлении, имеющим также гранитный состав.

Инженерно-геологические условия Кызыл-Озекского сельского поселения

Главными неудобствами для строительства на территории сельсовета являются крутизна склонов, а также высокая расчлененность территории. Кроме того, сейсмичность территории составляет более 8 баллов.

Природные условия для строительства практически одинаковы для всей территории сельского поселения. Можно выделить территории с двумя типами пригодности инженерно-геологических условий (рисунок 2).

1.2.2 Геоморфология и рельеф

Рис. 2 Инженерно-геологические условия Кызыл-Озекского сельского поселения

1.2.2 Геоморфология и рельеф

Современный облик территории сельского поселения сформировался в результате длительного геологического развития. Окончательный облик рельефа определился в процессе альпийского тектогенеза с образованием в палеогеновый период межгорных впадин.

Территория сельского поселения относится к низкогорному типу рельефа с абсолютными отметками 500 –1000 м, относительными 200 – 500 м, с довольно широкими водораздельными плато, с большой густотой эрозионного расчленения, что объясняется большим количеством выпадающих здесь осадков.

Территория сельского поселения расположена в отроге хребта Иолго. К северу происходит снижение высот хребтов, где они не превышают 600 - 800 м. Поэтому на севере характерно господство лесо-степных низкогорных ландшафтов в сочетании с лесными низкогорьями. Большую роль в формировании рельефа района играют реки и временные водотоки. Их влияние привело к формированию слабо расчлененного рельефа с куполовидными и относительно пологими склонами.

В пределах высот 500 - 1200 м междуречья более мягкие, выровненные, склоны большей частью незалесенные, делювиальные с углами 15 – 20°. Долины более широкие с хорошо развитыми поймами и местами с меандрирующими руслами.

Кроме того, выделяются наиболее пониженные участки эрозионного рельефа. Имея высоты до 400 – 800 м, они отличаются уплощенными или куполовидными междуречьями и пологими делювиальными склонами (часто распаханными) крутизной до 10 – 15°.

1.2.3 Климат

Климат сельского поселения резко-континентальный. Зима здесь продолжительная и холодная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое и умеренно жаркое. Характерна большая разница между ночными и дневными температурами. По количеству выпадающих атмосферных осадков — один из наиболее увлажненных районов. В среднем выпадает 700-750 мм. Количество осадков возрастает при подходе к горам.

Над территорией сельского поселения, как и над всей Республикой Алтай, большую часть года господствуют воздушные массы, формирующиеся в условиях длительного охлаждения или нагревания континента. Внутриконтинентальное положение территории, сложный рельеф, господство зонального переноса воздуха определили пестроту местных климатов и их контрастность в пространстве и во времени.

Климатообразующим фактором являются: континентальный арктический воздух, свободно достигающий внутренней территории в течение всего года, теплые и влажные западные воздушные массы, приходящие с Атлантического океана, теплые юго-западные и южные ветры и формируемые рельефом горной страны местные циклоны и фенообразные ветры. Часто западная циркуляция является определяющей в формировании типов погоды.

Существенное влияние на климат сельского поселения оказывает рельеф, который образует вертикальную климатическую зональность - зону низкогорного климата (до 500 - 600 м), зону среднегорного климата (от 500 до 1500м).

Зимой господствуют континентальные арктические массы, которые приносят холодный воздух с холодной температурой, северо-западные и западные циклонические воздушные массы являются источником обильных снегопадов, юго-западные и западные ветры приносят малооблачную сухую погоду.

Летом господствуют северо-западные и западные циклонические воздушные массы, которые приносят много влаги и отдают ее на высотах свыше 1000 м преимущественно склонам западной экспозиции.

Существенное значение в распределении климата имеет экспозиция склонов, что обуславливает денудационные процессы и определяет размеры эрозионно-аккумулятивных форм рельефа - характер и происхождение озерных котловин.

В климатическом отношении Кызыл-Озекское сельское поселение относится к Северному Алтаю Катунско-Майминского подрайона. Катунско-Майминский подрайон характеризуется, по сравнению с другими районами Республики Алтай, более теплым климатом. Среднемесячная температура января составляет -16, июля +18. Если взять абсолютную среднегодовую амплитуду, то она составит 86°. Это говорит о резко континентальном климате.

Климат района формируется под совместным взаимодействием солнечной радиации атмосферы и подстилающей поверхности. В целом, радиационный баланс сельского поселения является положительным (37,1 ккал/кв. см в год).

Положительный радиационный баланс устанавливается в марте и продолжается по октябрь, в остальной период года он отрицательный.

Зимой территория сельского поселения подвергается действию холодных и сухих континентальных воздушных масс умеренного пояса. Они приносят морозную погоду со слабыми ветрами южного направления.

Подстилающая поверхность представлена снежным покровом, который устанавливается к первой декаде ноября. Его высота к марту достигает 60 см в районе бассейна реки Маймы.

Начало снеготаяния и разрушения устойчивого снежного покрова начинается в конце марта - начале апреля. Зимой теплые воздушные массы охлаждаются под снежным покровом. Вследствие этого идет образование температурной инверсии, а также понижение содержания водяных паров в результате конденсации влаги на поверхности снега. Подстилающая поверхность в виде снежного покрова может медленно прогревать и увлажнять холодные воздушные массы за счет испарений с поверхности снега. Снег является водным запасом. От высоты снежного покрова будет зависеть глубина промерзания почвы. При высоте снежного покрова 55-60 см, глубина промерзания будет доходить до 40 см. При высоте снежного покрова 20-25 см почва промерзает до 1,5 м.

Приход весны связан с усилением циклонической деятельности на арктических и полярных фронтах, а также с разрушением западного отрога азиатского антициклона. Подъем температур сопровождается похолоданием, вследствие вторжения арктического воздуха. Летом формируются континентальные воздушные массы умеренного пояса. Их количество достигает своего пика именно в летние месяцы. С приходом арктических и атлантических воздушных масс наблюдаются незначительные похолодания. Континентальный тропический воздух приходит несколько чаще, чем арктический, он ведет к повышению температуры и формированию умеренной засушливой погоды. В теплое время года подстилающая поверхность состоит из открытых пространств, лесных массивов, распаханных угодий, водной поверхности рек.

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 70% (таблица 1). Среднегодовое количество осадков поступающих на территорию района составляет 500-1000 мм и увеличивается в направлении с северо-запада на юго-восток. На большей части территории выпадает 600-800 мм осадков в год.

Таблица 1

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| Станции | 1 | II | III | 1У | У | У1 | УМ | УШ | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | 78 | 78 | 77 | 72 | 64 | 72 | 77 | 80 | 79 | 75 | 78 | 78 | 76 |

Продолжительность сезонов года на территории сельского поселения разная и в отдельные годы может отклоняться от средних значений.

Зима является самым длительным периодом из времен года, со второй половины октября и до середины апреля. Наиболее морозным зимним месяцем является январь, его среднемесячная температура составляет -22. В зимний период идет нарастание снежного покрова, он может достигать 60 см.

Продолжительность летнего периода составляет около 100 дней. Разница температур летом в отдельные сутки может достигать 20. Это наблюдается, когда жаркий день сменяется прохладной ночью. Летом отмечается самая высокая температура воздуха, а также повышается влажность воздуха до наивысших отметок. Дожди носят ливневый характер, они могут сопровождаться грозой и даже градом.

В целом климатические условия благоприятны для развития растениеводства Количество тепла и влагообеспеченность способствуют развитию и созреванию различных культур. Но существуют и отрицательные стороны: это короткий безморозный период, частые похолодания и ранние заморозки, а также малоснежные с низкими температурами зимы.

Для территории сельского поселения характерно проявление фенов. Их можно наблюдать 50-80 дней в течение года (таблица 2).

Таблица 2

Средняя месячная и годовая повторяемость фенов (дни)

| Станции | 1 | II | III | 1У | У | У1 | УМ | УШ | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 31,8 |

Характерной чертой феновых процессов является их длительность действия, которая на территории Кызыл-Озекского сельского поселения сравнительно не велика (таблица 3).

Таблица 3

Продолжительность фенов (дни)

| метеостанция | 15 и более | 14-12 | 11-9 | 9-7 | 6-5 | 4-2 | 1 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | - | - | - | - | 5,7 | 25,8 | 65,6 |

Очень чутким индикатором, отражающим повторяемость фенов, служит сумма температур ниже определенных приделов (таблица 4).

Таблица 4

Сумма средних суточных температур воздуха ниже -30, -25, -20, -15, -5, 0° С и выше 0, 5, 10, 15 °С

| станции | Сумма температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отрицательных |  |  |  |  |  | положительных |  |  |  |  |
|  | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Кызыл-Озек |  |  |  | 790 | 1560 | 1840 | 1900 | 2290 | 2210 | 1910 | 1280 |

Прямым показателем развития в долинах фенов является средняя скорость ветра зимних месяцев и повторяемость направление ветра южной половины горизонта (таблица 5, 6).

Таблица 5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

| Станции | 1 | II | III | 1У | У | У1 | УМ | УШ | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |

Таблица 6

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Станции | Повторяемость направлений за год (%) |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Кызыл-Озек | 12 | 3 | 5 | 16 | 33 | 6 | 4 | 21 | 21 |

Помимо фенов на территории Кызыл-Озекского СП распространены горно-долинные ветры. Горно - долинными ветрами называются местные периодические ветры, дующие днем из долин в горы, ночью - с гор в долину.

Особенно большая величина показателя периодичности горно-долиных ветров наблюдается зимой в короткой и крутой долине реки Маймы. (таблица 7).

Таблица 7

Периодичность горно-долинных ветров, %

| Метеостанции | Месяц | Срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | I | 25 | 21 | 53 | 15 |
|  | IУ | 52 | 59 | 74 | 38 |
|  | УII | 70 | 42 | 61 | 39 |
|  | Х | 34 | 26 | 54 | 18 |

Развиваются горно-долинные ветры преимущественно в теплый период года, когда четко выражен контраст температур на одном высотном уровне между склоном и долиной.

Зимой для территории сельского поселения характерна наибольшая неустойчивость температур, здесь часто происходит адвекция и смена воздушных масс. Средняя межсуточная изменчивость температур 3.5-4.8 °С. Оттепели бывают в течение всей зимы (таблица 8).

Таблица 8

Продолжительность периода с оттепелями (дни)

| Станция | Продолжительность периода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наибольшая | Наименьшая | Средняя |
| Кызыл-Озек | 176 | 118 | 148 |

1.2.4 Гидрография и гидрология

По территории сельского поселения проходят русла рек Майма, Сайдыс, Сиульта, Карасук, Куташ и многие другие.

Река Майма является крупным притоком реки Катунь. Долина р. Маймы состоит из чередующихся расширенных (1,5 - 2,0 км) и суженных (600 - 800 м) участков в коренных породах. Кроме естественных сужений встречается несколько искусственных, которые были созданы в результате отвода русла и насыпания гравийного материала в русле реки у бугров (р-н бывших гардино-тюлевой, ткацкой фабрик). Русло р. Майма имеет ширину 40-60 м, дно покрыто валунно-галечниковым материалом. Местами встречаются валуны размером более 1 м в диаметре. Продольный профиль Маймы не выработан, поэтому встречаются перекаты со скоростью течения до 3-4 м/сек, в то время как в остальных местах эта скорость не превышает 1 м/сек. Питание рек смешанное. Снеговое питание сочетается с грунтовым и дождевым. Зимой на реках широко распространены наледи. Максимальный уровень воды бывает во время весеннего снеготаяния (таблица 9).

Таблица 9

Гидрологическая характеристика реки Майма

| Река-пункт | Площадь бассейна (км2) | Средняя взвешенная высота бассейна на м | Сток (мм) |  |  | Коэффициент питания рек подземными водами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полный | поверхностный | подземный |  |
| Майма – с. Кызыл-Озек | 840 | 830 | 356 | 260 | 96 | 0,28 |

Р. Сайдыс. Устье реки находится в 27 км по правому берегу реки Майма. Длина реки составляет 28 км. По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

1.2.5 Почвенные ресурсы

На территории сельского поселения наибольшее распространение получили горно-лесные серые оподзоленные почвы.

Развитию горно-лесных серых оподзоленных почв способствовали своеобразные природные условия: достаточно теплый и влажный климат, создающий промывной водный режим в почвах, расчлененный рельеф, а также лесная растительность, в прошлом представленная темнохвойными лесами, а в настоящее время, в результате хозяйственной деятельности человека, замещенными березово-осиновыми, большей частью разреженными лесами с хорошо выраженным крупнотравьем.

Формируются серые лесные оподзоленные почвы либо на покровных, обычно бескарбонатных, обедненных первичными минералами тяжелых суглинках и глинах, распространенных на увалах, делювиальных шлейфах и пологих склонах холмов, либо чаще на продуктах выветривания коренных пород (хлоритовых сланцев, песчаников, гранитов и др.), приуроченных к вершинам и к более или менее крутым склонам холмов, либо реже - на аллювиальных (песчано-галечниковых) отложениях высоких речных террас.

В долинах рек почвы преимущественно черноземно-луговые, выщелоченные и оподзоленные черноземы, в южном направлении переходящие в обыкновенные черноземы.

На поверхности почвы минимум средней месячной температуры отмечается в январе. Он повторяет закономерности распределения температуры воздуха и изменяется по территории республики от 24 до -180С (таблица 10). В зимние месяцы поверхность почвы холоднее воздуха в среднем на 30С.

Таблица 10

Температура поверхности почвы

| Станция | 1 | II | III | 1У | У | У1 | УII | УШ | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кызыл-Озек | -18 | -17 | -10 | 1 | 14 | 22 | 24 | 20 | 12 | 2 | -9 | -15 | 2 |

1.2.6 Растительность

Растительный мир сельского поселения необычайно пестрый, что обусловлено разнообразием его рельефа, а также высотной поясностью.

Вся растительность Кызыл-Озекского сельского поселения относится к горной и представлена несколькими типами: лесокустарниково-лугово-болотной; растительностью горных степей; растительностью горных степей в сочетании с лесами; сосновой, березо-сосновой, кустарниково-травяной.

Благоприятные климатические условия, выражающиеся в достаточном количестве тепла (сумма среднесуточных температур выше + 10°С по району составляет 1200 - 1800°С) и увлажнении (среднегодовое количество осадков составляет 600 - 800 мм) и рядом других причин обуславливают мощное развитие дикой и культурной растительности.

Основной закономерностью в распределении растительности является именно высотная поясность. Отчетливо прослеживается два основных вертикальных пояса растительности: степной и лесной.

Степной пояс хорошо выражен на территории сельского поселения. Горные луговые степи поднимаются до высоты 400- 700 м, часто перемежаются с участками березовых и березово-осиновых лесов лесостепного типа. В составе растительного покрова преобладают злаки: ежа, мятлик, тонконог, типчак. Обильны также лютики, эспарцет, люцерна, значительные участки заняты зарослями кустарников.

Лесной пояс прослеживается, начиная с высоты 300- 400 м. Главными лесообразующими породами лесов являются пихта сибирская, ель сибирская, лиственница сибирская. Из лиственных видов наиболее широко распространена береза бородавчатая, береза пушистая, осина, на приречных участках - тополь лавролистный.

Ряд растений сельского поселения помещен в Красную книгу Республики Алтай. В ближайшем будущем им грозит полное исчезновение. Это объясняется высокой антропогенной нагрузкой. Количество растений, помещенных в Красную книгу Республики Алтай в Кызыл-Озекском сельском поселении, насчитывается свыше 20. Это следующие виды: солодка уральская, гидрилла мутовчатая, герань Роберта, ревень Алтайский, коротконожка лесная, овсяница лесная, копытень европейский, кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветный и другие виды.

В поймах рек произрастает свой тип растительности. Это лесо-кустарниково-болотный. Здесь встречается много растений относящихся к семейству зонтичных. Например, цикута или ядовитый век, в народе известен, как морковник. Относится к одним из самых ядовитых растений. Встречается в бассейне реки Маймы.

В районе с. Кызыл-Озек, в пойменной части реки Маймы распространены преимущественно березовые леса в комплексе с суходольными лугами.

1.2.7 Животный мир

Животный мир Кызыл-Озекского сельского поселения богат и разнообразен. Особенно изобилуют различными животными леса, где можно встретить белку, бурундука, соболя, наибольшая численность которого как раз в Майминском районе. Также там водится горностай, солонгой, колонок, норка, заяц, лиса, крот, барсук, лесные мыши и множество других животных. В пещерах и трещинах скал обитают летучие мыши.

Леса изобилуют и птицами, среди них: обыкновенная кукушка, пеночка, синехвостка, козодой, вертишейка, сова, овсянка и др.

Из земноводных встречаются лягушки, из пресмыкающихся — ужи, ящерицы, встречаются виды ядовитых змей.

В реках водится щука, язь, налим, окунь, лещ, пескарь, чебак, хариус. В озерах и старицах — линь, карась.

1.2.8 Ландшафты

Согласно карты ландшафтного районирования, представленной в Схеме территориального планирования Республики Алтай, территория Кызыл-Озекского сельского поселения относится к среднегорному типу ландшафта, южно-майминскому виду ландшафта.

Данный вид ландшафта сложен преимущественно терригенными отложениями и вулканитами с участием вулканогенных пород (габброидами, гранитами и базальтами).

Южно-майминский вид ландшафта сформировался в зоне преобладающего развития терригенных пород (алевритов, сланцев, песчаников) кембрия, а также известняков и доломитов венда-кембрия. Интрузивные породы девона, представленные габброидами, гранитами и базальтами, распространены реже. Под воздействием экзогенных процессов (дефлюкции, делювиального, коллювиального и элювиального) здесь сформировался останцово-грубневый, реже – останцово-грядовый с ущельями и теснинами рек рельеф. Поверхностные отложения, представленные щебнистыми суглинками, щебнем и глыбами, послужили основой для формирования горно-лесных темно-серых и черноземовидных (черноземы оподзоленные, черноземно-луговые и лугово-черноземные выщелоченные) почв. На этих почвах в Южно-Майминском ландшафте сформировались осиново- и осиново-березово-пихтовые, реже кедровые и пихтово-кедровые высокотравные; березовые и осиново-березовые травяные леса.

1.2.9 Рекреационные ресурсы

В связи с тем, что сельское поселение расположено в районе, который является наиболее освоенном районом Республики Алтай, то природные ресурсы хорошо используются в рекреации. Территория сельского поселения популярна благодаря близкому расположению к границе с Алтайским краем, относительно хорошо развитой транспортной сетью, и наиболее развитой инфраструктурой, в сравнении с другими районами.

Ценными рекреационными ресурсами Кызыл-Озекского сельского поселения являются гелиоресурсы - солнечное сияние, приток ультрафиолетовой радиации. Годовая продолжительность солнечного сияния составляет 1900-2000 часов, что сопоставимо с центром Украины. По притоку ультрафиолетовой радиации территория сельского поселения входит в зону комфортную и подзону оптимально комфортную, что создает природные предпосылки для развития курортно- оздоровительного хозяйства, а в комплексе с красивыми ландшафтами и горным рельефом - туризма.

Таким образом, Кызыл-Озекское сельское поселение является одним из самых благоприятных районов по природно-климатическим условиям. Располагаясь в низкогорьях Алтая, оно обладает достаточно богатыми природными ресурсами, которые могут стать основой экономического развития территории. Благоприятные климатические условия позволяют развивать здесь не только традиционные отрасли сельскохозяйственного производства, но и рассматривать район как центр рекреационной сферы на юге Сибири. Туризм должен являться той основой, на базе которой будут получать развитие все остальные отрасли.

Природно-рекреационный фонд представляет совокупность природных ресурсов (земля, вода, воздух., леса), естественных природных условий (климат, ландшафтные особенности территории) и культурно-исторических сооружений, имеющих экскурсионно-познавательное, спортивно-туристическое значение.

Таким образом, природные условия Кызыл-Озекского сельского поселения делают возможным развитие такого туристического направления, как оздоровительный отдых.

1.2.10 Культурно-исторические ресурсы

К памятникам природы отнесены уникальные природные объекты Алтая: горные вершины, карстовые пещеры, озера, водные источники, имеющие лечебно-оздоровительное значение, ландшафтные участки, используемые в научно- познавательных целях. Каждый из этих памятников природы уникален и неповторим, привлекает большое внимание как рекреационный объект. Таким образом, традиционно используются в рекреационных целях источники Кызыл-Озекский, Улалинский рыхлый вал и другие. Перечень объектов культурного наследия на территории Кызыл-Озёкского сельского поселения представлен в таблице 11.

Таблица 11

Памятники истории и культуры Кызыл-Озёкского сельского поселения

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник Кызыл -Озёкский | 1,2 км к ЮВ от с. Кызыл-Озек |  | Местного значения |
|  | Иульчак, пещера | В 5 км вверх по течению р. Иульчак от с. Карасук | Многослойный памятник эпохи палеолита, бронзы и раннего железа | Федерального значения |
|  | Кызыл-Озек I, поселение | На перевале Бакала по старому тракту на правой надпойменной террасе р. Сайдыс | Палеолит | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек II, поселение | В 3 км к юго-востоку от с. Кызыл-Озек по дороге в с. Бирюля | Ранний железный век | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек III, поселение | На северной оконечности с. Кызыл-Озек | Ранний железный век | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек IV, поселение | В 2,5 км к востоку от с. Кызыл-Озек в небольшой долине правого притока р. Сайдыс –руч. Бидюля | Палеолит - неолит – ранний железный век | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек V, поселение | В 1,8 км к северо-востоку от с. Кызыл-Озек, в 500 м к северу от асфальтового завода на межгорной котловине | Неолит | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек VI, поселение | В урочище Сиульта в 1 км от с.Кызыл-Озек на левом берегу левого притока р. Майма – р. Сиульта | Ранний железный век | Регионального значения |
|  | Кызыл-Озек VII, поселение | В небольшой ложбинке в 200 м к северо-западу от границ частных огородов ул. Вахтинская | Ранний железный век | Регионального значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Кызыл-Озек | Открытие в мае 1975 г. | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Ср. Сайдыс |  | Местного значения |
|  | Татарья-1, поселение | В 2,3 ка к северу от северо-восточной окраины г. Горно-Алтайска (с. Алферово) по правому берегу р. Татарья, правого притока р. Улалушка. Поселение располагается на террасовидном шестиметровом выступе склона Стамового хребта | Первая пол. I тыс. н. э. | Регионального значения |
|  | Татарья - 2, поселение | В 2,3 км к северу от северо-восточной окраины г. Горно-Алтайска (с. Алферово) по правому берегу р. Татарья, правого притока р. Улалушка. Поселение располагается на террасовидном шестиметровом выступе склона Стамового хребта. К югу от поселения в р. Татарья впадает небольшой ручеек, а еще южнее находится поселение Татарья-1 | Первая пол. I тыс. н. э. | Регионального значения |
|  | Татарья - 3, поселение | В 2,3 км к северу от северо-восточной окраины г. Горно-Алтайска (с. Алферово) по левому берегу р. Татарья, правого притока р. Улалушка. Поселение располагается на мысовидном выступе склона горы | Первая пол. I тыс. н. э. | Регионального значения |
|  | Улалушка-VII, поселение | Расположено на правом берегу реки в 1,5 км от деревни Улалушка на месте бывшей деревни Верх Улалушка | Конец I тыс. до н. э. - начало I тыс. н. э. | Регионального значения |
|  | Улалушка-VIII, поселение | Расположено на правом берегу р. Улалушки, в 2 км к востоку от деревни Улалушки на слегка пологом широком склоне горы | Ранний железный век | Регионального значения |

1.2.11 Земля и земельные ресурсы

Земельный фонд муниципального образования Кызыл-Озекское сельское поселение по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 41627 га, что составляет 32,4% от общей площади Майминского района.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (таблица 12).

Таблица 12

Баланс земель МО Кызыл-Озекское сельское поселение

| Наименование категорий земель | Всего по категориям земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь,га | удельный вес, % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18900,15 | 45,3 |
| Земли населенных пунктов | 788,15 | 2 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 107 | 0,3 |
| Земли лесного фонда | 21749 | 52,2 |
| Земли запаса | 80 | 0,2 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,7 | 0,01 |
| В том числе земли рекреации | 2,7 | 0,01 |
| Итого: | 41627 | 100 |

Как видно из приведенной таблицы, земли лесного фонда занимают значительную долю территории Кызыл-Озекского сельского поселения, немногим меньшую территорию занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Выводы по разделу:

В результате комплексной оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами подземных вод;

- наличие свободных земель;

- возможность создания сырьевой базы для развития строительного комплекса поселения;

- наличие свободных трудовых ресурсов.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения;

- наличие сети рек и водоемов, благоприятных для организации отдыха на воде;

- наличие культурно-исторических ресурсов;

- относительно развитая туристическая инфраструктура района;

- наличие живописных природных ландшафтов.

- 1.3 Социально-экономическое положение Кызыл-Озекского сельского поселения

1.3.1 История заселения

Кызыл-Озекское сельское поселение изначально именовалось как Больше-Сиультинский сельский совет. Он упоминается в списках сельсоветов с 1922 года.

В 1935 году в состав этого сельсовета входил поселок Кызыл-Озек.

1 января 1958 года образовался Карасукский сельсовет, в состав которого входило село Карасук.

Кызыл-Озекский сельский совет депутатов трудящихся был образован на основании решения Горно-Алтайского облисполкома №152 от 19.05.1959 г. при объединении Больше-Сиультинского и Карасукского сельсоветов Майминского района. На заседании президиума Ойротского облисполкома от 18 декабря 1927 года местности Монастырь присвоено название Кызыл-Озек (Красная долина).

На основании решения Горно-Алтайского облисполкома №379 от 14.12.1972 г. поселки Алферово и Новая Улала переданы из состава Майминского сельсовета в состав Кызыл-Озекского сельсовета.

В феврале 1992 года в структуре сельсовета произошли изменения: сельский совет стал называться Кызыл-Озекский сельский совет и его администрация. С октября 1993 года - Кызыл-Озекская сельская администрация на основании ФЗ №131 «О местном самоуправлении».

На основании закона Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований, наделенных соответствующим статусом и установлении их границ» принятого Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай 24.12.2004 года с. 3 п. 3 с декабря 2005 года на основании Устава сельской администрации она переименовывается в Муниципальное образование Кызыл-Озёкское сельское поселение. В состав сельского поселения входят села: Карасук, Кызыл-Озёк, Средний Сайдыс и поселки: Алферово, Верхний Сайдыс, Улалушка.

1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией Кызыл-Озекского сельского поселения.

Численность постоянного населения Кызыл-Озекского сельского поселения составляет 6346 человек. Плотность населения составляет 0,15 чел/га.

За последние 3 года число женщин превышает мужчин в среднем на 8,0 %. Количество женского населения преобладает и занимает чуть более половины всего постоянного населения в сельском поселении – 52,0 % (таблица 13).

По национальному составу на территории поселения проживают представители многих национальностей России, из них наиболее многочисленные - это русские - 82,4 %, алтайцы – 11,9 %, казахи – 1,7 %, другие – 4,0 %.

Таблица 13

Демографическая характеристика населения Кызыл-Озекского СП

| Населенный пункт Кызыл-Озекского СП | Численность постоянного населения |  |  |  | Мужчины | Женщины | Число домохозяйство | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Моложе трудоспос. возраста | Трудоспособные | Старше трудоспос. возраста |  |  |  |  |
| 1. Кызыл-Озек | 4340 | 1117 | 2674 | 549 | 2053 | 2275 | 1312 | 3,3 |
| 2. Карасук | 365 | 95 | 209 | 61 | 179 | 186 | 112 | 3,3 |
| 3. Алферово | 1341 | 411 | 844 | 86 | 646 | 695 | 407 | 3,5 |
| 4. Верх. Сайдыс | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,3 |
| 5. Ср. Сайдыс | 287 | 79 | 171 | 37 | 140 | 147 | 77 | 3,7 |
| 6. Улалушка | 9 | - | 9 | - | 4 | 5 | 3 | 3,0 |

1.3.3 Трудовые ресурсы

При анализе данных возрастной структуры населения прослеживается явное преобладание группы населения в трудоспособном возрасте, она составляет более половины – 60,0 %, на молодое население (0-17 лет) приходится 20,0 %, лиц, на категорию населения старше трудоспособного возраста (55, 60 лет и старше) приходится - 19,8 %.

Возрастная структура населения Кызыл-Озекского сельского поселения представлена в таблице 14.

Таблица 14

| Показатели | 2010г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | доля, % |
| Моложе трудоспособного | 1703 | 26,8 |
| Трудоспособное | 3909 | 61,6 |
| Старше трудоспособного | 737 | 11,6 |
| Итого: | 6346 | 100 |

В последние годы наблюдается увеличение трудового потенциала, что объясняется приростом численности. Значительная часть работающего населения трудоустроена в г. Горно-Алтайске, т.к. в сёлах поселения количество рабочих мест ограничено.

Уровень безработицы остаётся высоким, 40,2 % экономически активного населения не трудоустроены.

Имеет место скрытая безработица. Статистические данные не отражают реального положения занятости населения, поскольку не учитывают население, занятое временными и сезонными работами, работающими по найму у частных лиц и предпринимателей и занимающихся в своем подсобном хозяйстве.

Наблюдается несоответствие между профессиональным составом лиц, ищущих работу, и структурой имеющихся рабочих мест.

1.3.4 Прогноз численности населения

Прогноз численности населения сел поселения до 2031 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2011 гг. (таблица 15).

Таблица 15

Динамика основных демографических показателей Кызыл-Озекского сельского поселения

| Показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009. | 2010 | 2011 | среднее за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего с. Кызыл-Озек с. Карасук с. Ср. Сайдыс с. Верх. Сайдыс с. Улалушка п. Алферово | 2675 302 229 8 527 | 2957 309 195 8 - | 3017 309 195 8 534 | 3006 309 210 - - | 3344 311 240 9 617 | 3663 315 236 12 767 | 3588 304 241 6 1035 | 3609 306 246 6 1035 | 3646 381 269 9 1137 | 3955 299 205 11 1204 | 4340 365 287 4 9 1341 | 3512 321 232 7,8 686 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост с. Кызыл-Озек с. Карасук с. Ср. Сайдыс с. Верх. Сайдыс с. Улалушка п. Алферово |  | +9,5 +2,3 -17,4 0 - | +2 0 0 0 - | -0,4 0 +7,2 - - | +10,1 +0,6 +12,5 - - | +8,7 +1,3 -1,7 +25 +19,6 | -2,1 -3,6 +2,1 -50 +25,9 | +0,6 +0,7 +2 0 0 | +1 +19,7 +8,6 +33,3 +9 | +7,8 -27,4 -23,7 +18,2 +5,6 | +9,7 +22,1 +40 -18,2 +11,4 | +4,7 +1,7 +3 +0,8 +7,1 |

с. Кызыл-Озек:

Н2021= 4340 (1+4,7)10 = 6510 человек

100

Н2031= 4340 (1+4,7)20 = 9114 человек

100

с. Алферово:

Н2021= 1341 (1+7,1)10 = 2655 человек

100

Н2031= 1341 (1+7,1)20 = 5283 человека

100

с. Ср. Сайдыс:

Н2021= 287 (1+ 3)10 = 373 человека

100

Н2031= 287 (1+ 3)20 = 517 человек

100

с. Карасук:

Н2021= 365 (1+ 1,7)10 = 438 человек

100

Н2031= 365 (1 +1,7)20 = 511 человек (таблица 16)

100

Таблица 16

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2021 год | Расчетный срок 2031 год |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Кызыл-Озек | чел. | 6510 | 9114 |
| Принято проектом по с. Кызыл-Озек | чел. | 6510 | 9100 |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Алферово | чел. | 2655 | 5283 |
| Принято проектом по с. Алферово | чел. | 2655 | 5280 |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Ср.Сайдыс | чел. | 373 | 517 |
| Принято проектом по с. Ср. Сайдыс | чел. | 370 | 520 |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Карасук | чел. | 438 | 511 |
| Принято проектом по с. Карасук | чел. | 430 | 500 |

Существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является следующее: при относительном постоянстве абсолютных показателей естественного движения и снижении механического движения роль естественного движения в формировании населения становится решающей.

В настоящий момент относительное число потенциальных работников, способных поддерживать лиц нетрудоспособного возраста (детей и престарелых) намного больше. Однако в селах Верхний Сайдыс и Улалушка происходит процесс старения населения – повышение удельного веса старших возрастных групп в возрастном составе населения. С течением времени низкая рождаемость приводит к уменьшению не только доли детей, но и молодежи и, в конечном итоге, численности взрослого населения трудоспособного возраста.

В целом, в структуре населения МО Кызыл-Озекского сельского поселения по возрастным группам в течение нескольких лет наблюдается тенденция увеличения доли лиц трудоспособного возраста.

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения в дальнейшем в селах Кызыл-Озек, Алферово, Карасук и Средний Сайдыс будет происходить стабильное увеличение численности населения, которое на конец расчетного периода составит 9100, 5280, 500, 520 человек соответственно. При этом рассчитанная численность населения в этих селах увеличится в 2,4 раза. Причиной этому служат выгодное экономико-географическое положения этих сел: так с. Кызыл-Озек и с. Алферово являются спутниками г. Горно-Алтайска, с. Карасук выгодно расположено вдоль востребованной туристами автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск. Отрицательная динамика численности населения на перспективу ожидается лишь в с. Верхний Сайдыс и с. Улалушка. Данные села в настоящее время имеют низкую численность населения, удалены от транспортных коридоров, не имеют развитой инфраструктуры и не имеют собственной градообразующей базы (рисунок 3).

В связи с этим, настоящим генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию социальной, производственной, рекреационной и др. инфраструктур. При проведении мероприятий по реализации программ социально-экономического развития на перспективу предполагается увеличение занятости населения в градообразующих отраслях за счет:

- создания новых рабочих мест;

- развития малого и среднего бизнеса во всех секторах экономики;

- развития таких отраслей, как строительство и транспорт.

К концу расчетного срока численность населения в МО Кызыл-Озекское сельское поселение вырастет более чем в 2,5 раза. Данные показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах.

Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости и средней продолжительности жизни населения.

Рис. 3 Динамика и прогноз численности населения МО Кызыл-Озекское сельское поселение

1.3.5 Экономика. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Природные условия обуславливают развитие различных отраслей сельскохозяйственного производства: растениеводства, хмелеводства, молочного животноводства, овощеводства, картофелеводства, птицеводства.

Основные отрасли экономики Кызыл-Озекского сельского поселения - сельское хозяйство, развивается пчеловодство, лесопереработка, племенное коневодство. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства. На начало 2011 года на территории поселения действует около 91 предприятия, организации – юридических лиц производственной и непроизводственной сферы.

На территории Кызыл-Озекского сельского поселения функционируют филиалы районных предприятий, обеспечивающие население коммунальными услугами, отсутствует отрасль общественного питания.

Отраслевая структура экономики в разрезе действующих предприятий характеризуется следующими показателями (таблица 17).

Таблица 17

Распределение всех хозяйствующих субъектов по отраслям экономики

| Отрасли | 2011г. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий всего, в том числе: | 70 | 100 |
| Пищевая и перерабатывающая | 4 | 5,7 |
| Сельское хозяйство | 22 | 31,4 |
| Связь и почта | 2 | 2,8 |
| Деревообрабатывающая | 7 | 10 |
| Торговля | 26 | 37,1 |
| Другие отрасли сферы материального производства | 6 | 8,6 |
| Отрасли непроизводственной сферы деятельности, туризм | 3 | 4,4 |

Отмечается острая нехватка средств на финансирование развития экономики поселения, в частности на поддержание и развитие производственных, сельскохозяйственных объектов, поддержание инфраструктуры поселения, на развитие транспортной составляющей, на финансирование образования, здравоохранения.

1.3.6 Сельское хозяйство

Территория Кызыл-Озекского сельского поселения всегда считалась сельскохозяйственной и в настоящее время основное направление развития поселения - это сельское хозяйство, которое представляют следующие сельскохозяйствующие субъекты:

-государственное учреждение РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр»;

-крестьянское хозяйство - «Кызыл-Озёк»;

-крестьянское хозяйство «Атажановых»;

-крестьянское хозяйство «Лекарственные травы»;

-крестьянское хозяйство «Доярушка»;

-крестьянское хозяйство «Медведка», расположенные на территории села Кызыл-Озёк;

-крестьянское хозяйство «Фокин» в селе Алферово;

-крестьянское хозяйство «Сайдыс» в селе Сайдыс;

-крестьянское хозяйство «Канбеков и сыновья» в селе Улалушка;

а также личные подсобные хозяйства, число которых составляет 318 ед.

Государственное учреждение РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр» занимается племенной селекцией лошадей, так выведена порода «Русский тяжеловоз», а также выведены новоалтайская, алтайская породы лошадей.

Всего в хозяйстве насчитывается 1023 голов лошадей. Племенных жеребцов-тяжеловесов сдают в аренду по Республике Алтай.

При центре имеется парк, открытый для туристов, где находятся: олени, маралы, лоси, косули, верблюды и др. Организация занимается производством кисло-молочной продукции, в частности производством кумыса, который поставляется в туберкулезный Чемальский санаторий.

Основным направлением КХ «Кызыл-Озёк» является мясомолочное скотоводство. КФХ имеет статус племрепродуктора. В хозяйстве насчитывается 130 голов КРС, из них 52 дойных коров. В среднем с одной головы в сутки надой составляет 12 литров. Молочная продукция реализуется ООО «Майма молоко».

Крестьянское хозяйство «Доярушка»: основным направлением деятельности КХ является мясомолочное животноводство. Количество голов составляет 54, из них 25 дойных. В среднем на одну доеную корову в год надой молока составляет 5100 литров. Свою продукцию реализуют в г. Горно-Алтайск, в Майминском районе (больницы, детские соды). Работает в хозяйстве шесть человек.

Крестьянские хозяйства «Медведка», «Фокин», «Атажановых», «Сайдыс» занимаются мясомолочным животноводством, пчеловодством.

КХ «Лекарственные травы»: основным направлением деятельности КХ «Лекарственные травы» является многоотраслевое растениеводство. Хозяйство имеет 999,1 га сельхозугодий, пашни 538 га. Хозяйство занимается:

-выращиванием, заготовкой и переработкой лекарственных трав -возделыванием овощей и картофеля (площадь до 20 га,) продукцию реализуют как в Республике Алтай так и за ее пределами;

-садоводством и выращиванием саженцев;

-заготовкой сена многолетних трав, естественных сенокосов для обеспечения скота хозяйства, рабочих и продажа населению;

-заготовкой дров и деловой древесины для обеспечения собственного производства.

Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйствах за 2009-2010 гг. представлена в таблице 18.

Таблица 18

Поголовье скота в Кызыл-Озекском сельском поселении за 2009-2010 гг.

| Наименование | Личные подсобные хозяйства |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. |
| Лошади, голов | 210 | 256 |
| Свиньи, голов | 141 | 205 |
| Овцы, козы, голов | 141 | 100 |
| КРС, голов | 745 | 1064 |

Отмечается увеличение поголовья по всем видам скота, кроме овец, коз: лошади – темп роста 121,9 %, свиньи – темп роста 145,3 %, овцы, козы – рост – 70,9 %, КРС – темп роста 142,8 %.

1.3.7 Производственная сфера

Строительство и деревообработка

Строительная отрасль в Кызыл-Озёкском сельском поселении представлена строительной организацией ООО «Комплекс» и 7-ю пилорамами, которые производят пиломатериал для нужд индивидуального жилищного строительства и на заказ.

Основное направление производства пилорам - переработка древесины (тёс, плаха, брус, половая рейка, оконные и дверные блоки). Продукция реализуется для жилищно-индивидуального строительства. Имеется в аренде 1,9 га земли, число рабочих – 7 человек.

Малое предпринимательство

Одним из важнейших факторов развития экономики является малое предпринимательство. На территории Кызыл-Озекского сельского поселения 34 предприятия, из них 28 занимаются торговлей. Развитие малого предпринимательства на территории поселения идет неравномерно. В наибольшей степени оно развито в селе Кызыл-Озек – как административный центр, в наименьшей степени в остальных селах. Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово-закупочную деятельность, на получение быстрой прибыли.

На территории поселения зарегистрировано 140 предпринимателей, 44 юридических лица.

Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельского поселения обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые могут быть предложены частными предпринимателями. С развитием туристической деятельности в соседних муниципальных образованиях, в Кызыл-Озекском сельском поселении необходимо развивать и улучшать придорожное сервисное обслуживание туристов, что улучшит жизненный уровень коренного населения.

Пищевое производство

На территории поселения, в селе Кызыл-Озек, расположены 2 пекарни по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, представляющие широкий ассортимент изделий. Численность работающих в данном производстве - 24 человека. Продукция пекарни пользуется спросом у покупателей и реализуется не только на территории поселения, но в районном и республиканском центрах (таблица 19).

Таблица 19

| Наименование предприятия | Адрес | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Пекарня Хвадагиани А. Ш. | С. Кызыл-Озек, ул. Совхозная 12/2 | ЧП |
| Пекарня Калачикова Н. А. | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 84/1 | ЧП |

1.3.8 Обслуживающая отрасль

К обслуживающей отрасли отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Существующая система обслуживания населения достаточно развита.

Здравоохранение

Первичное медицинское обследование осуществляется в Кызыл-Озекской амбулатории, в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) сел Алферово, Сайдыс, Карасук. При серьезных заболеваниях, больные направляются в Майминскую районную больницу.

Медицинским обслуживанием сельского населения занято всего 14 медработников на 5194 человека. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 1000 жителей сельского поселения в 2006 году составила 2,8 человек, что значительно ниже уровня района (7,6 чел.) и республики в целом (16,3 чел.).

Кызыл-Озёкская врачебная амбулатория функционирует с 1954 года. В настоящее время она обслуживает жителей сел: Бирюля, Карасук, Сайдыс, Александровка, Алферово, Урлу-Аспак. В Кызыл-Озекской амбулатории имеется лаборатория для сдачи анализов, стоматологический кабинет. Кроме того, в распоряжении амбулатории находится машина скорой помощи марки УАЗ-469.

В административном центре сельского поселения функционирует один аптечный пункт, он расположен на ул. Советской.

Материально-техническая база ФАП-ов сел Карасук, Сайдыс, Алферово и Кызыл-Озекской амбулатории не отвечает современным требованиям. В ФАП-ах своего транспорта нет.

Образование

В настоящее время на территории Кызыл-Озекского сельского поселения функционирует 1 дошкольное учреждение - детский сад «Огонек», построенный в 1970 году. Численность посещающих детский сад детей на 2009 год составила 46 ребят. Обеспеченность местами в детском дошкольном учреждении значительно ниже, чем это необходимо для села. При выпуске 12 человек на очереди стоит 53 ребенка. В детском саду работают 4 воспитателя, 4 младших воспитателя, медсестра, повар.

Данная ситуация частично разрешится благодаря новому детскому саду на 140 мест, строительство которого в настоящее время ведется на территории с. Кызыл-Озек.

На территории сельского поселения расположена Кызыл-Озекская основная общеобразовательная школа на 471 место, которую посещают 352 ученика. В школе штатная численность учителей составляет 41 человек. За последние три года наблюдается сокращение числа учащихся. Большое число учеников переходят в школы города Горно-Алтайска, Республиканский лицей.

В селе Алферово находится начальная основная общеобразовательная школа на 50 мест, фактически посещают школу 28 учащихся, численность работников - 5 педагогов. В селе Карасук находится основная общеобразовательная школа на 90 мест, где обучается 46 учащихся и трудятся 11 педагогов. В Сайдысской основной общеобразовательной школе на 84 места обучаются 31 учащийся и трудятся 12 педагогов. Материально-техническая база школ устарела, требуется новая мебель, оборудование, спортивный инвентарь.

Оценивая уровень образованности жителей сельского поселения за последние годы, можно выявить положительную тенденцию получения высшего образования, что связано с близостью расположения главного высшего учебного заведения республики и других образовательных учреждений города.

В таблице 20 приведены расчеты по обеспеченности населения Кызыл-Озекского сельского поселения детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 20

Обеспеченность населения МО Кызыл-Озекское сельское поселение детскими дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения |  | Мощность учреждения |  |  | Процент загрузки учреждения |  | Норматив 85% детей дошкольного возраста |  | Дефицит(-)/Излишек (+) мест на конец 2027г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая |  | проектная |  |  |  |  |  |  |  |
| Доу «Огонек», с. Кызыл-Озек |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная Общеобразовательная школа с. Кызыл-Озек |  | 352 |  | 471 | 75 |  | Норматив 75% детей школьного возраста |  |  |  |  |
| Основная Общеобразовательная школа с. Карасук |  | 46 |  | 90 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Основная Общеобразовательная школа с. Ср. Сайдыс |  | 31 |  | 84 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| НОШ с. Алферово |  | 28 |  | 50 | 56 |  | Норматив 100% детей школьного возраста |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Культура

Государственное регулирование культурного процесса на территории Кызыл-Озекского сельского поселения осуществлялся администрацией Майминского района через отдел культуры. В свою очередь, система учреждений культуры Кызыл-Озекского сельского поселения включает в себя:

- 4 библиотеки в селах Кызыл-Озек, Карасук, Алферово, Сайдыс;

- Дома культуры в селах Кызыл-Озек, Карасук, Алферово, Сайдыс. Общее число работников СДК составляет 12 человек. При Кызыл-Озёкском доме культуры действует вокальная группа «Тальяночка» и молодёжная группа «Парламент». Кроме того, в с. Кызыл-Озёк действует 3 танцевальные студии (таблица 22).

В селе Кызыл-Озек работает молодежный центр, проводятся спортивно-массовые мероприятия, с выездом на соревнования в районный центр - село Майма.

Библиотека в с. Кызыл-Озек была открыта в марте 1958 года в старой конторе совхоза по улице Садовой. С 1974 года началась активная массовая работа библиотек.

В настоящее время библиотека сотрудничает со школой, домом культуры, помогая организовать сельчанам досуг. Кроме того, библиотека участвует во всероссийских, республиканских, районных конкурсах.

За последние десятилетия в результате резкого спада производства и ухудшения финансового положения предприятий, социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличивается отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Таблица 21

Перечень объектов культуры Кызыл-Озекского сельского поселения

| Полное наименование объектов, год ввода в эксплуатацию | Адрес месторасположения | Общая площадь, м2 | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры, 1969 г. | С. Кызыл-Озек, ул. Вахтинская,3 | 345,9 | 1180 |
| Дом культуры, 1979 г. | С. Алферово, ул. Центральная, 35 | 301,5 | 400 |
| Дом культуры, 1989 | С. Карасук, ул. Молодежная, 28 | 374,6 | 400 |

Потребительский рынок

Розничная торговая сеть Кызыл-Озекского сельского поселения представлена множеством торговых точек с различными организационно – правовыми формами. Особенно развита сфера торговли в административном центре сельского поселения – с. Кызыл-Озек. Здесь расположены продуктовые и промышленные торговые точки, организована рыночная площадка (таблица 23).

Наблюдается рост розничного товарооборота. Причиной этому служит экономико-географическое положение сел Кызыл-Озек, Алферово, Карасук. Первые два расположены в пригородной зоне г. Горно-Алтайска, что закономерно предполагает увеличение предложения различных групп товаров на рынке. Село Карасук имеет выгодное транспортно-географическое положение, т. к. через село проходит автомобильная дорога регионального значения Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск, что способствует развитию торговли.

Через торговую сеть реализуются завозимые в поселение продукты питания и промышленные товары.

Таблица 22

Список торговых точек Кызыл-Озекского сельского поселения на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование торговых точек | Тип | Расположение торговой точки |  |  | Торговой Площади кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мираж» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 84 | 48 |  |  |
|  | «Парус» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 82 | 36 |  |  |
|  | «Надежда» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 52-а | 36 |  |  |
|  | «Дюна» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 88 | 36 |  |  |
|  | «Тамара» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская | 20 |  |  |
|  | ИП Тогулекова | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 52 | 37 |  |  |
|  | «Яна» | промышленный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 110 | 36 |  |  |
|  | «Госпожа Удача» | Смешанный |  | с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 52 | 16 |  |  |
|  | «Дункан» | Смешанный |  | С. Алферово, ул. Центральная, 31 | 30 |  |  |
|  | «Славный» | смешанный |  | С. Алферово, ул. Центральная, 35-а | 22 |  |  |
|  | «Луч» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская, 60а | 10 |  |  |
|  | «Ларь» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская, 75 а | 15 |  |  |
|  | Торговая база «Рубцовский мельник» |  |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 53 | 18 |  |  |
|  | «Орбита» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская, 119 | 26 |  |  |
|  | «Анастасия» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 64а | 36 |  |  |
|  | «Добрый» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 142 | 18 |  |  |
|  | «Дельфин» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек | 28 |  |  |
|  | «Универсам» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 63 | 100 |  |  |
|  | «Никольский» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская, 86 | 79 |  |  |
|  | «Хозяйственный» | промышленный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 55 | 54 |  |  |
|  | «Ирис» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская 21 | 33 |  |  |
|  | «Расим» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская | 20 |  |  |
|  | «Елань» | смешанный |  | С. Кызыл-Озек, ул. Советская | 15 |  |  |
|  | «Купеческая лавка» | смешанный |  | С. Алферово, ул. Центральная, 33 | 50 |  |  |
|  | «Сайдыс» | смешанный |  | С. Сайдыс, ул. Центральная, 12 | 36 |  |  |
|  | ИП Тулаева | смешанный |  | С. Сайдыс, ул. Центральная, 4 | 30 |  |  |
|  | «Мечта» | Смешанный |  | С. Карасук, ул. Молодежная, 20 | 36 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 921 |  |  |

Инфраструктура объектов общественного питания в поселении выражена слабее. В селе Кызыл-Озек, по ул. Советская расположено кафе «Виктория». Общая площадь кафе составляет 100 м2.

Кредитно-финансовое обслуживание

С 1991 года Сберкасса переименована в Сбербанк. Филиалом Сбербанка осуществляются следующие операции: размещение вкладов, кредитование населения, принятие платежей, обмен валюты, продажа монет.

1.3.9 Жилищный фонд

Жилищный фонд в сельском поселении на 1.01.2011 г составляет 79,1 тыс. кв. м., из них 45,9 тыс. м2 – жилые индивидуальные дома и 19,8 тыс. м2 – в многоквартирных домах. Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда представлена в таблице 23.

Таблица 23

Ветхий и аварийный жилищный фонд Кызыл-Озекского СП

| Показатели | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 3,9 | 2,1 |
| в жилых домах | 2,2 | - |
| в многоквартирных жилых домах | - | - |
| в общежитиях | - | 0,1 |
| Число жилых домов, ед. | 81 | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 21 | 11 |

Многоквартирные дома расположены в селах Кызыл-Озек, Алферово, Ср. Сайдыс, Карасук. Общая площадь и число квартир в них приведены в таблице 24.

Таблица 24

Число многоквартирных домов Кызыл-Озекского СП

| Нас. пункт | 2-х кв. |  | 3-х кв. |  | 4-х кв. |  | 8-и кв. |  | 9-и кв. |  | 16-и кв. |  | 24-х кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 | Кол-во | м2 |
| Кызыл- Озек | 149 | 16688 | 15 | 2520 | 12 | 2688 | 3 | 912 | 1 | 342 | 2 | 1216 | 2 | 21888 |
| Алферово | 13 | 1456 | 2 | 336 | 1 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ср. Сайдыс | 7 | 784 | 2 | 336 | 2 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карасук | 36 | 4032 | 6 | 1008 | 3 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основная цель - достижение стопроцентной обеспеченностью поселения жильем с нормативом на 1 человека 24 кв.м.

1.3.10 Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Кызыл-Озекского сельского поселения функционируют филиалы районных предприятий, обеспечивающие население коммунальными услугами - МУП «Тепло» (котельная № 9), МУП «ЖКХ».

Проводится уборка улиц и вывоз мусора из мусорных контейнеров.

Уровень освещенности улиц составляет 70 фонарей общей протяженностью улиц 16 км.

Общая площадь территорий, занятых клумбами, цветниками, имеющимися в населенных пунктах сельского поселения составляет 500 м2.

Территории, занятые парками, садами, скверами в сельском поселении отсутствуют.

Наиболее неблагополучной территорией сельского поселения является земельный участок для размещения скотомогильника площадью 0,3 га, который в настоящее время заполнен, и полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Кызыл-Озек площадью 5,6 га.

Необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству территории сельского поселения:

- провести отсыпку улиц в с.Кызыл-Озек;

- заменить опоры линии электропередач в с.Алферово по ул.Луговой протяженностью 500 м с установкой 14 фонарей, в с. Сайдыс по ул. Центральной;

- провести водопровод в с.Кызыл-Озек по ул. Новоселов, Максима Горького, Ипподромной, в с. Алферово по ул. Луговой.

Выводы по разделу

  - В настоящее время на территории Кызыл-Озекского СП проживают 6346 человека. Согласно прогнозу, на конец расчетного периода численность населения должна увеличиться в 2,4 раза;

  - В сельском поселении высока доля безработных, но трудоспособных граждан, что связано с отсутствием достаточного количества производств, малого предпринимательства, следствием этого является отсутствие рабочих мест;

  - Объекты социальной инфраструктуры в Кызыл-Озекском СП представлены, однако многие из них требуют проведения мероприятий по ремонту и реконструкции;

  - Сфера обслуживания включает в себя набор необходимых для обслуживания населения объектов - это объекты здравоохранения, образования, культуры, связи и торговли В связи с этим, складывается объективная потребность расширения данной сферы путем создания прочих обслуживающих предприятий, деятельность которых могла бы удовлетворять различные потребности населения (например, организация предприятий общепита или пассажирских перевозок).

  - Сельское хозяйство остается базовой отраслью экономики поселения;

  - Система жилищно-коммунального хозяйства в поселении развита слабо, поэтому требуется ее дальнейшее развитие.

Таким образом, комплексное социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться на основе развития сельского хозяйства и обеспечения функционирования отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения – образование, здравоохранение, транспорт, связь, энергетика, охрана общественного порядка и т.д.

- 1.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт в Кызыл-Озекском сельском поселении играет исключительно важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. Это единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров.

В сельском поселении организованы пассажирские перевозки: из с. Кызыл-Озек в Горно-Алтайск ходит рейсовый автобус, кроме того, еще один маршрут осуществляет связь населения с. Кызыл-Озек с селами Майма и Дубрава. Проходящие рейсы Горно-Алтайск - Чоя, Барнаул - Артыбаш связывают населенные пункты Кызыл-Озек и Карасук, а также осуществляют межрайонные и междугородние перевозки.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значений.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения обеспечивают связь населенных пунктов сельского поселения друг.Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения приведен в таблице 25.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений относятся автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов.

Таблица 25

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай

| Поряд- ковый номер автомо- бильной дороги | Идентифи- кационный номер | Наименование автомобильных дорог | Начало, км + м | Конец, км + м | Протяже- нность в границах сельского поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 ОП РЗ |  |  |  |  |
| 1 | 84К-13 | Горно-Алтайск - Алферово | 0 + 000 | 1 + 500 | 0,3 |
| 2 | 84К-15 | Горно-Алтайск - Чоя - Верх-Бийск | 5 + 800 | 114 + 000 | 45 |
| 3 | 84К-23 | Карасук - Сайдыс | 0 + 000 | 12 + 900 | 12,9 |
| 4 | 84К-90 | Подъезд к микрорайону "Северный" в с. Кызыл-Озек | 0 + 000 | 5 + 200 |  |

Подъезд к микрорайону "Северный" в с. Кызыл-Озек включает улицы: Заречная, Центральная, Еландинская, часть улица Советская.

Главной стратегической проблемой в транспортном обеспечении является капитальный ремонт и реконструкция улиц населенных пунктов Кызыл-Озекского сельского поселения.

Выводы по разделу

В целом, Кызыл-Озекское сельское поселение имеет хорошее транспортно – географическое положение:

- Населенные пункты Кызыл-Озекского СП – с. Кызыл-Озек, с. Карасук имеют непосредственный выход к дороге регионального значения Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск;

- Села сельского поселения Кызыл-Озек, Карасук, Алферово и Улалушка расположены рядом с центральным транспортным узлом Республики Алтай – г. Горно-Алтайском, что значительно увеличивает их транспортную доступность.

1.5 Инженерная инфраструктура

1.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Основным источником водоснабжения СП Кызыл-Озек являются подземные воды. На территории поселения имеется несколько водозаборов.

В настоящее время централизованным водоснабжением охвачена часть административно-деловой застройки с. Кызыл-Озек, пос. Алферово, с. Карасук.

По микробиологическим пробам вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Кызыл-Озек

В с. Кызыл-Озек существует несколько систем водопровода. Источники водоснабжения – подземные воды.

Сети водопровода села являются объединенными хозяйственно-бытовыми, производственными и противопожарными сетями, тупиковыми, с отдельными кольцевыми участками.

1) Микрорайон «Северный» снабжается водой от водозабора, расположенного в западной части села. Водозабор состоит из двух скважин (1 рабочая, одна резервная) дебитом 10 м3/час каждая; насосных станций I подъема, оборудованными погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-110; бактерицидной установки ОВ-1П; двух водонапорных башен-колонн емкостью по 160 м3, высотой 25 м. Расчетное водопотребление микрорайона в сутки максимального водопотребления – 207 м3. Водопровод запроектирован хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 3676 м. На сети установлены пожарные гидранты через 150 м. Хранение 3-х часового удвоенного противопожарного объема воды - в водонапорных башнях. Водопровод будет введен в эксплуатацию в 2012 году. Часть населения (391 чел.) микрорайона пользуется водоразборными колонками, остальная часть населения микрорайона (400 чел.) имеет благоустроенное жилье, оборудованное водопроводом и канализацией).

2) Водоснабжение центральной части (Микрорайоны «Центральный», «Солнечный», «Нагорный», «Лесхоз», «Кызыл-Озёк»), села осуществляется от водозаборного узла, расположенного на участке учреждения «УИН», по ул. Горная. Рядом с водозаборной площадкой размещены резервуары для хранения воды в количестве 2 шт., емкостью по 250 м3 каждый. Дебит скважин 7 м3/час. Существующая водонапорная башня расположена южнее места размещения резервуаров для хранения воды. Сеть водопровода является объединенной хозяйственно-бытовой, производственной и противопожарной сетью, тупиковой, с отдельными кольцевыми участками. На всех магистральных и отводящих сетях установлены водоразборные колонки на расстоянии 100 м. друг от друга и гидранты, из условия тушения пожара двумя струями по 5 л/сек. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 160, 110 мм для магистральных линий и 75 мм для отдельных ответвлений. Общая протяженностью 4,03 км. Расчетный суточный максимальный расход воды с учетом пожаротушения составляет 218,58 м3/сут. Сети водопровода были построены более 20 лет назад.

3) Скважина №Г1/04 находится в 150 м к северо-востоку от территории ИЗ 2/1 ОИН Минюста РФ, пробурена в 2004 году, глубиной 101 м. Дебит скважины 12 м3/час (288,0 м3/сут). Скважина №Г1/06 находиться в 20 м от скважины №Г1/04 и является резервной по отношению к ней. Пробурена в 2006 году глубиной 100 м. Дебит 5 м3/час (120,0 м3/сут). Скважина №Г1/04 используется для хозяйственно-бытовых целей ИЗ 2/1 ОИН (64% водопотребления) и нужд местного населения. Заявленная годовая потребность по участку составляет 57324 м3/год или 157,05 м3/сут.

Ресурсы подземных вод на данном водозаборе были рассчитаны согласно методическим рекомендациям по «Оценке эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод» и составляют 1800 м3/сут.

4) Часть центральной части села снабжается водой от скважины, находящейся в восточной части села в конце пер. Новый.

Пос. Алферово

Снабжение водой от имеющейся скважины с водонапорной башней.

Дебит скважины 18 м3/сут. Годовое водопотребление поселка составляет 17177,0 м3. Водопровод хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм.

С. Средний Сайдыс.

Снабжение водой от имеющейся скважины с водонапорной башней.

Дебит скважины 12 м3/сут. Годовое водопотребление села составляет 3523,0 м3. Водопровод хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм.

С. Карасук.

Снабжение водой от имеющейся скважины с водонапорной башней.

Водопровод хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110 мм.

Значительная часть населения СП Кызыл-Озек для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

На первую очередь территориального планирования необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселения в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует во всех селах. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от общественно-деловых зданий осуществляется в септики с последующим вывозом на территорию размещения отходов.

В частном секторе в основном выгребы и выносные уборные. Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией бытовых сточных вод.

В поселении возникла острая необходимость строительства канализационных очистных сооружений.

1.5.2 Теплоснабжение

В Кызыл-Озекском сельском поселении централизованное теплоснабжение существует в с. Кызыл-Озек и с. Средний Сайдыс (отапливается школа от котельной №24, протяженность сетей 55 м).

Центральным отоплением и горячим водоснабжением в с. Кызыл-Озек обеспечиваются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, малоэтажные жилые дома. Подача тепла от котельной №9 осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей составляет 3,2 км. Тепловые сети проложены по улицам Новоселов, Советская и Совхозная. Обслуживает существующие котельные МУП «Тепло». Характеристики котельных представлены в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика объектов теплоснабжения на СП Кызыл-Озек

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения, адрес | Характеристика котлов |  |  |  |  |  | Марка дымососа | Марка циклонов, дымовая труба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | кол-во | Производительность, Гкал/час | Год выпуска | Марка сетевых насосов | Марка подпиточных насосов |  |  |
| 1 | Котельная №9, С. Кызыл-Озек | Братск-М Братск-М Братск-М Братск-М Братск-М Братск-М | 1 1 1 1 1 1 | 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14- | 1990 1990 1990 1990 2000 2001 | К160/30-2 шт. | К45/30 К20/30 | ВД-6 ВД-6 ВД-4,5 ВД-4,5 ВД-4,5 ВД-4,5 | ЦН-15 – 3 шт. Дымовая труба Д=0,8 м, высота 30 м |
| 2 | Котельная №25, С. Средний Сайдыс | КВ-0,25 КВ-0,25 | 1 1 | 0,25 0,25 | 2009 2009 | К20/30а | ВК1/16 | Дн-3,5 Дн-3,5 | ЦН-15- 2 шт. Дымовая труба Д=0,25 м, высота 15,0 м |

В с. Алферово, В. Сайдыс, Улалушка, Карасук централизованное теплоснабжение отсутствует. Жилые дома и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь.

Выводы:

Действующая система теплоснабжения сельсовета характеризуется:

- недостаточным уровнем автоматизации котельных;

- низкой оснащенностью систем теплоснабжения приборами учета тепловой энергии;

- высоким уровнем износа теплосетей и как следствие, потерями тепловой энергии;

- повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

1.5.3 Газоснабжение

В 1998 году при ОАО «Горно-Алтайгаз» был создан участок газового хозяйства при Кызыл-Озекской сельской администрации. В частном секторе было установлено 545 плит, из них 24 плиты от групповых газгольдерных установок.

Газификация населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. На сегодняшний день в селе Кызыл-Озек установлено 730 плит. Реализация газа доходит до 6,5 тонн в месяц. Охват населения газоснабжением составляет 85 %.

В настоящее время существует проект газификации Республики Алтай (природным газом). Планируется подвести газопроводную сеть в 2013 году в с. Кызыл-Озек и развить сеть по микрорайону «Северный». Осуществление этого проекта значительно улучшит качество жизни, быта сельских граждан.

1.5.4 Электроснабжение

Исходные данные.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП произведен на основании:

- топосъемки местности в границах поселений в масштабах 1:5000, 1:2000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной и социальной сферы Кызыл-Озёкского СП;

- характеристики жилищного фонда населенных пунктов Кызыл-Озёкского СП;

- схемы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Природные условия.

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории Кызыл-Озёкского СП приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда - 25мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650Па;

- скорость ветра - 32м/с;

- число грозовых часов в году - от 60 до 80.

Рельеф местности Кызыл-Озёкского СП горный.

Сейсмичность территории - 8 баллов.

Грунты – преимущественно суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока рср.=100 Ом*м, песчаники, галечники (рср.=1000 Ом*м).

Характеристика объектов электроснабжения.

Потребители электрической энергии Кызыл-Озёкского СП относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

В поселке Верхний Сайдыс электроснабжение полностью отсутствует.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в основном не выполнены, нет резервного питания.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами, количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.

Таблица 27

Характеристика основных объектов электроснабжения Кызыл-Озёкского СП

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (либо присоединенная по ТУ) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл-Озёкская СОШ | 1 учащийся | 471 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Детский сад | 1 место | 70 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Детский сад (строящийся) | 1 место | 140 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Амбулатория | 1посещение/ в смену | 150 | кВт | 100,0 | 2-я | 0,92 |
| Аптека | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Аптека ветеринарная | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Администрация | м2 общей площади | 600 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 2-я | 0,9 |
| Административное здание ГЗК | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Майминский центр телекоммуникаций | м2 общей площади | 300 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Метеостанция | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| ИВЭП | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Административное здание лесхоза | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Дом культуры | 1 место | 104 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.экз. хранения | 5 | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Отделение сбербанка | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Предприятия торговли (21шт.) | всего м2 торг. площади | 769 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 2-я, 3-я | 0,82 |
| Кафе | 1 место | 50 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,95 |
| Мастерская по ремонту техники | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 5 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Гкалл/час | 1,14 | кВт | 100,0 | 2-я | 0,8 |
| Водозабор | объект | 1 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,8 |
| Скважина | объект | 4 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,8 |
| Производственная территория ГЗК | м2 общей площади | 107961 | кВт | 100,0 | 3-я | 0,85 |
| Торговая база | м2 общей площади | 1292 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,85 |
| КФХ "Лекарственные травы", гаражи, склады | м2 общей площади | 1049 | кВт | 100,0 | 3-я | 0,85 |
| ОАО "Триера", производство минеральной воды | м2 общей площади | 3595 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
| ООО "Эвас", производство стройматериалов | м2 общей площади | 11207 | кВт | 100,0 | 3-я | 0,8 |
| Хмелекомбинат | м2 общей площади | 3748 | кВт | 80,0 | 3-я | 0,96 |
| Ферма КРС | голов | 130 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,92 |
| МТМ "Кызыл-Озёк" | м2 общей площади | 3231 | кВт | 250,0 | 3-я | 0,85 |
| Пилорама | объект | 4 | кВт | 40,0 | 3-я | 0,8 |
| Столярный цех | м2 общей площади | 7500 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,8 |
| Лесоперерабатывающее предприятие ООО "Аура" | м2 общей площади | 15562 | кВт | 100,0 | 3-я | 0,8 |
| Лесоперерабатывающее предприятие ООО "Лес" | м2 общей площади | 14969 | кВт | 100,0 | 3-я | 0,8 |
| Лесхоз | м2 общей площади | 9887 | кВт | 200,0 | 3-я | 0,8 |
| Магазин-пекарня | тн/сутки | 1,5 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,85 |
| Пекарня | тн/сутки | 1,5 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,85 |
| Цех по производству кваса | м2 общей площади | 798 | кВт | 70,0 | 3-я | 0,85 |
| ОАО "Алтай", производство стеклопакетов | м2 общей площади | 2615 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
| Склады "Кызыл-Озёк" | м2 общей площади | 28900 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,92 |
| Асфальтобетонный завод | объект | 1 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,85 |
| АЗС | объект | 1 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
| Шиномонтажная мастерская | объект | 1 | кВт | 10,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Общежитие КФХ «Лекарственные травы» | 1 место | 30 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| Малоэтажные жилые дома с плитами на сжиженном газе - 8-и квартирные; - 9-и квартирные; - 16-и квартирные; - 24-х квартирные | дом дом дом дом | 3 1 2 2 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 3,1 2,9 2,1 1,8 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома блокирован-ной застройки с плитами на твердом топливе, - 2-х квартирные; - 3-х квартирные; - 4-х квартирные | дом дом дом | 149 15 12 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 1,3 1,3 1,3 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе | дом | 808 | кВт/квартиру | 1,3 | 3-я | 0,96 |
| п.Алферово |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Начальная школа | 1 учащийся | 50 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ФАП | 1посещение в смену | 20 | кВт | 10,0 | 2-я | 0,92 |
| Дом культуры | 1 место | 104 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.экз. хранения | 5 | кВт | 5,0 | 3-я | 0,92 |
| Магазины смешанных товаров (3шт.) | всего м2 торг. площади | 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | объект | 1 | кВт | 100,0 | 2-я | 0,8 |
| Скважина | объект | 1 | кВт | 15,0 | 3-я | 0,8 |
| Молочно-товарная ферма | объект | 1 | кВт | 50,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома блокирован-ной застройки с плитами на твердом топливе, - 2-х квартирные; - 3-х квартирные; - 4-х квартирные | дом дом дом | 13 2 1 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 1,2 1,2 1,2 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на твердом топливе | дом | 371 | кВт/дом | 1,2 | 3-я | 0,96 |
| с. Средний Сайдыс |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Сайдыкская СОШ | 1 учащийся | 84 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Детский сад | 1 место | 45 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| ФАП | 1посещение в смену | 4 | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Кафе | 1место | 15 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,95 |
| Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 66 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Отделение связи | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Отделение сбербанка | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Гкалл/час | 0,25 | кВт | 50,0 | 2-я | 0,8 |
| Скважина | объект | 1 | кВт | 7,5 | 3-я | 0,8 |
| Станция по розливу питьевой воды | объект | 1 | кВт | 10,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома блокирован-ной застройки с плитами на твердом топливе, - 2-х квартирные; - 3-х квартирные; - 4-х квартирные | дом дом дом | 7 2 2 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 1,3 1,3 1,3 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на твердом топливе | дом | 49 | кВт/дом | 1,3 | 3-я | 0,96 |
| с.Карасук |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Карасукская СОШ | 1 учащийся | 90 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ФАП | 1посещение в смену | 5 | кВт | 3,0 | 2-я | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 36 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | объект | 1 | кВт | 7,5 | 3-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома блокирован-ной застройки с плитами на твердом топливе, - 2-х квартирные; - 3-х квартирные; - 4-х квартирные | дом дом дом | 36 6 3 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 1,3 1,3 1,3 | 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на твердом топливе | дом | 10 | кВт/дом | 1,3 | 3-я | 0,96 |
| с.Улалушка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на твердом топливе | дом | 3 | кВт/дом | 6,0 | 3-я | 0,96 |

Наибольшее потребление электрической энергии по Кызыл-Озёкскому СП приходится на жилой сектор и объекты пищевой и перерабатывающей отрасли. Электрическая нагрузка электроприемников жилых домов усадебного типа и блокированной застройки на шинах ТП определена в зависимости от числа жилых домов (квартир), присоединенных к ТП.

Система электроснабжения.

Система электроснабжения Кызыл-Озёкского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети».

Источником электроснабжения с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка является подстанция ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» установленной мощностью 50 МВА (два трансформатора по 25 МВА). В п.Верхний Сайдыс централизованное электроснабжение отсутствует.

Загруженность ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» составляет 25%. Резерв мощности подстанции позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ и увеличение мощности существующих. Техническое состояние оборудования подстанции хорошее, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории Кызыл-Озёкского СП проходят воздушные линии электропередач 110кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» до потребителей с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Воздушные линии электропередач 10кВ выполнены неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 50/8 и 70/11 мм2, алюминиевым проводом А сечением от 35 до 95 мм2 и самонесущим изолированным проводом СИП3 сечением от 50 до 95 мм2 по железобетонным и деревянным опорам. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 16 до 50 мм2.

Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждаются в реконструкции и модернизации.

На территории с.Кызыл-Озёк расположены 29 действующих КТП-10/0,4кВ, в п.Алферово - 7 КТП-10/0,4кВ, в с.Средний Сайдыс - 2 КТП-10/0,4кВ, в с.Карасук - 2 КТП-10/0,4кВ, в с.Улалушка - 1 КТП-10/0,4кВ. Мощность трансформаторов КТП варьируется от 25 кВА до 400 кВА.

Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная. В среднем загруженность КТП составляет 60-70%.

Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования не превышает 50%.

Таблица 28

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ Кызыл-Озёкского СП

| № п/п | Наименование, тип | Количество и установленная мощность транс-форматоров, кВА | Год установки | Место установки, потребители электроэнергии | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-1-8-1 | 1х160 | 1982 | ул.Заречная (быт, пилорама) | ГАЭС |
| 2 | КТП-1-8-2 | 1х100 | 1982 | ул.Советская (быт, магазины) | ГАЭС |
| 3 | КТП-1-8-3 | 1х250 | 1982 | ул.Горная (быт, магазины) | ГАЭС |
| 4 | КТП-1-8-4 | 1х160 | 1983 | Изолятор временного содержания | Потребитель |
| 5 | КТП-1-8-5 | 1х100 | 1982 | ул.Вахтинская (быт) | ГАЭС |
| 6 | КТП-1-8-6 | 1х250 | 1982 | ул.Советская (быт, торговая база) | ГАЭС |
| 7 | КТП-1-8-7 | 1х400 | 1982 | ул.Фермерская (МТМ, склады) | ГАЭС |
| 8 | КТП-1-8-8 | 1х100 | 1982 | ул.Фермерская (производство) | ГАЭС |
| 9 | КТП-1-8-9 | 1х160 | 1982 | ул.Советская (школа) | ГАЭС |
| 10 | КТП-1-8-10 | 1х100 | 1982 | ул.Луговая (хмелесушка) | ГАЭС |
| 11 | КТП-1-8-11 | 1х400 | 1982 | ул.Лесхозная (быт, лесхоз) | ГАЭС |
| 12 | КТП-1-8-12 | 1х160 | 1982 | ул.Кольцевая (Госплемобъединение) | ГАЭС |
| 13 | КТП-1-8-13 | 1х160 | 1982 | ул.Ипподромная (ГЗК) | ГАЭС |
| 14 | КТП-1-8-15 | 1х160 | 1982 | ул.Горького (быт, пилорама) | ГАЭС |
| 15 | КТП-1-8-23 | 1х250 | 2005 | ул.Спортивная (быт) | ГАЭС |
| 16 | КТП-1-8-27 | 1х400 | 1985 | ул.Центральная (пилорама) | Потребитель |
| 17 | КТП-1-8-29 | 1х250 | 1982 | ул.Новоселов (быт) | ГАЭС |
| 18 | КТП-1-8-31 | 1х250 | 1988 | ул.Некрасова (быт) | ГАЭС |
| 19 | КТП-1-8-32 | 1х160 | 2006 | ул.Советская (пекарня) | Потребитель |
| 20 | КТП-1-8-33 | 1х250 | 2007 | ул.Шукшина (быт) | ГАЭС |
| 21 | КТП-1-8-34 | 1х40 | 2007 | ул.Советская (АЗС) | Потребитель |
| 22 | КТП-1-8-35 | 1х160 | 2010 | Дачные участки | Потребитель |
| 23 | КТП-1-8-36 | 1х100 | 2011 | ул.Горная (водозабор) | МО Майминский район |
| 24 | КТП-1-8-37 | 1х160 | 2010 | ул.Солнечная (быт) | ГАЭС |
| 25 | КТП-1-22-14 | 1х250 | 2005 | ул.Центральная (быт) | МО Майминский район |
| 26 | КТП-1-22-16 | 1х250 | 2007 | ул.Гуляева (быт) | МО Майминский район |
| 27 | КТП-1-22-17 | 1х160 | 2011 | ул.Сокольникова (быт) | МО Майминский район |
| 28 | КТП-1-22-18 | 1х160 | 2011 | ул.Центральная (быт) | МО Майминский район |
| 29 | КТП-1-22-19 | 1х160 | 2011 | ул.Пойменная (быт) | МО Майминский район |
| п.Алферово |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-1-23-9 | 1х100 | 1987 | МТФ | ГАЭС |
| 2 | КТП-1-23-10 | 1х400 | 1982 | ул.Центральная (быт, школа, скважина, магазины, ФАП) | ГАЭС |
| 3 | КТП-1-23-11 | 1х160 | 1982 | ул.Луговая (быт) | ГАЭС |
| 4 | КТП-1-23-13 | 1х160 | 2004 | ул.Молодежная (быт) | ГАЭС |
| 5 | КТП-1-23-15 | 1х160 | 2008 | ул.Луговая-1 (быт) | МО Майминский район |
| 6 | КТП-1-23-17 | 1х160 | 2010 | ул.Луговая-2 (быт) | МО Майминский район |
| 7 | КТП-1-23-18 | 1х25 | 2010 | Базовая станция сотовой связи | Потребитель |
| с.Средний Сайдыс |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-1-12-15 | 1х63 | 1986 | Быт | ГАЭС |
| 2 | КТП-1-12-24 | 1х160 | 2009 | Школа, котельная | Потребитель |
| с.Карасук |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-1-8-21 | 1х250 | 1982 | Быт | ГАЭС |
| 2 | КТП-1-8-22 | 1х160 | 1974 | Быт, магазин | ГАЭС |
| с.Улалушка |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-1-23-3 | 1х160 |  | Быт | ГАЭС |

Заключение.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Кызыл-Озёкского СП, установлено:

- Существующая система электроснабжения Кызыл-Озёкского СП централизованная, обладает достаточной надежностью. Распределительные сети имеют большую протяженность, что обусловлено географическим расположением населенных пунктов СП. Резерв мощности ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» позволяет подключение планируемых объектов согласно генерального плана Кызыл-Озёкского СП на расчетный период до 2031 года.

- Техническое состояние ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» хорошее. Текущий ремонт технологического оборудования проводить в плановом порядке.

- Комплектные трансформаторные подстанции с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка загружены не на полную мощность. Физический износ технологического оборудования комплектных трансформаторных подстанций незначителен. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- В связи с тем, что в с.Верхний Сайдыс отсутствует электроснабжение, генеральным планом предлагается подключение села к системе централизованного электроснабжения для повышение уровня и качества жизни населения, создания условий для экономического, социального и культурного развития населенного пункта. Предусматривается строительство ответвления ВЛ-10кВ от распределительных сетей 10кВ подстанции ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» до с.Верхний Сайдыс и установка трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Как временный источник электроснабжения на период строительства возможно использование дизельной электростанции, однако использование дизельной электростанции для постоянного электроснабжения экономически нецелесообразно.

- Часть сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ нуждаются в реконструкции. Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35, 50 и 70 мм2 не соответствует требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для IV района по гололеду и III района по ветру.

При проведении реконструкции сетей рекомендуется замена неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замена деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей I и II категории по надежности электроснабжения.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ Кызыл-Озёкского СП проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

- сокращение радиуса действия и строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ для сокращения протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

1.5.5 Связь и проводное вещание

Услуги связи оказывает СПК «Майминский центр телекоммуникаций Горно-Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком», а также почтовое отделение Майминский почтамт УФПС РА, филиал ФГУП «Почта России». В почтовом отделении села Кызыл-Озёк, а также в здании сельской администрации установлен пункт общественного доступа в Интернет. Территория Кызыл-Озёкского сельского поселения частично (кроме сёл Сайдыс и Карасук) охвачена приёмом сотовой связи. Услуги сотовой связи предоставляются операторами ОАО «Вымпелком-Регион» (Билайн GSM, МТС, МЕГАФОН).

Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования – 500 ед., на 100 человек - 10 аппаратов (по республике данный показатель составляет 10.3, норматив обеспеченности для сельских поселений 22,7). Стоит в очереди на установку 263 человека.

На территории сельского поселения находятся две вышки сотовой связи ОАО Мегафон – в с. Кызыл-Озек, п. Алферово.

В селах сельского поселения отсутствуют стационарные радиоприемники, несмотря на то, что территория сельского поселения полностью радиофицировано.

- 1.6 Экологическое состояние

Экологическая обстановка в Кызыл-Озекском СП оценивается как тяжелая. Как и любая территория, на которой ведется хозяйственная деятельность, территория данного СП испытывает определенные нагрузки. В результате этого нарушается экологическое равновесие.

Негативное влияние испытывает атмосферный воздух, который в связи с сезонным увеличением потока машин и большого количества туристов, посещающих Республику Алтай, загрязняется.

Немаловажной проблемой является загрязнение территории прибрежных зон, родников приезжими, отдыхающими. Особую тревогу вызывает состояние побережья р. Майма.

Таким образом, обследование территории Кызыл-Озекского СП показало, что источниками нарушений природной среды являются:

- Хозяйственная деятельность населения (антропогенное воздействие), сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты;

- Большая экологическая нагрузка, связанная с активной рекреационной деятельностью;

- Динамика природной среды в условиях чрезвычайного характера.

1.6.1 Экологическое состояние почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды.

Негативное влияние отдельных факторов сельского хозяйства в первую очередь определяется воздействием минеральных и органических удобрений, пестицидов. Около 30 % вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений поступают в водные объекты. В почвах сельскохозяйственных угодий снижается содержание гумуса и основных элементов минерального питания растений, повышается кислотность почв, ухудшается культурно-техническое и агрофизическое состояние сельскохозяйственных земель.

Для сохранения и поддержания экологического равновесия почвенного покрова на территории сельского поселения предлагается выполнять следующие мероприятия:

- следует повысить плодородие ежегодно используемых под пропашные культуры почв, используя разные приемы среди которых первейшим является внесение органических и минеральных удобрений при одновременном использовании высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых;

- использовать севообороты, в которых увеличена доля сидератов, способствующих повышению плодородия почв;

- минимизировать обработки почв, что в целом снизит деградацию почв. Горные почвы легко ранимы в связи с эрозией, маломощностью и каменистостью профиля, высокой фильтрационной способностью мелкоземистого профиля при близком подстилании плотных пород;

- использовать агротехнические приемы по созданию благоприятного водного режима на участках с плодородными почвами, интенсивно используемыми под пропашные культуры.

1.6.2 Экологическое состояние воздушного бассейна

Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух Кызыл-Озекского сельского поселения являются котельные, отопительные печи частного сектора (стационарные источники) и автотранспортные средства (передвижные источники загрязнения). Увеличение выбросов обусловлено, главным образом, устойчивым ростом числа автомобилей, находящихся в личном пользовании населения.

Характерной особенностью долины р. Майма является образование воздушных инверсий, вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества оказываются сосредоточенными в приземном слое воздуха.

Основным фактором ухудшения качества атмосферного воздуха является значительный рост числа автотранспортных средств, что приводит к нарастающему загрязнению улиц (до 98.7 % нестандартных проб). Другими значимыми источниками поступления загрязняющих веществ служат многочисленные котельные, из которых половина не оборудована очистными установками. Из-за высокой изношенности последних степень улавливания вредных веществ составляет немногим более 50-60 %.

В таблице 28 приведен перечень объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 29

Перечень объектов производственной зоны Кызыл-Озекского СП, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 1 | МТФ «Кызыл-Озек» | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Шолохова, Есенина, Зорге, предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села. |
| 2 | Гаражи КФХ «Кызыл-Озек» | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Совхозной, Шукшина, Зорге, предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села. |
| 3 | Специзолятор | СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Горная. |
| С. Алферово |  |  |  |
| 4 | Складские помещения | СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Северной. Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к востоку от села. |
| 5 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Центральная и ул. Луговаяю Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к востоку от села. |
| С. Карасук |  |  |  |
| 6 | Гаражи | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Родниковая. Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| 7 | Складские помещения | СЗЗ - 50 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| 8 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| С. Средний Сайдыс |  |  |  |
| 9 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные в восточной части села |
| 10 | Конюшня на 30 лошадей | СЗЗ - 50 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные в восточной части села |
| 11 | Кладбище | СЗЗ - 50 м | Предлагается организация сквера |

1.6.3 Поверхностные и подземные воды

Для оценки загрязнения воды рек в результате естественных процессов смыва и переноса взвешенных наносов используется показатель мутности воды.

Реки Кызыл-Озекского сельского поселения имеют большую мутность воды. У р. Майма она уже равна 200-300 гр/куб.м. Минерализация воды в весеннее половодье менее 200 мг/л, а в летне-осеннюю межень она увеличивается до 200 мг/л и более.

Для вод коммунальных водопроводов Кызыл-Озекского сельского поселения характерно наибольшее несоответствие по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Одним из основных источников загрязнения р. Маймы является сброс городских ОСК (11000 м3/сут). Кроме того, основными загрязнителями поверхностных водоемов являются взвешенные вещества.

Малые реки сельского поселения (р. Майма, р. Улалушка) подвержены воздействию предприятий горнодобывающей и пищевой промышленности. Вода вышеотмеченных малых рек, как правило, значительно загрязнена нефтепродуктами, фенолами, минеральным азотом, взвешенными веществами, тяжелыми металлами. При этом максимальный спектр и высокие концентрации загрязнителей обнаруживаются в местах сброса сточных вод промышленных предприятий. В большинстве своем вода вышеотмеченных малых рек характеризуется как загрязненная и грязная (3-4 классы по УКИЗВ).

Р. Майма, с. Кызыл-Озек. В поверхностных водах р. Майма превышения ПДК наблюдаются по 6 из 14 показателей, учитываемых для оценки качества.

В течение года характерная загрязнённость наблюдалась по железу общему, фенолам, нефтепродуктам среднего уровня и азоту нитритному низкого уровня; неустойчивая загрязнённость свойственна легкоокисляемой органике (по БПК5) среднего уровня и ХПК низкого уровня. Наибольший вклад в общую оценку степени загрязнённости воды р. Майма вносят азот нитритный, железо общее, фенолы и нефтепродукты.

Величина УКИЗВ составляет 3,05, вода − очень загрязнённая, класс 3“Б”. Кислородный режим удовлетворительный. Содержание растворенного кислорода не менее 7,10 мг/л О2.

Подземные воды относятся к типу подземных вод зоны трещиноватости силурийских отложений, связаны с терригенными и карбонатными породами: известняками, песчаниками, известково-глинистыми сланцами и алевролитами.

Воды силурийских отложений безнапорные, залегают на глубинах от 0 до 35 - 50 м; наибольшие глубины наблюдаются на водоразделах. Терригенные породы силура обводнены в зоне экзогенной трещинноватости не повсеместно (чаще на тектонически-обособленных участках). По химическому составу воды пресные с минерализацией от 0,07 до 0,20 г/л; гидрокарбонатные кальциевые. Воды низко минерализованы, их рекомендуется использовать для питьевых целей.

Характерным примером таких вод может служить расположенный на территории сельского поселения подземный источник, название которого происходит от названия села Кызыл-Озек. Источник расположен в 1,2 км к юго-востоку от с. Кызыл - Озек, в долине реки Майма. Подземный источник является гидрологическим, карстовым, историко-культурным объектом и мониторинговой точкой изучения гидрохимического режима и химического состава подземных вод Республики Алтай. Проводятся гидрохимические исследования воды данного источника сотрудниками Томского НИИКиФ, сотрудниками научно-исследовательской химико-экологической лаборатории ГАГУ.

Образуя ручей, он протекает по урочищу Сухой Кальбогар (Калбак-Кыр). Водовмещающие породы относятся к баратальской свите Катунского антиклинория. Территорию слагают известняки, известняковые сланцы, подверженные карстованию, скульптурными формами которых являются пещеры, естественные колодцы, воронки, понары. Среди других пород преобладают гранитоидные интрузии, алевролиты, песчаники. Вместе с известняками они образуют широкие водораздельные поверхности с полуовальными вершинами и выпукло-вогнутыми профилями склонов. Абсолютные высоты составляют 400 - 800 м. Источник вытекает из трещин битумизированых известняков коренного борта долины р. Майма.

Источник напорный, сосредоточенный, нисходящий. Начало его висит над урезом воды р. Майма в 35 - 40 м. Это своеобразный выход трещинно-карстовых вод горного массива Катунского карстового района.

Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных вод в Кызыл-Озекском сельском поселении являются промышленные предприятия и транспорт, сельскохозяйственные объекты, селитебные зоны. Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод являются сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики условий проживания сельских жителей, каждое подворье представляет собой локальный источник загрязнения, а село в целом – локальный очаг загрязнения подземных, преимущественно незащищенных грунтовых вод современных и верхнечетвертичных аллювиальных водоносных комплексов и горизонтов.

Превалирующими загрязняющими компонентами сельскохозяйственной отрасли выступают азотсодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммонийные соединения, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 фонов), соединения железа и пр.

- 1.7 Ограничения градостроительного развития

1.7.1 Ограничения градостроительного развития территории Кызыл-Озекского СП в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрен ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (таблица 30).

Таблица 30

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |  |
| --- | --- | --- |
| I. Запрета, жесткой регламентации Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | - Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны. |  |
| II. Строгой регламентации Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ - Территории с максимальной кон – центрацией охотничье-промысло- вых животных - Перспективные рекреационные зоны |  |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды |  | Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные); - Зоны повышенного геодинамического риска |  |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градо-строительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Кызыл-Озек, Алферово, Карасук, В. Сайдыс, С. Сайдыс и резервы их территориального развития |  |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |  |

Также, на территории Кызыл-Озекского сельского поселения находятся зоны действия природных и техногенных факторов, определяющих ограничения использования территории:

1.7.2 Ограничения градостроительного развития Кызыл-Озекского СП, в том числе сс. Кызыл-Озек, Алферово, Верхний Сайдыс. Средний Сайдыс, Улалушка, Карасук.

Села Кызыл-Озек, Алферово, Улалушка находятся в пригородной зоне г. Горно-Алтайск. Пригородные территории отнесены к проблемным территориям с напряжённой экологической ситуацией, прежде всего, по состоянию воздушного бассейна (превышение ПДК по приоритетным загрязняющим веществам, значительным объёмам неочищенных выбросов в атмосферу от стационарных источников) и сбросам неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также на основании низкого качества питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Кроме того, на территории Кызыл-Озекского сельского поселения к факторам, мешающим градостроительному освоению территории относятся:

- Повышенное природное содержание тяжелых металлов в возделываемых почвах (свинец, ртуть и др.), и как следствие – повышенное их содержание в продуктах питания, включая молочные продукты.

- Неоптимальная минерализация питьевых вод (дефицит по йоду и фтору), вызывающая заболевания и нарушения физического и психического развития детей.

- Загрязнение подземных вод нефтепродуктами (от 0.9 – до 5.8 ПДК).

- Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна в пределах населённых пунктов.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

- 2.1 Современная организация территории

Общая площадь Кызыл-Озёкского сельского поселения - 41627 га, что составляет 32,7% от площади района. Кызыл-Озёкское сельское поселение расположено в восточной части Майминского района. Современную систему расселения на территории сельского поселения формирует исторически сложившиеся земли населенных пунктов - с. Кызыл-Озёк, п. Алферово, с. Улалушка, с. Карасук с. Средний Сайдыс, п. Верхний Сайдыс.

Территория Кызыл-Озёкского сельского поселения имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, известна богатыми историческими и этнокультурными традициями. Село Кызыл–Озёк и поселок Алферово находятся в пригородной зоне г. Горно-Алтайска, что также способствует экономическому развитию поселения.

Вместе с тем существует ряд факторов, тормозящих развитие сельского поселения: сложные рельефные и инженерно-геологические условия, характеризующиеся тектоническими процессами и явлениями. Значительное влияние оказывает также изношенное оборудование объектов инженерной инфраструктуры.

Села Средний Сайдыс и Карасук, имея трудоспособное население, имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а впоследствии и миграцию населения.

Необходимо проведение политики, направленной на сохранение и развитие этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

В таблице 30 приведены данные о современном использовании территории.

Таблица 31

Баланс земель населенных пунктов, входящих в состав Кызыл-Озёкского

сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  | Земли с. Кызыл-Озёк | 375,0 |
| всего | - зона жилой застройки | 207,04 |
|  | В том числе ижс | 203,80 |
|  | Зона малоэтажной жилой застройки | 3,24 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | 6,0 |
|  | - Зона производственная | 31,6 |
|  | - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 50,3 |
|  | - Зона специального назначения | 1,24 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 28,64 |
|  | - Зона естественного озеленения | 37,3 |
|  | - Зона акватории | 16,8 |
|  | Земли п. Алферово | 206 (236) |
| всего | - Зона жилой застройки | 76,4 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | 1,23 |
|  | - Зона производственная | 1,66 |
|  | - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 27,39 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 115,5 |
|  | - Зона естественного озеленение | 9,83 |
|  | - Зона акватории | 3,99 |
|  | Земли с. Улалушка | 3,5 |
| всего | - Зона жилой застройки | 1,15 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | - |
|  | - Зона производственная | - |
|  | - Зона инженерно – транспортной инфраструктуры | 1,5 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 0,85 |
|  | Земли п. Верхний Сайдыс | 6,97 |
| всего | - Зона жилой застройки | 1,26 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | - |
|  | - Зона производственная | - |
|  | - Зона инженерно – транспортной инфраструктуры | 2,36 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 1,04 |
|  | - Зона естественного озеленение | 2,31 |
|  | Земли с. Средний Сайдыс | 117,0 |
|  | - Зона жилой застройки | 19,1 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | 1,25 |
|  | - Зона производственная | 0,82 |
|  | - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 11,37 |
|  | -Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,42 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона специального назначения | 0,06 |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 83,98 |
|  | Земли с. Карасук | 49,7 |
|  | - Зона жилой застройки | 22,4 |
|  | - Зона общественно – деловой застройки | 0,81 |
|  | - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,48 |
|  | - Зона производственная | 3,13 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | 35,81 |

- Планировочная организация территории.

- С. Кызыл-Озёк

Село расположено в долине р. Майма на высоте 215 м над уровнем моря. Село является административным центром Кызыл-Озёкского сельского поселения, расположено в пригородной зоне г. Горно-Алтайска.

Рельеф участка села Кызыл-Озёк горный, с перепадами высот от 200 до 385 с уклоном в сторону р. Майма.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск-Чоя- Верх-Бийск.

Близость к республиканскому центру - г. Горно-Алтайск, повлияла на социальное развитие села Кызыл-Озёк. Наличие автомобильной дороги регионального значения и рек Майма и Вахта, русла которых проходят по территории села, повлияли на планировочную структуру села и сложившуюся сетку улиц, которая получила свое развитие в северном и северо-западном направлениях.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки и имеет пластичную планировочную структуру: его улично-дорожная сеть повторяет характер рельефа.

- Село состоит из пяти жилых массивов:

- «Центральный» расположен в центральной части села, занимает наибольшую площадь;

- «Северный» – новый жилой массив, расположен в северной части села;

- «Солнечный» – расположен в западной части села;

- «Нагорный» расположен в восточной части села на надпойменной террасе;

-«Лесхоз» – расположен в юго-западной части села;

- «Кызыл-Озёк» расположен в южной части села.

Два автомобильных и три пешеходных моста связывают части села в единое целое.

Главной улицей села является улица Советская, пересекающая село с севера на юг.

Основные улицы: Заречная, Вахтинская, Молодежная - пересекают село с запада на восток.

Ядро села формируется основной планировочной осью – улицей Советской, вдоль которой расположены объекты общественно-деловой застройки.

В селе имеется развитая сеть культурно-бытовых учреждений: средняя школа, детский сад на 70 мест, строящийся детский сад на 140 мест, библиотека, амбулатория, администрация сельсовета и ряд магазинов.

- Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1578 м². Жилые дома представлены одно- и двухквартирными домами.

- В центре села по ул. Советской имеются два квартала с малоэтажной жилой застройкой.

- Производственные территории расположены в северо-западной и юго-западной частях села. В северо-западной части села расположены: цех по разливу минеральной воды ОАО «Триера», производство строительных материалов ООО «Эвас», пилорама и столярный цех.

- В юго-западной части села расположены КФХ «Кызыл-Озёк», КФХ «Лекарственные травы», хмелекомбинат, цех по производству кваса, цех по производству стеклопакетов ОАО «Алтей», склады «Алейскпродукт».

- В районе улицы Лесхозной имеются предприятия лесоперерабатывающего производства: ООО «Аура», ООО «Лес», лесничество.

- В южной части села расположено государственное учреждение РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр», занимающийся племенной селекцией лошадей.

- В северо-восточной части села расположен объект специального назначения – следственный изолятор.

- Естественным озеленением общего пользования являются поймы рек Майма и Вахта.

- В селе имеется стадион в районе школы.

Большая часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие.

Существующая территория размещения кладбища находится в западном направлении на расстоянии 360 м от границы жилой застройки, что отвечает санитарным нормам. Расположение скотомогильника к востоку от села на расстоянии 2,5 км. Свалка расположена там же, однако она не является узаконенной и подлежит ликвидации.

П. Алферово

Поселок расположен в северо-западной части Кызыл-Озёкского СП, в долине р. Улалушка. П. Алферово находится в пригородной зоне города Горно-Алтайска. Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск - Алферово.

Главная улица села - Центральная. На ней расположена школа, магазин, клуб.

Второстепенные улицы: Молодежная, Луговая, Заречная.

Существующая застройка поселка представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 568 м². Структура поселка и сложившаяся сетка улиц хаотична.

- Поселок состоит из двух жилых массивов:

- «Центральный», занимающий большую часть села;

- новый микрорайон «Татарья», расположенный в северной части поселка.

Все улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

Из производственных предприятий имеются пилорама и молочно-товарная ферма, расположенные к западу от границы поселка. На территории поселка имеются складские помещения, расположенные по улице Северной.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в Майме. Кладбище расположено в г. Горно-Алтайск.

С. Улалушка

Село расположено в западной части Кызыл-Озёкского СП, в долине р. Улалушка.

Общественный центр в селе не сформирован. Объекты соцкультбыта отсутствуют.

Из производственных объектов имеются склады СПТУ.

Население занимается пчеловодством. В окрестностях населенного пункта имеются пасеки.

С. Средний Сайдыс

Село расположено в юго-западной части Кызыл-Озёкского СП, в долине р. Сайдыс.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Карасук-Сайдыс.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки со средней площадью земельных участков 2481 м² и имеет пластичную планировочную структуру: его улично-дорожная сеть повторяет характер рельефа.

Главной улицей села является улица Центральная, пересекающая село с севера-запада на юго-восток.

Основные улицы: Сартамырская, Суразакова.

В селе имеется здание многофункционального назначения, в котором размещаются средняя школа и детский сад. Рядом строится еще одно здание многофункционального назначения, в котором будут размещены клуб и ФАП. Кроме того, имеются почта и сбербанк.

Отведен земельный участок под размещение цеха по разливу минеральной воды. В селе имеются пилорама и конюшня на 30 лошадей.

Молочно-товарная ферма разрушена.

Все улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

П. Верхний Сайдыс

Поселок расположен в юго-западной части Кызыл-Озёкского СП, в долине р. Сайдыс, в пяти километрах к востоку от с. Средний Сайдыс. К селу ведет полевая дорога. Производства нет. Общественный центр в селе не сформирован. Объекты соцкультбыта отсутствуют.

С. Карасук

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск – Чоя - Верх-Бийск.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки, имеющих хаотичное расположение.

Наличие автомобильной дороги и реки Майма, русло которой проходит по территории села, повлияли на планировочную структуру села и сложившуюся сетку улиц, которая получила свое развитие в северном и северо-западном направлениях.

Два автомобильных и девять пешеходных мостов соединяют село в единое целое.

Из объектов соцкультбыта имеется школа, клуб, ФАП, магазин.

Из производственных объектов имеются склад и гараж в центральной части села, пилорама и склады в западной части села.

- 2.2 Основные направления градостроительного развития

Ограничениями для развития селитебных территорий являются:

-автодорога регионального значения Горно-Алтайск – Чоя - Верх-Бийск, проектными решениями обеспечивается санитарный разрыв от бровки земляного полотна до жилой застройки не менее 25 м, предусматривается посадка полосы зеленых насаждений шириной не менее 10 м вдоль дороги для защиты жилой застройки от пыли и шума, что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- санитарно защитная зона не менее 50 метров от производственной зоны с. Кызыл-Озёк, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств;

- в селе Кызыл-Озёк граница водоохранной зоны реки Майма, проходит по ближайшим к реке улицам.

Ширина водоохраной зоны реки Майма -200 м.

Ширина водоохраной зоны р. Вахта -50 м.

Граница прибрежной защитной полосы проходит практически по границе застройки. Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

- санитарно-защитные зоны 1000 м от скотомогильника;

- санитарно-защитные зоны 100 м от кладбища.

- природные факторы: рельеф и неблагоприятные для строительства территории.

Все ограничения использования территории нанесены на карту (схему).

На основе стратегического анализа развития сельского поселения выделяются приоритеты пространственного (градостроительного) развития населенных пунктов района в перспективе до 2031 г. Основной целью архитектурно-планировочной организации территории в границах сел является создание градостроительными средствами предпосылок развития пространственного каркаса населенного пункта, повышения эффективности использования его территории, повышения качества среды жизнедеятельности.

В результате анализа существующих положений были выявлены следующие планировочные недостатки:

- изрезанность территории рельефом и водотоками;

- сложившиеся радиусы обслуживания детских дошкольных учреждений несколько превышают нормативные показатели;

- недостаток организованных выходов в природное окружение;

- не везде соблюдены санитарные разрывы между автодорогой и жилой застройкой.

Проектом определены следующие цели, задачи, средства и принципы решения задач:

-упорядочение существующей улично-дорожной сети общего пользования;

- упорядочение функционального зонирования территорий;

- определение параметров планируемого развития территорий;

- определение территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

-уточнение существующих и планируемых границ территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, а также территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- формирование санитарно-защитных зон, водоохранных и санитарно- охранных зон;

- дальнейшее развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания территории с учетом его межселенной организации;

- организация рекреационных зон.

- 2.3 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом определено зонирование территории Кызыл-Озёкского сельского поселения и его населенных пунктов. Генпланом предусматривается развитие следующих земель:

- населенных пунктов

- сельскохозяйственного назначения

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения;

-земель запаса.

В соответствии с Главой XIV статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения включают:

сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища), земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с Главой XV статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В соответствии с Главой XVI статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Генпланом предусматривается развитие следующих функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- в том числе естественного озеленения;

- специального назначения.

2.3.1 Жилая зона

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами и малоэтажной жилой застройкой в с. Кызыл-Озек.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В зонах индивидуальной жилой застройки возможно комбинированное зонирование с личным подсобным хозяйством.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

2.3.3 Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.4. Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

2.3.6 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2.3.8 Зона специального назначения

На территории села Кызыл-Озёк имеется объект режимного назначения - следственный изолятор.

- 2.4 Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условиях, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Согласно предложениям проекта экономический рост поселения возможен в первую очередь за счет развития аграрного комплекса и лесопереработки.

Необходимо комплексное развитие и увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса с целью обеспечения населения продуктами питания собственного производства.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественных центров и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы сел Кызыл-Озёк, Карасук, Средний Сайдыс, Улалушка и п. Алферово и п. Верхний Сайдыс с учетом развития их планировочной структуры.

В последнее время в населенных пунктах Кызыл-Озёк и Алфёрово Кызыл-Озёкского СП наметилась тенденция интенсивного освоения свободных территорий под жилищное строительство, связанная с хорошей транспортной доступностью, непосредственной близостью к г. Горно-Алтайску. Благодаря уникальным природным условиям, данная территория обладает инвестиционной привлекательностью как в качестве второго жилища горожанина, так и в качестве рекреационных территорий.

Учитывая, что в с. Кызыл-Озек расширение земель населенного пункта за счет земель других категорий ограничено рельефом, предлагается возрождение населенного пункта Куташ. Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок (см. текст пункта. 2.5.1 «Жилищная сфера») проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусматривается освоить 291 га, в том числе 58,9 га в с. Куташ.

Предложено расширение границ населенных пунктов и строительство нового жилья в границах сельсовета на площади 1223,06 га (для сравнения, площадь застройки в существующих границах населенных пунктов составляет 788 га). Таким образом, проектируемая площадь застройки превосходит существующую на 55 %.

С. Кызыл-Озек

В соответствии с проектом планировочная структура села получит следующее развитие:

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрена организация площади и сквера.

Ядро села, представляющее единый планировочный центр и выполняющее административные и общественно-деловые функции, формируется на основной планировочной оси – улице Советской. Зона общественно – деловой застройки формируется как линейно-дисперсная система.

К расчетному сроку запланировано строительство объектов учреждений образования, здравоохранения, объектов социально-бытового назначения, а также торговый центр и рыночный комплекс.

В районах нового жилищного строительства, согласно проекту, формируются локальные общественно-деловые зоны, обеспечивающие потребности населения в услугах первой необходимости.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- четыре детских сада, один из которых на 150 мест, три по 100 мест каждый на (с учетом нормативной потребности и радиуса доступности);

- культурно-досуговый центр на вновь планируемой территории в южной части села;

-школа искусств;

- спорткомплекс;

-стадион.

Начальную школу, расположенную по ул. Советской, планируется реконструировать под поликлинику и скорую помощь.

Помимо этого генеральным планом предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания, таких как комбинат бытового обслуживания, баня, гостиница, кафе.

В соответствии с проектом к расчетному сроку площадь территории, занятой объектами общественно-деловой застройки возрастет до 22,17 га, что в три раза выше современного показателя.

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 6510 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в северной, и южной частях села Кызыл-Озек. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья в с. Кызыл-Озек предусмотрено на первую очередь выделение 50 га (500 участков по 1000 кв. м).

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 9100 человек. Для обеспечения данного населения потребуется около 100 га земли.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья в с. Кызыл-Озек предусмотрено на расчетный срок выделение 35,3 га (353 участка по 1000 кв. м) в юго-восточной части села и 67,6 га (600 участков по 1000-1200 кв. м) в восточной части села (микрорайон «Солнечный»).

Учитывая тот фактор, что каждый горожанин желает иметь второе жилье, выделена территория в районе бывших садов 10,1 га (101 участок по 1000 кв м) для строительства жилья за расчетный срок.

Для этих же целей, предлагается возрождение населенного пункта Куташ.

Проектом предлагается коммунально-складские помещения, расположенные в центре села, перепрофилировать в торговые.

Кроме того, проектом намечено выделение новых участков под размещение производственных объектов к западу от селитебной территории населенного пункта, куда предлагается вынести молочно-товарную ферму КФХ «Кызыл-Озек», в связи с нарушением нормативных требований СЗЗ при ее размещении.

Реализация предложенных проектом мероприятий по развитию промышленности позволит к расчетному сроку упорядочить территории, занимаемые производственными объектами, и за счет правильной организации уменьшить их площадь до 28,85 га.

Существующие объекты специального назначения остаются на прежнем месте.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса.

Настоящим проектом предлагается дополнить систему озелененных территорий села крупной рекреационной зоной, которую планируется организовать в его северной части, вдоль реки Майма. Проектом предусматривается размещение на данной территории парка и открытого стадиона.

В южной части села на вновь застраиваемой территории вдоль р. Майма запланирован парк.

Осью рекреационной зоны определена р. Майма. Вдоль реки запланированы детские и спортивные площадки, скверы, пляж.

К расчетному сроку предполагается увеличение площади рекреационных территорий до 10,78 га.

П. Алферово

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы. Развитие поселка предполагается в восточном направлении для размещения нового жилищного строительства.

Кроме того, на свободных территориях в границах населенного пункта предлагается строительство жилых домов.

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 2700 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в восточной части в микрорайоне «Татарья». Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 340 участков в микрорайоне «Татарья»;

- 11 участков в районе ул. Пушкина и пер. Майский.

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 5280 человек. Для обеспечения данного населения потребуется 75 га.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на расчетный срок:

- 33,65 га (~ 400 участков от 8 до 10 соток) в юго-восточной части поселка;

- ~ 200 участков от 8 до 10 соток (22,88 га) в восточной части поселка

- ~ 100 участков, рекомендованных под дачное строительство в западной части поселка.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- средняя школа;

- два детских сада каждый на 150 мест (с учетом нормативной потребности и радиуса доступности);

-амбулатория;

-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа);

-стадион.

Проектом предлагается реконструкция здания начальной школы с увеличением мест до 100 и обустройством детского сада на 50 мест.

Помимо этого проектом предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания, таких как комбинат бытового обслуживания, банно-оздоровительный комплекс с прачечной самообслуживания, гостиница, кафе.

В восточной части села на возвышенном участке выделена территория для строительства культового сооружения.

Одним из важнейших объектов строительства в рамках развития рекреационной зоны станет организация в п. Алферово спортивно-рекреационной зоны в его северной части, где будет построена лыжная база.

В южной части поселка на реке Улалушка выделена территория для развития зоны отдыха, в том числе пляжа.

Проектом предусмотрено создание производственных и коммунально-складских территорий в восточной части поселка, куда предлагается вынести пилораму, расположенную в центре села.

Также, предлагается включить в границы населенного пункта территорию молочно-товарной фермы.

С. Средний Сайдыс

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы. Развитие села предполагается в восточном и западном направлениях.

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 370 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в западной части села по ул. Новая. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь 23 участков по 25 соток каждый (5,75 га).

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 520 человек. Для обеспечения данного населения потребуется 11,4 га (45 участок по 25 соток каждый в восточной, юго-западной и северо-западной частях села).

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов социально-культурного и бытового обслуживания:

- парикмахерской;

-рынка;

Запланирована реконструкция клуба в кафе.

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по развитию рекреации:

-пляж на р. Сайдыс;

-сквер;

- детская площадка.

П. Верхний Сайдыс

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы. В черту населенного пункта предлагается включить хутора (отдельно стоящие жилые дома), расположенные восточнее поселка Верхний Сайдыс.

В центре села определены общественно-деловая и жилые зоны.

Проектом предложено строительство здания, где будут размещены объекты соцкультбыта: магазин, административные помещения.

Запланировано строительство спортивной и детской площадок.

с. Карасук

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

Развитие села предполагается в восточном и западном направлениях для размещения нового жилищного строительства. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 12 участков (каждый по 20 соток) в восточной части села.

На расчетный срок 32 участка в западной части села и 29 участков в северной части села.

Предлагается из центра села вынести гараж и складские помещения. На освободившейся территории организовать общественно-деловой центр, где будут размещены детский сад и магазин.

Настоящим проектом предлагается дополнить систему озелененных территорий села рекреационной зоной, которую планируется организовать в его северной части, вдоль реки Карасук. Проектом предусматривается размещение на данной территории сквера и спортивной площадки. Учитывая тот факт, что зимой в районе р. Карасук образуются наледи, в зимний период спортивную площадку рекомендуется использовать как каток.

- с. Улалушка

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы.

- Развитие села предполагается в восточном и западном направлениях для размещения нового жилищного и дачного строительства.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 7 участков (каждый по 20 соток) в юго-восточной части села.

На расчетный срок 11 участков в восточной части села.

- Кроме того, запланировано под дачные участки 7,5 га (37 участков по 20 соток) в западной и восточной частях села.

Проектом предложено строительство здания, где будут размещены объекты соцкультбыта: ФАП, клуб, детский сад семейного типа, административные помещения.

- Предусмотрена территория под спортивную площадку.

- 2.5 Предложение по изменению границ территорий, земель и ограничений

На проектный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Кызыл-Озекского СП.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

с. Кызыл-Озёк за счет дополнительного отвода 368,3 га, в том числе 343,6 га из состава земель сельскохозяйственного назначения и 18,7 га из земель запаса и 5,2 га из земель лесного фонда, 0,8 га из земель промышленности.

п. Алферово за счет дополнительного отвода 45,6 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

с. Средний Сайдыс уменьшение земель населенного пункта на 8,38 га и перевод их в земли сельскохозяйственного назначения;

п. Верхний Сайдыс за счет дополнительного отвода 15,73 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

с. Карасук за счет дополнительного отвода 27,7 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

с. Улалушка за счет дополнительного отвода 34,7 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

Планируется новый населенный пункт Куташ, площадь перевода из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта составит 102,0 га.

Планируется включить в земли промышленности и иного специального назначения планируемые поселковые дороги, протяженностью 2,3 км соответственно площадь перевода земель составит 2,3 га, в том числе:

- к кладбищу в с. Карасук -200 м;

- к кладбищу в с. Кызыл-Озек -900 м.

На расчетный срок запланировано строительство новых дорог местного значения к с. Улалушка, протяженностью 6,9 км и подъезд к п. Верхний Сайдыс, протяженностью 3,2 км.

Кроме того к концу расчетного срока (2032 г.) предлагается строительство объездной дороги в с. Кызыл-Озек.

Предложены земельные участки для строительства скотомогильников общей площадью 0,18 га, кладбищ общей площадью 3,7 га

Выделены земельные участки за границами населенных пунктов (2,16 га около с. Карасук и 4,0 га около с. Кызыл-Озек) для производственных предприятий, которые необходимо вынести из населенных пунктов, т.к. нарушены нормативные требования санитарно-защитных зон при размещении данных предприятий.

- Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-02/ 023/2009-309 от 13.04.09 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда.

Леса на землях сельскохозяйственного назначения, которые попали в населенный пункт, рекомендуется использовать как парковую зону, занятую городскими лесами. При этом необходимо учитывать, что режим использования лесов, установленный ст. 105 ЛК РФ не позволит размещать объекты капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Изменение территориальных зон в границах Кызыл-Озекского СП приведены в таблице 32.

Таблица 32

Баланс земель Кызыл-Озекского СП на перспективу

|  | Сущест. | Перспект. | За расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего земель | 41627,0 | 41627,0 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18900,15 | 18378,22 |  |
| Земли населенных пунктов | 788,15 | 1373,78 |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 107 | 128,3 |  |
| Земли лесного фонда | 21749 | 21744 |  |
| Земли водного фонда | - | - |  |
| Земли запаса | 80 | 0 |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов: | 2,7 | 2,7 |  |
| В том числе земли рекреации | 2,7 | 2,7 |  |
| Земли населенного пункта, входящего в состав СП – всего, га в т.ч.: | 788,15 | 1373,78 | 1223,06 |
| С. Кызыл-Озёк | 375 | 743,3 | 743,3 |
| - жилой застройки | 207,04 | 359,94 | 370,04 |
| В том числе: ижс | 203,80 | 356,7 |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 3,24 | 3,24 |  |
| - общественно – деловой застройки | 6,0 | 22,17 |  |
| - производственной | 31,6 | 28,85 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры | 50,3 | 110,03 | 115,03 |
| - рекреационного назначения, га |  | 10,78 |  |
| - специального назначения | 1,24 | 1,24 |  |
| - Зона сельскохозяйственного использования | 24,72 | 210,29 |  |
| В том числе, лпх | 5,99 | 5,99 |  |
| - Зона городских лесов | 37,3 | 70,64 |  |
| - Зона акватории | 16,8 | 16,8 |  |
| П. Алферово | 236,0 | 281,58 |  |
| - жилой застройки, га | 76,4 | 115,44 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,23 | 5,63 |  |
| - производственной, га | 1,66 | 13,95 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 27,39 | 49,60 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | 7,80 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га | 115,5 | 30,26 |  |
| - зона городских лесов | 9,83 | 9,83 |  |
| - акватории | 3,99 | 3,99 |  |
| С. Средний Сайдыс | 116,98 | 108,6 |  |
| - жилой застройки, га | 19,07 | 36,28 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,25 | 1,45 |  |
| - производственной, га | 0,82 | 2,18 |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,43 | 0,43 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 9,19 | 11,2 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | 1,55 |  |
| - специального назначения га | 0,06 | 0,06 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га |  | 55,45 |  |
| П. Верхний Сайдыс | 6,97 | 22,7 |  |
| - жилой застройки, га | 1,26 | 4,06 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 1,20 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 2,36 | 4,06 |  |
| - рекреационного значения, га | - | 0,23 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га | 1,04 | 10,84 |  |
| - зона городских лесов | 2,31 | 2,31 |  |
| С. Улалушка | 3,5 | 38,2 |  |
| - жилой застройки, га | 1,15 | 5,25 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 1,0 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 1,5 | 6,2 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | - |  |
| - сельскохозяйственного использования | - | 14,35 |  |
| - зона городских лесов | 0,85 | 3,9 |  |
| - дачи, га |  | 7,5 |  |
| С. Карасук | 49,7 | 77,4 |  |
| - Зона жилой застройки | 22,4 | 40,01 |  |
| - Зона общественно – деловой застройки | 0,81 | 1,91 |  |
| - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,48 | 12,28 |  |
| - Зона производственная | 3,13 | - |  |
| - Зона городских лесов | - | 0,6 |  |
| - Зона сельскохозяйственного использования | 35,81 | 22,6 |  |
| Н.п. Куташ | - | 102 |  |

- 2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Кызыл-Озёкского сельского поселения

2.6.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения.

Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

С. Кызыл-Озек

Существующая застройка с. Кызыл-Озек представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1578 м².

Площадь индивидуального жилищного строительства с. Кызыл-Озёк – 207,04 га.

Жилищный фонд существующий – 60798 м².

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 4340 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 14 м².

Кол-во домовладений – 1312 ед.

Коэффициент семейности - 3,3

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в южной и юго-западной части села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Кызыл-Озек – 152,5 га

Принятый коэффициент семейности – 3,3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 1000 м²-1500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 218400 м²

Увеличение жилищного фонда составит 3,5 раза к существующему жилищному фонду.

П. Алферово

Существующая застройка с. Алферово представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 568 м².

Площадь индивидуального жилищного строительства с. Алферово – 76,4 га;

Жилищный фонд существующий–8694 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 1341 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 6,48 м²

Кол-во домовладений – 407

Коэффициент семейности - 3,5

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в западной и юго-западной частях села.

Новая застройка предусмотрена усадебными и многоквартирными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Алферово – 39,04 га

Принятый коэффициент семейности - 3,5

Площадь земельного участка на одно домовладение - 1000 м²-1500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 126720 м²

Увеличение жилищного фонда в 14 раз

С. Средний Сайдыс

Существующая застройка с. Средний Сайдыс представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2481 м².

Площадь идивидуального жилищного строительства с. Средний Сайдыс – 17,21га

Жилищный фонд существующий– 2450 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 –287 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 8,5 м²

Кол-во домовладений –77

Коэффициент семейности - 3,7

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в западной и восточной частях села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Средний Сайдыс – 16,11 га

Принятый коэффициент семейности - 3,7

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 12480 м²

Увеличение жилищного фонда в пять раз.

П. Верхний Сайдыс

Площадь идивидуального жилищного строительства п. Верхний Сайдыс – 1,26 га

Жилищный фонд существующий – 50 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 –4 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 16,6 м²

Кол-во домовладений – 3

Коэффициент семейности - 1,3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 360 м²

Увеличение жилищного фонда в 8 раз.

С. Карасук

Существующая застройка с. Карасук представлена в основном индивидуальными жилыми домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м².

Площадь индивидуального жилищного строительства с. Карасук – 22,4 га

Жилищный фонд существующий 6918 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 365 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 18,95 м²

Кол-во домовладений – 112 ед.

Коэффициент семейности - 3,3

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в западной и восточной частях села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Карасук – 17,6 га;

Принятый коэффициент семейности – 3,3;

Площадь земельного участка на одно домовладение – 1500 м²- 2000 м²;

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок –12480 м²;

Увеличение жилищного фонда составит 1,7 раза к существующему жилищному фонду.

С. Улалушка

Существующая застройка с. Улалушка представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 3833 м².

Площадь индивидуального жилищного строительства с. Улалушка –1,15 га

Жилищный фонд существующий–18 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 9 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 12,0 м²

Кол-во домовладений – 3 ед.

Коэффициент семейности - 3,0

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в юго-западной части села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Улалушка – 5,25 га

Принятый коэффициент семейности – 3,0

Площадь земельного участка на одно домовладение – 1500 м²-2500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 720 м²

Увеличение жилищного фонда в 9 раз к существующему жилищному фонду.

Таблица 33

Объемы жилищного строительства Кызыл-Озёкского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2011г. | На расчетный срок – 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кызыл-Озёк |  |  |  |
| Население | Чел. | 4340 | 9100 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 1312 | 2761 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 60798 | 218400 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 14 | 24 |
| П. Алферово |  |  |  |
| Население | Чел. | 1341 | 5280 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 407 | 1509 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 8694 | 126720 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 6,48 | 24 |
| с. Средний Сайдыс |  |  |  |
| Население | Чел. | 287 | 520 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 77 | 148 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 2450 | 12480 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 8,5 | 24,0 |
| П. Верхний Сайдыс |  |  |  |
| Население | Чел. | 4 | 15 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 3 | 11 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 50 | 360 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 16,6 | 24,0 |
| С.Карасук |  |  |  |
| Население | Чел. | 365 | 500 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 112 | 155 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 6918 | 12000 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 18,95 | 24,0 |
| С.Улалушка |  |  |  |
| Население | Чел. | 9 | 63 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 3 | 21 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 162 | 1512 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 18 | 24 |

При строительстве жилья на вновь отводимых территориях требуется проект о проведении радиологической экспертизы.

2.6.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания приведены в таблице 34.

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность |  | Сохраняемая мощность | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Кызыл-Озек Население на расчетный срок 9100 человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 60% детей дошкольного возраста | место | 660 |  | 210 | -450 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 580 |  | 471 | -109 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения (дом творчества) | 10% общего числа школьников | место | 80 |  | - | -80 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участковая больница | -. | койка |  |  |  | - |
| 2.4 | Аптеки | 1 на 10 тыс.чел. | объект | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные залы | 30 кв. м на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 273 |  |  | -273 |
| 3.3 | Стадион |  |  | По заданию на проектирование |  |  | 1 |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 50 на 1 тыс. чел | посетительское место | 455 |  | 104 | -351 |
| 4.2 | Библиотеки | 4 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения |  |  |  |  |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 910 |  | 769 | -141 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 364 |  |  |  |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 2 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 18 |  |  | -18 |
| 7.4 | Баня | 5 на 1 тыс. чел. | место | 45 |  |  | -45 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место | 3 объекта |  | 1 | -2 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 |  | 1 | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 55 |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Алферово Население на расчетный срок 5280 человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 50% детей дошкольного возраста | место | 450 |  |  | -450 |
| 2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 554 |  | 50 | -504 |
| 3 | ФАП | -. |  | 1 объект |  | 1 объект | - |
| 4 | Клуб | 50 на 1 тыс. чел | посетительское место | 264 |  | 104 | -160 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стадион |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 528 |  | 100 | -428 |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 211 |  |  |  |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | 2 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 11 |  |  | -11 |
|  | Баня, прачечная | 5 на 1 тыс. чел. | место | 26 |  |  | -26 |
|  | Гостиница | 6 на тыс. чел. | место | 32 |  |  | -32 |
|  | С. Средний Сайдыс Население на расчетный срок 520 человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 65% детей дошкольного возраста | место | 45 |  | 45 |  |
| 2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 75 |  | 84 | 14 |
|  | Клуб | 50 на 1 тыс. чел | посетительское место | 26 |  | 50 | 24 |
|  | ФАП |  | объект | 1 |  | 1 |  |
|  | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 52 |  | 66 | 11 |
|  | Спортивная площадка |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 |  | 1 |  |
|  | Отделения и филиалы сберегательного |  | объект | 1 |  | 1 |  |
|  | П. Верхний Сайдыс Население на расчетный срок 15 человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади |  |  | - |  |
|  | Спортивная площадка |  | объект |  |  | - |  |
|  | С. Карасук Население на расчетный срок 500 человек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 65% детей дошкольного возраста | место | 40 |  | - | -40 |
|  | Школа | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием | место | 70 |  | 90 | 20 |
|  | Клуб | 50 на 1 тыс. чел | посетительское место | 25 |  | 50 | 25 |
|  | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 50 |  | 36 | -14 |
|  | ФАП |  |  | 1 объект |  | 1 |  |
|  | С. Улалушка Население на расчетный срок 63 человека |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины | 100 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 6 |  | - | -6 |
|  | Спортивная площадка |  | объект | 1 |  | - |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | 65% детей дошкольного возраста | место |  |  |  |  |
|  | ФАП |  | объект | 1 |  |  |  |
|  | Клуб | 50 на 1 тыс. чел | посетительское место |  |  |  |  |

Мощность объектов определена условно

В результате анализа потребности населения села основными учреждениями социальной сферы были определены необходимые объекты обслуживания (в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства). Остальные виды социальной сферы, в частности торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживания находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями, поэтому принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

- Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 65% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями.

С. Кызыл-Озёк

При расчете общее количество мест в детских садах составит в с. Кызыл-Озёк - 660 мест. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет - 210 детей.

Потребность в детских садах на проектируемой жилой застройке составляет 450 мест. С учетом радиуса обслуживания населения учреждениями социального назначения – 500 м целесообразно детские дошкольные учреждения размещать непосредственно на территории проектируемой жилой застройки. Для этих целей предполагается строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Северный» и трех детских садов по 100 мест каждый в новых микрорайонах.

П. Алферово

В п. Алферово предложено строительство двух детских садов на 150 мест каждый.

Проектом предлагается реконструкция здания начальной школы с увеличением мест до 100 и обустройством детского сада на 50 мест.

С. Карасук

Проектом предлагается строительство детского сада на 40 мест.

- Общеобразовательные учреждения

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 100-% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы).

С. Кызыл-Озёк

При расчете детей на перспективу в с. Кызыл-Озёк 774 человека, общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 580 мест. Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет -471. Есть необходимость в расширении школы до 580 мест.

На территории с. Кызыл-Озёк отсутствуют внешкольные учреждения. Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается строительство центра детского творчества на 80 мест. В планируемом к размещению центре предлагается организовать хореографическое, художественное и музыкальное отделения.

П. Алферово

В п. Алферово на расчетный срок количество детей составит 739 человек, общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 554 места,

Существующее количество мест в общеобразовательных учреждениях составляет -50.

Проектом генплана предлагается строительство школы на 500 мест и реконструкция начальной школы с увеличением школьных мест до 100 и дошкольных мест до 50.

С. Средний Сайдыс

Количество мест в Сайдыской СОШ - 84. На расчетный срок общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 75 мест с учетом учеников из п. Верхний Сайдыс, т.е. нет необходимости в строительстве нового учреждения образования, потребуется текущий ремонт и поддержание в надлежащем состоянии существующей школы.

С. Карасук

Количество мест в школе - 90. На расчетный срок общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 70 мест, т.е. нет необходимости в строительстве нового учреждения образования, потребуется капитальный ремонт существующей школы.

Учреждения культуры и искусства

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 50 мест на 1 тыс. чел.

С. Кызыл-Озёк

Существующее количество мест в доме культуры -104.

Потребность на расчетный срок – 455 мест.

Проектом предлагается:

- реконструкция здания дома культуры, расположенного по ул. Вахтинской в центральной части села с увеличением мест до 150.

- строительство культурно-досугового центра в общественно-деловой зоне в северной части села микрорайона «Северный» на 150 мест;

- строительство культурно-досугового центра в общественно-деловой зоне в южной части села в новом микрорайоне на 150 мест;

П. Алферово

Существующее количество мест в сельском клубе -100

Запланировано реконструкция клуба с увеличением мест до 260.

С. Карасук

- реконструкция здания клуба.

Учреждения здравоохранения

С. Кызыл-Озёк

Проектом предлагается реконструкция здания начальной школы, расположенного по ул. Советская, под участковую больницу. В этом же здании будет расположена скорая помощь.

П. Алферово

Проектом предлагается строительство новой амбулатории в центральной части поселка.

В с. Средний Сайдыс строится новый ФАП.

В с. Карасук предлагается строительство ФАП.

Предприятия общественного питания

С. Кызыл-Озёк

Проектными решениями предлагается строительство предприятий общественного питания:

- кафе на 50 мест в микрорайоне «Северный»;

- кафе на 50 мест в юго-восточной части на вновь застраиваемой территории;

- кафе на 50 мест в южной части на вновь застраиваемой территории.

П. Алферово

- строительство кафе на 50 мест при въезде в поселок.

Учитывая малочисленность с. Улалушка, предлагается строительство объекта социальной сферы многоцелевого использования, что позволит концентрировать ресурсы в разных отраслях социальной сферы и построить современное здание, где в одном здании может быть ФАП, с отдельным входом можно размещать и детский сад.

С. Средний Сайдыс

-реконструкция здания клуба под кафе.

Предприятия торговли

С. Кызыл-Озёк

Проектом генерального плана предусмотрено в с. Кызыл-Озёк:

- строительство торгового центра в центральной части села (торговая площадь 60 кв. м) ;

- строительство рынка торговой площадью 200 м² в центральной части;

- строительство магазина в микрорайоне «Северный»;

- строительство 3 магазинов на вновь застраиваемой территории в южной части села.

П. Алферово

- строительство торгового рынка торговой площадью 150 м² в центральной части села;

- строительство магазина на вновь застраиваемой территории;

- строительство магазина в центральной части поселка.

С. Средний Сайдыс

- строительство рынка в центральной части.

- строительство магазина-пекарни.

П. Верхний Сайдыс

- строительство магазина в центральной части.

С. Карасук

- строительство магазина в центральной части4

- строительство магазина- пекарни.

С. Улалушка

- строительство магазина.

Предприятия бытового обслуживания

С. Кызыл-Озёк

Проектом предлагается:

- строительство бани на 45 мест в центральной части села;

Планируется в центральной части села оборудовать предприятие бытового обслуживания (дом бытовых услуг) на 18 рабочих мест. В доме бытовых услуг предполагается разместить парикмахерскую, ателье по пошиву одежды, фотоателье.

Проектом предлагается строительство банно-оздоровительного комплекса в центральной части села.

П. Алферово

Планируется строительство предприятия бытового обслуживания (дом бытовых услуг) на 10 рабочих мест.

Проектом предлагается строительство банно-оздоровительного комплекса с прачечной самообслуживания на вновь застраиваемой территории в центральной части села.

С. Средний Сайдыс

- парикмахерская в центральной части села.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

К размещению проектом запланированы гостиницы в с. Кызыл-Озёк на 25-30 мест в северо-западной части села на вновь застраиваемой территории и в п. Алферово на 25 мест на въезде в поселок.

Культовые сооружения

В поселке Алферово предложено строительство культового сооружения (церкви).

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

С. Кызыл-Озёк

Генеральным планом предусмотрено развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. В северо-западной части села намечено строительство стадиона (3,0 га).

Кроме того, предлагается:

- строительство культурно-спортивного центра, включающего спортивный универсальный зал командных видов спорта, тренажерный зал, площадь 500 кв м;

- строительство организация детских спортивно-игровых площадок в микрорайоне «Северный», по ул.Заречной, по ул. Молодежной;

- строительство открытой специализированной спортивной площадки (волейбол, баскетбол) и детских площадок внутри жилых кварталов проектируемой селитебной территории в юго-западной и южной частях села.

П. Алферово

- строительство стадиона в восточной части села, территория 2,1 га;

С. Карасук

- строительство открытой спортивной площадки в районе р. Карасук, оборудованной для игры в футбол и волейбол в летнее время года и используемой под каток в зимнее время года.

П. Верхний Сайдыс

- строительство открытой спортивной площадки

С. Улалушка

- строительство открытой спортивной площадки

Территории общего озеленения

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений общего назначения.

С. Кызыл-Озёк

К размещению проектом запланирован парк отдыха, площадью 9,8 га. На территории парка предусмотрено организовать:

- детские игровые площадки;

- спортивные площадки;

- площадки для отдыха;

- строительство детских игровых площадок в микрорайоне «Северный», по ул. Заречной, по ул. Молодежной;

- на проектируемой селитебной территории в южной части села планируется разместить сквер и парк вдоль р. Майма;

- в юго-западной части села предлагается организовать пляж.

П. Алферово

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку микрорайон «Татарья» (0,07 га);

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку по ул. Заречная (0,07 га);

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку новый микрорайон на вновь застраиваемой территории (0,06 га) в юго-восточной части села;

- вдоль реки Улалушка на вновь застраиваемой территории проектом выделено 1,8 га территории под объекты рекреационного назначения. Предусмотрена организация места для купания (пляжа).

- в северной части поселка определена зона спортивно-рекреационного назначения под лыжную базу.

С. Карасук

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку в районе нового жилищного в западной части села (0,2 га);

- в центральной части села запланирован сквер в районе спортплощадки, участок 0,4 га.

С. Средний Сайдыс

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку в строительства южной части села (0,08 га);

- в южной части села вдоль в районе старого кладбища планируется разместить сквер (0,4 га);

- в северо-восточной части села на реке Сайдыс планируется организовать зону отдыха (пляж), площадь участка 0,35 га.

С. Улалушка

- предлагается организовать зону отдыха в районе пруда за границей села (0,9 га).

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 35.

Таблица 35

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Единица измерения | Обеспеченность |  |  | Обеспеченность на конец 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактичес-кая | Норми-руемая | Проекти-руемая |  |
| с. Кызыл-Озёк | га | 3,7 | 10,92 | 14,48 |  |
| П. Алфёрово | га | 0,9 | 6,34 | 8,7 |  |
| с.Средний Сайдыс | га | - | 0,6 | 1,55 |  |
| П.Верхний Сайдыс |  |  | 0,02 | 0,23 |  |
| С. Карасук |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
| С. Улалушка |  |  | 0,02 | 0,02 |  |

*- из расчета 12 м² на человека согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения.

Для обеспечения управленческих функций республиканских и федеральных органов власти на территории с. Кызыл-Озек имеются следующие объекты:

- отделение сбербанка;

-метеостанция;

-ИВЭП (институт водных и экологических проблем);

-административное здание ГЗК.

Из финансовых учреждений имеется отделение связи (государственная собственность).

Для обеспечения управленческих функций местного самоуправления сельского поселения по адресу ул. Вахтинская, 4 находится здание администрации Кызыл-Озекского СП.

По адресу с. Кызыл-Озек, ул. Вахтинская, 4а строится опорный пункт милиции.

Размещение дополнительных объектов или резервирование земельных участков для размещения объектов для обеспечения управленческих функций на расчетный срок не предусматривается.

    - Производственная сфера

С. Кызыл-Озёк

Проектом предлагается коммунально-складские помещения, расположенные в центре села, перепрофилировать в торговые.

Кроме того, проектом намечено выделение новых участков под размещение производственных объектов к западу от селитебной территории населенного пункта, куда предлагается вынести молочно-товарную ферму КФХ «Кызыл-Озек», в связи с нарушением нормативных требований СЗЗ при ее размещении.

Существующие производственные объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м), и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Необходимо вокруг вышеперечисленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны и провести специальное озеленение.

Планируется строительство новых производственных и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочиванием застройки).

Площадки нового производственного и коммунально-складского строительства предусмотрены за границей населенного пункта.

П. Алферово

Проектом предусмотрено создание производственных и коммунально-складских территорий в восточной части поселка, куда предлагается вынести пилораму, расположенную в центре села.

Также, предлагается включить в границы населенного пункта территорию молочно-товарной фермы.

С. Карасук

Проектом предлагается из центра села вынести гараж, складские помещения и пилораму. Новые производственные территории запланированы за границей населенного пункта.

С. Средний Сайдыс

Проектом предлагается из центра села вынести конюшню и пилораму. Новые производственные территории запланированы в восточной части села.

С. Улалушка

Существующие производственные объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м) и размещаются на достаточном расстоянии от жилой застройки. На территории населенного пункта имеются склады и гаражи СПТУ.

Планируется дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства.

П. Верхний Сайдыс

Производственные объекты отсутствуют.

Развитие села планируется за счет развития ЛПХ, в большей степени за счет производства животноводческой продукции.

2.6.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Автомобильный транспорт

Междугородное сообщение населенных пунктов Кызыл-Озекского сельского поселения осуществляется с городами Бийск, Горно-Алтайск.

Проектом предлагается строительство павильонов ожидания для временного пребывания пассажиров:

- в центральной части села Средний Сайдыс;

- в центральной части села Карасук.

Дорожное покрытие внутренних автодорог села

Протяженность автодорог с асфальтобетонным покрытием невелика. Большинство улиц населенных пунктов Кызыл-Озекского сельского поселения имеют песчано-гравийное покрытие.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 35.

С. Кызыл-Озек

Главная улица села - Советская.

Главная улица является основной планировочной осью, вдоль которой предлагается развитие общественно-деловой застройки. На ней размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Таблица 36

Существующая улично-дорожная сеть

| с.Кызыл-Озёк |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Советская | Главная улица | 3,730 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 3,730 |
| Ул. Вахтинская | Основная улица | 1,391 |
| Ул. Центральная | Основная улица | 0,569 |
| Уд. Заречная | Основная улица | 0,677 |
| Ул. Еландинская | Основная улица | 0,467 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,555 |
| Ул. Совхозная | Основная улица | 1,543 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 5,202 |
| Микрорайон «Северный» |  |  |
| Северная | Второстепенная улица | 0,180 |
| Напалковой | Второстепенная улица | 0,226 |
| Янтарная | Второстепенная улица | 0,946 |
| Пойменная | Второстепенная улица | 0,383 |
| Гуляева | Второстепенная улица | 0,494 |
| Трудовая | Второстепенная улица | 0,500 |
| Олимпийская | Второстепенная улица | 0,295 |
| Майминская | Второстепенная улица | 0,296 |
| Лесная | Второстепенная улица | 0,114 |
| Сокольникова | Второстепенная улица | 0,250 |
| Пер Казачий | Второстепенная улица | 0,437 |
| Ул. Титова | Второстепенная улица | 0,466 |
| Пер. Титова | Второстепенная улица | 0,287 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,484 |
| Микрорайон «Центральный» |  |  |
| Пер. Речной | Второстепенная улица | 0,250 |
| Ул. Береговая | Второстепенная улица | 0,450 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,400 |
| Ул. Валетова | Второстепенная улица | 0,600 |
| Пер. Маяковский | Второстепенная улица | 0,311 |
| Ул. 2 Спортивная | Второстепенная улица | 0,350 |
| Ул. Шукшина | Второстепенная улица | 0,264 |
| Ул. Шолохова | Второстепенная улица | 0,244 |
| Ул. Есенина | Второстепенная улица | 0,225 |
| Ул. Зорге | Второстепенная улица | 0,207 |
| Пер. Хмельной | Второстепенная улица | 0,234 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,734 |
| Пер. Мирный | Второстепенная улица | 0,250 |
| Пер. Больничный | Второстепенная улица | 0,251 |
| Ул. Чкалова | Второстепенная улица | 0,308 |
| Ул. Комарова | Второстепенная улица | 0,400 |
| Ул. Кольцевая | Второстепенная улица | 0,578 |
| Ул. Строителей | Второстепенная улица | 0,285 |
| Ул. Новоселов | Второстепенная улица | 0,356 |
| Ул. Пушкина | Второстепенная улица | 0,520 |
| Микрорайон «Солнечный» | Второстепенная улица |  |
| Пер. Солнечный | Второстепенная улица | 0,274 |
| Пер. Источный | Второстепенная улица | 0,337 |
| Микрорайон «Лесхоз» |  |  |
| Ул. Лесхозная | Второстепенная улица | 0,868 |
| Микрорайон «Нагорный» |  |  |
| Ул. Садовая | Второстепенная улица | 0,470 |
| Пер. Садовый | Второстепенная улица | 0,293 |
| Пер. Грушевый | Второстепенная улица | 0,117 |
| Ул. Горная | Второстепенная улица | 0,945 |
| Ул. Окулич-Казариной | Второстепенная улица | 0,978 |
| Ул. Березовая | Второстепенная улица | 0,595 |
| Пер. Новый | Второстепенная улица | 0,267 |
| Ул. Горького | Второстепенная улица | 1,100 |
| Микрорайон «Кызыл-Озёк» |  |  |
| Ул. Ипподромная | Второстепенная улица | 0,415 |
| Ул. Зеленая | Второстепенная улица | 0,687 |
| Ул. Лермонтова | Второстепенная улица | 0,252 |
| Ул. Некрасова | Второстепенная улица | 0,288 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 20,461 |
| - | Проезды |  |
| Общая протяженность проездов: |  | 2,845 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 32,238 |

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 13 м до 26 м.

Основные улицы с. Кызыл-Озек – Вахтинская, Заречная, Совхозная, Центральная, Молодежная.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц сел составляют от 9 м до 11 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

П. Алферово

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск-Алферово, которая совпадает с главной улицей села- Центральной.

Таблица 37

Существующая улично-дорожная сеть

| П. Алферово |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Центральная | Главная улица | 1,564 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |
| Ул. Луговая | Основная улица | 1,550 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,745 |
| Ул. Пушкина | Основная улица | 0,756 |
| Ул. Северная | Основная улица | 0,620 |
| Ул. Чойская | Основная улица | 0,377 |
| Объездная дорога | Основная улица | 0,467 |
| Ул. Строителей | Основная улица | 0,123 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 4,638 |
| Ул. Заречная | Второстепенная улица | 0,416 |
| Ул. Улалушинская | Второстепенная улица | 0,429 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,460 |
| Пер. Горный | Второстепенная улица | 0,323 |
| Пер. Цветочный | Второстепенная улица | 0,215 |
| Пер. Майский | Второстепенная улица | 0,464 |
| Ул. Полевая | Второстепенная улица | 0,665 |
| Ул. Ключевая | Второстепенная улица | 0,644 |
| Ул. Напалковой | Второстепенная улица | 0,364 |
| Ул. Алтайская | Второстепенная улица | 0,429 |
| Ул. Крестьянская | Второстепенная улица | 0,224 |
| Ул. Пригородная | Второстепенная улица | 0,282 |
| Ул. Космонавтов | Второстепенная улица | 0,311 |
| Ул. Юбилейная | Второстепенная улица | 0,297 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 5,523 |
|  | Проезды | 2,042 |
| Общая протяженность проездов: |  | 2,042 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 13,767 |

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 10 м до 26м.

С. Средний Сайдыс

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Карасук-Сайдыс, которая совпадает с главной улицей села Центральной.

Таблица 38

Существующая улично-дорожная сеть

| С. Средний Сайдыс |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Центральная | Главная улица | 0,905 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 0,905 |
| Ул. Суразакова | Основная улица | 0,611 |
| Ул. Сартамырская | Основная улица | 0,393 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 1,004 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,405 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 0,405 |
|  | Проезды | 1,689 |
| Общая протяженность проездов: |  | 1,689 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 4,003 |

П. Верхний Сайдыс

В поселке одна улица, которая проходит с севера на юг. Протяженность -100 м.

С. Карасук

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск– Чоя - Верх-Бийск, которая совпадает с главной улицей села - Молодежной.

Таблица 39

Существующая улично-дорожная сеть

| С. Карасук |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Молодежная | Главная улица | 0,850 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 0,850 |
| Ул. Родниковая | Второстепенная улица | 1,121 |
| Ул. Заречная | Второстепенная улица | 0,550 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 0,671 |
|  | Проезды |  |
| Общая протяженность проездов: |  |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |

С. Улалушка

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге местного значения Алферово - Улалушка.

В селе одна улица, которая проходит с запада на восток. Протяженность -1500 м.

Профили существующих улиц остаются без изменения, т. к. согласно реальным условиям нет возможности для их расширения (сложный рельеф, большинство земельных участков находятся в частной собственности, при расширении профиля улиц придется сносить существующую застройку).

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 40.

Таблица 40

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с.Кызыл-Озёк |  |
| Основные улицы | 5,380 |
| Второстепенные улицы и проезды | 15,465 |
| Пешеходные улицы |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 20,845 |
| П. Алферово |  |
| Основные улицы | 1,456 |
| Второстепенные улицы | 15,654 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 17,110 |
| с. Средний Сайдыс |  |
| Основные улицы | 0,240 |
| Второстепенные улицы | 2,260 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,500 |
| П. Верхний Сайдыс |  |
| Второстепенные улицы |  |
| Проезды | 0,892 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,892 |
| С. Карасук |  |
| Второстепенные улицы | 0,760 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,760 |
| С. Улалушка | 0,650 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,650 |

Профили основных проектируемых улиц в красных линиях в соответствие с нормами составляют по всей их протяженности 16 м, ширина проезжей части до 6 м, ширина тротуаров до 1,5 м.

Профили второстепенных проектируемых улиц в красных линиях в соответствие с нормами составляют 15 м, ширина проезжей части 5,5 м.

Проектом предусмотрено строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- с. Карасук к кладбищу - 200 м;

- с. Кызыл-Озек к кладбищу - 900 м;

- с. Кызыл-Озек к карьеру и заводу АБЗ - 400 м;

- с. Кызыл-Озек к молочно-товарной ферме КФХ «Кызыл-Озек».

Запланировано строительство новых дорог местного значения к населенным пунктам Улалушка, протяженностью 6,9 км и Верхний Сайдыс, протяженностью 3,2 км.

- Предлагается к концу расчетного срока (2032 г.) строительство объездной дороги в с. Кызыл-Озек. Рассматривается два варианта прохождения автомобильной трассы:

- 1. восточнее с. Кызыл-Озек;

- 2. западнее с. Кызыл-Озек.

- Западная автомобильная дорога частично проходит по уже существующей трассе, захватывая производственную зону села Кызыл-Озёк. Второй вариант экономически более предпочтителен, и именно этот вариант рекомендован проектом генплана.

- Объекты транспортного обслуживания

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей составит в с. Кызыл-Озек - 2730 единиц, в п. Алферово - 1584 еденицы. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 14 постов в с. Кызыл-Озек и 8 постов в п. Алферово. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 1 станции технического обслуживания мощностью 8 постов в южной зоне производственного назначения в с. Кызыл–Озек и 1 станция технического обслуживания мощностью 8 постов на въезде в п. Алферово. Автомойки планируется размещать в составе станций технического обслуживания.

Согласно п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей суммарная мощность автозаправочных станций должна составить в с. Кызыл-Озек 3 топливно-раздаточных колонки, в п. Алферово -1 топливно-раздаточнаях колонка. Размещение автозаправочной станции планируется на автодороге регионального значения Горно-Алтайск - Алферово на въезде в п. Алферово.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селах произведен для 70% (1900 единиц в с. Кызыл-Озек и 1100 единиц в п. Алферово) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 47500 м² в с. Кызыл-Озек и 27500 м² в п. Алферово. В населенных пунктах отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре населенных пунктов у планируемых к размещению зданий: спортивного комплекса, у торгового рынка, центра детского творчества. Кроме того, открытые автостоянки планируется организовать у зданий администрации сельского поселения, больницы и детских садов.

Генеральным планом предусмотрены маршруты общественного транспорта в с. Кызыл-Озек, которые будет проходить по главным и основным улицам села:

-Советская, Заречная, Центральная, Еландинская;

- Советская, Чкалова, Лесхозная, проектируемые улицы.

Генеральным планом предусмотрены маршруты общественного транспорта в п. Алферово, которые будет проходить по главным и основным улицам села:

- ул. Центральная, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Луговая;

- ул. Центральная, ул. Молодежная, проектируемые улицы.

Проектом предусмотрено строительство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в с. с. Кызыл-Озек и п. Алферово.

В целях обеспечения маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к объектам транспортного назначения, остановочные площадки предусматриваются с пандусом (приподнятым уровнем покрытия на 25 см).

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых микрорайонов села Кызыл-Озек предлагается строительство автодорожных мостов в створе р. Майма и в п. Алферово в створе р. Улалушка.

Проектом генерального плана предлагается развитие объектов дорожного сервиса на автодороге регионального значения Горно-Алтайск – Чоя - Верх-Бийск.

2.7 Инженерная инфраструктура

2.7.1 Электроснабжение

Исходные данные

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана Кызыл-Озёкского СП (с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, п.Верхний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка) на расчетный период до 2031 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселений с нанесением действующих инженерных сетей в масштабах М 1:5000, М 1:2000;

- генерального плана населенных пунктов Кызыл-Озёкского СП с нанесением планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы;

- реестра и характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП от подстанции ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

Передача электроэнергии будет осуществляться от ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

При подключении к действующим трансформаторным подстанциям новых и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки проектом предлагается при необходимости произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки в с.Кызыл-Озёк на расчетный период предусматривается установка 15-ти ТП и КТП-10/0,4кВ, в п.Алферово - 12-ти ТП и КТП-10/0,4кВ, в с.Средний Сайдыс – 2-х КТП-10/0,4кВ, в п.Верхний Сайдыс – 1-й КТП-10/0,4кВ, в с.Карасук - 1-й КТП-10/0,4кВ. Мощность трансформаторов КТП - от 40 до 400 кВА. В с.Улалушка установка новых КТП-10/0,4кВ на расчетный период проектом не предусматривается.

Типоисполнение, месторасположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РУ-10кВ ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 41

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| - Электроприемники квартиры - (жилого дома) | - Установленная мощность, Ру, кВт | - Число часов их использования в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - для квартир с плитами на природном газе |  |  |
| - Освещение | - 0,7 | - 1000 | - 700 |
| - Электробытовые машины и приборы | - 9,24 | - от 30 до 3200 | - 2765 |
| - Итого | - 9,94 | - - | - 3465 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 42

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| - Электроприемники ЛПХ | - Установленная мощность, Ру, кВт | - Число часов их использования в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| - Освещение хоз.блока | - 0,1 | - 513,0 | - 51,3 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 30,0 | - 12,0 |
| - Кипятильник | - 0,6 | - 100,0 | - 60,0 |
| - Итого | - 1,1 | - --- | - 123,3 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит:

- для жилых домов с плитами на природном газе - 1155 кВт.час в год на одного жителя;

- для ЛПХ - 41 кВт.час в год на одного жителя;

- всего, для жилых домов, с учетом ЛПХ, - 1196 кВт.час в год на одного жителя.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Кызыл-Озёкскому СП определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

- Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

- Таблица 43

Удельные (расчетные) электрические нагрузки реконструируемых и планируемых объектов Кызыл-Озёкского СП

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол- во |  |  |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кызыл-Озёкская СОШ (реконструкция) | увеличение учащихся | 109 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 64 | Школа творчества | 1 учащийся | 80 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 63 | Детский сад (м-н "Северный") | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 63 | Детский сад (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 63 | Детский сад (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 12 | Больница с пунктом скорой помощи | объект | 1 | кВт | 100,0 | 2-я | 0,92 |
| 9 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мест | 46 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс (м-н "Северный") | 1 место | 150 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 20 | Спорткомплекс | 1 место | 85 | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
| 66 | Кафе (м-н "Северный") | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 66 | Кафе (новый микрорайон) | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 66 | Кафе (новый микрорайон) | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 34 | Торговый центр (центральная часть села) | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 34 | Торговый центр (м-н "Северный") | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 30 | Магазин промышленных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 30 | Магазин смешанных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 30 | Магазин смешанных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 29 | Рынок (центральная часть села) | м2 торговой площади | 200 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1 место | 18 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 25 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 место | 45 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 26 | Гостиница | 1 место | 30 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО с мойкой (новый микрорайон) | пост | 8 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Предприятия по переработке леса (новый микрорайон) | объект | 2 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Производственные объекты (к западу от с.Кызыл-Озёк) | объект | 1-3 | кВт | 200,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 852 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| п.Алферово |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Школа | 1 учащийся | 450 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 6 | Начальная школа (реконструкция) | увеличение учащихся | 50 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Детский сад | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 7 | Детский сад (центральная часть поселка) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 7 | Детский сад (юго-восточная часть поселка) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 14 | ДЮСШ | 1 место | 30 | кВт/место | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| 8 | Поликлиника | 1посещение/ в смену | 100 | кВт | 50,0 | 2-я | 0,92 |
| 9 | Аптека | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 1 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мест | 160 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 2 | Общественный центр: |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение для культурно-массовой работы | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
|  | Кафе | 1 место | 60 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
|  | Парикмахерская | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 4 | Церковь | м2 общей площади | 150 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 20 | Кафе | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 18 | Магазин смешанных товаров (центральная часть поселка) | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 18 | Магазин смешанных товаров (юго-восточная часть поселка) | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 19 | Рынок (центральная часть поселка) | м2 торговой площади | 90 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 3 | Отделение связи и сбербанка | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 место | 10 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 место | 26 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 16 | Гостиница | 1 место | 32 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| 10, 11 | Спортивно-рекреационная зона | объект | 1 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | АЗС | ТРК | 1 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | СТО с мойкой | пост | 8 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| 23 | Пилорама | объект | 1 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть поселка) | объект | 1-2 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 611 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
|  | Домики на участках садоводства | дом | 100 | кВт/дом | 0,61 | 3-я | 0,96 |
| с.Средний Сайдыс |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кафе (реконструкция) | 1 место | 15 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 14 | Рынок | м2 торговой площади | 50 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 15 | Парикмахерская | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть села) | объект | 1-2 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 43 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| п.Верхний Сайдыс |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природ-ном газе (с учетом существ. жилого фонда) | дом | 11 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| с.Карасук |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 6 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 25 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производственные объекты малого бизнеса | объект | 1-2 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 44 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| с.Улалушка |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 2 | Административное здание | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
|  | Общественно-деловой центр | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 7 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |

- Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по Кызыл-Озёкскому СП.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 44

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Кызыл-Озёкского СП

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |
| Микрорайон «Северный» |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 64 | Школа творчества | 12,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс | 21,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 20 | Спорткомплекс | 14,5 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 34 | Торговый центр | 23,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа м-н "Северный" (41 шт.) | 129,2 | Проектируемая КТП№4, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| Центральная часть села |  |  |  |  |
| 11 | Кызыл-Озёкская СОШ (реконструкция) | увеличение мощности на 27,3 | КТП-1-8-9, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-1-8-29, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 9 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мощности на 6,5 | КТП-1-8-9, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 12 | Больница с пунктом скорой помощи | 100,0 | Проектируемая КТП№5, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-1-8-23, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 29 | Рынок | 46,0 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | КТП-1-8-33, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 34 | Торговый центр | 13,8 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1,5 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| 25 | Банно-оздоровительный комплекс | 16,2 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа на свободных территориях в восточной части села (30 шт.) | 94,5 | КТП-1-8-3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа на свободных территориях в восточной части села (31 шт.) | 97,7 | КТП-1-8-5, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| Новый микрорайон в южной части села |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 30 | Магазин промышленных товаров | 5,6 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в южной части села (276 шт.) | 869,4 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА; Проектируемые КТП №№6,7,8, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Новый микрорайон в юго-восточной части села |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в юго-восточной части села (121 шт.) | 381,2 | Проектируемые КТП№ 9,10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 9,2 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | СТО с мойкой | 20,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Предприятия по переработке леса | 30,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Новый микрорайон в восточной части села |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс | 21,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 9,2 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 26 | Гостиница | 10,2 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в восточной части села (353 шт.) | 1112,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА; Проектируемые КТП №№11,12,13,14, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| За границей села |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты (к западу от с.Кызыл-Озёк) | 200,0 | Проектируемая КТП№15, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Итого по с.Кызыл-Озёк: 3613,0 кВт |  |  |  |  |
| п.Алферово |  |  |  |  |
| 5 | Школа | 112,5 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 7 | Детский сад (юго-восточная часть поселка) | 69,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 14 | ДЮСШ | 5,1 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 7 | Детский сад (центральная часть поселка) | 69,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 8 | Поликлиника | 50,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 9 | Аптека | 4,2 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 18 | Магазин смешанных товаров (центральная часть поселка) | 23,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 19 | Рынок (центральная часть поселка) | 20,7 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 3 | Отделение связи и сбербанка | 6,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 1 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мощности на 22,4 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 6 | Начальная школа (реконструкция), детский сад | увеличение мощности на 35,5 | КТП-1-23-10, 10/0,4кВ, 400 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 2 | Общественный центр | 61,3 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 4 | Церковь | 6,5 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 20 | Кафе | 45,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 18 | Магазин смешанных товаров (юго-восточная часть поселка) | 23,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 15,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 9,4 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в восточной части поселка (400 шт.) | 1260,0 | Проектируемые КТП№№4,5,6,7,8, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в северной части поселка (200 шт.) | 630,0 | Проектируемые КТП№9, 10/0,4кВ, 250 кВА; КТП№10, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 10, 11 | Спортивно-рекреационная зона | 30,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 16 | Гостиница | 10,9 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 21 | АЗС | 20,0 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | СТО с мойкой | 20,0 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в западной части поселка (11шт.) | 35,0 | КТП-1-23-11, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 23 | Пилорама | 20,0 | КТП-1-23-9, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть поселка) | 30,0 | КТП-1-23-9, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Домики на участках садоводства (100 шт.) | 43,0 | Проектируемая КТП№12, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| Итого по п.Алферово: 2678,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Средний Сайдыс |  |  |  |  |
|  | Кафе (реконструкция) | 13,5 | КТП-1-12-15, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 14 | Рынок | 11,5 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 15 | Парикмахерская | 1,5 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (38 шт.) | 119,7 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть села) | 20,0 | Проектируемая КТП№2, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (5 шт.) | 15,8 | Проектируемая КТП№2, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| Итого по с.Средний Сайдыс: 182,0 кВт |  |  |  |  |
| п.Верхний Сайдыс |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | 4,6 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (11 шт.) | 34,7 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| Итого по п.Верхний Сайдыс: 40,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Карасук |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 18,4 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | КТП-1-8-21, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 6 | Магазин смешанных товаров | 5,8 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (12 шт.) | 37,8 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (32 шт.) | 100,8 | КТП-1-8-21, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 10 | Производственные объекты малого бизнеса | 20,0 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 40 кВА | --- |
| Итого по с.Карасук: 183,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Улалушка |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | 4,6 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 2 | Административное здание | 2,2 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (7 шт.) | 22,1 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| Итого по с.Улалушка: 29,0 кВт |  |  |  |  |
| Итого по Кызыл-Озёкскому СП: 6725,0 кВт |  |  |  |  |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2031 года составит 6725,0 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 1362,0 кВт;

- на объекты производственной сферы 380,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 4940,0 кВт;

- на садоводство 43,0 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 6188,0 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 2013,6 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 561,8 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 3606,2 тыс.кВт.час;

- на садоводство 6,5 тыс.кВт.час.

Охрана окружающей природной среды.

При разработке генплана объектов Кызыл-Озёкского СП учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1кВ/м. В соответствии со "СНиП защиты населения от воздействия электрического поля…" №2971-84, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории МО не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Кызыл-Озёкского СП на расчетный период до 2031 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры объектов Кызыл-Озёкского СП и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

  - Установка в зоне перспективной застройки для электроснабжения потребителей II категории 3-х проектируемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ, 2х160кВА в с.Кызыл-Озёк и 2-х ТП-10/0,4кВ, 2х160кВА в п.Алферово.

Электроснабжение двухтрансформаторных подстанций выполнить двумя линиями 10кВ, подключенными с разных фидеров (по возможности с разных секций) РУ-10кВ ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

  - Установка 26-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ в зоне перспективной застройки, в том числе:

в с.Кызыл-Озёк – 12-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 160 и 250кВА;

в п.Алферово – 10-ти КТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью от 63 до 400кВА;

в с.Средний Сайдыс – 2-х КТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 63 и 160кВА;

в п.Верхний Сайдыс - 1-й КТП-10/0,4кВ, 100 кВА;

в с.Карасук - 1-й КТП-10/0,4кВ, 40 кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-5, 10/0,4кВ, 100кВА в с.Кызыл-Озёк с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100кВА в с.Кызыл-Озёк с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160кВА в с.Карасук с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» и комплектных трансформаторных подстанций с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, с.Верхний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с постепенной заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Перенос участка существующей ВЛ-10кВ в п. Алферово (новый микрорайон в южной части поселка), попадающей под пятно застройки.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с.Кызыл-Озёк – 10320 км;

в п.Алферово – 4618 км;

в с.Средний Сайдыс – 1693 км;

в с.Карасук – 0, 1 км.

2.7.2 Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Данные по населению Кызыл-Озекского СП представлены в таблице 45.

Таблица 45

| Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние | Расчетный срок |
| Населенные пункты Кызыл-Озекского СП: |  |  |
| - 1) с. Кызыл-Озек | 4340 | 9100 |
| 2) с. Алферово | 1341 | 5280 |
| 3) с. Средний Сайдыс | 287 | 520 |
| 4) п. Верхний Сайдыс | 4 | 15 |
| 5) с. Карасук | 365 | 500 |
| 6) с. Улалушка | 9 | 30 |

Расчет нагрузок теплоснабжения сельского поселения производен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0 Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха – 33,20 С; расчетная температура отопительного периода – 7,40С, продолжительность отопительного периода 224 дня.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со СНиП 23.02-2003

«Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.    Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49Q o max * 24 * no = 0,49Q o max * 24 * 224 = 2624 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49Q v max * 10 * no = 0,49Q v max * 10 * 224 = 1093 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

1. С. Кызыл-Озек

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от действующей котельной и проектируемых блочных газовых котельных.

Таблица 46

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 53452 | 3,80 | 6,95 | - | 1,00 | 7,95 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 7346 | 0,52 | 0,73 | - | 0,14 | 0,87 |
| Итого по поз. 1,2: | 60798 | 4,32 | 7,68 | - | 1,14 | 8,82 |
| 3. Соцкультбыт, от суще- ствующей котельной | - | 4,32 | 1,92 | 0,77 | 0,28 | 2,97 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  |  | 9,60 | 0,77 | 1,42 | 11,79 |

Нагрузка существующей котельной 3,84х1,15 =4,42 Гкал/час

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение) на 2011год. – 12455,5 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания) на 2011год. – 26636,8 Гкал

Таблица 47

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 211054 | 8,78 | 19,00 | - | 2,30 | 21,30 |
| Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 7346 | 0,32 | 0,73 | - | 0,08 | 0,81 |
| Итого: | 218400 | 9,10 | 19,73 | - | 2,38 | 22,11 |
| Соцкультбыт | - | 9,10 | 4,93 | 1,97 | 0,58 | 7,48 |
| Итого: |  |  | 24,66 | 1,97 | 2,96 | 29,59 |

На планируемый период к существующей котельной № 9 присоединятся проектируемые здания – банно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Расход тепла планируемых присоединяемых зданий рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Нагрузки по этим планируемым объектам сведены в таблице 48.

Таблица 48

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Торговый центр | 2400 | 0,08525 | 0,00175 | 0,0110 | 0,098 | 243,066 |
| 2.Банно-оздоровительный комплекс | 1120 | 0,02691 | 0,02107 | 0,01730 | 0,06528 | 195,844 |
| Итого: |  | 0,11216 | 0,02282 | 0,0283 | 0,16328 | 438,910 |

Нагрузка существующей котельной увеличится на 0,18 Гкал/час и станет 4,60 Гкал/час. Годовой расход тепла по существующей котельной – 12960,3 Гкал. Мощности существующей котельной достаточно.

Планируемые здания соцкультбыта (школьные учреждения, детские сады) будут снабжаться теплом от блочных мини-котельных на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Остальные проектируемые общественные здания будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться от автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплопроизводительность планируемых модульных котельных определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Нагрузки на мини-котельную в микрорайоне «Северный» сведены в табл. 49.

Таблица 49

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| 2. Центр детского творчества на 80 мест | 1600 | 0,03180 | 0,00201 | 0,00110 | 0,03491 | 97,680 |
| 3. Культурно-досуговый центр на 150 мест | 5400 | 0,09578 | 0,00126 | 0,00150 | 0,09854 | 265,906 |
| Итого по поз. 1-3 |  | 0,45309 | 0,06159 | 0,0348 | 0,54948 | 1240,245 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №1 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 60 Гкал/ч.

Две блочные газовые мини-котельные запланированы в южной части села в новом микрорайоне. Нагрузки на мини-котельные сведены в таблицах 50, 51.

Таблица 50

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| Итого: |  | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №2 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 46 Гкал/ч.

Таблица 51

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| 2. Культурно-досуговый центр на 150 мест | 5400 | 0,09578 | 0,00126 | 0,00150 | 0,09854 | 265,906 |
| Итого по поз. 1-2 |  | 0,42129 | 0,05958 | 0,0337 | 0,51457 | 1142,565 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №3 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 57 Гкал/ч.

Годовой расход тепла по существующей котельной (на планируемый 2032 год.) – 12960,3 Гкал.

Годовой расход тепла по проектируемым мини-котельным №1, №2, №3 (на планируемый 2032 год.) – 3585,44 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 73066,28 Гкал

Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

2. С. Алферово.

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от проектируемой газовой котельной.

Таблица 52

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 8694 | 1,341 | 1,13 | - | 0,35 | 1,48 |
| 2. Соцкультбыт, от котельной | - | 1,341 | 0,28 | 0,11 | 0,09 | 0,48 |
| Итого по поз. 1,2: |  |  | 1,41 | 0,11 | 0,44 | 1,96 |

Таблица 53

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 126720 | 5,280 | 11,40 | - | 1,38 | 12,78 |
| Соцкультбыт, от котельной | - | - | 2,85 | 1,14 | 0,33 | 4,32 |
| Итого: |  |  | 14,25 | 1,14 | 1,71 | 17,1 |

Производительность проектируемой котельной 4,32х1,15= = 4,97 Гкал/час.

Годовой расход тепла по проектируемой котельной (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 12646,06 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 41505,60 Гкал

3. С. Средний Сайдыс

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от действующей котельной.

Таблица 54

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 2450 | 0,287 | 0,32 | - | 0,08 | 0,40 |
| Соцкультбыт | - | - | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
| Итого : |  |  | 0,40 | 0,03 | 0,10 | 0,53 |

Таблица 55

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 12480 | 0,520 | 1,12 | - | 0,14 | 1,26 |
| Соцкультбыт | - | - | 0,28 | 0,11 | 0,03 | 0,42 |
| Итого: |  |  | 1,40 | 0,11 | 0,17 | 1,68 |

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 1021,24 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 4159,68 Гкал

Годовой расход тепла по проектируемым котельным (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 12646,06 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 41505,60 Гкал

4. П. Верхний Сайдыс

Таблица 56

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 360 | 0,015 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
| Итого: |  |  | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 190,56 Гкал

5. С. Карасук.

Для теплоснабжения детского сада и школы планируется строительство блочных газовых мини-котельных.

Таблица 57

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 6918 | 0,365 | 0,90 | - | 0,10 | 1,00 |
| 2. Соцкультбыт, от котельной | - | 0,365 | 0,23 | 0,01 | 0,02 | 0,26 |
| Итого по поз. 1,2: |  |  | 1,13 | 0,01 | 0,12 | 1,26 |

Таблица 58

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 12000 | 0,500 | 1,08 | - | 0,13 | 1,21 |
| Соцкультбыт, от котельной | - | 0,500 | 0,27 | 0,11 | 0,03 | 0,41 |
| Итого: |  |  | 1,35 | 0,11 | 0,16 | 1,62 |

Суммарная производительность блочных котельных 0,45 Гкал/час

Годовой расход тепла по проектируемым котельным (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 1081,71 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 3969,12 Гкал

6. С. Улалушка

Таблица 59

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2031 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 720 | 0,030 | 0,08 | - | 0,02 | 0,10 |
| Итого: |  |  | 0,08 | - | 0,02 | 0,10 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 381,12 Гкал.

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Учитывая, что в целом существующая схема теплоснабжения поселения недостаточно надежна, проектом генерального плана рекомендуется проведение следующих мероприятий по модернизации системы теплоснабжения:

- Провести ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе ремонт котлов и насосного оборудования.

- Разработать проект утилизации тепла уходящих газов в котельных.

- Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии на объектах жилищной и бюджетной сферы.

- Провести энергетическое обследование объектов жилищной и бюджетной сферы.

Основные направления по развитию и совершенствованию теплоснабжения.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (путем монтажа оборудования на базе существующих котельных) и строительства блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение мелких населенных пунктов п. Верхний Сайдыс и с. Улалушка будет осуществляться от индивидуальных отопительных установок, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

Теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки в остальных селах - от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

При переводе котельных на газообразное топливо вынести объекты, попадающие в санитарно-защитную зону, которая для жилых и общественных зданий составляет 50 м.

Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный газ является самым экологичным видом топлива, при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

Проектирование новых тепловых сетей из труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) от источников централизованного теплоснабжения для транспортировки тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Выводы:

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилого фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

- снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности системы теплоснабжения.

Данные мероприятия позволят:

- использовать квалифицированный персонал;

- улучшить экологическую обстановку;

- уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

При выполнении рабочего проекта планировки СП Кызыл-Озек необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

2.7.3 Водоснабжение и водоотведение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются повышение уровня комфортности проживания населения улучшение качества питьевой воды повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

По данным Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, удельный вес населения, проживающего в сельских населенных пунктах Республики Алтай и использующего воду для питьевых и хозяйственно-бытовых целей из подземных источников, составляет 48%, в том числе используют водопроводную воду 38%. Около 60% сельского населения республики не обеспечены услугами централизованного водоснабжения, а более половины не имеют возможности пользоваться водой из подземных источников, и вынуждены использовать для питьевых целей воду из индивидуальных колонок, колодцев, рек, ручьев, открытых водоемов. Вода в этих источниках не имеет защиты от загрязнения, и неудовлетворительное её санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Также важно для населения республики и всей России сохранить чистоту больших и малых рек Горного Алтая, так как они играют важную роль в формировании чистых подземных и поверхностных вод бассейна Верхней Оби. Решение указанных проблем может быть осуществимо только программным методом.

К концу расчетного срока численность населения в МО Кызыл-Озекское сельское поселение вырастет более чем в 2,5 раза.

Число жителей на расчетный срок:

С. Кызыл - Озек - 9100 чел.

П. Алферово – 5480 чел.

С. Средний Сайдыс – 520 чел.

П. Верхний Сайдыс 15 чел.

С. Карасук - 500 чел.

С. Улалушка 63 чел.

В новых районах освоения территорий по Кызыл-Озёкскому сельскому поселению проектируется преимущественно усадебная застройка.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды в газовых водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Водоснабжение

Расчет водоснабжения на планируемый период:

- Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, птицеводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84*.

В приведённую норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно–питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Максимальные суточные расходы воды определены с учётом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, принятого равным 1,2. Расчеты по водопотреблению сведены в таблицы 1-7.

С. Кызыл - Озек снабжаются водой от локальных водопроводных сетей от отдельных скважин с небольшими резервуарами запаса воды. Планируется сохранение существующей схемы водоснабжения с увеличением мощности водозаборов, поэтому произведен расчет расходов воды по отдельных районам села – таблицы №61, 62.

При значительных ресурсах природных вод удельное водопотребление в Республике Алтай находится на минимальном уровне. Оптимизация водоснабжения населения включает расширение мощностей водозаборов и проведение полного цикла очистки, обеззараживания и других методов улучшения качества воды.

Генеральным планом Кызыл-Озёкского сельского поселения предусматривается централизованное водоснабжение всех районов, включая новые районы усадебной застройки.

Таблица 60

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Кызыл-Озек (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 6,510 9,100 | 230 | 1497,3 2093,0 | 1,2 | 1796,76 2511,60 | 1,2 | 1,4 1,3 | 1,68 1,56 | 125,77 163,25 | 34,94 45,35 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 149,73 209,30 | - | 179,68 251,16 | - | - | - | 12,58 16,33 | 3,49 4,54 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1647,03 2302,30 | - | 1976,44 2762,76 |  |  |  | 138,35 179,58 | 38,43 49,89 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (110 дней в году) | 6,510 9,100 | 70 | 455,7 637,0 | - | 455,7 637,0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2102,73 2939,30 |  | 2432,14 3399,76 |  |  |  | 138,35 179,58 | 38,43 49,89 |

Годовое водопотребление с. Кызыл-Озек на первую очередь равно 651293 м3 (без учета на полив – 601166 м3). Годовое водопотребление с. Кызыл-Озек на расчетный срок равно 910410 м3 (без учета на полив – 840340 м3).

Таблица 61

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Микрорайон «Северный», на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,926 | 230 | 212,98 | 1,2 | 255,58 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 25,56 | 7,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 21,30 | - | 25,56 | - | - | - | 2,56 | 0,71 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 234,28 | - | 281,14 | - | - | - | 28,12 | 7,81 |
| 3. Полив | 0,926 | 70 | 64,82 | - | 64,82 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 299,1 |  | 345,96 |  |  |  | 28,12 | 7,81 |
| Южная и юго-западная часть села, новый микрорайон, на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2,47 | 230 | 568,10 | 1,2 | 681,72 | 1,2 | 1,6 | 1,92 | 54,54 | 15,15 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 56,81 | - | 68,17 | - | - | - | 5,45 | 1,52 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 624,91 |  | 749,89 |  |  |  | 59,99 | 16,67 |
| 3. Полив | 2,47 | 70 | 172,90 | - | 172,90 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 797,81 |  | 922,79 |  |  |  | 59,99 | 16,67 |

Таблица 62

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Микрорайоны «Центральный», «Солнечный», « Нагорный», «Лесхоз», «Кызыл-Озёк», на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3,744 | 230 | 861,12 | 1,2 | 1033,34 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 77,51 | 21,53 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 86,11 | - | 103,33 | - | - | - | 7,75 | 2,15 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 947,23 | - | 1136,67 | - | - |  | 85,26 | 23,68 |
| 3. Полив | 3,744 | 70 | 262,08 | - | 262,08 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1209,31 |  | 1398,75 |  |  |  | 85,26 | 23,68 |
| Н.п. Куташ, на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,96 | 230 | 450,80 | 1,2 | 540,96 | 1,2 | 1,7 | 2,04 | 45,98 | 12,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 45,08 | - | 54,10 | - | - | - | 4,60 | 1,28 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 495,88 | - | 595,06 | - | - | - | 50,58 | 14,05 |
| 3. Полив | 1,96 | 70 | 137,20 | - | 137,20 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 633,08 |  | 732,26 |  |  |  | 50,58 | 14,05 |

Таблица 63

Водопотребление с. Алферово

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пос. Алферово (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2,700 5,280 | 230 | 621,00 1214,40 | 1,2 | 745,20 1457,28 | 1,2 | 1,6 1,4 | 1,92 1,68 | 59,62 85,01 | 16,56 23,61 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 62,10 121,44 | - | 74,52 145,73 | - | - | - | 5,96 8,50 | 1,6,6 2,36 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 683,10 1335,84 | - | 819,72 1603,01 |  |  |  | 65,58 93,51 | 18,22 25,97 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (110 дней в году) | 2,700 5,280 | 70 | 189,0 369,6 | - | 189,0 369,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 872,10 1705,44 |  | 1008,72 1972,61 |  |  |  | 65,58 93,51 | 18,22 25,97 |

Годовое водопотребление пос. Алферово на первую очередь равно 339107 м3 (без учета на полив – 318317 м3).

Годовое водопотребление пос. Алферово на расчетный срок равно 528238 м3 (без учета на полив – 487582 м3).

Таблица 64

Водопотребление с. Средний Сайдыс

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С. Средний Сайдыс (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,370 0,520 | 230 | 85,10 119,60 | 1,2 | 102,12 143,52 | 1,2 | 2,7 2,5 | 3,24 3,00 | 13,87 17,94 | 3,83 4,98 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 8,51 11,96 | - | 10,21 14,35 | - | - | - | 1,39 1,79 | 0,38 0,50 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 93,61 131,56 | - | 112,33 157,87 |  |  |  | 15,26 19,73 | 4,21 5,48 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (110 дней в году) | 0,370 0,520 | 70 | 25,9 36,4 | - | 25,9 36,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 119,51 167,96 |  | 138,23 194,27 |  |  |  | 15,26 19,73 | 4,21 5,48 |

Годовое водопотребление с. Средний Сайдыс на первую очередь равно 37017 м3 (без учета на полив – 34168 м3).

Годовое водопотребление с. Средний Сайдыс на расчетный срок равно 52023 м3 (без учета на полив – 48019 м3).

Таблица 65

Водопотребление с. Карасук

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С. Карасук (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,43 0,50 | 230 | 98,90 115,00 | 1,2 | 118,68 138,00 | 1,2 | 2,6 2,5 | 3,12 3,00 | 15,43 17,25 | 4,29 4,79 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 9,89 11,50 | - | 11,87 13,80 | - | - | - | 1,54 1,73 | 0,43 0,48 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 108,79 126,50 | - | 130,55 151,80 |  |  |  | 16,97 18,98 | 4,72 5,27 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (110 дней в году) | 0,43 0,50 | 70 | 30,10 35,00 | - | 30,10 35,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 138,89 161,50 |  | 160,65 186,80 |  |  |  | 16,97 18,98 | 4,72 5,27 |

Годовое водопотребление с. Карасук на первую очередь равно 43019 м3 (без учета на полив – 39708 м3).

Годовое водопотребление с. Карасук на расчетный срок равно 50023 м3 (без учета на полив – 46173 м3).

Таблица 66

Водопотребление с. Верхний Сайдыс

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| П. Верхний Сайдыс и с. Улалушка - на расчетный срок – 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,015 0,030 | 170 | 2,55 5,10 | 1,2 | 3,06 6,12 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,69 1,38 | 0,19 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 0,26 0,51 | - | 0,31 0,61 | - | - | - | 0,07 0,14 | 0,02 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,81 5,61 | - | 3,37 6,73 |  |  |  | 0,76 1,42 | 0,21 0,42 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (110 дней в году) | 0,015 0,030 | 70 | 1,05 2,10 | - | 1,05 2,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,86 7,71 |  | 4,42 7,34 |  |  |  | 0,76 1,42 | 0,21 0,42 |

Годовое водопотребление п. Верхний Сайдыс на расчетный срок равно 1142 м3 (без учета на полив – 1026 м3).

Годовое водопотребление с. Улалушка на расчетный срок равно 2279 м3 (без учета на полив – 2048 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Кызыл-Озекского сельского поселения составляет:

На первую очередь строительства -

- 3244,8 м3/сут; 1073857,0 м3/год;

- без учета на полив 2540,95 м3/сут; 996433,0 м3/год.

На расчетный срок -

- 4985,77 м3/сут; 1544115,0 м3/год;

- без учета на полив 3904,62 м3/сут; 1425188,0 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

- Пожаротушение.

С. Кызыл-Озек, п. Алферово

При числе жителей до 10 тыс. человек в населенном пункте по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 6 - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар - 10 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84).

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП 2.04.01-85* табл.1 п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -162 м3 х 2=324 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

С. Средний Сайдыс и с. Карасук

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 6 - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар - 5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84). Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП 2.04.01-85* табл.1 п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -108 м3 х 2=216 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2031 год по водоснабжению СП Кызыл-Озек.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- тампонирование водозаборных скважин и при необходимости демонтаж их и водонапорных башен, при нарушении санитарно-защитных зон;

- гидрогеологическую разведку по всем населенным пунктам с последующим выбором участков под водозаборные сооружения;

- на водозаборе планируется устройство двух артезианских скважин (одна резервная) для обеспечения надежности системы водоснабжения, устройство блочной установки для очистки воды;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю;

- строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов, размещаемых в населенных пунктах.

Проектом предлагается строительство или реконструкция в каждом поселении (с. Кызыл-Озек, п. Алферово, с. Верхний Сайдыс, с. Карасук) локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами (наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации);

- насосная станция 2-го подъема;

- станция водоподготовки;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Проектирование систем водоснабжения производственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами. Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселений необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Трубы для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

С. Кызыл-Озек

Водопотребление проектируемой (включая новый населенный пункт Куташ) и существующей застройки составляет:

- 2939,30 м3/сут; 910410 м3/год (на I очередь – 2102,73 м3/сут; 651923,0 м3/год);

- без учета на полив 2302,30 м3/сут; 840340 м3/год (на I очередь – 2102,73 м3/сут; 651923,0 м3/год).

В с. Кызыл-Озек существует несколько систем хозяйственно-питьевого водопровода, совмещенного с противопожарным и производственным. Источники водоснабжения – подземные воды.

1) Микрорайон «Северный» снабжается водой от существующего водозабора, расположенного в западной части села. Требуется увеличение мощности водозабора до 346,0м3/сут. Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети, этого микрорайона.

Трубы применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 75 - 110 мм. Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

2) Водоснабжение микрорайонов «Центральный», «Солнечный», « Нагорный», «Лесхоз», «Кызыл-Озёк» будет осуществляться от водозаборного узла, расположенного на участке учреждения «УИН», по ул. Горная, и от существующей скважины по пер. Новый. Требуется увеличение мощности водозабора до 1400 м3/сут. Ресурсы подземных вод на данном водозаборе (по результатам проведенных ранее исследований) составляют 1800 м3/сут, т. е. мощности его хватит. При реконструкции водозабора необходимо уточнить объем резервуаров для хранения воды (требуется рабочий проект).

Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети, этого микрорайона. Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

Трубы применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 75 - 250 мм. Протяженность планируемых сетей 24079 м. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

3) Водоснабжение нового микрорайона, расположенного в южной и юго-западной части села, планируется осуществить от нового водозаборного узла (требуется проект). Производительность водозаборных сооружений – 923 м3/час, без учета на полив – 750 м3/час.

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов микрорайона проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-200 мм установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

П. Алферово.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 1705,44 м3/сут; 528238,0 м3/год (на I очередь – 872,10 м3/сут; 339107,0 м3/год);

- без учета на полив 1335,84 м3/сут; 487582,0 м3/год (на I очередь – 1335,85 м3/сут; 318317,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых зданий, существующего и планируемого жилого сектора осуществляется от существующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-250 мм, протяженностью 14343 км с установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Средний Сайдыс

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 167,96 м3/сут; 52023,0 м3/год (на I очередь – 119,51 м3/сут; 37017,0 м3/год);

- без учета на полив 131,56 м3/сут; 48019,0 м3/год (на I очередь – 93,61 м3/сут; 34168,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых зданий, существующего и планируемого жилого сектора осуществляется от действующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-110 мм, протяженностью 3700 км с установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Карасук

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 161,50 м3/сут; 50023,0 м3/год (на I очередь – 138,89 м3/сут; 43019,0 м3/год);

- без учета на полив 126,50 м3/сут; 46173,0 м3/год (на I очередь – 108,79 м3/сут; 39708,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых зданий, существующего и планируемого жилого сектора осуществляется от существующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-110 мм, протяженностью 4348 км с установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Улалушка и п. Верхний Сайдыс

Водопотребление проектируемой и существующей застройки с. Улалушка составляет:

- 7,71 м3/сут; 2279,0 м3/год

- без учета на полив 5,61 м3/сут; 2048,0 м3/год.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки п. Верхний Сайдыс составляет:

- 3,86 м3/сут; 1142,0 м3/год

- без учета на полив 2,81 м3/сут; 1026,0 м3/год.

С. Улалушка и п. Верхний Сайдыс с небольшим количеством домов усадебного типа предполагается оборудовать автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96). Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Пожаротушение.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятии согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.3 СП 8.13130.2009.

В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Эксплуатация сетей водопровода.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Необходимо осуществить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

-разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- внедрение в практику экологического мониторинга качества поверхностных вод современных методов индикации по гидробиологическим показателям, а также методов водно-экологического картографирования с использованием ГИС-технологий;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

- совершенствование системы государственного управления, предполагающее усиление роли государственного управления, в том числе в водохозяйственной отрасли;

- разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала;

- ведение реестра водных объектов;

- ведение водного кадастра;

- ведение контроля за водопользованием.

Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод с. Кызыл-Озек составит: 2302,30 м3/сут; 840340 м3/год (на I очередь – 2102,73 м3/сут; 651923,0 м3/год).

2) Расход сточных вод п. Алферово составит: 1335,84 м3/сут; 487582,0 м3/год (на I очередь – 1335,85 м3/сут; 318317,0 м3/год).

3) Расход сточных вод с. Средний Сайдыс составит: 131,56 м3/сут; 48019,0 м3/год (на I очередь – 93,61 м3/сут; 34168,0 м3/год).

4) Расход сточных вод с. Карасук составит: 126,50 м3/сут; 46173,0 м3/год (на I очередь – 108,79 м3/сут; 39708,0 м3/год).

5) Расход сточных вод п. Верхний Сайдыс составит: 2,81 м3/сут; 1026,0 м3/год.

6) Расход сточных вод с. Улалушка составит: 5,61 м3/сут; 2048,0 м3/год.

Итого расход сточных вод по Кызыл-Озекскому сельскому муниципальному поселению:

На первую очередь строительства - 2540,95 м3/сут; 996433,0 м3/год.

На расчетный срок - 3904,62 м3/сут; 1425188,0 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей Республики Алтай по очистке канализационных стоков. Очистные сооружения имеются только в городе Горно-Алтайске, срок эксплуатации которых составляет 32 года. Частично на очистные сооружения города поставляются жидкие бытовые отходы Майминского района. Во всех остальных населенных пунктах республики жидкие бытовые отходы вывозятся на поля фильтрации или на отведенные места на свалках. Зачастую это несанкционированные места размещения отходов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Высокая степень загрязнения грунтовых вод в районе с. Маймы, Кызыл-Озеке объясняется слабо развитой сетью коммунально-бытовых услуг (менее 30% сельского населения пользуются водопроводом и ещё меньше - канализацией). Основная часть жителей (более 2 тыс. усадеб) при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться. В итоге подземные воды водоносных комплексов реки Катуни изначально по составу гидрокарбонатные кальциевые-натриевые в пределах с. Маймы настолько изменили свой химический состав, что могут рассматриваться как новый геохимический тип вод - около нейтральных, слабощелочных, сульфатно-натриево-гидрокарбонатных, натриевых, нитратно-хлоридно-гидрокарбонатных. Эти новые типы загрязненных вод приобретают свойства растворять вмещающие породы и извлекать из этих пород химические элементы, не содержащиеся в стоках, а также создают благоприятную геохимическую среду для миграции и накопления тяжелых и токсичных металлов.

Строительство в с. Кызыл-Озек очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды

Плановые мероприятия на расчетный 2031 год по водоотведению:

1) Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки.

2) Использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

3) Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб.м в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м в сутки;

- поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м в сутки и более.

В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).

Для использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

- БПКПОЛН. - 3 мг/л;

- взвешенные вещества - 3 мг/л;

- аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

- нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

- нитраты (по N) - 9 мг/л;

- фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

4) Строительство централизованной канализации п. Алферово, с. Средний Сайдыс в проектируемых микрорайонах с отведением стоков на проектируемые локальные блочные очистные сооружения полной заводской готовности. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей с учетом вертикальной планировки территории намечается строительство новых канализационных насосных станций (требуется проект).

5) Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки.

6) Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

7) Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

С. Кызыл-Озек.

В селе планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, поступающих на проектируемые очистные сооружения, равен, не включая н.п. Куташ - 2400 м3/сут. - уточнить при рабочем проектировании.

Сюда же будут привозить сточные воды с. Карасук, с. Средний Сайдыс. Сточные воды с. Алферово ближе вывозить на сливную станцию г. Горно-Алтайска (планируется увеличение мощности очистных сооружений города).

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д. (требуется проект). При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении, которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Ориентировочная площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 1,5 га.

Необходимо разработать проект сливной стации, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходом, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей «Pirofluid» (являющихся разработкой французской фирмы «OTV»), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Предусмотреть санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85*. Современные технологии строительства ОС, очистки сточных вод и обработки осадков позволяют сокращать нормативные размеры СЗЗ в зависимости от местных климатических и гидрогеологических условий. При разработке проекта ОС все параметры уточняются.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод, поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

П. Алферово.

Планируется строительство централизованной канализации в проектируемом общественно-деловом центре с отведением стоков на проектируемые локальные блочные очистные сооружения полной заводской готовности.

В районе существующей одноэтажной застройки планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории. Предлагается использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения и использование местных очистных сооружений.

Производительность проектируемых локальных очистных сооружений (ЛОС) п. Алферово составит 500 м3/сут. Размер земельного участка для очистных сооружений канализации - не более 0,4 га.

Протяженность канализационного коллектора Ду 200 равна 400 м. Протяженность уличных самотечных канализационных сетей Ду 150-200 составит 1862 м, внутриквартальных сетей и от выпусков из домов Ду 150 - 110 - по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

С. Карасук.

В с. Карасук планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

С. Средний Сайдыс.

Планируется строительство централизованной канализации в проектируемом общественно-деловом центре с отведением стоков на проектируемые локальные блочные очистные сооружения полной заводской готовности.

В районе существующей одноэтажной застройки планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Производительность проектируемых локальных очистных сооружений (ЛОС) с. Средний Сайдыс составит: 50,0 м3/сут. Размер земельного участка для очистных сооружений канализации не более 0,20 га.

Протяженность канализационного коллектора Ду 200 равна 200 м. Протяженность уличных самотечных канализационных сетей Ду 150 -200 составит 1182 м, внутриквартальных сетей и от выпусков из домов Ду 150 - 110 - по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

П. Верхний Сайдыс и с. Улалушка.

Планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

2.7.4 Газоснабжение

- Полное газоснабжение с. Алферово, с. Кызыл-Озек, с. Карасук, с. Ср. Сайдыс природным газом.

Источник газоснабжения – существующий газопровод высокого давления II кат (до 0,6 МПа изб.) от ГРС Майма в г. Горно-Алтайске.

В объеме проектируемой системы газоснабжения МО предусмотрены:

- межпоселковые газопроводы высокого давления II кат.

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат. до ГРПШ;

- ГРПШ понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа);

- центральные источники теплоснабжения (котельные);

- газораспределительные сети низкого давления от ГРПШ.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I и II кат, ГРПШ), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Для отопления и горячего водоснабжения основных зданий общественно деловых зон сел сельсовета предлагается установка централизованных автономных источников теплоснабжения на газовом топливе (возможен вариант модульной газовой котельной) или реконструкция существующих котельных с переводом на природный газ.

При полной газификации существующей и планируемой застройки расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по МО, составит 43,877 млн.куб.м./год,

в т.ч. для с. Кызыл-Озек – 29,101 млн.куб.м./год,

для с. Алферово - 11,922 млн.куб.м./год,

для с. Карасук – 1,370 млн.куб.м./год,

для с. Ср. Сайдыс – 1,484 млн.куб.м./год.

максимальный часовой расход газа составит по МО 15632 м3/ч,

в т.ч. для с. Кызыл-Озек - 9975 м3/ч,

для с. Алферово - 4559 м3/ч,

для с. Карасук - 526 м3/ч,

для с. Ср. Сайдыс – 572 м3/ч,

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице 67.

Таблица 67

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 1 | Отопление | 7266 | 22858 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 2059 | 4529 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 650 | 1714 |
|  | Всего: | 9975 | 29101 |
| с. Алферово |  |  |  |
| 1 | Отопление | 3194 | 8755 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 998 | 2195 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 367 | 972 |
|  | Всего: | 4559 | 11922 |
| с. Карасук |  |  |  |
| 1 | Отопление | 348 | 1024 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 140 | 252 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 38 | 94 |
|  | Всего: | 526 | 1370 |
| с. Ср. Сайдыс |  |  |  |
| 1 | Отопление | 386 | 1124 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 146 | 262 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 40 | 98 |
|  | Всего: | 572 | 1484 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды не покрываемые мощностями газифируемых котельных.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах сел, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м . Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

- 3. Охрана окружающей среды

- 3.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кызыл-Озекского сельского поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий, промышленных и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения включают:

- санитарно защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- водоохранные зоны - ширина водоохранных зон реки Майма установлена в размере 100 м, р. Сайдыс -100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В целях выполнения мероприятий по охране водных объектов рекомендуется закрепление на местности прибрежной защитной полосы рек специальными информационными знаками. Подготовка и принятие соответствующих местных нормативных актов, регламентирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохраной зоны.

- прибрежные защитные полосы рек Прибрежные защитные полосы рек установлены в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями к хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения – водозабора устанавливаются от одиночного водозабора (скважина) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод (к недостаточно защищенным подземным водам относятся: воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения; воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи).

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но принимать не менее 15 и 25 м соответственно.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходят линии электропередачи 110 кВ и 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ устанавливаются в размере 20 и 10 метров соответственно согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Придорожная полоса для автомобильных дорог в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:  пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;  двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Согласно постановлению правительства Республики Алтай от 27 июля 2010 г. N 157 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай» в полосах отвода и придорожных полосах устанавливается особый режим использования земель, который предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- 3.2 Мероприятия по охране окружающей среды

3.2.1 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

Водостоки и защита территории от подтопления.

Для предупреждения и предотвращения негативного воздействия р. Майма на село Кызыл-Озек необходимо выполнение следующих мероприятий:

- расширение и углубление русел рек;

- расчистка русел от растительности и наносов;

- использовать грунт от расчистки в качестве защитного сооружения (отвалы);

- для производства строительных работ по расчистке, углублению русла с расширением, согласовать во временное пользование земли Кызыл-Озекского сельского поселения;

- протяженность расчистки русел, глубина, ширина и другие параметры необходимо уточнить в процессе проектирования после проведения комплекса инженерных изысканий;

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в сельском поселении открытые водоотводящие устройства – канавы, кюветы, лотки с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На территории поселениия с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

3.2.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

При проектировании размещения полигонов ТБО необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от полигонов до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м.

3.2.3 Мероприятия по охране почвенного покрова

Почва, как один из важнейших компонентов природы, обладает незаменимым природным качеством - плодородием. Охрана почв, сохранение и повышение почвенного плодородия имеют большое хозяйственное значение.

Мероприятия по повышению плодородия почв и охране окружающей среды обязаны выполнять сельскохозяйственные и другие организации, использующие земельные, водные и лесные ресурсы.

Одним из негативных явлений является почвенная эрозия, которая снижает естественное плодородие почв и отрицательно воздействует на окружающую среду, населенные пункты, водоемы и др. В борьбе с эрозией почв должен соблюдаться весь комплекс противоэрозионных мероприятий, начиная от организационно-хозяйственных до агротехнических и противоэрозионных.

Особое внимание следует уделять хранению и рациональному использованию удобрений и гербицидов, не допускать их накопления в токсичных количествах в почвах, растениях и воде, исключив тем самым заболевание животных и человека. Минеральные удобрения эффективно использовать при внесении в рядок при посеве в научно-обоснованных дозах. Гербициды следует применять очень осторожно на наиболее засоренных участках. В борьбе с сорной растительностью предпочтение следует отдавать агротехническим и биологическим методам. Необходимы работы по посадке полезащитных лесных полос и уход за ними, создание зеленых зон из древесных насаждений вдоль дорог, вокруг ферм, населенных пунктов, водоемов.

Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию кормовых угодий, необходимо проводить работы по их улучшению и рациональному использованию в системе сенокосо- и пастбищеоборотов.

На территории Майминского района имеются заболоченные участки, и поскольку болота играют большую водоохранную и экологическую роль, то их осушение нецелесообразно.

Необходимо рекультивировать нарушенные земли и возвращать их в сельскохозяйственное производство. При вынужденном нарушении почвенного покрова при строительстве необходимо снимать и хранить верхний плодородный слой и применять его в дальнейшем при рекультивации, улучшении малопродуктивных почв. К сожалению, данные виды работ практически не проводятся, что негативно сказывается на почвенном покрове, Землеустроительные органы должны строго подходить к отводу пахотнопригодных земель на несельскохозяйственные нужды.

3.2.4 Мероприятия по охране водных ресурсов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.2.5 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Лесной фонд на территории Кызыл-Озекского сельского поселения составляет более 50%. Леса представляют особую экологическую систему. Этот уникальный естественный комплекс оказывает огромное влияние на природу. Леса также играют важную роль в повышении продуктивности и рентабельности сельскохозяйственного производства.

Перспективными направлениями рационализации использования лесных ресурсов являются:

- регулируемое пастбищное лесопользование для создания оптимальных условий по обеспечению жизнедеятельности коренного населения, ориентированного на отгонное скотоводство при обязательном прекращении нерегулируемого выпаса животных, особенно коз, в лесных экосистемах, что будет способствовать сохранению естественного подроста деревьев и охране новых лесных плантаций;

- рекреационное лесопользование, направленное на создание дифференцированных услуг для научного туризма, бизнестуризма, проведения охотничьих туров, обычного российского и международного туризма через службы Комитета по лесу, обладающего необходимой инфраструктурой;

- промышленное лесопользование в основном должно осуществляться при обязательном целевом использовании древесины кедра и пихты в глубокой переработке древесины для поставки на экспорт конечной продукции;

– посадка леса и содействие его естественному возобновлению;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки.

3.2.6 Меры по сохранению объектов археологии на территории Кызыл-Озекского сельского поселения

Все историко-культурные объекты представляют научную и познавательную ценность. Пока историко-культурные памятники не будут выявлены, они не защищены законом (Закон РФ от 25 июля 1986г «Об историко-культурных памятниках»).

На сегодняшний момент на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

На территориях объектов археологического наследия (памятников археологии), находящихся в Кызыл-Озекском сельском поселении, работы, связанные с перекопом грунта (строительство и реконструкция дорог и прочих коммуникаций, устройство карьеров, прокладка инженерных сооружений, распашка) должны осуществляться при обеспечении требований к сохранению археологических объектов в соответствии с законодательством по сохранению культурного наследия.

Любые из выше перечисленных работ на территории сельского поселения – должны предваряться археологическим обследованием, направленным на полное изучение культурного слоя в зоне планируемых земляных работ.

В случае обнаружения в ходе хозяйственной и иной деятельности на территории сельского поселения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия исполнителю работ необходимо проинформировать орган исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте, а все работы приостановить. Кроме того, работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны.

Все собственники и пользователи земельных участков на территории данного поселения, в границах которых находятся объекты археологического наследия (памятники археологии), должны быть предупреждены о расположении археологических объектов на их участках и режиме их использования. Они обязаны заключить Охранные обязательства в установленном Законодательством порядке. В материалы землеотводов вносятся условия по сохранению объектов историко-культурного наследия и границы их территории.

При разработке и корректировании генеральных планов, проектов детальной планировки муниципальных образований необходимо установить точные границы объектов культурного наследия и зон их охраны; определить режим использования земель и градостроительные регламенты.

- 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

- Землетрясения

На территории Кызыл-Озекского СП по долгосрочному прогнозу существует вероятность возникновения ЧС от землетрясений, территория сельсовета находится в 7-ми бальной зоне с 10% вероятностью возникновения ЧС -50-100 лет.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до регионального масштаба.

- Сильный ветер, в т.ч. шквал

На территории сельсовета возможны сильные дожди, которые, как правило, сопровождаются шквальными ветрами, достигающими скорости 25 - 30 м/сек. В результате возможны повреждения трансформаторных подстанций, линий электропередач, линий связи, сваливание опор связи, повреждение кровли на жилых и административных зданиях, нарушение энергоснабжения населенных пунктов и нормальных условий жизнедеятельности.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до межмуниципального масштаба.

- Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)

Выпадение сильного дождя (мокрого снега, дождя со снегом) может вызвать переполнение рек и водохранилищ, разрушение гидротехнических сооружений, подтопление территорий, размыв и разрушение дорог, размыв и разрушение ливневых канализаций, налипание снега на провода и обрыв линий электропередач, что в итоге приведет к нарушению нормальной жизнедеятельности населения и нарушению цикла производственной деятельности.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до муниципального масштаба.

- Продолжительные сильные дожди

Выпадение обильных осадков может вызвать наводнения на реках, при переполнении водохранилищ - разрушение гидротехнических сооружений, подтопление территорий, размыв и разрушение дорог, нарушение транспортных коммуникаций.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до межмуниципального масштаба.

- Заморозки

Ранние заморозки могут привести к перемерзанию систем водоснабжения, нарушению деятельности систем теплоснабжения, выходу из строя ливневых канализаций, к гибели зерновых и других сельскохозяйственных культур на больших посевных площадях.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до межмуниципального масштаба.

- Засуха

Длительный, засушливый период с высокими температурами воздуха +33... +34 °C, а на почве - +55... +60 °C может привести к опасному природному явлению - почвенной засухе и, как следствие, к гибели зерновых и других сельскохозяйственных культур на больших посевных площадях.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до межмуниципального масштаба.

- Природные пожары

В связи с географическими условиями на территории Кызыл-Озекского СП велика вероятность возникновения лесных пожаров.

Вывод: чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельского поселения могут быть вызваны землетрясениями, сильными ветрами, ливневыми дождями. Опасные природные явления (сильные ветры, резкие колебания температуры) могут стать причиной аварий на транспортных коммуникациях, коммунальных и энергетических сетях, нарушения нормальных условий проживания населения.

Аварии и катастрофы на транспорте природного характера могут вызвать:

- нарушение транспортных коммуникаций в результате ливневых дождей;

- нарушение транспортных коммуникаций в результате снежных заносов (буранов, метелей).

- 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны, в основном, с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

- Пожары на объектах сельской местности

К потенциально взрыво - и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельского поселения к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйства, автозаправочные станции, посевы созревших зерновых.

Пожары в сельских населенных пунктах можно разделить на три группы:

- в жилой зоне населенных пунктов,

- в производственной зоне,

- в отдельно стоящих строениях.

Жилая зона включает в себя жилые комплексы и общественные центры. В центре населенного пункта размещают клубы, кинотеатры, школы, детсады и административные здания.

Производственная зона состоит из ряда зданий и сооружений, объединенных технологическим процессом, энергетическими и санитарно-техническими устройствами и системой транспорта. Она включает в себя животноводческие фермы, теплично-парниковые хозяйства, цеха первичной переработки сельскохозяйственных продуктов, приготовления кормов животным, а также мастерские и гаражи для ремонта и хранения сельскохозяйственной техники и склады различного назначения.

Анализ развития пожаров в сельских населенных пунктах свидетельствует о том, что линейная скорость распространения огня при плотной застройке сгораемыми зданиями с соломенными кровлями при сухой жаркой погоде и сильном ветре достигает 25 м/мин.

Конвективные потоки, образующиеся в результате интенсивного горения, и ветер поднимают в воздух над населенным пунктом значительное количество искр и головней, особенно при горении дранки и соломы, которые иногда разлетаются на расстояние 500 - 600 м.

Животноводческие здания представляют серьезную пожарную опасность из-за применения сгораемых покрытий, металлических ферм, утеплителей из пенополистирола, использования сгораемой подстилки и грубых кормов.

Применяемые в животноводческих помещениях сгораемые материалы имеют высокую дымообразующую способность, а использование устройств для выпуска дыма в начальной стадии пожара также способствует быстрому распространению пожара.

Животноводческие здания представляют серьезную пожарную опасность из-за применения сгораемых покрытий, металлических ферм, утеплителей из пенополистирола, использования сгораемой подстилки и грубых кормов.

Применяемые в животноводческих помещениях сгораемые материалы имеют высокую дымообразующую способность, а использование устройств для выпуска дыма в начальной стадии пожара также способствуют быстрому распространению пожара.

Из минеральных и органических удобрений пожарную опасность представляют только аммиачная селитра, калиевая селитра, водный аммиак.

Распространение пожара в складе может происходить мгновенно, после наступления определенной температуры. Скорость распространения пламени по горизонтали достигает 5 - 10 см/мин., а по вертикали может быть 4 м/мин. и более.

При пожарах в сельских населенных пунктах возможны:

- быстрое распространение огня по горючим строениям и материалам;

- массовая гибель животных;

- перенос огня (искр, головней) на значительные расстояния;

- взрывы бытовых газовых баллонов;

- опасность поражения электрическим током;

- неудовлетворительное водоснабжение;

- удаленность пожарных подразделений от населенных пунктов;

- неудовлетворительная связь и состояние дорог;

- выделение при горении в складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений токсичных веществ, паров и газов, способных образовывать взрывоопасную концентрацию и зоны, опасные для жизни людей и животных.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до муниципального масштаба.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- установку производственной и аварийной сигнализации;

- применение средств защиты от статического электричества, а также строгой регламентацией огневых работ, условий хранения мучнистого сырья и продукции, склонной к самовозгоранию;

- ограничение возможности расельсоветространения взрыва (пожара) в соседние помещения, устройство путей эвакуации.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура и функциональное зонирование сел Кызыл-Озекского сельского поселения решены с учетом требований противопожарных норм и СНиП 2.07.01-89.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

- Аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы)

В 4 класс опасности включены транспортные средства, которые перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения. На территории сельского поселения возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

При авариях на автомобильных дорогах возможны съезды и опрокидывание транспортных средств в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации автомобильного транспорта, их неисправности, взрывы и пожары на транспорте, перевозящем взрывчатые материалы, сжиженные углеводородные газы, легко воспламеняющиеся жидкости.

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до муниципального масштаба.

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть как локального, так и муниципального характера.

- Аварии на очистных сооружениях

Аварии на очистных сооружениях могут возникнуть как локального, так муниципального и межмуниципального характера в результате:

- аварии на сетях электрообеспечения очистных сооружений, что повлечет за собой гибель биомассы;

- износ канализационной сети.

- Гидродинамические аварии

Аварии на гидротехнических сооружениях области могут возникнуть муниципального в результате износа инженерных конструкций (неисправность водозаборных сооружений).

4.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- природные факторы.

Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания должны проектироваться с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия должны учитывать все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

Кызыл-Озекское сельское поселение располагает определенными рекреационными ресурсами, складывающимися из наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны, пейзажно-эстетического потенциала. Берега рек рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения и туристов.

- 5 Основные технико-экономические показатели генплана Кызыл-озёкского Сельского поселения майминского района республики алтай

Таблица 68

Мероприятия по реализации проектных решений Кызыл-Озёкского сельского поселения Майминского района

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта |  |  | Параметры объекта | Мероприятия |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Кызыл-Озёкское СП |  |  | га | разработка проектной документации |  | 2012-2015 гг. |  |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки | Населенных пунктов Кызыл-Озёкского СП |  |  | - | разработка проектной документации |  | 2012 гг. |  |
| 1.3 | Разработка проектов планировки и застройки территории | С. Кызыл-Озек, п. Алферово |  |  | - | разработка проектной документации |  | 2012-2031 гг. |  |
| 1.4 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Куташ |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 г.г. |  |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Начальная школа | П. Алферово |  |  | 150 мест, из них 50 дошкольных | Разработка проектной документации реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.2 | Школа | П. Алферово |  |  | 500 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.3 | Центр детского творчества | Ул. Гуляева с. Кызыл-Озек |  |  | 80 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.4 | Детский сад | Ул. Гуляева с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 г.г. |  |
| 2.5 | Детский сад | В новом микрорайоне в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.6 | Детский сад | В новом микрорайоне в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
|  | Детский сад | В новом микрорайоне «Солнечный» |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.7 | Детский сад | В северной части п. Алферово |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.8 | Детский сад | В новом микрорайоне в восточной части п. Алферово |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.9 | Детский сад | В центральной части с. Карасук |  |  | 40 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.10 | Дом культуры | Ул. Вахтинская с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.11 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.12 | Культурно-досуговый центр | В южной части с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.13 | Дом культуры | п. Алферово |  |  | 260 мест | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.14 | Сельский клуб | с. Карасук |  |  |  | реконструкция |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.15 | Участковая больница | Ул. Советская с. Кызыл-Озек |  |  |  | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.16 | Пункт скорой медицинской помощи | Ул. Советская с. Кызыл-Озек |  |  | 1 автомобиль | разработка проектной документации реконструкция |  | 2012-2017 гг |  |
| 2.17 | Амбулатория | п. Алферово |  |  | 100 посещений в день | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.18 | ФАП | с. Карасук |  |  | 5 посещений в день | строительство |  | 2022-2032 гг. |  |
| 2.19 | Культурно-спортивный центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 500 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.20 | Плоскостные спортивные сооружения | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 3,0 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 г.г. |  |
| 2.21 | Плоскостные спортивные сооружения | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.22 | Плоскостные спортивные сооружения | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.23 | Плоскостные спортивные сооружения | В восточной части п. Алферово |  |  | 3,0 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 г.г. |  |
| 2.24 | Плоскостные спортивные сооружения | В районе р. Карасук с. Карасук |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.25 | Плоскостные спортивные сооружения | П. Верхний Сайдыс |  |  | 0,5 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.26 | Плоскостные спортивные сооружения | С. Улалушка |  |  | 0,5 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.27 | Торговый центр | Центральная часть с. Кызыл-Озёк |  |  | 60 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 г.г |  |
| 2.28 | Торговый центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 100 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.29 | Магазин промышленных товаров | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.30 | Магазин смешанных товаров | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.31 | Магазин смешанных товаров | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг... |  |
| 2.32 | Магазин смешанных товаров | В новом жилом районе усадебной застройки п. Алферово |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.33 | Магазин смешанных товаров | В центральной части п. Алферово |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.34 | Магазин смешанных товаров | В центральной части п. Верхний Сайдыс |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.35 | Магазин смешанных товаров | В центральной части с. Карасук |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.36 | Магазин смешанных товаров | В центральной части с. Улалушка |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.37 | Торговый рынок | Центральная часть с. Кызыл-Озёк |  |  | 200 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.38 | Торговый рынок | Центральная часть п. Алферово |  |  | 150 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.39 | Торговый рынок | Центральная часть с. Средний Сайдыс |  |  | 50 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.40 | Кафе | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.41 | Кафе | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.42 | Кафе | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2020-2022 гг. |  |
| 2.43 | Предприятие быстрого питания | На въезде в п. Алферово |  |  | 50 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2017-2022 гг |  |
| 2.44 | Кафе | Ул. Центральная с. Средний Сайдыс |  |  | 15 мест | реконструкция |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.45 | Банно-оздоровительный комплекс в составе: баня с сауной на 45 мест, массажный кабинет, парикмахерская | В центральной части с. Кызыл-Озек |  |  | 45 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.46 | Банно-оздоровительный комплекс с прачечной самообслуживания | На вновь застраиваемой территории п. Алферово |  |  | 10 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.47 | Гостиница | С. Кызыл-Озек |  |  | 25-30 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.48 | Гостиница | п. Алферово |  |  | 25 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.49 | Парикмахерская | С. Средний Сайдыс |  |  | 1 место | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.50 | Предприятие бытового обслуживания | Центральная часть с. Кызыл-Озек |  |  | 18 рабочих мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.51 | Предприятие бытового обслуживания | П. Алферово |  |  | 10 рабочих мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.52 | Культовое сооружение | П. Алферово |  |  | 1 объект | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| - Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | Северная часть села в существующих границах с. Кызыл-Озек |  |  | 41 участок | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  | На свободных территориях в восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 61 участок |  |  | 2012-2022 гг |  |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | в южной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , земель запаса и лесного фонда в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 276 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
|  |  | в юго-восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 121 участков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 353 участка |  |  | 2022-2032 гг |  |
|  |  | в западной части села |  |  | 600 участков |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | н. п. Куташ |  |  | 597 участков | строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | На свободных территориях в северной части п. Алферово |  |  | 351 участок | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  | в восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , в земли п. Алферово |  |  | 400 участков |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.4 | Садово-дачные дома | П. Алферово |  |  | 100 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 3.5 | Индивидуальные жилые дома | С. Средний Сайдыс |  |  | 23 участка | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 45 участок |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.6 | Индивидуальные жилые дома | С. Карасук |  |  | 12 участков | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 61 участок |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.7 | Индивидуальные жилые дома | П. Верхний Сайдыс |  |  | 8 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 3.8 | Индивидуальные жилые дома | С. Улалушка |  |  | 7 участков | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 11 участков |  |  |  |  |
| 3.9 | Садово-дачные дома | С. Улалушка |  |  | 37 участков | строительство |  |  |  |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия по переработке леса | В юго-восточной части с. Кызыл-Озек |  |  | 2 объекта | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 4.2 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | К западу от селитебной территории с. Кызыл-Озек |  |  | 4 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 4.3 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | В восточной части п. Алферово |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 4.4 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | К западу от с. Карасук |  |  | 2,16 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 4.5 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | В восточной части с. Средний Сайдыс |  |  |  | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 5.Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Парк | Микрорайон «Северный» |  |  | 9,8 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 5.2 | Сквер и парк | На вновь застраиваемой территории в юго-восточной части с. Кызыл-Озек |  |  | 1,98 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2031 гг |  |
| 5.3 | Детские игровые площадки | Микрорайон «Северный», ул. Заречная, ул. Молодежная с. Кызыл-Озек |  |  | 3 шт. | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2031 гг |  |
| 5.4 | Зона отдыха (пляж) | Территория с. Кызыл-Озек на р. Майма |  |  | га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2032 гг |  |
| 5.5 | Детские игровые площадки | Микрорайон «Татарья», ул. Заречная, в новом микрорайоне п. Алферово |  |  | 3 шт. | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2032 гг |  |
| 5.6 | Зона спортивно-рекреационного назначения со строительством лыжной базы | В северной части п. Алферово |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 5.7 | Зона отдыха в районе р. Улалушка (пляж, рыбная ловля) | В южной части п. Алферово |  |  | 1,8 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.8 | Детские игровые площадки | С. Карасук |  |  | 0,2 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.9 | Сквер | С. Карасук |  |  | 0,4 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.10 | Детские игровые площадки | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,08 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.11 | Сквер | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,4 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.12 | Зона отдыха в районе р. Сайдыс (пляж, рыбная ловля) | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,35 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.13 | зона отдыха с обустройством существующего водоема | П. Улалушка» |  |  | га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2017-2022 гг |  |
| 6.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Кызыл-Озек |  |  | 20,85 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть | В границах п. Алферово |  |  | 17,10 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Средний Сайдыс |  |  | 2,50 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Карасук |  |  | 0,76 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.5 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Улалушка |  |  | 0,76 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.6 | Подъезд к кладбищу в с. Кызыл-Озек | с. Кызыл-Озек |  |  | 0,90 км | строительство |  | 2012-2031 г.г |  |
| 6.7 | Подъезд к кладбищу в с. Карасук | с. Карасук |  |  | 0,20 км | строительство |  | 2012-2031 г.г |  |
| 6.8 | Дорога местного значения Алферово-Улалушка | А/д Алферово-Улалушка |  |  | 6,9 км | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.9 | Дорога местного значения | Подъезд к п. Верхний Сайдыс |  |  | 3,20 км | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.10 | СТО | с. Кызыл-Озек |  |  | 8 постов | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.11 | СТО | П. Алферово |  |  | 8 постов | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.12 | АЗС | а/д Горно-Алтайск-Алферово |  |  | 1 объект | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 2х160кВА (3 ед.) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.2 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 160кВА (2 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.3 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 250кВА (10 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.4 | ТП 1-8-8 |  | С. Кызыл-Озек | 250 кВА |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.5 | ТП 1-8-5 |  | С. Кызыл-Озек | 250 кВА |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.6 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Кызыл-Озек | 11 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.7 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 2х160кВА (2 ед.) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.8 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 250 кВА (7 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.9 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 400 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.10 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 63 кВА (2 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.11 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Алферово | 3,5 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.12 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 160 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.13 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 63 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.14 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 1,3 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.15 | ТП 10/0,4кВ |  | п. В. Сайдыс | 100 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.16 | ВЛ – 10 кВ |  | п. В. Сайдыс | 0,2 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.17 | ТП 1-8-22 |  | С. Карасук | 250 кВА (1 ед) |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.18 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Карасук | 40 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.19 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Карасук | 0,01 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  | С. Алферово | 1920 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.3 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор |  | С. Кызыл-Озек | 346,0м3/сут |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
|  | Водозабор |  | С. Кызыл-Озек | 923 м3/час |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Кызыл-Озек | 24079 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Алферово | 14343 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Карасук | 4348 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Средний Сайдыс | 3700 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Сливная станция |  | С. Кызыл-Озек | 2400 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Очистные сооружения |  | С. Алферово | 500 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Очистные сооружения |  | С. Средний Сайдыс | 50,0 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Канализационные сети |  | С. Алферово | 1862 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Канализационные сети |  | С. Средний Сайдыс | 1182 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРП |  | С. Алферово | 16 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГГРП |  | С. Алферово | 1 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Алферово | 17520 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Кызыл-Озек | 13 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГГРП |  | С. Кызыл-Озек | 1 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Кызыл-Озек | 21000 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Карасук | 3 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Карасук | 3,8 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Ср. Сайдыс | 4 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Ср. Сайдыс | 2,7 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация контейнерных площадок |  | Кызыл-Озекское сп |  |  |  | --- |  | 2012-2032 |

Таблица 69

Основные технико-экономические показатели генплана Кызыл-Озекское СП Майминского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Кызыл-Озекское СП | га | 41627 | 41627 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18900,15 | 18378,22 |
|  |  | % | 45,3 | 44,15 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 788,15 | 1373,78 |
|  |  | % | 2 | 3,3 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 107 | 128,3 |
|  |  | % | 0,3 | 0,31 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 21749 | 21744 |
|  |  | % | 52,2 | 52,2 |
| 1.5 | Земли запаса | га | 80 | 0 |
|  |  | % | 0,2 | 0 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,7 | 2,7 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе Земли рекреации | га | 2,7 | 2,7 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав Кызыл-Озекского СП – всего, в т.ч.: | га | 788,15 | 1121,06 |
|  | В том числе с.Кызыл-Озек | га | 375,0 | 743,3 |
|  | - жилой застройки, в том числе: | га | 207,04 | 359,94 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 203,80 | 356,7 |
|  | - малоэтажной застройки | га | 3,24 | 3,24 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 6,0 | 22,17 |
|  | - производственные | га | 31,6 | 28,85 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 50,3 | 110,03 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 10,78 |
|  | -объектов специального назначения | га | 1,24 | 1,24 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 24,72 | 210,29 |
|  | В том числе лпх | га | 5,99 | 5,99 |
|  | - Естественного озеленения | га | 37,3 | 70,64 |
|  | - акватории | га | 16,8 | 16,8 |
|  | П. Алферово | га | 236,0 | 281,58 |
|  | - жилой застройки | га | 76,4 | 115,44 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 1,23 | 5,63 |
|  | - производственные | га | 1,66 | 13,95 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 27,39 | 49,60 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 7,80 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 115,5 | 30,26 |
|  | - Естественного озеленения | га | 9,83 | 9,83 |
|  | - акватории | га | 3,99 | 3,99 |
|  | С. Средний Сайдыс | га | 116,98 | 108,6 |
|  | - жилой застройки | га | 19,07 | 36,28 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 1,25 | 1,45 |
|  | - производственные | га | 0,82 | 2,18 |
|  | - зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,43 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,19 | 11,2 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 1,55 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 0,06 | 0,06 |
|  | - специального назначения | га | 86,16 | 55,45 |
|  | П. Верхний Сайдыс | га | 6,97 | 22,7 |
|  | - жилой застройки | га | 1,26 | 4,06 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | - | 1,20 |
|  | - производственные | га | 2,36 | 4,06 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 0,23 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 1,04 | 10,84 |
|  | - Естественного озеленения | га | 2,31 | 2,31 |
|  | С. Улалушка | га | 3,5 | 38,2 |
|  | - жилой застройки | га | 1,15 | 5,25 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | - | 1,0 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 6,2 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | - |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | - | 14,35 |
|  | - Естественного озеленения | га | 0,85 | 3,9 |
|  | - дачи | га | - | 7,5 |
|  | С. Карасук | га | 49,7 | 77,4 |
|  | - жилой застройки | га | 22,4 | 40,01 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 0,81 | 1,91 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,48 | 12,28 |
|  | - производственные | га | 3,13 | - |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 0,6 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 35,81 | 22,6 |
|  | П. Куташ |  |  | 102,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 6346 | 15445 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 143 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел/га | 0,15 | 0,37 |
| 2.3 | Возрастная структура населения с. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1725 | 4027 |
|  |  | % | 27,2 | 26 |
|  | Дошкольники до 6 лет |  | 930 | 1988 |
|  |  | % | 14,6 | 12,9 |
|  | школьники от 7 до 15 лет |  | 773 | 1519 |
|  |  | % | 12,2 | 9,8 |
|  | Школьники 16-17 лет |  | 231 | 520 |
|  |  | % | 3,6 | 3,3 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте: | чел. | 3909 | 10269 |
|  |  | % | 61,6 | 66,4 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 712 | 1149 |
|  |  |  | 11,2 | 7,4 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 12,5 | 24,0 |
| 3.2 | Общая площадь жилого фонда | кв. м | 79072 | 370680 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 13,8 |  |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 |  |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 14 |  |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 95 |  |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Кызыл-Озекского СП |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Школы | объект | 4 | 5 |
|  |  | мест | 695 | 1195 |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 3 | 9 |
|  |  | мест | 255 | 1095 |
|  | Внешкольные учреждения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.3 | Центр детского творчества | мест | - | -80 |
| 4.1.6 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | - | По заданию на проектирование |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | посещений в смену | 82 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  | Участковая больница | Койко-мест | - |  |
| 4.2.2 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | объект | - | 1 |
| 4.2.3 | Аптека | кв.м | 1 | 4 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спорткомплекс | кв.м | - | 500 |
| 4.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 7,0 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 4 | 6 |
|  |  | мест | 304 | 810 |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | 1 | 2 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | кв.м. торговой площади | 971 | 1570 |
| 4.5.2 | Торговый рынок | кв.м. торговой площади | 40 | 400 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | пос. мест | 40 | 220 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Опорный пункт охраны правопорядка | кв.м | - | 1 |
| 4.8 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | мест | - | 40 |
|  | Общественный туалет | мест | - | 8 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | рабочее место | - | 29 |
| 4.9.2 | Баня | мест | - | 65 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 2 | 3 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 2 | 3 |
| 4.12 | Культовые сооружения | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 51,689 | 93,339 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год |  | 1573,9 |
|  | С. Кызыл-Озек | Тыс. куб. м/в год |  | 940,4 |
|  | С. Алферово | Тыс. куб. м/в год |  | 528,2 |
|  | С. Карасук | Тыс. куб. м/в год |  | 50,0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | Тыс. куб. м/в год |  | 52,0 |
|  | С. Верх. Сайдыс | Тыс. куб. м/в год |  | 1,1 |
|  | С. Улалушка | Тыс. куб. м/в год |  | 2,2 |
| 5.1.2 | Протяженность сетей, всего: | м | 12779,4 | 59249,4 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 8669,4 | 32748,4 |
|  | С. Алферово | м | 2630 | 16973 |
|  | С. Карасук | м | 797 | 5145 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 683 | 4383 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.2.1 | - всего | куб. м/ в сут. |  | 3904,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | С. Кызыл-Озек | куб. м/ в сут |  | 2302,3 |
|  | С. Алферово | куб. м/ в сут |  | 1335,84 |
|  | С. Карасук | куб. м/ в сут |  | 126,5 |
|  | С. Ср. Сайдыс | куб. м/ в сут |  | 131,56 |
|  | С. Верх. Сайдыс | куб. м/ в сут |  | 2,81 |
|  | С. Улалушка | куб. м/ в сут |  | 5,61 |
| 5.2.2 | Протяженность сетей, всего: | м | 0,2 | 3044,2 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 0,2 | 0,2 |
|  | С. Алферово | м | 0 | 1862 |
|  | С. Карасук | м | 0 | 0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 0 | 1182 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Очистные сооружения |  |  |  |
|  | Блочные очистные сооружения | Ед. | 0 | 2 |
|  | Сливные станции | Ед. | 0 | 1 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Нагрузка, всего | кВт |  | 6725,0 |
|  | В том числе: | кВт |  |  |
|  | на объекты социальной сферы | кВт |  | 1362,0 |
|  | на объекты производственной сферы | кВт |  | 380,0 |
|  | на объекты жилищной сферы | кВт |  | 4940,0 |
|  | на садоводство | кВт |  | 43,0 |
| 5.3.2 | Годовой расход электроэнергии, всего | тыс.кВт.час. |  | 6188,0 |
|  | В том числе | тыс.кВт.час. |  |  |
|  | на объекты социальной сферы | тыс.кВт.час. |  | 2013,6 |
|  | на объекты производственной сферы | тыс.кВт.час. |  | 561,8 |
|  | на объекты жилищной сферы | тыс.кВт.час. |  | 3606,2 |
|  | на садоводство | тыс.кВт.час. |  | 6,5 |
| 5.3.3 | Протяженность сетей 10 кВ с. Кызыл-Озек | км | 17200 | 27520 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Алферово | км | 3991 | 8609 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Ср. Сайдыс | км | 1378 | 3071 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. В. Сайдыс | км | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Карасук | км | 2191 | 2191,1 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Улалушка | км | 0 | 0 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Протяженность тепловых сетей, всего | м | 1900 | 3820 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 1900 | 0 |
|  | С. Алферово | м | 0 | 1920 |
|  | С. Карасук | м | 0 | 0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газовые котельные | Ед. | 0 | 3 |
|  | Годовой расход газа, всего | млн.куб.м./год |  | 43,877 |
|  | С. Кызыл-Озек |  |  | 29,101 |
|  | С. Алферово |  |  | 11,922 |
|  | С. Карасук |  |  | 1,370 |
|  | С. Ср. Сайдыс |  |  | 1,484 |
| 6 | Санитарная очистка |  |  |  |
| 6.1 | Полигоны ТБО | единиц/га |  |  |
| 6.2 | Скотомогильники | Единиц |  | 1 |
| 7.3 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.3.1 | Кладбище | Единиц | 7 | 6 |