ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЫЗЫЛ-ОЗЁКСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Майминского района

Муниципальный контракт: № 76 от 21.06.2011 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта             ____________	Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2011

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель						С. Ю. Кравцова

Инженер									С.Ю. Лисянская

Инженер по электроснабжению					Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению			Т.П. Леонова

Инженер по информационным технологиям			В.Г. Детинник

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	6

1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ	6

1.3.1. Земли населенного пункта	6

1.3.2 Земли промышленности и иного специального назначения	7

1.4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	9

1.5.1. Жилая зона	10

1.5.2. Общественно-деловая зона	15

1.5.3. Зона рекреационного назначения	17

1.5.4. Зона производственного назначения	19

1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры	22

1.5.6. Зона объектов инженерной инфраструктуры	29

1.5.7 Зона объектов специального назначения	83

1.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	83

1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	84

1.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	84

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды	85

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	85

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов	86

1.7.5 Меры по сохранению объектов археологии на территории Кызыл-Озекского сельского поселения	87

1.7.6 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	88

1. 10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	91

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Кызыл-Озёкского сельского поселения разработан в 2011-2012 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Майминского района на основании договора № № 76 от 21.06.2011 г.

Генеральный план Кызыл-Озёкского сельского поселения разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным Кодексом Российской Федерации;

- Водным Кодексом Российской Федерации;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

  - Техническое задание на выполнение работ по разработке генерального плана Кызыл-Озёкского сельского поселения Республики Алтай от 21.06.2011 г., выданное администрацией с. Кызыл-Озек Майминского района;

  - Топографический план Кызыл-Озекского СП М 1:25000;

  - Космоснимки с. Кызыл-Озек, Верхний Сайдыс, Средний Сайдыс;

  - Материалы топографической съемки села Кызыл-Озек, Карасук;

  - План социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2011 год;

  - Приоритетные направления социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2008 – 2022 годы;

  - План социально-экономического развития Кызыл-Озекского сельского поселения на 2008 – 2012 годы;

  - Схема Территориального Планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН;

  - Схема территориального планирования МО «Майминский район»;

  - Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основной задачей является подготовка предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

2) по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Кызыл-Озёкского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

9) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

10) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

- 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На расчетный срок генеральным планом предлагается территорию Кызыл-Озекского сельского поселения оставить в существующих границах, т. е. без изменений.

- 1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2031 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2000-2011 гг.

Прирост населения к расчетному сроку в Кызыл-Озекском сельском поселении составит 143%.

Согласно приведенных расчетов численность населения составит:

- в с. Кызыл-Озек 9100 человек;

- в п. Алферово 5280 человек;

- в с. Карасук 500 человек;

- в с. Ср. Сайдыс 520 человек;

- в п. В. Сайдыс 15 человек;

- в с. Улалушка 63 человека.

- 1.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ

- 1.3.1. Земли населенного пункта

На проектный срок генеральным планом принимается существующая граница муниципального образования Кызыл-Озекского СП.

Предложения по изменению границ земель населенных пунктов

- для развития населенного пункта, строительства жилья, промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель населенных пунктов:

с. Кызыл-Озёк за счет дополнительного отвода 368,3 га, в том числе 343,6 га из состава земель сельскохозяйственного назначения и 18,7 га из земель запаса и 5,2 га из земель лесного фонда, 0,8 га из земель промышленности.

п. Алферово за счет дополнительного отвода 45,6 га из состава земель сельскохозяйственного назначения;

с. Средний Сайдыс уменьшение земель населенного пункта на 8,38 га и перевод их в земли сельскохозяйственного назначения;

п. Верхний Сайдыс за счет дополнительного отвода 15,73 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

с. Карасук за счет дополнительного отвода 27,7 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

с. Улалушка за счет дополнительного отвода 34,7 га из состава земель сельскохозяйственного назначения

Планируется новый населенный пункт Куташ, площадь перевода из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта составит 102,0 га.

- 1.3.2 Земли промышленности и иного специального назначения

Планируется включить в земли промышленности и иного специального назначения планируемые поселковые дороги, протяженностью 2,3 км соответственно площадь перевода земель составит 2,3 га, в том числе:

- к кладбищу в с. Карасук -200 м;

- к кладбищу в с. Кызыл-Озек -900 м.

На расчетный срок к 2030 году предлагается строительство новых дорог местного значения к селу Улалушка, протяженностью 6,9 км и подъезд к селу Верхний Сайдыс, протяженностью 3,2 км (площадь перевода земель составит 14,14 га).

Кроме того, предложены земельные участки для строительства скотомогильников общей площадью 0,18 га, кладбищ общей площадью 3,7 га.

Выделены земельные участки за границами населенных пунктов (2,16 га около с. Карасук и 4,0 га около с. Кызыл-Озек) для производственных предприятий, которые необходимо вынести из населенных пунктов, т.к. нарушены нормативные требования санитарно-защитных зон при размещении данных предприятий.

- Предложения по изменению границ земель лесного фонда

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-02/ 023/2009-309 от 13.04.09 года леса на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется перевести в категорию земель лесного фонда.

Леса на землях сельскохозяйственного назначения, которые попали в населенный пункт, рекомендуется использовать как парковую зону, занятую городскими лесами. При этом необходимо учитывать, что режим использования лесов, установленный ст. 105 ЛК РФ не позволит размещать объекты капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Изменение территориальных зон в границах Кызыл-Озекского СП приведены в табл. 31.

Изменение территориальных зон в границах Кызыл-Озекского СП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Баланс земель Кызыл-Озекского СП на перспективу

|  | Сущест. | Перспект. | За расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего земель | 41627,0 | 41627,0 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 18900,15 | 18378,22 |  |
| Земли населенных пунктов | 788,15 | 1373,78 |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 107 | 128,3 |  |
| Земли лесного фонда | 21749 | 21744 |  |
| Земли водного фонда | - | - |  |
| Земли запаса | 80 | 0 |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов: | 2,7 | 2,7 |  |
| В том числе земли рекреации | 2,7 | 2,7 |  |
| Земли населенного пункта, входящего в состав СП – всего, га в т.ч.: | 788,15 | 1373,78 | 1223,06 |
| С. Кызыл-Озёк | 375 | 743,3 | 743,3 |
| - жилой застройки | 207,04 | 359,94 | 370,04 |
| В том числе: ижс | 203,80 | 356,7 |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 3,24 | 3,24 |  |
| - общественно – деловой застройки | 6,0 | 22,17 |  |
| - производственной | 31,6 | 28,85 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры | 50,3 | 110,03 | 115,03 |
| - рекреационного назначения, га |  | 10,78 |  |
| - специального назначения | 1,24 | 1,24 |  |
| - Зона сельскохозяйственного использования | 24,72 | 210,29 |  |
| В том числе, лпх | 5,99 | 5,99 |  |
| - зона городских лесов | 37,3 | 70,64 |  |
| - зона акватории | 16,8 | 16,8 |  |
| П. Алферово | 236,0 | 281,58 |  |
| - жилой застройки, га | 76,4 | 115,44 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,23 | 5,63 |  |
| - производственной, га | 1,66 | 13,95 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 27,39 | 49,60 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | 7,80 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га | 115,5 | 30,26 |  |
| - зона городских лесов | 9,83 | 9,83 |  |
| - акватории | 3,99 | 3,99 |  |
| С. Средний Сайдыс | 116,98 | 108,6 |  |
| - жилой застройки, га | 19,07 | 36,28 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,25 | 1,45 |  |
| - производственной, га | 0,82 | 2,18 |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,43 | 0,43 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 9,19 | 11,2 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | 1,55 |  |
| - специального назначения га | 0,06 | 0,06 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га |  | 55,45 |  |
| П. Верхний Сайдыс | 6,97 | 22,7 |  |
| - жилой застройки, га | 1,26 | 4,06 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 1,20 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 2,36 | 4,06 |  |
| - рекреационного значения, га | - | 0,23 |  |
| - сельскохозяйственного использования, га | 1,04 | 10,84 |  |
| - зона городских лесов | 2,31 | 2,31 |  |
| С. Улалушка | 3,5 | 38,2 |  |
| - жилой застройки, га | 1,15 | 5,25 |  |
| - общественно – деловой застройки, га | - | 1,0 |  |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 1,5 | 6,2 |  |
| - рекреационного назначения, га | - | - |  |
| - сельскохозяйственного использования | - | 14,35 |  |
| - зона городских лесов | 0,85 | 3,9 |  |
| - дачи, га |  | 7,5 |  |
| С. Карасук | 49,7 | 77,4 |  |
| - Зона жилой застройки | 22,4 | 40,01 |  |
| - Зона общественно – деловой застройки | 0,81 | 1,91 |  |
| - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,48 | 12,28 |  |
| - Зона производственная | 3,13 | - |  |
| - Зона рекреационного назначения | - | 0,6 |  |
| - Зона сельскохозяйственного использования | 35,81 | 22,6 |  |
| Н.п. Куташ | - | 102 |  |

1.4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Планировочные решения по организации территорий населенных пунктов базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенных пунктов;

– разработанной ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие содержание планировочных решений:

– функциональное зонирование территории с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение существующей жилой застройки с учетом сноса ветхого жилья и строительства современных индивидуальных жилых домов на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов;

– освоение новой территории посредством застройки индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения и определение территорий перспективного развития (за расчетный срок);

– развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая;

-производственная;

- коммунально-складская;

- транспортной инфраструктуры;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

- 1.5.1. Жилая зона

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны. Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения.

Прогнозируемый прирост населения в населенных пунктах является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующих селитебных территорий.

с. Кызыл-Озек

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 6510 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в северной восточной и южной частях села Кызыл-Озек. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья в с. Кызыл-Озек предусмотрено на первую очередь выделение 50 га (500 участков по 1000 кв. м).

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 9100 человек. Для обеспечения данного населения потребуется 72,8 га.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья в с. Кызыл-Озек предусмотрено на расчетный срок выделение 35,3 га (353 участка по 1000 кв. м) в юго-восточной части села и 67,6 га (600 участков по 1000-1200 кв. м) в восточной части села (микрорайон «Солнечный»).

Учитывая тот фактор, что каждый горожанин желает иметь второе жилье, выделена территория в районе бывших садов 10,1 га (101 участок по 1000 кв м) для строительства жилья за расчетный срок.

Для этих же целей, предлагается возрождение населенного пункта Куташ.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Кызыл-Озек – 152,5 га

Принятый коэффициент семейности – 3,3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 1000 м²-1500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 218400 м²

Увеличение жилищного фонда составит 3,5 раза к существующему жилищному фонду.

П. Алферово

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 2700 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в восточной в микрорайоне «Татарья». Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 340 участков в микрорайоне «Татарья»;

- 11 участков в районе ул. Пушкина и пер. Майский.

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 5280 человек. Для обеспечения данного населения потребуется 75 га.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья в предусмотрено на расчетный срок:

- 33,65 га (~ 400 участков по от 8 до 10 соток) в юго-восточной части поселка;

- ~ 200 участков от 8 до 10 соток (22,88 га) в восточной части поселка

- ~ 100 участков, рекомендованные под дачное строительство в западной части поселка.

Новая застройка предусмотрена усадебными и многоквартирными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Алферово – 39,04 га

Принятый коэффициент семейности - 3,5

Площадь земельного участка на одно домовладение - 1000 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 126720 м²

Увеличение жилищного фонда в 14 раз.

с. Средний Сайдыс

В период реализации первой очереди строительства – до 2021 года, проектом планируется увеличение численности населения до 370 человек, прирост жилой площади обеспечивается за счет строительства жилых домов в западной части села по ул. Новая. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь 23 участков по 25 соток каждый (5,75 га).

К расчетному сроку – до 2031 года прогнозируется рост численности населения до 520 человек. Для обеспечения данного населения потребуется 11,4 га (45 участок по 25 соток каждый в восточной, юго-западной и северо-западной частях села).

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Средний Сайдыс – 17,21 га

Принятый коэффициент семейности - 3,7

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 12480 м²

Увеличение жилищного фонда в пять раз.

п. Верхний Сайдыс

Площадь индивидуального жилищного строительства п. Верхний Сайдыс

– 1,26 га

Жилищный фонд существующий– 50  м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 –4 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 16,6 м²

Кол-во домовладений – 3

Коэффициент семейности - 1,3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 3000 м²

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в п. Верхний Сайдыс– 4,06 га

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 360 м²

Увеличение жилищного фонда в 8  раз.

с. Карасук

Развитие села предполагается в восточном и западном направлениях для размещения нового жилищного строительства. Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 12 участков (каждый по 20 соток) в восточной части села.

На расчетный срок 32 участка в западной части села и 29 участков в северной части села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Площадь индивидуального жилищного строительства на перспективу в с. Карасук – 17,6 га

Принятый коэффициент семейности – 3,3

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2000 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок –12480 м²

Увеличение жилищного фонда составит 1,7 раза к существующему жилищному фонду.

С. Улалушка

Существующая застройка с. Улалушка представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 3833 м².

Площадь индивидуального жилищного строительства с. Улалушка –1,15 га.

Жилищный фонд существующий–18 м²

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 9 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2011 г. – 12,0 м²

Кол-во домовладений – 3 ед.

Коэффициент семейности - 3,0

- Развитие села предполагается в восточном и западном направлениях для размещения нового жилищного и дачного строительства.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено на первую очередь:

- 7 участков (каждый по 20 соток) в юго-восточной части села.

На расчетный срок 11 участков в восточной части села.

- Кроме того, запланировано под дачные участки 7,5 га (37 участков по 20 соток) в западной и восточной частях села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами.

Принятый коэффициент семейности – 3,0

Площадь земельного участка на одно домовладение - 2500 м²

Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок - 720 м²

Увеличение жилищного фонда в 4 раза к существующему жилищному фонду.

Таблица 2

Объемы жилищного строительства Кызыл-Озёкского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | На 01.01.2011г. | На расчетный срок – 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кызыл-Озёк |  |  |  |
| Население | Чел. | 4340 | 9100 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 1312 | 2761 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 60798 | 218400 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 14 | 24 |
| П. Алферово |  |  |  |
| Население | Чел. | 1341 | 5280 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 407 | 1509 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 8694 | 126720 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 6,48 | 24 |
| с. Средний Сайдыс |  |  |  |
| Население | Чел. | 287 | 520 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 77 | 148 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 2450 | 12480 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 8,5 | 24,0 |
| П. Верхний Сайдыс |  |  |  |
| Население | Чел. | 4 | 15 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 3 | 11 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 50 | 360 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 16,6 | 24,0 |
| С.Карасук |  |  |  |
| Население | Чел. | 365 | 500 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 112 | 155 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 6918 | 12000 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 18,95 | 24,0 |
| С.Улалушка |  |  |  |
| Население | Чел. | 9 | 63 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 3 | 21 |
| Жилищный фонд | Кв.м | 162 | 1512 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | Кв.м/чел | 18 | 24 |

При строительстве жилья на вновь отводимых территориях требуется проект о проведении радиологической экспертизы.

- 1.5.2. Общественно-деловая зона

с. Кызыл-Озек

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрена организация площади и сквера.

Ядро села, представляющее единый планировочный центр и выполняющее административные и общественно-деловые функции, формируется на основной планировочной оси – улице Советской. Зона общественно – деловой застройки формируется как линейно-дисперсная система.

К расчетному сроку запланировано строительство объектов учреждений образования, здравоохранения, объектов социально-бытового назначения, а также торговый центр и рыночный комплекс.

В районах нового жилищного строительства, согласно проекту, формируются локальные общественно-деловые зоны, обеспечивающие потребности населения в услугах первой необходимости.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Северный» и трех детских садов по 100 мест каждый в новых микрорайонах.

- культурно-досуговый центр на вновь планируемой территории в южной части села;

- школа искусств;

- спорткомплекс;

-стадион.

Начальную школу, расположенную по ул. Советской планируется реконструировать под поликлинику и скорую помощь.

Помимо этого генеральным планом предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания, таких как комбинат бытового обслуживания, баня, гостиница, кафе.

В соответствии с проектом к расчетному сроку площадь территории, занятой объектами общественно-деловой застройки возрастет до 22,17 га, что в три раза выше современного показателя.

П. Алферово

Общественно-деловая зона составляет 1,23 га, расположена разрозненно в разных частях поселка.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 5,63 га.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- средняя школа;

- два детских сада каждый на 150 мест (с учетом нормативной потребности и радиуса доступности);

-амбулатория;

-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа);

-стадион.

Проектом предлагается реконструкция здания начальной школы с увеличением мест до 100 и обустройством детского сада на 50 мест.

Помимо этого проектом предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания, таких как комбинат бытового обслуживания, банно-оздоровительный комплекс с прачечной самообслуживания, гостиница, кафе.

В восточной части села на возвышенном участке выделена территория для строительства культового сооружения.

с. Средний Сайдыс

Общественно-деловая зона составляет 1,25 га.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 1,45 га.

Генеральным планом предусмотрено строительство объектов социально-культурного и бытового обслуживания:

- парикмахерской;

-рынка;

- строительство магазина-пекарни.

Запланирована реконструкция клуба в кафе.

П. Верхний Сайдыс

В центре села определена общественно-деловая зона, площадь которой 1,2 га.

Проектом предложено строительство здания многофункционального назначения, где будут размещены объекты соцкультбыта: магазин, административные помещения.

с. Карасук

Предлагается из центра села вынести гараж и складские помещения. На освободившейся территории организовать общественно-деловой центр, где будут размещены детский сад, ФАП, магазин.

Планируется реконструкция здания клуба.

Т. о., площадь нового общественно-делового центра составит 1,91 га.

С. Улалушка

В центре села определена общественно-деловая зона, площадь которой 0,5 га, где планируется строительство магазина и спортивной площадки.

Проектом предложено строительство здания, где будут размещены объекты соцкультбыта: ФАП, клуб, детский сад семейного типа, административные помещения.

- 1.5.3. Зона рекреационного назначения

Решениями генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов с использованием сложившихся природных условий.

С. Кызыл-Озёк

К размещению проектом запланирован парк отдыха, площадью 9,8 га. На территории парка предусмотрено организовать:

- детские игровые площадки;

- спортивные площадки;

- площадки для отдыха;

- строительство детских игровых площадок в микрорайоне «Северный», по ул. Заречной, по ул. Молодежной;

- на проектируемой селитебной территории в южной части села планируется разместить сквер и парк вдоль р. Майма;

- в юго-западной части села предлагается организовать пляж.

П. Алферово

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку микрорайон «Татарья» (0,07 га);

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку по ул.Заречная (0,07 га);

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку новый микрорайон на вновь застраиваемой территории (0,06 га) в юго-восточной части села;

- вдоль реки Улалушка на вновь застраиваемой территории проектом выделено 1,8 га территории под объекты рекреационного назначения. Предусмотрена организация места для купания (пляжа).

- в северной части поселка определена зона спортивно-рекреационного назначения под лыжную базу.

С. Карасук

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку в районе нового жилищного в западной части села( 0,2 га);

- в центральной части села запланирован сквер в районе спортплощадки, участок 0,4 га.

С. Средний Сайдыс

- предлагается организовать открытую детскую игровую площадку в строительства южной части села( 0,08 га);

- в южной части села вдоль в районе старого кладбища планируется разместить сквер (0,4 га);

- в северо-восточной части села на реке Сайдыс планируется организовать зону отдыха (пляж), площадь участка 0,35 га.

С. Улалушка

- предлагается организовать зону отдыха в районе пруда (0,9 га).

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования с. Кызыл-Озёк | Единица измерения | Обеспеченность |  |  | Обеспеченность на конец 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактичес-кая | Норми-руемая | Проекти-руемая |  |
|  | га | 3,7 | 10,92 | 14,48 |  |
| П. Алфёрово | га | 0,9 | 6,34 | 8,7 |  |
| с.Средний Сайдыс | га | - | 0,6 | 1,55 |  |
| П.Верхний Сайдыс |  |  | 0,02 | 0,23 |  |
| С. Карасук |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
| С. Улалушка |  |  | 0,02 | 0,02 |  |

*- из расчета 12 м² на человека согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89

- 1.5.4. Зона производственного назначения

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

С. Кызыл-Озёк

Проектом предлагается коммунально-складские помещения, расположенные в центре села, перепрофилировать в торговые.

Кроме того, проектом намечено выделение новых участков под размещение производственных объектов к западу от селитебной территории населенного пункта, куда предлагается вынести молочно-товарную ферму КФХ «Кызыл-Озек», в связи с нарушением нормативных требований СЗЗ при ее размещении.

Существующие производственные объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м), и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Необходимо вокруг вышеперечисленных предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны и провести специальное озеленение.

Планируется строительство новых производственных и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочиванием застройки).

Площадки нового производственного и коммунально-складского строительства предусмотрены за границей населенного пункта.

П. Алферово

Проектом предусмотрено создание производственных и коммунально-складских территорий в восточной части поселка, куда предлагается вынести пилораму, расположенную в центре села.

Также, предлагается включить в границы населенного пункта территорию молочно-товарной фермы.

С. Карасук

Проектом предлагается из центра села вынести гараж, складские помещения и пилораму. Новые производственные территории запланированы за границей населенного пункта.

С. Средний Сайдыс

Проектом предлагается из центра села вынести конюшню и пилораму. Новые производственные территории запланированы в восточной части села.

С. Улалушка

Существующие производственные объекты села имеют IV,V классы опасности (санитарная зона 100, 50м) и размещаются на достаточном расстоянии от жилой застройки. На территории населенного пункта имеются склады и гаражи СПТУ

Планируется дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства.

П. Верхний Сайдыс

Производственные объекты отсутствуют.

Развитие села планируется за счет развития ЛПХ, в большей степени за счет производства животноводческой продукции.

Существующие производственные объекты сельсовета имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50м).

Таблица 4

Перечень объектов, имеющих санитарно-защитные зоны

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 1 | МТФ «Кызыл-Озек» | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Шолохова, Есенина, Зорге, предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села. |
| 2 | Гаражи КФХ «Кызыл-Озек» | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Совхозной, Шукшина, Зорге, предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села. |
| 3 | Специзолятор | СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Горная. |
| С. Алферово |  |  |  |
| 4 | Складские помещения | СЗЗ – 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Северной. Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к востоку от села. |
| 5 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Центральная и ул. Луговаяю Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к востоку от села. |
| С. Карасук |  |  |  |
| 6 | Гаражи | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Родниковая. Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| 7 | Складские помещения | СЗЗ - 50 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| 8 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные к западу от села |
| С. Средний Сайдыс |  |  |  |
| 9 | Пилорама | СЗЗ - 100 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные в восточной части села |
| 10 | Конюшня на 30 лошадей | СЗЗ - 50 м | Предлагается перенос на новые производственные площадки, расположенные в восточной части села |
| 11 | Кладбище | СЗЗ - 50 м | Предлагается организация сквера |

Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- 1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Междугородное сообщение населенных пунктов Кызыл-Озекского сельского поселения осуществляется с городами Бийск, Горно-Алтайск.

Проектом предлагается строительство павильонов ожидания для временного пребывания пассажиров:

- в центральной части села Средний Сайдыс;

- в центральной части села Карасук.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- 1) поселковая дорога;

- 2) главная улица;

- 3) основная;

- 4) второстепенная;

- 5) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 38.

С. Кызыл-Озек

Главная улица села - Советская.

Главная улица является основной планировочной осью, вдоль которой предлагается развитие общественно-деловой застройки. На ней размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Таблица 5

Существующая улично-дорожная сеть

| с.Кызыл-Озёк |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Советская | Главная улица | 3,730 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 3,730 |
| Ул. Вахтинская | Основная улица | 1,391 |
| Ул. Центральная | Основная улица | 0,569 |
| Уд. Заречная | Основная улица | 0,677 |
| Ул. Еландинская | Основная улица | 0,467 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,555 |
| Ул. Совхозная | Основная улица | 1,543 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 5,202 |
| Микрорайон «Северный» |  |  |
| Северная | Второстепенная улица | 0,180 |
| Напалковой | Второстепенная улица | 0,226 |
| Янтарная | Второстепенная улица | 0,946 |
| Пойменная | Второстепенная улица | 0,383 |
| Гуляева | Второстепенная улица | 0,494 |
| Трудовая | Второстепенная улица | 0,500 |
| Олимпийская | Второстепенная улица | 0,295 |
| Майминская | Второстепенная улица | 0,296 |
| Лесная | Второстепенная улица | 0,114 |
| Сокольникова | Второстепенная улица | 0,250 |
| Пер Казачий | Второстепенная улица | 0,437 |
| Ул. Титова | Второстепенная улица | 0,466 |
| Пер. Титова | Второстепенная улица | 0,287 |
| Ул. Гагарина | Второстепенная улица | 0,484 |
| Микрорайон «Центральный» |  |  |
| Пер. Речной | Второстепенная улица | 0,250 |
| Ул. Береговая | Второстепенная улица | 0,450 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,400 |
| Ул. Валетова | Второстепенная улица | 0,600 |
| Пер. Маяковский | Второстепенная улица | 0,311 |
| Ул. 2 Спортивная | Второстепенная улица | 0,350 |
| Ул. Шукшина | Второстепенная улица | 0,264 |
| Ул. Шолохова | Второстепенная улица | 0,244 |
| Ул. Есенина | Второстепенная улица | 0,225 |
| Ул. Зорге | Второстепенная улица | 0,207 |
| Пер. Хмельной | Второстепенная улица | 0,234 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,734 |
| Пер. Мирный | Второстепенная улица | 0,250 |
| Пер. Больничный | Второстепенная улица | 0,251 |
| Ул. Чкалова | Второстепенная улица | 0,308 |
| Ул. Комарова | Второстепенная улица | 0,400 |
| Ул. Кольцевая | Второстепенная улица | 0,578 |
| Ул. Строителей | Второстепенная улица | 0,285 |
| Ул. Новоселов | Второстепенная улица | 0,356 |
| Ул. Пушкина | Второстепенная улица | 0,520 |
| Микрорайон «Солнечный» | Второстепенная улица |  |
| Пер. Солнечный | Второстепенная улица | 0,274 |
| Пер. Источный | Второстепенная улица | 0,337 |
| Микрорайон «Лесхоз» |  |  |
| Ул. Лесхозная | Второстепенная улица | 0,868 |
| Микрорайон «Нагорный» |  |  |
| Ул. Садовая | Второстепенная улица | 0,470 |
| Пер. Садовый | Второстепенная улица | 0,293 |
| Пер. Грушевый | Второстепенная улица | 0,117 |
| Ул. Горная | Второстепенная улица | 0,945 |
| Ул. Окулич-Казариной | Второстепенная улица | 0,978 |
| Ул. Березовая | Второстепенная улица | 0,595 |
| Пер. Новый | Второстепенная улица | 0,267 |
| Ул. Горького | Второстепенная улица | 1,100 |
| Микрорайон «Кызыл-Озёк» |  |  |
| Ул. Ипподромная | Второстепенная улица | 0,415 |
| Ул. Зеленая | Второстепенная улица | 0,687 |
| Ул. Лермонтова | Второстепенная улица | 0,252 |
| Ул. Некрасова | Второстепенная улица | 0,288 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 20,461 |
| - | Проезды |  |
| Общая протяженность проездов: |  | 2,845 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 32,238 |

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 13 м до 26 м.

Основные улицы с. Кызыл-Озек – Вахтинская, Заречная, Совхозная, Центральная, Молодежная.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц сел составляют от 9 м до 11 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

П. Алферово

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск-Алферово, которая совпадает с главной улицей села- Центральной.

Таблица 6

Существующая улично-дорожная сеть

| П. Алферово |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Центральная | Главная улица | 1,564 |
| Общая протяженность главных улиц: |  |  |
| Ул. Луговая | Основная улица | 1,550 |
| Ул. Молодежная | Основная улица | 0,745 |
| Ул. Пушкина | Основная улица | 0,756 |
| Ул. Северная | Основная улица | 0,620 |
| Ул. Чойская | Основная улица | 0,377 |
| Объездная дорога | Основная улица | 0,467 |
| Ул. Строителей | Основная улица | 0,123 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 4,638 |
| Ул. Заречная | Второстепенная улица | 0,416 |
| Ул. Улалушинская | Второстепенная улица | 0,429 |
| Пер. Береговой | Второстепенная улица | 0,460 |
| Пер. Горный | Второстепенная улица | 0,323 |
| Пер. Цветочный | Второстепенная улица | 0,215 |
| Пер. Майский | Второстепенная улица | 0,464 |
| Ул. Полевая | Второстепенная улица | 0,665 |
| Ул. Ключевая | Второстепенная улица | 0,644 |
| Ул. Напалковой | Второстепенная улица | 0,364 |
| Ул. Алтайская | Второстепенная улица | 0,429 |
| Ул. Крестьянская | Второстепенная улица | 0,224 |
| Ул. Пригородная | Второстепенная улица | 0,282 |
| Ул. Космонавтов | Второстепенная улица | 0,311 |
| Ул. Юбилейная | Второстепенная улица | 0,297 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 5,523 |
|  | Проезды | 2,042 |
| Общая протяженность проездов: |  | 2,042 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 13,767 |

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 10 м до 26м.

С. Средний Сайдыс

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Карасук-Сайдыс, которая совпадает с главной улицей села Центральной.

Таблица 7

Существующая улично-дорожная сеть

| С. Средний Сайдыс |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Центральная | Главная улица | 0,905 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 0,905 |
| Ул. Суразакова | Основная улица | 0,611 |
| Ул. Сартамырская | Основная улица | 0,393 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 1,004 |
| Без названия | Второстепенная улица | 0,405 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: |  | 0,405 |
|  | Проезды | 1,689 |
| Общая протяженность проездов: |  | 1,689 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  | 4,003 |

П. Верхний Сайдыс

В поселке одна улица, которая проходит с севера на юг. Протяженность -100 м.

С. Карасук

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Горно-Алтайск– Чоя - Верх-Бийск, которая совпадает с главной улицей села - Молодежной.

Таблица 8

Существующая улично-дорожная сеть

| С. Карасук |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| Молодежная | Главная улица | 0,850 |
| Общая протяженность главных улиц: |  | 0,850 |
| Ул. Родниковая | Второстепенная улица | 1,121 |
| Ул. Заречная | Второстепенная улица | 0,550 |
| Общая протяженность основных улиц: |  | 0,671 |
|  | Проезды |  |
| Общая протяженность проездов: |  |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: |  |  |

С. Улалушка

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге местного значения Алферово - Улалушка.

В селе одна улица, которая проходит с запада на восток. Протяженность -1500 м.

Профили существующих улиц остаются без изменения, т. к. согласно реальным условиям нет возможности для их расширения (сложный рельеф, большинство земельных участков находятся в частной собственности, при расширении профиля улиц придется сносить существующую застройку).

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 9.

Таблица 9

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с.Кызыл-Озёк |  |
| Основные улицы | 5,380 |
| Второстепенные улицы и проезды | 15,465 |
| Пешеходные улицы |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 20,845 |
| П. Алферово |  |
| Основные улицы | 1,456 |
| Второстепенные улицы | 15,654 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 17,110 |
| с. Средний Сайдыс |  |
| Основные улицы | 0,240 |
| Второстепенные улицы | 2,260 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 2,500 |
| П. Верхний Сайдыс |  |
| Второстепенные улицы |  |
| Проезды | 0,892 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,892 |
| С. Карасук |  |
| Второстепенные улицы | 0,760 |
| Проезды |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,760 |
| С. Улалушка | 0,650 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 0,650 |

Профили основных проектируемых улиц в красных линиях в соответствие с нормами составляют по всей их протяженности 16 м, ширина проезжей части до 6 м, ширина тротуаров до 1,5 м.

Профили второстепенных проектируемых улиц в красных линиях в соответствие с нормами составляют 15 м, ширина проезжей части 5,5 м.

Проектом предусмотрено строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- с. Карасук к кладбищу - 200 м;

- с. Кызыл-Озек к кладбищу - 900 м.

Предлагается строительство новых дорог местного значения к селу Улалушка, протяженностью 6,9 км и подъезд к п. Верхний Сайдыс, протяженностью 3,2 км.

Предлагается к концу  расчетного срока (2030 г.) строительство объездной дороги в с. Кызыл-Озек.

Объекты транспортного обслуживания

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в селе составит в с. Кызыл-Озек- 2730 единиц, в п. Алферово-1584 еденицы. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 14 постов в с. Кызыл-Озек и 8 постов в п. Алферово  Проектом генерального плана предусмотрено размещение 1 станция технического обслуживания мощностью 8 постов в южной зоне производственного назначения в с. Кызыл –Озек и 1 станция технического обслуживания мощностью 8 постов на въезде в п. Алферово. Автомойки планируется размещать в составе станций технического обслуживания.

Согласно п. 6.41 СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима 1 топливо-раздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей суммарная мощность автозаправочных станций должна составить в с. Кызыл-Озек 3 топливно-раздаточных колонки в п. Алферово -1 топливно-раздаточнаях колонка. Размещение автозаправочной станции планируется на автодороге регионального значения Горно-Алтайск-Алферово на въезде в п. Алферово.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селах произведен для 70% (1900 единиц в с. Кызыл-Озек и 1100 единиц в п. Алферово) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 47500 м² в с. Кызыл-Озек и 27500 м² в п. Алферово. В населенных пунктах отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре населенных пунктов у планируемых к размещению зданий: спортивного комплекса, у торгового рынка, центра детского творчества. Кроме того, открытые автостоянки планируется организовать у зданий администрации сельского поселения, больницы и детских садов.

Генеральным планом предусмотрен маршруты общественного транспорта в с. Кызыл-Озек, которые будет проходить по главным и основным улицам села:

-Советская, Заречная, Центральная, Еландинская;

- Советская, Чкалова, Лесхозная, проектируемые улицы.

Генеральным планом предусмотрен маршруты общественного транспорта в п. Алферово, которые будет проходить по главным и основным улицам села:

- ул. Центральная, ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Луговая;

- ул. Центральная, ул. Молодежная, проектируемые улицы.

Проектом предусмотрено строительство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в с. с. Кызыл-Озек и п. Алферово.

В целях обеспечения маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к объектам транспортного назначения, остановочные площадки предусматриваются с пандусом (приподнятым уровнем покрытия на 25 см).

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых микрорайонов села Кызыл-Озек предлагается строительство автодорожных мостов в створе р. Майма и в п. Алферово в створе р. Улалушка.

Проектом генерального плана предлагается развитие объектов дорожного сервиса на автодороге регионального значения Горно-Алтайск – Чоя - Верх-Бийск.

1.5.6. Зона объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются повышение уровня комфортности проживания населения улучшение качества питьевой воды повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

По данным Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, удельный вес населения, проживающего в сельских населенных пунктах Республики Алтай и использующего воду для питьевых и хозяйственно-бытовых целей из подземных источников, составляет 48%, в том числе используют водопроводную воду 38%. Около 60% сельского населения республики не обеспечены услугами централизованного водоснабжения, а более половины не имеют возможности пользоваться водой из подземных источников, и вынуждены использовать для питьевых целей воду из индивидуальных колонок, колодцев, рек, ручьев, открытых водоемов. Вода в этих источниках не имеет защиты от загрязнения, и неудовлетворительное её санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Также важно для населения республики и всей России сохранить чистоту больших и малых рек Горного Алтая, так как они играют важную роль в формировании чистых подземных и поверхностных вод бассейна Верхней Оби. Решение указанных проблем может быть осуществимо только программным методом.

В новых районах освоения территорий по Кызыл-Озёкскому сельскому поселению проектируется преимущественно усадебная застройка.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

- новая усадебная застройка полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды в газовых водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Расчет водоснабжения на планируемый период:

- Хозяйственно- питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, птицеводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84*.

В приведённую норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно–питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Максимальные суточные расходы воды определены с учётом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, принятого равным 1,2. Расчеты по водопотреблению сведены в таблицы 1-7.

С. Кызыл - Озек снабжаются водой от локальных водопроводных сетей от отдельных скважин с небольшими резервуарами запаса воды. Планируется сохранение существующей схемы водоснабжения с увеличением мощности водозаборов, поэтому произведен расчет расходов воды по отдельных районам села – таблицы №2,3.

При значительных ресурсах природных вод удельное водопотребление в Республике Алтай находится на минимальном уровне. Оптимизация водоснабжения населения включает расширение мощностей водозаборов и проведение полного цикла очистки, обеззараживания и других методов улучшения качества воды.

Генеральным планом Кызыл-Озёкского сельского поселения предусматривается централизованное водоснабжение всех районов, включая новые районы усадебной застройки.

Таблица 10

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Село Кызыл-Озек (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 6,510 9,100 | 230 | 1497,3 2093,0 | 1,2 | 1796,76 2511,60 | 1,2 | 1,4 1,3 | 1,68 1,56 | 125,77 163,25 | 34,94 45,35 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) | - | - | 149,73 209,30 | - | 179,68 251,16 | - | - | - | 12,58 16,33 | 3,49 4,54 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 1647,03 2302,30 | - | 1976,44 2762,76 |  |  |  | 138,35 179,58 | 38,43 49,89 |
| 3. Полив, СП таблице 3, примечание (110 дней в году) | 6,510 9,100 | 70 | 455,7 637,0 | - | 455,7 637,0 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 2102,73 2939,30 |  | 2432,14 3399,76 |  |  |  | 138,35 179,58 | 38,43 49,89 |

Годовое водопотребление с. Кызыл-Озек на первую очередь равно 651293 м3  (без учета на полив – 601166 м3). Годовое водопотребление с. Кызыл-Озек на расчетный срок равно 910410 м3  (без учета на полив – 840340 м3).

Таблица 11

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Микрорайон «Северный», на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,926 | 230 | 212,98 | 1,2 | 255,58 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 25,56 | 7,10 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 21,30 | - | 25,56 | - | - | - | 2,56 | 0,71 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 234,28 | - | 281,14 | - | - | - | 28,12 | 7,81 |
| 3. Полив | 0,926 | 70 | 64,82 | - | 64,82 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 299,1 |  | 345,96 |  |  |  | 28,12 | 7,81 |
| Южная и юго-западная часть села, новый микрорайон, на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2,47 | 230 | 568,10 | 1,2 | 681,72 | 1,2 | 1,6 | 1,92 | 54,54 | 15,15 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 56,81 | - | 68,17 | - | - | - | 5,45 | 1,52 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 624,91 |  | 749,89 |  |  |  | 59,99 | 16,67 |
| 3. Полив | 2,47 | 70 | 172,90 | - | 172,90 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 797,81 |  | 922,79 |  |  |  | 59,99 | 16,67 |

Таблица 12

Водопотребление с. Кызыл-Озек

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Микрорайоны «Центральный», «Солнечный», « Нагорный», «Лесхоз», «Кызыл-Озёк», на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3,744 | 230 | 861,12 | 1,2 | 1033,34 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 77,51 | 21,53 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 86,11 | - | 103,33 | - | - | - | 7,75 | 2,15 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 947,23 | - | 1136,67 | - | - |  | 85,26 | 23,68 |
| 3. Полив | 3,744 | 70 | 262,08 | - | 262,08 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 1209,31 |  | 1398,75 |  |  |  | 85,26 | 23,68 |
| Н.п. Куташ, на расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,96 | 230 | 450,80 | 1,2 | 540,96 | 1,2 | 1,7 | 2,04 | 45,98 | 12,77 |
| 2. Неучтенные расходы (10%) | - | - | 45,08 | - | 54,10 | - | - | - | 4,60 | 1,28 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 495,88 | - | 595,06 | - | - | - | 50,58 | 14,05 |
| 3. Полив | 1,96 | 70 | 137,20 | - | 137,20 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 633,08 |  | 732,26 |  |  |  | 50,58 | 14,05 |

Таблица 13

Водопотребление с. Алферово

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пос. Алферово (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2,700 5,280 | 230 | 621,00 1214,40 | 1,2 | 745,20 1457,28 | 1,2 | 1,6 1,4 | 1,92 1,68 | 59,62 85,01 | 16,56 23,61 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 62,10 121,44 | - | 74,52 145,73 | - | - | - | 5,96 8,50 | 1,6,6 2,36 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 683,10 1335,84 | - | 819,72 1603,01 |  |  |  | 65,58 93,51 | 18,22 25,97 |
| 3. Полив, СП таблице 3, примечание (110 дней в году) | 2,700 5,280 | 70 | 189,0 369,6 | - | 189,0 369,6 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 872,10 1705,44 |  | 1008,72 1972,61 |  |  |  | 65,58 93,51 | 18,22 25,97 |

Годовое водопотребление пос. Алферово на первую очередь равно 339107 м3  (без учета на полив – 318317 м3).

Годовое водопотребление пос. Алферово на расчетный срок равно 528238 м3  (без учета на полив – 487582 м3).

Таблица 14

Водопотребление с. Средний Сайдыс

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С. Средний Сайдыс (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,370 0,520 | 230 | 85,10 119,60 | 1,2 | 102,12 143,52 | 1,2 | 2,7 2,5 | 3,24 3,00 | 13,87 17,94 | 3,83 4,98 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 8,51 11,96 | - | 10,21 14,35 | - | - | - | 1,39 1,79 | 0,38 0,50 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 93,61 131,56 | - | 112,33 157,87 |  |  |  | 15,26 19,73 | 4,21 5,48 |
| 3. Полив, СП таблице 3, примечание (110 дней в году) | 0,370 0,520 | 70 | 25,9 36,4 | - | 25,9 36,4 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 119,51 167,96 |  | 138,23 194,27 |  |  |  | 15,26 19,73 | 4,21 5,48 |

Годовое водопотребление с. Средний Сайдыс на первую очередь равно 37017 м3  (без учета на полив – 34168 м3).

Годовое водопотребление с. Средний Сайдыс на расчетный срок равно 52023 м3  (без учета на полив – 48019 м3).

Таблица 15

Водопотребление с. Карасук

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С. Карасук (в числителе на первую очередь – 2021 г., в знаменателе – на расчетный срок – 2031 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,43 0,50 | 230 | 98,90 115,00 | 1,2 | 118,68 138,00 | 1,2 | 2,6 2,5 | 3,12 3,00 | 15,43 17,25 | 4,29 4,79 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 9,89 11,50 | - | 11,87 13,80 | - | - | - | 1,54 1,73 | 0,43 0,48 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 108,79 126,50 | - | 130,55 151,80 |  |  |  | 16,97 18,98 | 4,72 5,27 |
| 3. Полив, СП таблице 3, примечание (110 дней в году) | 0,43 0,50 | 70 | 30,10 35,00 | - | 30,10 35,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 138,89 161,50 |  | 160,65 186,80 |  |  |  | 16,97 18,98 | 4,72 5,27 |

Годовое водопотребление с. Карасук на первую очередь равно 43019 м3 (без учета на полив – 39708 м3).

Годовое водопотребление с. Карасук на расчетный срок равно 50023 м3  (без учета на полив – 46173 м3).

Таблица 16

Водопотребление с. Верхний Сайдыс

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| П. Верхний Сайдыс и с. Улалушка - на расчетный срок – 2031 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,015 0,030 | 170 | 2,55 5,10 | 1,2 | 3,06 6,12 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,69 1,38 | 0,19 0,38 |
| 2. Неучтенные расходы, (10%) |  | - | 0,26 0,51 | - | 0,31 0,61 | - | - | - | 0,07 0,14 | 0,02 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 2,81 5,61 | - | 3,37 6,73 |  |  |  | 0,76 1,42 | 0,21 0,42 |
| 3. Полив, СП таблице 3, примечание (110 дней в году) | 0,015 0,030 | 70 | 1,05 2,10 | - | 1,05 2,1 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 3,86 7,71 |  | 4,42 7,34 |  |  |  | 0,76 1,42 | 0,21 0,42 |

Годовое водопотребление п. Верхний Сайдыс на расчетный срок равно 1142 м3  (без учета на полив – 1026 м3).

Годовое водопотребление с. Улалушка на расчетный срок равно 2279 м3  (без учета на полив – 2048 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки Кызыл-Озекского сельского поселения составляет:

На первую очередь строительства -

- 3244,8  м3/сут; 1073857,0 м3/год;

- без учета на полив 2540,95 м3/сут; 996433,0 м3/год.

На расчетный срок -

- 4985,77  м3/сут; 1544115,0 м3/год;

- без учета на полив 3904,62 м3/сут; 1425188,0 м3/год.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

- Пожаротушение.

С. Кызыл-Озек, п. Алферово

При числе жителей до 10 тыс. человек в населенном пункте по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 6 - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар - 10 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84).

Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП 2.04.01-85* таблице1 п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84).

Максимальный расход воды составит - 15 л/сек, 54 м³/час, 162 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -162 м3 х 2=324 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

С. Средний Сайдыс и с. Карасук

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5, таблица № 6 - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар - 5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22, 2,23 СНиП 2.04.02-84). Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП 2.04.01-85* таблице1 п.3 - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -108 м3 х 2=216 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2031 год по водоснабжению СП Кызыл-Озек.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- тампонирование водозаборных скважин и при необходимости демонтаж их и водонапорных башен, при нарушении санитарно-защитных зон;

- гидрогеологическую разведку по всем населенным пунктам с последующим выбором участков под водозаборные сооружения;

- на водозаборе планируется устройство двух артезианских скважин (одна резервная) для обеспечения надежности системы водоснабжения, устройство блочной установки для очистки воды;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю;

- строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов, размещаемых в населенных пунктах.

Проектом предлагается строительство или реконструкция в каждом поселении (с. Кызыл-Озек, п. Алферово, с. Верхний Сайдыс, с. Карасук) локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами (наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации);

- насосная станция 2-го подъема;

- станция водоподготовки;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Проектирование систем водоснабжения производственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами. Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселений необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Трубы для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

С. Кызыл-Озек

Водопотребление проектируемой (включая новый населенный пункт Куташ) и существующей застройки составляет:

- 2939,30  м3/сут;   910410  м3/год    (на I очередь – 2102,73 м3/сут;   651923,0 м3/год);

- без учета на полив  2302,30 м3/сут;  840340  м3/год  (на I очередь – 2102,73 м3/сут;   651923,0 м3/год).

В с. Кызыл-Озек  существует несколько систем хозяйственно-питьевого водопровода, совмещенного с противопожарным и производственным.   Источники водоснабжения – подземные воды.

1) Микрорайон «Северный» снабжается водой от существующего водозабора, расположенного  в западной части села. Требуется увеличение мощности водозабора до 346,0м3/сут. Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети, этого микрорайона.

Трубы применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 75 - 110 мм. Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

2) Водоснабжение  микрорайонов «Центральный», «Солнечный»,  « Нагорный», «Лесхоз»,  «Кызыл-Озёк»  будет  осуществляется от водозаборного узла, расположенного на участке учреждения «УИН»,  по ул. Горная, и от существующей скважины по пер. Новый.  Требуется увеличение мощности водозабора до 1400 м3/сут.  Ресурсы подземных вод на данном  водозаборе (по результатам проведенных  ранее исследований) составляют 1800 м3/сут, т. е. мощности его хватит. При реконструкции водозабора необходимо уточнить объем резервуаров для хранения воды (требуется рабочий проект).

Планируется создание кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети, этого микрорайона. Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями.

Трубы применить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001, диаметром 75 - 250 мм.  Протяженность планируемых сетей 24079 м. Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

3) Водоснабжение нового микрорайона, расположенного в    южной и юго-западной части села, планируется осуществить от нового водозаборного узла (требуется проект). Производительность водозаборных сооружений – 923 м3/час,

без учета на полив – 750 м3/час.

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов микрорайона проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-200 мм установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 1705,44  м3/сут;   528238,0  м3/год    (на I очередь – 872,10 м3/сут;   339107,0 м3/год);

- без учета на полив  1335,84 м3/сут;  487582,0  м3/год  (на I очередь – 1335,85 м3/сут;   318317,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых  зданий, существующего и планируемого  жилого сектора осуществляется от существующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-250 мм, протяженностью  14343 км с   установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Средний Сайдыс

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 167,96  м3/сут;   52023,0  м3/год    (на I очередь – 119,51 м3/сут;   37017,0 м3/год);

- без учета на полив  131,56 м3/сут;  48019,0  м3/год  (на I очередь – 93,61 м3/сут;   34168,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых  зданий, существующего и планируемого  жилого сектора осуществляется от действующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-110 мм, протяженностью 3700 км с   установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Карасук

Водопотребление проектируемой и существующей застройки составляет:

- 161,50  м3/сут;   50023,0  м3/год    (на I очередь – 138,89 м3/сут;   43019,0 м3/год);

- без учета на полив  126,50 м3/сут;  46173,0  м3/год  (на I очередь – 108,79 м3/сут;   39708,0 м3/год).

Водоснабжение планируемых общественно-деловых  зданий, существующего и планируемого  жилого сектора осуществляется от существующей скважины. Необходимо произвести обследование скважины для определения качества воды, выбора метода очистки, производительности. При отсутствии резервной скважины необходимо ее строительство

Для централизованного водоснабжения планируемых и существующих объектов села проектируется строительство кольцевой водопроводной сети Ду75-110 мм, протяженностью  4348 км с   установкой пожарных гидрантов.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

С. Улалушка и п. Верхний Сайдыс

Водопотребление проектируемой и существующей застройки с. Улалушка составляет:

- 7,71  м3/сут;   2279,0  м3/год

- без учета на полив  5,61 м3/сут;  2048,0  м3/год.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки п. Верхний Сайдыс составляет:

- 3,86  м3/сут;   1142,0  м3/год

- без учета на полив  2,81 м3/сут;  1026,0 м3/год.

С. Улалушка и п. Верхний Сайдыс  с небольшим количеством домов усадебного типа предполагается оборудовать автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96).    Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Пожаротушение

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятии согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.3 СП 8.13130.2009.

В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении  вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Эксплуатация сетей водопровода

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Необходимо осуществить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

-  полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны;

-  проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

-  совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

-разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- внедрение в практику экологического мониторинга качества поверхностных вод современных методов индикации по гидробиологическим показателям, а также методов водно-экологического картографирования с использованием ГИС-технологий;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения;

- совершенствование системы государственного управления, предполагающее усиление роли государственного управления, в том числе в водохозяйственной отрасли;

- разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов;

- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных сооружений, приобретение оборудования и повышение квалификации обслуживающего персонала;

- ведение реестра водных объектов;

- ведение водного кадастра;

- ведение контроля за водопользованием.

Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы водоотведения.

1) Расход сточных вод с. Кызыл-Озек составит: 2302,30 м3/сут; 840340 м3/год (на I очередь – 2102,73 м3/сут;  651923,0 м3/год).

2) Расход сточных вод п. Алферово составит:  1335,84 м3/сут; 487582,0 м3/год (на I очередь – 1335,85 м3/сут;  318317,0 м3/год).

3) Расход сточных вод с. Средний Сайдыс составит: 131,56 м3/сут; 48019,0 м3/год (на I очередь – 93,61 м3/сут;  34168,0 м3/год).

4) Расход сточных вод с. Карасук составит: 126,50 м3/сут; 46173,0 м3/год (на I очередь – 108,79 м3/сут;  39708,0 м3/год).

5) Расход сточных вод п. Верхний Сайдыс составит: 2,81 м3/сут; 1026,0 м3/год.

6) Расход сточных вод с. Улалушка составит: 5,61 м3/сут; 2048,0 м3/год.

Итого расход сточных вод по Кызыл-Озекскому сельскому муниципальному поселению:

На первую очередь строительства - 2540,95 м3/сут; 996433,0 м3/год.

На расчетный срок - 3904,62 м3/сут; 1425188,0 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей Республики Алтай по очистке канализационных стоков. Очистные сооружения имеются только в городе Горно-Алтайске, срок эксплуатации которых составляет 32 года. Частично на очистные сооружения города поставляются жидкие бытовые отходы Майминского района. Во всех остальных населенных пунктах республики жидкие бытовые отходы вывозятся на поля фильтрации или на отведенные места на свалках. Зачастую это несанкционированные места размещения отходов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Высокая степень загрязнения грунтовых вод в районе с. Маймы, Кызыл-Озеке объясняется слабо развитой сетью коммунально-бытовых услуг (менее 30% сельского населения пользуются водопроводом и ещё меньше - канализацией). Основная часть жителей (более 2 тыс. усадеб) при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, бытового мусора, золоотвалы, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться. В итоге подземные воды водоносных комплексов реки Катуни изначально по составу гидрокарбонатные кальциевые-натриевые в пределах с. Маймы настолько изменили свой химический состав, что могут рассматриваться как новый геохимический тип вод - около нейтральных, слабощелочных, сульфатно-натриево-гидрокарбонатных, натриевых, нитратно-хлоридно-гидрокарбонатных. Эти новые типы загрязненных вод приобретают свойства растворять вмещающие породы и извлекать из этих пород химические элементы, не содержащиеся в стоках, а также создают благоприятную геохимическую среду для миграции и накопления тяжелых и токсичных металлов.

Строительство в с. Кызыл-Озек очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды

Плановые мероприятия на расчетный 2031 год по водоотведению:

1) Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки.

2) Использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

3) Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- фильтрующие колодцы, используемые при расходе 1 куб.м в сутки и менее;

- фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб. м в сутки;

- поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб. м в сутки и более.

В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки).

Для использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

- БПКПОЛН. - 3 мг/л;

- взвешенные вещества - 3 мг/л;

- аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;

- нитриты (по N) - 0,02 мг/л;

- нитраты (по N) - 9 мг/л;

- фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;

4) Строительство централизованной канализации п. Алферово, с. Средний Сайдыс в проектируемых микрорайонах с отведением стоков на проектируемые локальные блочные очистные сооружения полной заводской готовности. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей с учетом вертикальной планировки территории намечается строительство новых канализационных насосных станций (требуется проект).

5) Предусмотреть оборудование планируемых объектов придорожного сервиса и рекреационных объектов собственными очистными сооружениями биологической очистки.

6) Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях с доведением качества очистки до степени, разрешающей сброс производственных стоков в хозяйственно–бытовую канализацию.

7) Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

С. Кызыл-Озек.

В селе планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расход сточных вод, поступающих на проектируемые очистные сооружения, равен, не включая н.п. Куташ -  2400 м3/сут. - уточнить при рабочем проектировании.

Сюда же будут привозить сточные воды с. Карасук, с. Средний Сайдыс. Сточные воды с. Алферово ближе вывозить на сливную станцию г. Горно-Алтайска (планируется увеличение мощности очистных сооружений города).

Способ очистки сточных вод выбирается в соответствии с местными условиями: санитарной характеристикой водоема в местах возможного выпуска сточных вод, наличием земельных участков, характером почвы и т. д. (требуется проект). При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Рекомендуется применение установок заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении, которые оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом.

Ориентировочная площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 1,5 га.

Необходимо разработать проект сливной стации, которая будет осуществлять прием, аккумулирование и разбавление концентрированных стоков и жидких бытовых отходом, утилизируемых с помощью ассенизационных машин. Комплектация сливной станции: приемный узел с решеткой, аккумулирующие емкости с горловинами, система крупнопузырчатой аэрации, погружные насосы, трубопроводная обвязка с запорно-регулирующей арматурой, система управления.

Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования, даёт возможность использования печей «Pirofluid» (являющихся разработкой французской фирмы «OTV»), использующих в качестве топлива сами осадки сточных вод – их органическую составляющую; топливо необходимо лишь для розжига печей. Кроме того, возможно утилизировать образующееся при сжигании тепло за счёт применения в установке котлов утилизаторов и использования тепла на производственные нужды. Особенность процесса сжигания в псевдосжиженном слое Пирофлюид – это низкий процент образования окисей азота и хлорорганических молекул (диоксины РСДД и фураны РСДЕ) вследствие характеристик процесса сжигания.

Место сброса очищенных стоков должно быть согласованно с санитарными и экологическими службами. При выборе места выпуска очищенных стоков следует учитывать степень промерзания водоприемника, а также предполагаемое изменение его теплового режима.

Предусмотреть санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.04.03-85*. Современные технологии строительства ОС, очистки сточных вод и обработки осадков позволяют сокращать нормативные размеры СЗЗ в зависимости от местных климатических и гидрогеологических условий. При разработке проекта ОС все параметры уточняются.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов, вод от мойки автомашин и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод, поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

П. Алферово.

Планируется  строительство централизованной канализации в проектируемом общественно-деловом центре  с отведением стоков на проектируемые локальные  блочные очистные сооружения полной заводской готовности.

В районе существующей одноэтажной застройки планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.  Предлагается использование индивидуальных накопителей сточных вод для частных жилых зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения и использование местных очистных сооружений.

Производительность проектируемых  локальных очистных сооружений  (ЛОС) п. Алферово  составит  500 м3/сут.  Размер земельного участка для очистных сооружений канализации  -  не более 0,4 га.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна 400 м. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

С. Карасук.

В с. Карасук планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется  оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения,  либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений,  обеспечивающих 98٪-ную степень очистки.

В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

С. Средний Сайдыс.

Планируется строительство централизованной канализации в проектируемом общественно-деловом центре  с отведением стоков на проектируемые локальные  блочные очистные сооружения полной заводской готовности.

В районе существующей одноэтажной застройки планируется оставить децентрализованную систему канализации, это позволит сохранить площадь используемой хозяйственной территории.

Производительность проектируемых  локальных очистных сооружений  (ЛОС) с. Средний Сайдыс составит: 50,0 м3/сут.  Размер земельного участка для очистных сооружений канализации не более 0,20 га.

Протяженность канализационного коллектора  Ду 200 равна 200 м. Протяженность уличных самотечных канализационных сетей Ду 150 -200 составит 1182  м,  внутриквартальных сетей и  от выпусков из домов Ду 150 - 110 - по расчету. Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

П. Верхний Сайдыс и  с. Улалушка.

Планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей сточных вод для жилых  и общественных зданий  (существующих и планируемых) с последующим  вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Электроснабжение

Исходные данные

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана Кызыл-Озёкского СП (с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, п.Верхний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка) на расчетный период до 2031 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселений с нанесением действующих инженерных сетей в масштабах М 1:5000, М 1:2000;

- генерального плана населенных пунктов Кызыл-Озёкского СП с нанесением планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы;

- реестра и характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Система электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения Кызыл-Озёкского СП от подстанции ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

Передача электроэнергии будет осуществляться от ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» по магистральной схеме по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач 10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ.

При подключении к действующим трансформаторным подстанциям новых и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки проектом предлагается при необходимости произвести замену трансформаторов КТП на более мощные.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки в с.Кызыл-Озёк на расчетный период предусматривается установка 15-ти ТП и КТП-10/0,4кВ, в п.Алферово - 12-ти ТП и КТП-10/0,4кВ, в с.Средний Сайдыс – 2-х КТП-10/0,4кВ, в п.Верхний Сайдыс – 1-й КТП-10/0,4кВ, в с.Карасук - 1-й КТП-10/0,4кВ. Мощность трансформаторов КТП - от 40 до 400 кВА. В с.Улалушка установка новых КТП-10/0,4кВ на расчетный период проектом не предусматривается.

Типоисполнение, месторасположение и мощность планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала.

В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РУ-10кВ ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет потребления электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и пр.), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 17

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для квартир с плитами на природном газе |  |  |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в индивидуальном жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 12-15 кур.

Таблица 18

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| Электроприемники ЛПХ | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение хоз.блока | 0,1 | 513,0 | 51,3 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 30,0 | 12,0 |
| Кипятильник | 0,6 | 100,0 | 60,0 |
| Итого | 1,1 | --- | 123,3 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит:

- для жилых домов с плитами на природном газе - 1155 кВт.час в год на одного жителя;

- для ЛПХ - 41 кВт.час в год на одного жителя;

- всего, для жилых домов, с учетом ЛПХ, - 1196 кВт.час в год на одного жителя.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Кызыл-Озёкскому СП определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равного 0,7 для жилых домов с плитами на природном газе.

Нагрузка по планируемым промышленным объектам принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 19

Удельные (расчетные) электрические нагрузки реконструируемых и планируемых объектов Кызыл-Озёкского СП

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэффициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол- во |  |  |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Кызыл-Озёкская СОШ (реконструкция) | увеличение учащихся | 109 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 64 | Школа творчества | 1 учащийся | 80 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 63 | Детский сад (м-н "Северный") | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 63 | Детский сад (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 63 | Детский сад (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 12 | Больница с пунктом скорой помощи | объект | 1 | кВт | 100,0 | 2-я | 0,92 |
| 9 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мест | 46 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс (м-н "Северный") | 1 место | 150 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс (новый микрорайон) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 20 | Спорткомплекс | 1 место | 85 | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
| 66 | Кафе (м-н "Северный") | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 66 | Кафе (новый микрорайон) | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 66 | Кафе (новый микрорайон) | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 34 | Торговый центр (центральная часть села) | м2 торговой площади | 60 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 34 | Торговый центр (м-н "Северный") | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 30 | Магазин промышленных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 30 | Магазин смешанных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 30 | Магазин смешанных товаров (новый микрорайон) | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 29 | Рынок (центральная часть села) | м2 торговой площади | 200 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1 место | 18 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 25 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 место | 45 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 26 | Гостиница | 1 место | 30 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО с мойкой (новый микрорайон) | пост | 8 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Предприятия по переработке леса (новый микрорайон) | объект | 2 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Производственные объекты (к западу от с.Кызыл-Озёк) | объект | 1-3 | кВт | 200,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 852 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| п.Алферово |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Школа | 1 учащийся | 450 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 6 | Начальная школа (реконструкция) | увеличение учащихся | 50 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
|  | Детский сад | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 7 | Детский сад (центральная часть поселка) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 7 | Детский сад (юго-восточная часть поселка) | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 14 | ДЮСШ | 1 место | 30 | кВт/место | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| 8 | Поликлиника | 1посещение/ в смену | 100 | кВт | 50,0 | 2-я | 0,92 |
| 9 | Аптека | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 1 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мест | 160 | кВт/место | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 2 | Общественный центр: |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение для культурно-массовой работы | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
|  | Кафе | 1 место | 60 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
|  | Парикмахерская | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 4 | Церковь | м2 общей площади | 150 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 20 | Кафе | 1 место | 50 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 18 | Магазин смешанных товаров (центральная часть поселка) | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 18 | Магазин смешанных товаров (юго-восточная часть поселка) | м2 торговой площади | до 100 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 19 | Рынок (центральная часть поселка) | м2 торговой площади | 90 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 3 | Отделение связи и сбербанка | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 место | 10 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 место | 26 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 16 | Гостиница | 1 место | 32 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| 10, 11 | Спортивно-рекреационная зона | объект | 1 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | АЗС | ТРК | 1 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | СТО с мойкой | пост | 8 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| 23 | Пилорама | объект | 1 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть поселка) | объект | 1-2 | кВт | 30,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 611 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
|  | Домики на участках садоводства | дом | 100 | кВт/дом | 0,61 | 3-я | 0,96 |
| с.Средний Сайдыс |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кафе (реконструкция) | 1 место | 15 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 14 | Рынок | м2 торговой площади | 50 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 15 | Парикмахерская | 1 рабочее место | 1 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть села) | объект | 1-2 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 43 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| п.Верхний Сайдыс |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природ-ном газе (с учетом существ. жилого фонда) | дом | 11 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| с.Карасук |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 6 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 25 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производственные объекты малого бизнеса | объект | 1-2 | кВт | 20,0 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 44 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |
| с.Улалушка |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 2 | Административное здание | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 7 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |

Категории зданий по надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ, СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации следует осуществлять от автономных источников. Питание светильников аварийного (эвакуационного) и световых указателей выхода следует выполнять самостоятельными линиями, не связанными с сетью рабочего освещения, начиная от вводного распределительного устройства. При этом светильники аварийного освещения и световые указатели выхода рекомендуется выбирать с встроенными аккумуляторными батареями.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по Кызыл-Озёкскому СП.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования. Расстояние от устанавливаемых КТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 20

Планируемые источники электроснабжения и расчетная мощность объектов перспективной застройки Кызыл-Озёкского СП

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с.Кызыл-Озёк |  |  |  |  |
| Микрорайон «Северный» |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 64 | Школа творчества | 12,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс | 21,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 20 | Спорткомплекс | 14,5 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 34 | Торговый центр | 23,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа м-н "Северный" (41 шт.) | 129,2 | Проектируемая КТП№4, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| Центральная часть села |  |  |  |  |
| 11 | Кызыл-Озёкская СОШ (реконструкция) | увеличение мощности на 27,3 | КТП-1-8-9, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-1-8-29, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 9 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мощности на 6,5 | КТП-1-8-9, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 12 | Больница с пунктом скорой помощи | 100,0 | Проектируемая КТП№5, 10/0,4кВ, 160 кВА | КТП-1-8-23, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 29 | Рынок | 46,0 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | КТП-1-8-33, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 34 | Торговый центр | 13,8 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1,5 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| 25 | Банно-оздоровительный комплекс | 16,2 | КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа на свободных территориях в восточной части села (30 шт.) | 94,5 | КТП-1-8-3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа на свободных территориях в восточной части села (31 шт.) | 97,7 | КТП-1-8-5, 10/0,4кВ, 100 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
| Новый микрорайон в южной части села |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 30 | Магазин промышленных товаров | 5,6 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в южной части села (276 шт.) | 869,4 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА; Проектируемые КТП №№6,7,8, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Новый микрорайон в юго-восточной части села |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в юго-восточной части села (121 шт.) | 381,2 | Проектируемые КТП№ 9,10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 9,2 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | СТО с мойкой | 20,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Предприятия по переработке леса | 30,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Новый микрорайон в восточной части села |  |  |  |  |
| 63 | Детский сад | 69,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 65 | Культурно-развлекательный комплекс | 21,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 9,2 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 66 | Кафе | 45,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 26 | Гостиница | 10,2 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в новом микрорайоне в восточной части села (353 шт.) | 1112,0 | Проектируемая ТП№3, 10/0,4кВ, 2х160 кВА; Проектируемые КТП №№11,12,13,14, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| За границей села |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты (к западу от с.Кызыл-Озёк) | 200,0 | Проектируемая КТП№15, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| Итого по с.Кызыл-Озёк: 3613,0 кВт |  |  |  |  |
| п.Алферово |  |  |  |  |
| 5 | Школа | 112,5 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 7 | Детский сад (юго-восточная часть поселка) | 69,0 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 14 | ДЮСШ | 5,1 | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№1, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 7 | Детский сад (центральная часть поселка) | 69,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 8 | Поликлиника | 50,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 9 | Аптека | 4,2 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 18 | Магазин смешанных товаров (центральная часть поселка) | 23,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 19 | Рынок (центральная часть поселка) | 20,7 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 3 | Отделение связи и сбербанка | 6,0 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 1 | Дом культуры (реконструкция) | увеличение мощности на 22,4 | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА | --- |
| 6 | Начальная школа (реконструкция), детский сад | увеличение мощности на 35,5 | КТП-1-23-10, 10/0,4кВ, 400 кВА | Проектируемая ТП№2, 10/0,4кВ, 2х160 кВА |
| 2 | Общественный центр | 61,3 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 4 | Церковь | 6,5 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 20 | Кафе | 45,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 18 | Магазин смешанных товаров (юго-восточная часть поселка) | 23,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 15,0 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 9,4 | Проектируемая КТП№3, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в восточной части поселка (400 шт.) | 1260,0 | Проектируемые КТП№№4,5,6,7,8, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в северной части поселка (200 шт.) | 630,0 | Проектируемые КТП№9, 10/0,4кВ, 250 кВА; КТП№10, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 10, 11 | Спортивно-рекреационная зона | 30,0 | Проектируемая КТП№10, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 16 | Гостиница | 10,9 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 21 | АЗС | 20,0 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | СТО с мойкой | 20,0 | Проектируемая КТП№11, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа в западной части поселка (11шт.) | 35,0 | КТП-1-23-11, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 23 | Пилорама | 20,0 | КТП-1-23-9, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть поселка) | 30,0 | КТП-1-23-9, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Домики на участках садоводства (100 шт.) | 43,0 | Проектируемая КТП№12, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| Итого по п.Алферово: 2678,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Средний Сайдыс |  |  |  |  |
|  | Кафе (реконструкция) | 13,5 | КТП-1-12-15, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| 14 | Рынок | 11,5 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 15 | Парикмахерская | 1,5 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (38 шт.) | 119,7 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Производственные объекты малого бизнеса (восточная часть села) | 20,0 | Проектируемая КТП№2, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (5 шт.) | 15,8 | Проектируемая КТП№2, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |
| Итого по с.Средний Сайдыс: 182,0 кВт |  |  |  |  |
| п.Верхний Сайдыс |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | 4,6 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (11 шт.) | 34,7 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| Итого по п.Верхний Сайдыс: 40,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Карасук |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад | 18,4 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | КТП-1-8-21, 10/0,4кВ, 250 кВА |
| 6 | Магазин смешанных товаров | 5,8 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (12 шт.) | 37,8 | КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160 кВА (с заменой трансформатора на 250кВА) | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (32 шт.) | 100,8 | КТП-1-8-21, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |
| 10 | Производственные объекты малого бизнеса | 20,0 | Проектируемая КТП№1, 10/0,4кВ, 40 кВА | --- |
| Итого по с.Карасук: 183,0 кВт |  |  |  |  |
| с.Улалушка |  |  |  |  |
| 1 | Магазин смешанных товаров | 4,6 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| 2 | Административное здание | 2,2 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Жилые дома усадебного типа (7 шт.) | 22,1 | КТП-1-23-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| Итого по с.Улалушка: 29,0 кВт |  |  |  |  |
| Итого по Кызыл-Озёкскому СП: 6725,0 кВт |  |  |  |  |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2031 года составит 6725,0 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 1362,0 кВт;

- на объекты производственной сферы 380,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 4940,0 кВт;

- на садоводство 43,0 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 6188,0 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 2013,6 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 561,8 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 3606,2 тыс.кВт.час;

- на садоводство 6,5 тыс.кВт.час.

Охрана окружающей природной среды.

При разработке генплана объектов Кызыл-Озёкского СП учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют.

Планируемые ВЛ-10кВ являются источником электрического поля, но его напряженность значительно ниже 1кВ/м. В соответствии со "СНиП защиты населения от воздействия электрического поля…" №2971-84, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории МО не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов Кызыл-Озёкского СП на расчетный период до 2031 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры объектов Кызыл-Озёкского СП и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

  - Установка в зоне перспективной застройки для электроснабжения потребителей II категории 3-х проектируемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ, 2х160кВА в с.Кызыл-Озёк и 2-х ТП-10/0,4кВ, 2х160кВА в п.Алферово.

Электроснабжение двухтрансформаторных подстанций выполнить двумя линиями 10кВ, подключенными с разных фидеров (по возможности с разных секций) РУ-10кВ ПС-110/10кВ №1 «Сигнал».

  - Установка 26-ти проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ в зоне перспективной застройки, в том числе:

в с.Кызыл-Озёк – 12-ти КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 160 и 250кВА;

в п.Алферово – 10-ти КТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью от 63 до 400кВА;

в с.Средний Сайдыс – 2-х КТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 63 и 160кВА;

в п.Верхний Сайдыс - 1-й КТП-10/0,4кВ, 100 кВА;

в с.Карасук - 1-й КТП-10/0,4кВ, 40 кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-5, 10/0,4кВ, 100кВА в с.Кызыл-Озёк с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-8, 10/0,4кВ, 100кВА в с.Кызыл-Озёк с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Реконструкция КТП-1-8-22, 10/0,4кВ, 160кВА в с.Карасук с заменой трансформатора на 250кВА.

  - Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категории.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №1 «Сигнал» и комплектных трансформаторных подстанций с.Кызыл-Озёк, п.Алферово, с.Средний Сайдыс, с.Верхний Сайдыс, с.Карасук, с.Улалушка по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа с постепенной заменой неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и заменой деревянных стоек опор на железобетонные.

  - Перенос участка существующей ВЛ-10кВ в п.Алферово (новый микрорайон в южной части поселка), попадающей под пятно застройки.

  - Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с.Кызыл-Озёк – 10320 км;

в п.Алферово – 4618 км;

в с.Средний Сайдыс – 1693 км;

в с.Карасук – 0, 1 км.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Данные по населению Кызыл-Озекского СП представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние | Расчетный срок |
| Населенные пункты Кызыл-Озекского СП: |  |  |
| - 1) с. Кызыл-Озек | 4340 | 9100 |
| 2) с. Алферово | 1341 | 5280 |
| 3) с. Средний Сайдыс | 287 | 520 |
| 4) п. Верхний Сайдыс | 4 | 15 |
| 5) с. Карасук | 365 | 500 |
| 6) с. Улалушка | 9 | 30 |

Расчет нагрузок теплоснабжения сельского поселения производен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0 Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха – 33,20 С; расчетная температура отопительного периода – 7,40С, продолжительность отопительного периода 224 дня.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии со СНиП 23.02-2003

«Тепловая защита зданий» по таблицам 8 и 9.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.        Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49Q o max * 24 * no = 0,49Q o max * 24 * 224 = 2624 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49Q v max * 10 * no = 0,49Q v max * 10 * 224 = 1093 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

1.  С. Кызыл-Озек

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от действующей котельной и проектируемых блочных газовых котельных.

Таблица 22

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 53452 | 3,80 | 6,95 | - | 1,00 | 7,95 |
| 2. Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 7346 | 0,52 | 0,73 | - | 0,14 | 0,87 |
| Итого по поз. 1,2: | 60798 | 4,32 | 7,68 | - | 1,14 | 8,82 |
| 3. Соцкультбыт, от суще- ствующей котельной | - | 4,32 | 1,92 | 0,77 | 0,28 | 2,97 |
| Итого по поз. 1,2,3: |  |  | 9,60 | 0,77 | 1,42 | 11,79 |

Нагрузка существующей котельной 3,84х1,15 =4,42 Гкал/час

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение) на 2011год. – 12455,5 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания) на 2011год. – 26636,8 Гкал

Таблица 23

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 211054 | 8,78 | 19,00 | - | 2,30 | 21,30 |
| Жилая застройка, дома малоэтажные, от существующей котельной | 7346 | 0,32 | 0,73 | - | 0,08 | 0,81 |
| Итого: | 218400 | 9,10 | 19,73 | - | 2,38 | 22,11 |
| Соцкультбыт | - | 9,10 | 4,93 | 1,97 | 0,58 | 7,48 |
| Итого: |  |  | 24,66 | 1,97 | 2,96 | 29,59 |

На планируемый период к существующей котельной № 9 присоединятся проектируемые здания – банно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Расход тепла планируемых присоединяемых зданий рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Нагрузки по этим планируемым объектам сведены в таблице 24.

Таблица 24

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Торговый центр | 2400 | 0,08525 | 0,00175 | 0,0110 | 0,098 | 243,066 |
| 2.Банно-оздоровительный комплекс | 1120 | 0,02691 | 0,02107 | 0,01730 | 0,06528 | 195,844 |
| Итого: |  | 0,11216 | 0,02282 | 0,0283 | 0,16328 | 438,910 |

Нагрузка существующей котельной увеличится на 0,18 Гкал/час и станет 4,60 Гкал/час. Годовой расход тепла по существующей котельной – 12960,3 Гкал. Мощности существующей котельной достаточно.

Планируемые здания соцкультбыта (школьные учреждения, детские сады) будут снабжаться теплом от блочных мини-котельных на природном газе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Остальные проектируемые общественные здания будут оборудоваться встроено-пристроенными и крышными котельными (требуется проект).

Планируемый жилой сектор индивидуальной застройки будет снабжаться от автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Теплопроизводительность планируемых модульных котельных определена с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Нагрузки на мини-котельную в микрорайоне «Северный» сведены в таблице 25.

Таблица 25

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| 2. Центр детского творчества на 80 мест | 1600 | 0,03180 | 0,00201 | 0,00110 | 0,03491 | 97,680 |
| 3. Культурно-досуговый центр на 150 мест | 5400 | 0,09578 | 0,00126 | 0,00150 | 0,09854 | 265,906 |
| Итого по поз. 1-3 |  | 0,45309 | 0,06159 | 0,0348 | 0,54948 | 1240,245 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №1 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 60 Гкал/ч.

Две блочные газовые мини-котельные запланированы в южной части села в новом микрорайоне. Нагрузки на мини-котельные сведены в таблицах 26, 27.

Таблица 26

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| Итого: |  | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №2 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 46 Гкал/ч.

Таблица 27

Расчётная тепловая нагрузка планируемых потребителей на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

| Наименование объекта | V, м3 | Qот, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | Qвент, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч | Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад на 150 мест | 16380 | 0,32551 | 0,05832 | 0,03220 | 0,41603 | 876,659 |
| 2. Культурно-досуговый центр на 150 мест | 5400 | 0,09578 | 0,00126 | 0,00150 | 0,09854 | 265,906 |
| Итого по поз. 1-2 |  | 0,42129 | 0,05958 | 0,0337 | 0,51457 | 1142,565 |

Требуемая мощность блочной газовой котельной №3 с учетом неучтенных теплопотерь – 0, 57 Гкал/ч.

Годовой расход тепла по существующей котельной (на планируемый 2032 год.) – 12960,3 Гкал.

Годовой расход тепла по проектируемым мини-котельным №1, №2, №3 (на планируемый 2032 год.) – 3585,44 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 73066,28 Гкал

Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

2. С. Алферово.

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от проектируемой газовой котельной.

Таблица 28

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 8694 | 1,341 | 1,13 | - | 0,35 | 1,48 |
| 2. Соцкультбыт, от котельной | - | 1,341 | 0,28 | 0,11 | 0,09 | 0,48 |
| Итого по поз. 1,2: |  |  | 1,41 | 0,11 | 0,44 | 1,96 |

Таблица 29

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 126720 | 5,280 | 11,40 | - | 1,38 | 12,78 |
| Соцкультбыт, от котельной | - | - | 2,85 | 1,14 | 0,33 | 4,32 |
| Итого: |  |  | 14,25 | 1,14 | 1,71 | 17,1 |

Производительность проектируемой котельной 4,32х1,15= = 4,97 Гкал/час

Годовой расход тепла по проектируемой котельной (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 12646,06 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 41505,60 Гкал

3. С. Средний Сайдыс

Централизованное теплоснабжение села будет осуществляться от действующей котельной.

Таблица 30

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 2450 | 0,287 | 0,32 | - | 0,08 | 0,40 |
| Соцкультбыт | - | - | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
| Итого : |  |  | 0,40 | 0,03 | 0,10 | 0,53 |

Таблица 31

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 12480 | 0,520 | 1,12 | - | 0,14 | 1,26 |
| Соцкультбыт | - | - | 0,28 | 0,11 | 0,03 | 0,42 |
| Итого: |  |  | 1,40 | 0,11 | 0,17 | 1,68 |

Годовой расход тепла по существующей котельной (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 1021,24 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 4159,68 Гкал

Годовой расход тепла по проектируемым котельным (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 12646,06 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 41505,60 Гкал

4. П. Верхний Сайдыс

Таблица 32

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 360 | 0,015 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
| Итого: |  |  | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 190,56 Гкал

5. С. Карасук.

Для теплоснабжения детского сада и школы планируется строительство блочных газовых мини-котельных.

Таблица 33

Расчётная тепловая нагрузка существующих потребителей

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 6918 | 0,365 | 0,90 | - | 0,10 | 1,00 |
| 2. Соцкультбыт, от котельной | - | 0,365 | 0,23 | 0,01 | 0,02 | 0,26 |
| Итого по поз. 1,2: |  |  | 1,13 | 0,01 | 0,12 | 1,26 |

Таблица 34

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2032 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 12000 | 0,500 | 1,08 | - | 0,13 | 1,21 |
| Соцкультбыт, от котельной | - | 0,500 | 0,27 | 0,11 | 0,03 | 0,41 |
| Итого: |  |  | 1,35 | 0,11 | 0,16 | 1,62 |

Суммарная производительность блочных котельных 0,45 Гкал/час

Годовой расход тепла по проектируемым котельным (централизованное теплоснабжение, на планируемый 2032 год.) – 1081,71 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 3969,12 Гкал

6. С. Улалушка

Таблица 35

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный срок (2031 год)

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 720 | 0,030 | 0,08 | - | 0,02 | 0,10 |
| Итого: |  |  | 0,08 | - | 0,02 | 0,10 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников (жилье и общественные здания, на планируемый 2032 год.) – 381,12 Гкал.

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Учитывая, что в целом существующая схема теплоснабжения поселения недостаточно надежна, проектом генерального плана рекомендуется проведение следующих мероприятий по модернизации системы теплоснабжения:

- Провести ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе ремонт котлов и насосного оборудования.

- Разработать проект утилизации тепла уходящих газов в котельных.

- Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии на объектах жилищной и бюджетной сферы.

- Провести энергетическое обследование объектов жилищной и бюджетной сферы.

Основные направления по развитию и совершенствованию теплоснабжения

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (путем монтажа оборудования на базе существующих котельных) и строительства блочно-модульных котельных, максимально приближенных к объектам теплопотребления.

Теплоснабжение мелких населенных пунктов п. Верхний Сайдыс и с. Улалушка будет осуществляться от индивидуальных отопительных установок, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

Теплоснабжение общественно-деловых объектов и усадебной застройки в остальных селах - от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

При переводе котельных на газообразное топливо вынести объекты, попадающие в санитарно-защитную зону, которая для жилых и общественных зданий составляет 50 м.

Газовые котельные характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими эксплуатационными расходами. Природный газ является самым экологичным видом топлива, при сгорании которого окружающей среде наносится минимальный вред.

В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

Проектирование новых тепловых сетей из труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) от источников централизованного теплоснабжения для транспортировки тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Выводы:

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилого фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

- снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности системы  теплоснабжения.

Данные мероприятия позволят:

- использовать квалифицированный персонал;

- улучшить экологическую обстановку;

- уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

При выполнении рабочего проекта планировки СП Кызыл-Озек необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Газоснабжение

- Полное газоснабжение с. Алферово, с. Кызыл-Озек, с. Карасук, с. Ср. Сайдыс природным газом.

Источник газоснабжения – существующий газопровод высокого давления II кат (до 0,6 МПа изб.) от ГРС Майма в г. Горно-Алтайске.

В объеме проектируемой системы газоснабжения МО предусмотрены:

- межпоселковые газопроводы высокого давления II кат.

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат. до ГРПШ;

- ГРПШ понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа);

- центральные источники теплоснабжения (котельные);

- газораспределительные сети низкого давления от ГРПШ.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I и II кат, ГРПШ), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Для отопления и горячего водоснабжения основных зданий общественно деловых зон сел сельсовета предлагается установка централизованных автономных источников теплоснабжения на газовом топливе (возможен вариант модульной газовой котельной) или реконструкция существующих котельных с переводом на природный газ.

При полной газификации существующей и планируемой застройки расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) по МО, составит 43,877 млн.куб.м./год,

в т.ч. для с. Кызыл-Озек  – 29,101 млн.куб.м./год,

для с. Алферово - 11,922 млн.куб.м./год,

для с. Карасук – 1,370 млн.куб.м./год,

для с. Ср. Сайдыс – 1,484 млн.куб.м./год.

максимальный часовой расход газа составит по МО 15632 м3/ч,

в т.ч. для с. Кызыл-Озек  - 9975 м3/ч,

для с. Алферово - 4559 м3/ч,

для с. Карасук - 526 м3/ч,

для с. Ср. Сайдыс – 572 м3/ч,

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Дифференцированный по назначению расход газа по населенным пунктам приведен в таблице 36.

Таблица 36

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 1 | Отопление | 7266 | 22858 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 2059 | 4529 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 650 | 1714 |
|  | Всего: | 9975 | 29101 |
| с. Алферово |  |  |  |
| 1 | Отопление | 3194 | 8755 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 998 | 2195 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 367 | 972 |
|  | Всего: | 4559 | 11922 |
| с. Карасук |  |  |  |
| 1 | Отопление | 348 | 1024 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 140 | 252 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 38 | 94 |
|  | Всего: | 526 | 1370 |
| с. Ср. Сайдыс |  |  |  |
| 1 | Отопление | 386 | 1124 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 146 | 262 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 40 | 98 |
|  | Всего: | 572 | 1484 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды не покрываемые мощностями газифируемых котельных.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах сел, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м . Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

- 1.5.7 Зона объектов специального назначения

На территории с. Кызыл-Озек расположен объект специального назначения – следственный изолятор.

В связи с организацией полигона твердых бытовых отходов в с. Майма, все свалки на территории сельсовета будут ликвидированы, а мусор будет вывозиться специальными машинами по установленному временному графику.

На расчетный срок проектом предусмотрено провести рекультивацию территорий существующих свалок.

Кроме того, проектом предусмотрено:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- организация уборки территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения от мусора, смета, снега.

- 1.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

Водостоки и защита территории от подтопления.

Для предупреждения и предотвращения негативного воздействия р. Майма на село Кызыл-Озек необходимо выполнение следующих мероприятий:

- расширение и углубление русел рек;

- расчистка русел от растительности и наносов;

- использовать грунт от расчистки в качестве защитного сооружения (отвалы);

- для производства строительных работ по расчистке, углублению русла с расширением, согласовать во временное пользование земли Кызыл-Озекского сельского поселения;

- протяженность расчистки русел, глубина, ширина и другие параметры необходимо уточнить в процессе проектирования после проведения комплекса инженерных изысканий;

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в сельском поселении открытые водоотводящие устройства – канавы, кюветы, лотки с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На территории поселениия с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

- 1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 1.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

При проектировании размещения полигонов ТБО необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от полигонов до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м.

1.7.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Почва, как один из важнейших компонентов природы, обладает незаменимым природным качеством - плодородием. Охрана почв, сохранение и повышение почвенного плодородия имеют большое хозяйственное значение.

Мероприятия по повышению плодородия почв и охране окружающей среды обязаны выполнять сельскохозяйственные и другие организации, использующие земельные, водные и лесные ресурсы.

Одним из негативных явлений является почвенная эрозия, которая снижает естественное плодородие почв и отрицательно воздействует на окружающую среду, населенные пункты, водоемы и др. В борьбе с эрозией почв должен соблюдаться весь комплекс противоэрозионных мероприятий, начиная от организационно-хозяйственных до агротехнических и противоэрозионных.

Особое внимание следует уделять хранению и рациональному использованию удобрений и гербицидов, не допускать их накопления в токсичных количествах в почвах, растениях и воде, исключив тем самым заболевание животных и человека. Минеральные удобрения эффективно использовать при внесении в рядок при посеве в научно-обоснованных дозах. Гербициды следует применять очень осторожно на наиболее засоренных участках. В борьбе с сорной растительностью предпочтение следует отдавать агротехническим и биологическим методам. Необходимы работы по посадке полезащитных лесных полос и уход за ними, создание зеленых зон из древесных насаждений вдоль дорог, вокруг ферм, населенных пунктов, водоемов.

Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию кормовых угодий, необходимо проводить работы по их улучшению и рациональному использованию в системе сенокосо- и пастбищеоборотов.

На территории Майминского района имеются заболоченные участки, и поскольку болота играют большую водоохранную и экологическую роль, то их осушение нецелесообразно.

Необходимо рекультивировать нарушенные земли и возвращать их в сельскохозяйственное производство. При вынужденном нарушении почвенного покрова при строительстве необходимо снимать и хранить верхний плодородный слой и применять его в дальнейшем при рекультивации, улучшении малопродуктивных почв. К сожалению, данные виды работ практически не проводятся, что негативно сказывается на почвенном покрове, Землеустроительные органы должны строго подходить к отводу пахотнопригодных земель на несельскохозяйственные нужды.

1.7.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Лесной фонд на территории Кызыл-Озекского сельского поселения составляет более 50%. Леса представляют особую экологическую систему. Этот уникальный естественный комплекс оказывает огромное влияние на природу. Леса также играют важную роль в повышении продуктивности и рентабельности сельскохозяйственного производства.

Перспективными направлениями рационализации использования лесных ресурсов являются:

- регулируемое пастбищное лесопользование для создания оптимальных условий по обеспечению жизнедеятельности коренного населения, ориентированного на отгонное скотоводство при обязательном прекращении нерегулируемого выпаса животных, особенно коз, в лесных экосистемах, что будет способствовать сохранению естественного подроста деревьев и охране новых лесных плантаций;

- рекреационное лесопользование, направленное на создание дифференцированных услуг для научного туризма, бизнестуризма, проведения охотничьих туров, обычного российского и международного туризма через службы Комитета по лесу, обладающего необходимой инфраструктурой;

- промышленное лесопользование в основном должно осуществляться при обязательном целевом использовании древесины кедра и пихты в глубокой переработке древесины для поставки на экспорт конечной продукции;

– посадка леса и содействие его естественному возобновлению;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки.

- 1.7.5 Меры по сохранению объектов археологии на территории Кызыл-Озекского сельского поселения

Все историко-культурные объекты представляют научную и познавательную ценность. Пока историко-культурные памятники не будут выявлены, они не защищены законом (Закон РФ от 25 июля 1986г «Об историко-культурных памятниках»).

На сегодняшний момент на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

На территориях объектов археологического наследия (памятников археологии), находящихся в Кызыл-Озекском сельском поселении, работы, связанные с перекопом грунта (строительство и реконструкция дорог и прочих коммуникаций, устройство карьеров, прокладка инженерных сооружений, распашка) должны осуществляться при обеспечении требований к сохранению археологических объектов в соответствии с законодательством по сохранению культурного наследия.

Любые из выше перечисленных работ на территории сельского поселения – должны предваряться археологическим обследованием, направленным на полное изучение культурного слоя в зоне планируемых земляных работ.

В случае обнаружения в ходе хозяйственной и иной деятельности на территории сельского поселения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия исполнителю работ необходимо проинформировать орган исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте, а все работы приостановить. Кроме того, работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны.

Все собственники и пользователи земельных участков на территории данного поселения, в границах которых находятся объекты археологического наследия (памятники археологии), должны быть предупреждены о расположении археологических объектов на их участках и режиме их использования. Они обязаны заключить Охранные обязательства в установленном Законодательством порядке. В материалы землеотводов вносятся условия по сохранению объектов историко-культурного наследия и границы их территории.

При разработке и корректировании генеральных планов, проектов детальной планировки муниципальных образований необходимо установить точные границы объектов культурного наследия и зон их охраны; определить режим использования земель и градостроительные регламенты.

- 1.7.6 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- природные факторы.

Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания должны проектироваться с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия должны учитывать все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

Кызыл-Озекское сельское поселение располагает определенными рекреационными ресурсами, складывающимися из наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны, пейзажно-эстетического потенциала. Берега рек рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения и туристов.

Противопожарные мероприятия

Планировочная структура и функциональное зонирование сел Кызыл-Озекского сельского поселения решены с учетом требований противопожарных норм и СНиП 2.07.01-89.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

1.8 Ограничения градостроительного развития территории кЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, в том числе с. кЫЗЫЛ-ОЗЕК, с. кАРАСУК, П. АЛФЕРОВО, С. СР. САЙДЫС, П. В. САЙДЫС и с. УЛАЛУШКА

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрен ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (таблица 37).

Таблица 37

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |  |
| --- | --- | --- |
| I. Запрета, жесткой регламентации Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | - Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны. |  |
| II. Строгой регламентации Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ - Территории с максимальной концентрацией охотничье-промысло- вых животных - Перспективные рекреационные зоны |  |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды |  | Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные); - Зоны повышенного геодинамического риска |  |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градо-строительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Кызыл-Озек, Алферово, Карасук, В. Сайдыс, С. Сайдыс и резервы их территориального развития |  |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |  |

Также, на территории Кызыл-Озекского сельского поселения находятся зоны действия природных и техногенных факторов, определяющих ограничения использования территории:

1.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения;

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

- 1. 10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Таблица 38

Мероприятия по реализации Кызыл-Озёкского сельского поселения Майминского района

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта |  |  | Параметры объекта | Мероприятия |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | Кызыл-Озёкское СП |  |  | га | разработка проектной документации |  | 2012-2015 гг. |  |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки | Населенных пунктов Кызыл-Озёкского СП |  |  | - | разработка проектной документации |  | 2012 гг. |  |
| 1.3 | Разработка проектов планировки и застройки территории | С. Кызыл-Озек, п. Алферово |  |  | - | разработка проектной документации |  | 2012-2031 гг. |  |
| 1.4 | Выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | С. Куташ |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 г.г. |  |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Начальная школа | П. Алферово |  |  | 150 мест, из них 50 дошкольных | Разработка проектной документации реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.2 | Школа | П. Алферово |  |  | 500 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.3 | Центр детского творчества | Ул. Гуляева с. Кызыл-Озек |  |  | 80 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.4 | Детский сад | Ул. Гуляева с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | Разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 г.г. |  |
| 2.5 | Детский сад | В новом микрорайоне в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.6 | Детский сад | В новом микрорайоне в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
|  | Детский сад | В новом микрорайоне «Солнечный» |  |  | 100 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.7 | Детский сад | В северной части п. Алферово |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.8 | Детский сад | В новом микрорайоне в восточной части п. Алферово |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.9 | Детский сад | В центральной части с. Карасук |  |  | 40 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг. |  |
| 2.10 | Дом культуры | Ул. Вахтинская с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.11 | Культурно-досуговый центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.12 | Культурно-досуговый центр | В южной части с. Кызыл-Озек |  |  | 150 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.13 | Дом культуры | п. Алферово |  |  | 260 мест | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.14 | Сельский клуб | с. Карасук |  |  |  | реконструкция |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.15 | Участковая больница | Ул. Советская с. Кызыл-Озек |  |  |  | реконструкция |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.16 | Пункт скорой медицинской помощи | Ул. Советская с. Кызыл-Озек |  |  | 1 автомобиль | разработка проектной документации реконструкция |  | 2012-2017 гг |  |
| 2.17 | Амбулатория | п. Алферово |  |  | 100 посещений в день | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.18 | ФАП | с. Карасук |  |  | 5 посещений в день | строительство |  | 2022-2032 гг. |  |
| 2.19 | Культурно-спортивный центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 500 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.20 | Плоскостные спортивные сооружения | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 3,0 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 г.г. |  |
| 2.21 | Плоскостные спортивные сооружения | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.22 | Плоскостные спортивные сооружения | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг |  |
| 2.23 | Плоскостные спортивные сооружения | В восточной части п. Алферово |  |  | 3,0 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 г.г. |  |
| 2.24 | Плоскостные спортивные сооружения | В районе р. Карасук с. Карасук |  |  | 0,9 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.25 | Плоскостные спортивные сооружения | П. Верхний Сайдыс |  |  | 0,5 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.26 | Плоскостные спортивные сооружения | С. Улалушка |  |  | 0,5 га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.27 | Торговый центр | Центральная часть с. Кызыл-Озёк |  |  | 60 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 г.г |  |
| 2.28 | Торговый центр | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 100 кв. м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 2.29 | Магазин промышленных товаров | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.30 | Магазин смешанных товаров | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.31 | Магазин смешанных товаров | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг... |  |
| 2.32 | Магазин смешанных товаров | В новом жилом районе усадебной застройки п. Алферово |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.33 | Магазин смешанных товаров | В центральной части п. Алферово |  |  | 40 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.34 | Магазин смешанных товаров | В центральной части п. Верхний Сайдыс |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.35 | Магазин смешанных товаров | В центральной части с. Карасук |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.36 | Магазин смешанных товаров | В центральной части с. Улалушка |  |  | 20 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.37 | Торговый рынок | Центральная часть с. Кызыл-Озёк |  |  | 200 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.38 | Торговый рынок | Центральная часть п. Алферово |  |  | 150 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.39 | Торговый рынок | Центральная часть с. Средний Сайдыс |  |  | 50 кв м | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 2.40 | Кафе | Микрорайон «Северный» с. Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг. |  |
| 2.41 | Кафе | Новый микрорайон в южной части села Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.42 | Кафе | Новый микрорайон в юго-западной части села Кызыл-Озек |  |  | 50 пос. мест | разработка проектной документации строительство |  | 2020-2022 гг. |  |
| 2.43 | Предприятие быстрого питания | На въезде в п. Алферово |  |  | 50 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2017-2022 гг |  |
| 2.44 | Кафе | Ул. Центральная с. Средний Сайдыс |  |  | 15 мест | реконструкция |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.45 | Банно-оздоровительный комплекс в составе: баня с сауной на 45 мест, массажный кабинет, парикмахерская | В центральной части с. Кызыл-Озек |  |  | 45 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.46 | Банно-оздоровительный комплекс с прачечной самообслуживания | На вновь застраиваемой территории п. Алферово |  |  | 10 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.47 | Гостиница | С. Кызыл-Озек |  |  | 25-30 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.48 | Гостиница | п. Алферово |  |  | 25 мест | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.49 | Парикмахерская | С. Средний Сайдыс |  |  | 1 место | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| 2.50 | Предприятие бытового обслуживания | Центральная часть с. Кызыл-Озек |  |  | 18 рабочих мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.51 | Предприятие бытового обслуживания | П. Алферово |  |  | 10 рабочих мест | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 2.52 | Культовое сооружение | П. Алферово |  |  | 1 объект | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2031 гг... |  |
| - Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома | Северная часть села в существующих границах с. Кызыл-Озек |  |  | 41 участок | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  | На свободных территориях в восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 61 участок |  |  | 2012-2022 гг |  |
| 3.2 | Индивидуальные жилые дома | в южной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , земель запаса и лесного фонда в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 276 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
|  |  | в юго-восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , в земли н.п. с. Кызыл-Озек |  |  | 121 участков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 353 участка |  |  | 2022-2032 гг |  |
|  |  | в западной части села |  |  | 600 участков |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.3 | Индивидуальные жилые дома | н. п. Куташ |  |  | 597 участков | строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.4 | Индивидуальные жилые дома | На свободных территориях в северной части п. Алферово |  |  | 351 участок | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  | в восточной части села за счет перевода из категории земель с/х назначения , в земли п. Алферово |  |  | 400 участков |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.4 | Садово-дачные дома | П. Алферово |  |  | 100 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 3.5 | Индивидуальные жилые дома | С. Средний Сайдыс |  |  | 23 участка | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 45 участок |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.6 | Индивидуальные жилые дома | С. Карасук |  |  | 12 участков | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 61 участок |  |  | 2022-2032 гг |  |
| 3.7 | Индивидуальные жилые дома | П. Верхний Сайдыс |  |  | 8 участков | строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 3.8 | Индивидуальные жилые дома | С. Улалушка |  |  | 7 участков | строительство |  | 2012-2022 гг |  |
|  |  |  |  |  | 11 участков |  |  |  |  |
| 3.9 | Садово-дачные дома | С. Улалушка |  |  | 37 участков | строительство |  |  |  |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия по переработке леса | В юго-восточной части с. Кызыл-Озек |  |  | 2 объекта | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 4.2 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | К западу от селитебной территории с. Кызыл-Озек |  |  | 4 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг. |  |
| 4.3 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | В восточной части п. Алферово |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 4.4 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | К западу от с. Карасук |  |  | 2,16 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 4.5 | Территории производственного размещения не выше III класса опасности | В восточной части с. Средний Сайдыс |  |  |  | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2031 гг. |  |
| 5.Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Парк | Микрорайон «Северный» |  |  | 9,8 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 5.2 | Сквер и парк | На вновь застраиваемой территории в юго-восточной части с. Кызыл-Озек |  |  | 1,98 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2031 гг |  |
| 5.3 | Детские игровые площадки | Микрорайон «Северный», ул. Заречная, ул. Молодежная с. Кызыл-Озек |  |  | 3 шт. | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2031 гг |  |
| 5.4 | Зона отдыха (пляж) | Территория с. Кызыл-Озек на р. Майма |  |  | га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2032 гг |  |
| 5.5 | Детские игровые площадки | Микрорайон «Татарья», ул. Заречная, в новом микрорайоне п. Алферово |  |  | 3 шт. | разработка проектной документации благоустройство |  | 2022-2032 гг |  |
| 5.6 | Зона спортивно-рекреационного назначения со строительством лыжной базы | В северной части п. Алферово |  |  | га | разработка проектной документации строительство |  | 2022-2032 гг |  |
| 5.7 | Зона отдыха в районе р. Улалушка (пляж, рыбная ловля) | В южной части п. Алферово |  |  | 1,8 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.8 | Детские игровые площадки | С. Карасук |  |  | 0,2 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.9 | Сквер | С. Карасук |  |  | 0,4 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.10 | Детские игровые площадки | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,08 га | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.11 | Сквер | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,4 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.12 | Зона отдыха в районе р. Сайдыс (пляж, рыбная ловля) | С. Средний Сайдыс |  |  | 0,35 га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2012-2022 гг |  |
| 5.13 | зона отдыха с обустройством существующего водоема | П. Улалушка» |  |  | га | разработка проектной документации благоустройство |  | 2017-2022 гг |  |
| 6.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Кызыл-Озек |  |  | 20,85 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.2 | Улично-дорожная сеть | В границах п. Алферово |  |  | 17,10 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.3 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Средний Сайдыс |  |  | 2,50 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Карасук |  |  | 0,76 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.5 | Улично-дорожная сеть | В границах с. Улалушка |  |  | 0,76 км | разработка проектной документации строительство |  | 2012-2032 гг |  |
| 6.6 | Подъезд к кладбищу в с.. Кызыл-Озек | с. Кызыл-Озек |  |  | 0,90 км | строительство |  | 2012-2031 г.г |  |
| 6.7 | Подъезд к кладбищу в с. Карасук | с. Карасук |  |  | 0,20 км | строительство |  | 2012-2031 г.г |  |
| 6.8 | Дорога местного значения Алферово-Улалушка | А/д Алферово-Улалушка |  |  | 6,9 км | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.9 | Дорога местного значения | Подъезд к п. Верхний Сайдыс |  |  | 3,20 км | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.10 | СТО | с. Кызыл-Озек |  |  | 8 постов | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.11 | СТО | П. Алферово |  |  | 8 постов | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 6.12 | АЗС | а/д Горно-Алтайск-Алферово |  |  | 1 объект | строительство |  | 2012-2022 г.г |  |
| 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 2х160кВА (3 ед.) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.2 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 160кВА (2 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.3 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Кызыл-Озек | 250кВА (10 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.4 | ТП 1-8-8 |  | С. Кызыл-Озек | 250 кВА |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.5 | ТП 1-8-5 |  | С. Кызыл-Озек | 250 кВА |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.6 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Кызыл-Озек | 11 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.7 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 2х160кВА (2 ед.) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.8 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 250 кВА (7 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.9 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 400 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.10 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Алферово | 63 кВА (2 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.11 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Алферово | 3,5 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.12 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 160 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.13 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 63 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.14 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Ср. Сайдыс | 1,3 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.15 | ТП 10/0,4кВ |  | п. В. Сайдыс | 100 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.16 | ВЛ – 10 кВ |  | п. В. Сайдыс | 0,2 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.17 | ТП 1-8-22 |  | С. Карасук | 250 кВА (1 ед) |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
| 7.18 | ТП 10/0,4кВ |  | С. Карасук | 40 кВА (1 ед) |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.19 | ВЛ – 10 кВ |  | С. Карасук | 0,01 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  | С. Алферово | 1920 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.3 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор |  | С. Кызыл-Озек | 346,0м3/сут |  |  | реконструкция |  | 2012-2032 |
|  | Водозабор |  | С. Кызыл-Озек | 923 м3/час |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Кызыл-Озек | 24079 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Алферово | 14343 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Карасук | 4348 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Водопроводные сети |  | С. Средний Сайдыс | 3700 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Сливная станция |  | С. Кызыл-Озек | 2400 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Очистные сооружения |  | С. Алферово | 500 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Очистные сооружения |  | С. Средний Сайдыс | 50,0 м3/сут |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Канализационные сети |  | С. Алферово | 1862 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Канализационные сети |  | С. Средний Сайдыс | 1182 м |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРП |  | С. Алферово | 16 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГГРП |  | С. Алферово | 1 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Алферово | 17520 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Кызыл-Озек | 13 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГГРП |  | С. Кызыл-Озек | 1 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Кызыл-Озек | 21000 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Карасук | 3 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Карасук | 3,8 км |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | ГРП |  | С. Ср. Сайдыс | 4 ед. |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
|  | Газовые сети |  | С. Ср. Сайдыс | 2,7 |  |  | строительство |  | 2012-2032 |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация контейнерных площадок |  | Кызыл-Озекское сп |  |  |  | --- |  | 2012-2032 |

Основные технико-экономические показатели генерального плана Кызыл-Озекского сельского поселения Майминского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Кызыл-Озекское СП | га | 41627 | 41627 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 18900,15 | 18378,22 |
|  |  | % | 45,3 | 44,15 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 788,15 | 1373,78 |
|  |  | % | 2 | 3,3 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 107 | 128,3 |
|  |  | % | 0,3 | 0,31 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 21749 | 21744 |
|  |  | % | 52,2 | 52,2 |
| 1.5 | Земли запаса | га | 80 | 0 |
|  |  | % | 0,2 | 0 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,7 | 2,7 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе Земли рекреации | га | 2,7 | 2,7 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав Кызыл-Озекского СП – всего, в т.ч.: | га | 788,15 | 1121,06 |
|  | В том числе с.Кызыл-Озек | га | 375,0 | 743,3 |
|  | - жилой застройки, в том числе: | га | 207,04 | 359,94 |
|  | - индивидуальной застройки | га | 203,80 | 356,7 |
|  | - малоэтажной застройки | га | 3,24 | 3,24 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 6,0 | 22,17 |
|  | - производственные | га | 31,6 | 28,85 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 50,3 | 110,03 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 10,78 |
|  | -объектов специального назначения | га | 1,24 | 1,24 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 24,72 | 210,29 |
|  | В том числе лпх | га | 5,99 | 5,99 |
|  | - Естественного озеленения | га | 37,3 | 70,64 |
|  | - акватории | га | 16,8 | 16,8 |
|  | П. Алферово | га | 236,0 | 281,58 |
|  | - жилой застройки | га | 76,4 | 115,44 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 1,23 | 5,63 |
|  | - производственные | га | 1,66 | 13,95 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 27,39 | 49,60 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 7,80 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 115,5 | 30,26 |
|  | - Естественного озеленения | га | 9,83 | 9,83 |
|  | - акватории | га | 3,99 | 3,99 |
|  | С. Средний Сайдыс | га | 116,98 | 108,6 |
|  | - жилой застройки | га | 19,07 | 36,28 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 1,25 | 1,45 |
|  | - производственные | га | 0,82 | 2,18 |
|  | - зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,43 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,19 | 11,2 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 1,55 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 0,06 | 0,06 |
|  | - специального назначения | га | 86,16 | 55,45 |
|  | П. Верхний Сайдыс | га | 6,97 | 22,7 |
|  | - жилой застройки | га | 1,26 | 4,06 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | - | 1,20 |
|  | - производственные | га | 2,36 | 4,06 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 0,23 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 1,04 | 10,84 |
|  | - Естественного озеленения | га | 2,31 | 2,31 |
|  | С. Улалушка | га | 3,5 | 38,2 |
|  | - жилой застройки | га | 1,15 | 5,25 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | - | 1,0 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 6,2 |
|  | - рекреационного назначения | га | - | - |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | - | 14,35 |
|  | - Естественного озеленения | га | 0,85 | 3,9 |
|  | - дачи | га | - | 7,5 |
|  | С. Карасук | га | 49,7 | 77,4 |
|  | - жилой застройки | га | 22,4 | 40,01 |
|  | - общественно – деловой застройки | га | 0,81 | 1,91 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 9,48 | 12,28 |
|  | - производственные | га | 3,13 | - |
|  | - рекреационного назначения | га | - | 0,6 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 35,81 | 22,6 |
|  | П. Куташ |  |  | 102,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 6346 | 15445 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 143 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел/га | 0,15 | 0,37 |
| 2.3 | Возрастная структура населения с. Кызыл-Озек |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1725 | 4027 |
|  |  | % | 27,2 | 26 |
|  | Дошкольники до 6 лет |  | 930 | 1988 |
|  |  | % | 14,6 | 12,9 |
|  | школьники от 7 до 15 лет |  | 773 | 1519 |
|  |  | % | 12,2 | 9,8 |
|  | Школьники 16-17 лет |  | 231 | 520 |
|  |  | % | 3,6 | 3,3 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте: | чел. | 3909 | 10269 |
|  |  | % | 61,6 | 66,4 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 712 | 1149 |
|  |  |  | 11,2 | 7,4 |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 12,5 | 24,0 |
| 3.2 | Общая площадь жилого фонда | кв. м | 79072 | 370680 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 13,8 |  |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 |  |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 14 |  |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 95 |  |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Кызыл-Озекского СП |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Школы | объект | 4 | 5 |
|  |  | мест | 695 | 1195 |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 3 | 9 |
|  |  | мест | 255 | 1095 |
|  | Внешкольные учреждения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.3 | Центр детского творчества | мест | - | -80 |
| 4.1.6 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | - | По заданию на проектирование |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | посещений в смену | 82 | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
|  | Участковая больница | Койко-мест | - |  |
| 4.2.2 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | объект | - | 1 |
| 4.2.3 | Аптека | кв.м | 1 | 4 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спорткомплекс | кв.м | - | 500 |
| 4.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 7,0 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 4 | 6 |
|  |  | мест | 304 | 810 |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | 1 | 2 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | кв.м. торговой площади | 971 | 1570 |
| 4.5.2 | Торговый рынок | кв.м. торговой площади | 40 | 400 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | пос. мест | 40 | 220 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Опорный пункт охраны правопорядка | кв.м | - | 1 |
| 4.8 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | мест | - | 40 |
|  | Общественный туалет | мест | - | 8 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | рабочее место | - | 29 |
| 4.9.2 | Баня | мест | - | 65 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 2 | 3 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 2 | 3 |
| 4.12 | Культовые сооружения | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 51,689 | 93,339 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год |  | 1573,9 |
|  | С. Кызыл-Озек | Тыс. куб. м/в год |  | 940,4 |
|  | С. Алферово | Тыс. куб. м/в год |  | 528,2 |
|  | С. Карасук | Тыс. куб. м/в год |  | 50,0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | Тыс. куб. м/в год |  | 52,0 |
|  | С. Верх. Сайдыс | Тыс. куб. м/в год |  | 1,1 |
|  | С. Улалушка | Тыс. куб. м/в год |  | 2,2 |
| 5.1.2 | Протяженность сетей, всего: | м | 12779,4 | 59249,4 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 8669,4 | 32748,4 |
|  | С. Алферово | м | 2630 | 16973 |
|  | С. Карасук | м | 797 | 5145 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 683 | 4383 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 5.2.1 | - всего | куб. м/ в сут. |  | 3904,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | С. Кызыл-Озек | куб. м/ в сут |  | 2302,3 |
|  | С. Алферово | куб. м/ в сут |  | 1335,84 |
|  | С. Карасук | куб. м/ в сут |  | 126,5 |
|  | С. Ср. Сайдыс | куб. м/ в сут |  | 131,56 |
|  | С. Верх. Сайдыс | куб. м/ в сут |  | 2,81 |
|  | С. Улалушка | куб. м/ в сут |  | 5,61 |
| 5.2.2 | Протяженность сетей, всего: | м | 0,2 | 3044,2 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 0,2 | 0,2 |
|  | С. Алферово | м | 0 | 1862 |
|  | С. Карасук | м | 0 | 0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 0 | 1182 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Очистные сооружения |  |  |  |
|  | Блочные очистные сооружения | Ед. | 0 | 2 |
|  | Сливные станции | Ед. | 0 | 1 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Нагрузка, всего | кВт |  | 6725,0 |
|  | В том числе: | кВт |  |  |
|  | на объекты социальной сферы | кВт |  | 1362,0 |
|  | на объекты производственной сферы | кВт |  | 380,0 |
|  | на объекты жилищной сферы | кВт |  | 4940,0 |
|  | на садоводство | кВт |  | 43,0 |
| 5.3.2 | Годовой расход электроэнергии, всего | тыс.кВт.час. |  | 6188,0 |
|  | В том числе | тыс.кВт.час. |  |  |
|  | на объекты социальной сферы | тыс.кВт.час. |  | 2013,6 |
|  | на объекты производственной сферы | тыс.кВт.час. |  | 561,8 |
|  | на объекты жилищной сферы | тыс.кВт.час. |  | 3606,2 |
|  | на садоводство | тыс.кВт.час. |  | 6,5 |
| 5.3.3 | Протяженность сетей 10 кВ с. Кызыл-Озек | км | 17200 | 27520 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Алферово | км | 3991 | 8609 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Ср. Сайдыс | км | 1378 | 3071 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. В. Сайдыс | км | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Карасук | км | 2191 | 2191,1 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ с. Улалушка | км | 0 | 0 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Протяженность тепловых сетей, всего | м | 1900 | 3820 |
|  | С. Кызыл-Озек | м | 1900 | 0 |
|  | С. Алферово | м | 0 | 1920 |
|  | С. Карасук | м | 0 | 0 |
|  | С. Ср. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Верх. Сайдыс | м | 0 | 0 |
|  | С. Улалушка | м | 0 | 0 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газовые котельные | Ед. | 0 | 3 |
|  | Годовой расход газа, всего | млн.куб.м./год |  | 43,877 |
|  | С. Кызыл-Озек |  |  | 29,101 |
|  | С. Алферово |  |  | 11,922 |
|  | С. Карасук |  |  | 1,370 |
|  | С. Ср. Сайдыс |  |  | 1,484 |
| 6 | Санитарная очистка |  |  |  |
| 6.1 | Полигоны ТБО | единиц/га |  |  |
| 6.2 | Скотомогильники | Единиц |  | 1 |
| 7.3 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.3.1 | Кладбище | Единиц | 7 | 6 |