ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛ - ОЗЁКСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА  ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»

2021 год

Оглавление

1.	Общее положение	3

2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	3

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	4

4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	5

# Общее положение

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Схема теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП содержала ряд мероприятий, выполненных в 2016 году в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Даб-ю Кэй Восток Энерго», в том числе по переводу угольных котельных на газовое топливо.

# Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Перспективный план развития МО Кызыл - Озёкское сельское поселение не содержит предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения.

Целесообразность ввода новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием солнечной энергии осуществляется в связи с отсутствием вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения. При использовании солнечной теплообменной установки мощностью 1 Гкал/ч в условиях СП Кызыл-Озёкское сельское поселение за год можно выработать 2230 Гкал тепловой энергии. При реализации тепловой энергии по тарифу, установленному на 2020 год для потребителей ООО «Дабл – ю Кэй Восток Энерго» 3955,23 руб./Гкал с учетом мероприятий по реконструкции и модернизации источника теплоснабжения, выполненного в 2016-2017 гг, выручка от продажи тепловой энергии составит 8,8 млн рублей. Простой срок окупаемости проекта по сооружению солнечной теплообменной установки получается равным 14 годам.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование сол-нечных теплообменных установок для нового строительства или рекон-струкции действующих источников тепловой энергии на территории МО Кызыл-Озёкское сельское поселение является неэффективным мероприятием с учетом фактически вложенных денежных средств на реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Согласно представленных данных, источник теплоснабжения № 9, расположенный по адресу: с. Кызыл – Озёк, ул. Совхозная 13 будет модернизирован в 2026 году, путем замены водогрейного котла мощностью 1 МВт на котел мощностью 2 МВт с увеличением общей мощности котельной до 3 МВт, а также замена запорной арматуры и газорегулирующего оборудования.

# Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В целях сравнения технико – экономических вариантов развития систем теплоснабжения МО Кызыл - Озёкское СП, варианты перспективного развития систем теплоснабжения были сопоставлены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», а именно:

- источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют;

-  строительств генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- региональные программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не представлены;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки не планируется.

Таким образом, мероприятия по источнику теплоснабжения Кызыл - Озёкского сельского поселения муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай, не сопоставимы с мероприятиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Следовательно, проведение реконструкции котельной № 9 позволит обеспечить перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на котельной.

# Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В рекомендуемом варианте развития систем теплоснабжения в целом планируется реализовать мероприятия по замене водогрейного котла мощностью 1 МВт на котел мощностью 2 МВт с увеличением общей мощности котельной до 3 МВт. Приоритет указанных мероприятий очевиден в следующем:

- Источник теплоснабжения – котельная №9, расположенный по адресу с. Кызыл- Озёк, ул. Совхозная 13, находиться в собственности муниципального образования Майминский район, и эксплуатируется по концессионному соглашению. Следовательно, при модернизации источника теплоснабжения № 9 денежные средства вкладываются в муниципальное образование, а не в частного инвестора.

- Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей рассчитан на основании действующих тарифов на 2021 год, для ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» с учетом возврата инвестиций, вложенных в 2016 – 2017 годах.  При применении индекса потребительских цен 104,0 % расчетная величина одной Гкал тепловой энергии на 2028 год (дата окончания действия Концессионного соглашения от 12.08.2016 №1) составляет 6 388,57 руб./Гкал без НДС без исключения инвестиционной составляющей.

В результате разработки схемы теплоснабжения для рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП выполнены необходимые расчеты. Результаты расчетов приведены в соответствующих документах:

- описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»»;

- описание мероприятий по развитию систем транспорта теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них»»;

- оценка эффективности инвестиций – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Кызыл - Озёкского СП на период до 2028 года. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»».