ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЙМИНСКОЕ                 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА                 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

2023 год

Оглавление

1.Общееположение	3

2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	3

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	7

4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	9

# Общее положение

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Схема теплоснабжения МО Майминского СП содержала ряд мероприятий, выполненных в 2016 год в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Сибирь - тепловая компания», в том числе по переводу угольных котельных на газовое топливо.  При актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год от теплоснабжающих организаций представлены мероприятия, рассматриваемые в настоящей главе.

# Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Перспективный план развития МО Майминское сельское поселение содержит предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников.

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Котельная № 1

В зоне действия котельной №1 имеется возможность нового строительства.

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей рекомендуется:

– заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 2

Сети котельных имеют высокий уровень износа (92%), а также происходят сбои в работе оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– Произвести настройку оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации);

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 3

Сети котельных имеют высокий уровень износа (85%), подпиточные насосы периодически выходят из строя, нарушая работу котельной.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить устаревшее насосное оборудование на более совершенное которое обеспечит непрерывную работу теплоснабжающей организации;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 5

Сети котельных имеют высокий уровень износа (72%), а также происходят сбои в работе оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– Произвести настройку оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации);

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 7

Сети котельных имеют высокий уровень износа (89%), а также происходят сбои в работе оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– Произвести настройку оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации);

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 8

Сети котельных имеют высокий уровень износа (78%), а также происходят сбои в работе оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– Произвести настройку оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации);

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 10

Сети котельных имеют высокий уровень износа (91%), подпиточные насосы периодически выходят из строя, нарушая работу котельной.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить устаревшее насосное оборудование на более совершенное которое обеспечит непрерывную работу теплоснабжающей организации;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 11

Сети котельных имеют высокий уровень износа (92%), подпиточные насосы периодически выходят из строя, нарушая работу котельной.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить устаревшее насосное оборудование на более совершенное которое обеспечит непрерывную работу теплоснабжающей организации;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 12

Сети котельных имеют высокий уровень износа (70%).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 13

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону действия котельной №13.

Котельная №13 имеет дефицит тепловой мощности, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

– установит дополнительный котёл для покрытия тепловой нагрузки;

– провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 16

Сети котельных имеют высокий уровень износа (70%).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 18

Сети котельных имеют высокий уровень износа (100%).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 19

Сети котельных имеют высокий уровень износа (100%).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 20

Сети котельных имеют высокий уровень износа (88%), а также происходят сбои в работе оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации).

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– Произвести настройку оборудования системы удаленного доступа (диспетчеризации);

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная № 23

Сети котельных имеют высокий уровень износа (92%), подпиточные насосы периодически выходят из строя, нарушая работу котельной.

Для качественного теплоснабжения существующих потребителей рекомендуется:

– заменить устаревшее насосное оборудование на более совершенное которое обеспечит непрерывную работу теплоснабжающей организации;

– заменить часть тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

Для котельной №27 ООО «Газмаркет» не было предоставлено описание технических и технологических проблем системы теплоснабжения.

# Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В целях сравнения технико – экономических вариантов развития систем теплоснабжения МО Майминское СП, варианты перспективного развития систем теплоснабжения должны быть сопоставлены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»,  а именно:

- источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют;

-  строительств генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не отражает газификацию Третьяковского района;

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки не планируется.

Таким образом, выбранные мероприятия, оценены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Первым вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Майминского СП является выполнение работ в соответствии с вышеперечисленными мероприятиями.

На момент разработки схемы теплоснабжения второй и другие варианты перспективного развития систем теплоснабжения, а также замечания к первому варианту не поступали.

Предложения по второму варианту перспективного развития систем теплоснабжения возможно отразить только в том же объеме, с учетом индекс-дефляторов, в укрупненном размере на год реализации.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Майминского СП представлено в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Майминского СП

| Наименование критерия сравнения | Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования | Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| Капиталовложения, тыс. руб. | 27859,668* | 30645,635* |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 45135,11 | 45135,11 |
| Сокращение потерь при передаче тепловой энергии, % | 15 | 15 |

*Стоимость затрат необходимо актуализировать в год реализации проекта, путем разработки проектно-сметной документации.

Стоимость капиталовложения по второму варианту перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования определена на основе анализа затрат на указанные мероприятия первого варианта в сравнении со стоимостью мероприятий объектов аналогов в укрупненном размере.

Далее будет рассмотрен вопрос о выборе варианта перспективного развития, обоснование капиталовложений и сроков реализации.

# Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В рассмотренных вариантах перспективного развития систем теплоснабжения Майминского СП объемы капитальных вложений при первом варианте перспективного развития более, чем в 1,1 раза ниже объема капитальных вложений второго варианта перспективного развития, объем выработанной тепловой энергии муниципальными котельными при первом варианте перспективного развития совпадает с объемом выработанной тепловой энергии муниципальными котельными при втором варианте перспективного развития, количество потребителей тепловой энергии при первом варианте перспективного развития совпадет с количеством потребителей тепловой энергии при втором варианте перспективного развития, уровень сокращения потерь при передаче тепловой энергии при первом варианте перспективного развития и втором варианте перспективного развития отсутствует. Сроки проведения мероприятий во втором варианте превышают первый, из-за гораздо большего объема работ.

В соответствии с данными технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Майминского СП, приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения является первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Реализация выбранного варианта приоритетного развития систем теплоснабжения Майминского СП позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям муниципального образования, оптимизировать финансовые затраты на производство тепловой энергии на территории муниципального образования.

Раздел 3 настоящей Главы определят срок окупаемости по мероприятиям №1 и № 3 сроком не более 3 лет. Следовательно, указанные мероприятия являются приоритетными вариантами перспективного развития систем теплоснабжения.

Данный раздел требует доработки после внесения изменений в генеральный план.