Приложение №5

к конкурсной документации для проведения

открытого конкурса  по  отбору управляющей

организации для управления  многоквартирными

домами, расположенными на территории

муниципального образования «Майминский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по Республике Алтай по адресу: Республика Алтай, с.Майма, ул.Д.Климкина, район дома №20, корпус 1.

| № п/п |  | Перечень и состав работ по содержанию и ремонту общего имущества и управлению зданием общежития |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  |  |
| 1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон | 2 раза в год |
|  |  |  | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | 1 раз в год |
|  |  |  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
|  |  |  | Очистка подвальных помещений от мусора | по мере необходимости |
|  |  |  | Очистка чердаков от мусора | 1 раз в год |
|  |  |  | Замена разбитых стекол | по мере необходимости |
|  |  |  | Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости |
|  |  |  | Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости |
|  |  |  | Прочистка, укрепление водосточных труб, воронок, отметов | по мере необходимости |
| 1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 1.2.1. Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр системы водоснабжения здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  | Снятие показаний приборов учета холодного водоснабжения | 12 раз в год |
| 1.2.2. Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  |  | Снятие и установка воздушных кранов и дренажей горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  |  | Снятие показаний приборов учета горячего водоснабжения | ежемесячно |
| 1.2.3. Канализация |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  | Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |
| 1.2.4. Центральное отопление |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 1 раз в год |
|  |  |  | Регулировка элеваторного узла со снятием параметров | 1 раз в год |
|  |  |  | Снятие параметров элеваторного узла | 12 раз в год |
|  |  |  | Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |
|  |  |  | Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных узлов | 1 раз в год |
|  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
|  |  |  | Поверка общедомовых приборов учета | по мере необходимости |
|  |  |  | Снятие показаний приборов учета тепловой энергии | ежемесячно |
| 1.2.5. Электрооборудование |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год |
|  |  |  | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости |
|  |  |  | Замена предохранителей, автоматов | по мере необходимости |
|  |  |  | Замена ламп наружного освещения | по мере необходимости |
|  |  |  | Замена стенного или потолочного патрона и плафонов | по мере необходимости |
|  |  |  | Снятие показаний счетчика | 12 раз в год |
|  |  |  | Проверка заземления и сопротивления проводов | 1 раз в год |
| 1.2.6. Вентиляция |  |  |  |  |
|  |  |  | Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной системы | по мере необходимости |
| 1.3. Содержание автоматической противопожарной системы (АППС) |  |  |  | постоянно (согласно договора) |
| 1.4. Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | по графику |
| 1.7. Уборка лестничных клеток |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
|  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
|  |  |  | Мытье окон | 1 раз в год |
| 1.8. Санитарное содержание придомовой территории |  |  |  |  |
|  |  |  | Летний период |  |
|  |  |  | Подметание территории | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в санитарной зоне (контейнерная площадка, мусорный контейнер) | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|  |  |  | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (при высоте травы свыше 15 см) |
|  |  |  | Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период до 9.00 часов утра | 1 раз в двое суток |
|  |  |  | Покраска МАФ, контейнерных стоянок | по мере необходимости |
|  |  |  | Завоз песка для МАФ (детских песочниц) и земли на газоны | по мере необходимости 1 раз за летний период до 1 июня |
|  |  |  | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями, посадка цветов | по мере необходимости в летний период |
|  |  |  | Осенний период |  |
|  |  |  | Подметание территории | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
|  |  |  | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 2 раза в неделю |
|  |  |  | Зимний период |  |
|  |  |  | Подметание территории в дни без снегопада | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Уборка контейнерных площадок | ежедневно |
|  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Посыпка территории песчаной смесью (противогололедными материалами) | 1 раз в сутки во время гололеда или по необходимости |
|  |  |  | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  |  |  | Весенний период |  |
|  |  |  | Подметание территории | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  |  |  | Уборка контейнерных площадок | Согласно графика вывоза твердых бытовых отходов |
|  |  |  | Побелка нижней части стволов деревьев | 1 раз в весенне-летний период |
| 1.9. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков |  |  |  | 4 раза в год |
| 2. Управление |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями (водо-, тепло-, электроснабжение) |  |  | Ежегодно |
|  | Регистрация по месту проживания |  |  | Постоянно |
|  | Заключение договоров с поставщиками услуг по обслуживанию сигнализации, дератизацию и дезинсекцию |  |  | Ежегодно |
|  | Заключение договоров по вывозу бытовых отходов |  |  | 1 раз в год |
|  | Организация приема-передачи жилых помещений жильцам |  |  |  |
|  | Сдача дома на готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающим организациям |  |  | 1 раз в год |
|  | Организация устранения замечаний и недостатков выявленных в результате осмотра |  |  | По действующему законодательству |
|  | Оформление субсидий льготным группам жильцов |  |  | По действующему законодательству |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учета по содержанию Дома |  |  | По действующему законодательству |
|  | Организация выдачи квитанций на оплату за коммунальные услуги и сбора платы |  |  | 1 раз в месяц |
|  | Ведение претензионной работы с жильцами |  |  | По действующему законодательству |
|  | Организация аварийно-диспетчерского обслуживания Дома |  |  | Постоянно |
|  | Обеспечение контроля доступа в нежилые помещения |  |  | Постоянно |
| 3. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | По согласованию |

ПЕРЕЧЕНЬ

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса.

1. Дополнительные работы по содержанию и ремонту общего имущества выполняются за отдельную плату, за счет нанимателей жилых помещений.